巴州区鼎山镇首市村巴山肉牛标准化育肥场

环境影响报告书

（送审本）

环评单位：四川国投环保科技有限公司

建设单位：四川巴中国家粮食和物资储备库有限公司

2022年8月

目  录

1 概述	1

1.1 任务由来	1

1.2 建设项目的特点	2

1.3 环境影响评价的工作过程	3

1.4 分析判定相关情况	3

1.5 关注的主要环境问题及环境影响	4

1.6 环境影响评价的主要结论	4

2 总则	6

2.1 评价目的及原则	6

2.1.1 评价目的	6

2.1.2 评价原则	6

2.2 编制依据	7

2.2.1 环境保护法律	7

2.2.2 行政法规	7

2.2.3 部门规章	7

2.2.4 地方性法规及规章	8

2.2.5 技术规范	9

2.2.6 相关规划	10

2.3 环境影响要素识别及评价因子	10

2.3.1 环境影响要素识别	10

2.3.2 评价因子	12

2.4 评价标准	12

2.4.1 环境质量标准	12

2.4.2 污染物排放标准	14

2.5 评价工作等级、评价范围和评价时段	17

2.5.1 评价工作等级	17

2.5.2 评价范围	23

2.5.3 主要保护目标	23

2.5.4 污染控制目标	25

2.6 产业政策及规划符合性	26

2.6.1 产业政策符合性分析	26

2.6.2 与相关规划产业政策符合性分析	26

2.6.3 与相关法律、规章符合性分析	29

2.6.4 与“三线一单”符合性分析	34

2.6.5 技术规范符合性分析	40

2.7 选址合理性	46

2.7.1 与通江县畜禽养殖规划符合性分析	46

2.7.2 与《村镇规划卫生规范》符合性分析	47

2.7.3 与其他相关规范选址符合性分析	47

2.7.4 选址合理性分析	47

2.8 平面布置合理性	49

3 建设项目工程分析	51

3.1 建设项目概况	51

3.1.1 项目基本情况	51

3.1.2 建设内容	51

3.1.3 产品方案	51

3.1.4 项目组成	52

3.1.5 项目主要设备	55

3.1.6 原辅材料及动力消耗情况	56

3.1.7 公用工程及辅助设施概况	59

3.1.8 施工进度安排	60

3.1.9 绿化工程	60

3.2 工程分析	61

3.2.1 施工期工艺流程	61

3.2.2 施工期主要污染工序	62

3.2.3 施工期主要污染物排放及治理措施	63

3.2.4 营运期工艺流程	71

3.2.5 主要污染工序	85

3.2.6 水平衡	86

3.2.7 运营期污染物产生及治理措施	93

3.2.8 非正常排放及防范措施	105

3.2.9 项目主要污染物排放量汇总	119

4 环境现状调查与评价	122

4.1 自然环境现状调查与评价	122

4.1.1 自然环境概况	122

4.1.2 区域资源分布情况	125

4.2 环境质量现状调查与评价	128

4.3 环境质量现状调查与评价	128

4.3.1 环境空气质量现状调查与评价	128

4.3.2 地表水环境质量现状监测及评价	131

4.3.3 地下水质量现状监测及评价	134

4.3.4 声环境质量现状监测与评价	138

4.3.5 土壤环境质量现状监测与评价	139

5 环境影响预测与评价	142

5.1 施工期环境影响评价	142

5.1.1 施工期大气环境影响分析	142

5.1.2 施工期水环境影响分析	144

5.1.3 施工期声环境影响分析	145

5.1.4 施工期固废环境影响分析	147

5.1.5 施工期生态环境影响分析	148

5.2 营运期环境影响评价	149

5.2.1 大气环境影响分析	149

5.2.2 地表水环境影响分析	163

5.2.3 地下水环境影响分析	165

5.2.4 声环境影响分析	179

5.2.5 固体废物对环境的影响分析	181

5.2.6 土壤环境影响分析	184

5.2.7 生态环境影响分析	186

5.2.8 环境影响评价小结	188

6 环境风险评价	189

6.1 风险评价目的	189

6.2 评价依据	189

6.2.1 风险调查	189

6.2.2 环境风险潜势初判	190

6.2.3 评价等级	192

6.3 风险识别	193

6.4 环境敏感目标概况	195

6.5 环境风险分析	197

6.6 应急预案	212

6.7 环境风险评价结论	217

7 环境保护措施及其可行性论证	220

7.1 施工期环境保护措施及其可行性论证	220

7.1.1 施工期废气防治措施论证	220

7.1.2 施工期废水防治措施论证	220

7.1.3 施工期噪声防治措施论证	221

7.1.4 施工期固废处置措施论证	221

7.1.5 施工期生态环境保护措施论证	222

7.2 运营期环境保护措施及其可行性论证	223

7.2.1 运营期废水治理措施论证	223

7.2.2 地下水污染防治措施论证	229

7.2.3 废气治理措施论证	230

7.2.4 噪声防治措施论证分析	235

7.2.5 固废处置措施论证分析	236

7.2.6 交通运输污染防治措施论证	240

7.2.7 生态环境保护措施论证	240

7.3 环保投资估算	241

8 环境影响经济损益分析	244

8.1 概述	244

8.2 环境经济损益分析的目的	244

8.3 环境经济损益分析的方法	244

8.4 项目经济效益分析	244

8.5 项目社会效益分析	245

8.6 项目生态效益分析	246

8.7 环境经济损益分析	246

8.7.1 环保投资	246

8.7.2 环保设施经济效益估算	247

8.7.3 工程环境经济损益指标分析	248

8.8 环境综合效益分析	249

9 环境管理与监测计划	250

9.1 环境管理	250

9.1.1 环境管理的必要性	250

9.1.2 环境管理机构与职责	250

9.1.3 环境管理制度	252

9.1.4 环境管理手段和措施	253

9.1.5 环境管理计划	254

9.1.6 环境管理人员的培训计划	257

9.2 环境监测	257

9.2.1 环境监测的意义	257

9.2.2 环境监测机构	257

9.2.3 环境监测机构的职责和任务	257

9.2.4 环境监测计划	258

9.3 排污口规范化管理	260

9.3.1 排污口规范化设置	260

9.3.2 企业信息公开	262

9.4 总量控制	263

9.4.1 总量控制原则	263

9.4.2 总量控制因子	263

9.5 竣工环境保护验收	264

9.5.1 竣工验收主要内容	264

9.5.2 建设单位自主验收相关规定	264

9.5.3 竣工验收一览表	266

10 环境影响评价结论	270

10.1 项目概况	270

10.2 环境影响评价结论	270

10.2.1 产业政策符合性	270

10.2.2 规划符合性及选址合理性	270

10.2.3 项目所在区域环境质量现状	271

10.2.4 环境影响评价	271

10.2.5 环境风险	273

10.2.6 环境保护措施及环境影响经济损益分析	273

10.2.7 环境管理与监测计划	273

10.2.8 总量控制	274

10.2.9 公众参与	274

10.2.10 环境影响可行性结论	274

10.3 建议及要求	274

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目土地利用规划图

附图3-1 项目监测布点图（大气、噪声、地下水、土壤）

附图3-2 项目监测布点图（地表水）

附图4  项目外环境关系图

附图5  项目平面布置图

附图6  项目分区防渗区

附图7  卫生防护距离图

附图8  通江县水系图

附图9  水文地质图

附图10  生态红线图

附件

附件1  环评委托书

附件2  四川省固定资产投资项目备案表

附件3  营业执照

附件4  土地流转合同

附件5 巴州禁养区文件

附件6 无害化降解处理机处理专利及检验报告

附件7  现状监测报告

附件8  消纳协议

概述

任务由来

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源，一个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。

随着经济的发展，人们的肉食品结构不断优化，越来越多的人们需求高蛋白、低脂肪、低胆固醇的肉类食品。牛肉属高蛋白、低脂肪，富含多种氨基酸和矿物质元素，具有消化吸收率高等特点。我国是牛肉生产消费大国，牛肉产量仅次于巴西和美国，居第三位。近年来，我国牛肉生产持续稳定增长，由于我国人口众多，人均增加1千克牛肉，全国就要增产130万吨以上，可见国内市场容量巨大。开发肉牛生产时促进养牛业向高产、优质、高效发展的根本措施和有效途径。发展肉牛养殖产业是一项富民工程，可以充分利用农业废弃物资源，使农业再生资源达到有效利用，变废为宝，既有利于生态环境的保护，又实现农民增收，转化农村产业经营结构，改变过去农村散户养殖所带来的种种弊端，实现可持续性发展。

根据巴中市委市政府“三市两地一枢纽”发展定位，巴中市委、市政府主要领导决定将巴山牛产业作为巴中市的主导产业。2021年8月，市政府相继出台《巴中市支持肉牛产业发展十条措施》、《巴中市“十四五”肉牛产业发展规划》，大力支持巴山牛产业发展。经四川农业大学、西北农林科技大学研究论证，巴中市巴山牛（空山黄牛）品种优于国内其它普通肉牛，属全国优势种质资源。

《巴中市“十四五”肉牛产业发展规划》指出，到2025年，巴中要建成西南地区最大肉牛交易中心和全国山区肉牛产业发展示范区，产业全产业链条基本形成，力争年出栏肉牛22万头以上，年屠宰加工10万头以上，配套优质牧草基地20万亩，综合产值突破100亿元。

在上述背景条件下，四川巴中国家粮食和物资储备库有限公司拟投资38257.7万元，在巴州区鼎山镇首市村新建年存栏量12500的标准化育肥场，该项目于2022年4月15日在巴州区发展和改革局完成备案，备案号：川投资备【2204-511902-04-01-295288】FGQB-0083号。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的相关内容，项目建设前须进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于“二、畜牧业03、牲畜饲养031：年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖；存栏生猪2500头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖；涉及环境敏感区的规模化畜禽养殖”，本拟建项目存栏12500头肉牛、年出栏肉牛12280头，折算成猪为存栏62500生猪、年出栏生猪61400头，需编制环境影响报告书。

建设项目的特点

本项目主要特点如下：

（1）本项目位于四川省巴中市巴州区鼎山镇首市村，项目占地为农用地，项目选址范围内不占基本农田；场区周边主要为荒地，少量耕地，无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标分布。

（2）本项目为肉牛育肥项目，建成后常年存栏12500头肉牛，年出栏12280头肉牛（折合成年生猪61400头）。项目内不进行有机肥生产、饲料加工、屠宰。

（3）本项目采用干清粪工艺，项目牛粪、牛尿依靠重力进入粪污收集池，最终经污水处理系统固液分离机进行干湿分离，经干湿分离后的干粪暂存于封闭的干粪棚，日产日清，暂存后运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用。为实现项目“污水肥料化利用”，建设单位拟采用“固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒”工艺进行处理，与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（GBHJ497-2009）中规定的“粪污处理基本工艺模式——模式Ⅲ”相符，处理后的废水达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2020）中旱作标准后暂存于储存池内，用于周围农田灌溉，不外排。

（4）项目拟采取高温法对病死牛进行无害化处理；对少量畜禽医疗废物统一收集后交由具有相应资质类别的危险废物处置单位处置；各类固体废物经减量化、无害化处理后，均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。

（5）目以以牛舍、污水处理站、干粪棚为边界划定 200m 卫生防护距离，根据现场踏勘调查，本项目卫生防护距离200m范围内有8栋农户自用房，拟由公司长期租赁用作项目附属用房；项目建成后，卫生防护距离范围内无学校、居民、医疗卫生、行政办公等环境敏感目标，本项目无环保搬迁。且环评要求：在卫生防护距离范围内 不得规划新建集中居民区、医院、学校及食品医药加工企业等易受本项目恶臭影响的建设项目。

本次评价结合项目建设特点，针对可能产生的问题提出相应的环境保护措施，使建设项目施工期、营运期产生的污染物得到有效处置，防止对区域环境造成影响，并为企业建设、环保部门管理提供依据。

环境影响评价的工作过程

四川巴中国家粮食和物资储备库有限公司于2022年6月1日委托四川国投环保科技有限公司编制《巴州区鼎山镇首市村巴山肉牛标准化育肥场环境影响报告书》。在接受业主委托后，我单位随即组织技术力量，进行了详细的现场踏勘、环境现状调查、资料收集工作，并在此基础上严格按照环境影响评价相关技术导则、规范的要求进行《巴州区鼎山镇首市村巴山肉牛标准化育肥场环境影响报告书》的编制工作。

在本项目环境影响报告书的编制过程中，得到了各级环保部门、相关行政管理部门以及项目业主的大力支持和协助。在此，一并致以衷心的感谢。

相关政策分析判定情况

根据国民经济行业分类和代码【GB/T4754-2017】（2019年本），本项目代码为“031牲畜饲养”。

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属第一类“鼓励类”第一条“农林业”第四小类“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。同时，巴州区发展和改革局以川投资备【2204-511902-04-01-295288】FGQB-0083号文对本项目进行了备案（见附件2）。

本项目符合《四川省畜牧业发展“十三五”规划（2016-2020）》、《四川省“十四五”生态环节保护规划》、《巴中市“十四五”生态环境保护规划》、《巴中市“十四五” 推进农业农村现代化规划》、《巴州区土地利用总体规划》（2006-2020年）、《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）、《土壤污染防治行动计划》（简称“土十条”）和《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》、《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）等相关要求。本项目符合“三线一单”要求，不在生态红线，未突破环境质量底线，未突破资源利用上线，不在环境负面清单内。

关注的主要环境问题及环境影响

根据本项目的特点和环境条件，本次评价关注的主要环境问题为项目运营后废水、废气等污染物排放以及固体废物处置对区域环境及敏感点的影响程度，分析项目选址是否合理，同时论证项目拟采取的环保设施和污染防治措施的可行性和可靠性。

废水：主要关注运营期养殖废水和生活污水，废水污染因子为COD、BOD5、NH3-N、总磷、SS和粪大肠菌群。重点分析废水水量、水质及处理工艺的可行性；废水不外排的可行性。

废气：主要关注运营期养殖区、污水处理站、干粪棚恶臭。重点分析废气源强、治理措施的可行性及对周边大气环境的影响。

噪声：主要关注运营期场界噪声是否可以达到相应的标准要求。重点分析噪声控制措施及场界达标的可行性。

固体废物：主要关注牛粪、污水处理设施污泥及沼渣、病死牛、畜禽医疗废物、生活垃圾等的处置及去向。重点分析固废的产生情况、暂存设施设置的规范要求及处置措施是否符合环保要求。

环境影响评价的主要结论

本项目符合国家产业政策，选址可行。对各污染源采取的环保措施合理有效，技术可行，污染物能实现达标排放，满足总量控制要求，对评价区域环境质量的影响较小，环境风险水平可接受。因此，本评价认为，在该项目建设过程中有效落实各项环境保护设施及其它措施，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

总则

评价目的及原则

评价目的

环境影响评价作为建设项目管理的一项制度，其基本目的是贯彻“保护环境”的基本国策，认真执行“以防为主，防治结合，综合利用”的环境管理方针。通过评价，查清建设项目所在区域的环境现状，根据该项目的工程特征和污染特征，分析项目建设对当地环境可能造成的不良影响，弄清影响程度和范围，从而制定避免污染、减少污染的防治对策，为项目实现合理布局、最佳设计提供科学依据。

本项目评价具体目的为：

- 通过调查与监测，查清建设项目周围的自然环境和环境质量现状。

- 通过工程分析和类比调查，查清建设项目的主要污染源、污染物及排放量；

（3）通过分析和计算，预测主要污染物排放对周围环境的影响程度和范围，判断其是否满足排放标准、环境质量标准和总量控制要求。

（4）从技术、经济角度分析拟采取的环保措施的可行性和可靠性，必要时提出替代方案，为主管部门决策和加强环境管理提供依据。

（5）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面综合分析，对厂址选择的合理性和建设项目的环境可行性给出明确结论。

评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据项目工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

编制依据

法律、法规、规章及规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于2018年10月26日修正并施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日修正，自2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于2018年12月29日修正并施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国第十三届全国人大常委会第十七次会议于2020年4月29日修订通过，自2020年9月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2018年8月31日通过，自2019年1月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国水法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议2016年7月2日修改并施行）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于2010年12月25日修订通过，自2011年3月1日起施行）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于2019年8月26日修正，自2020年1月1日起施行）；

（10）《基本农田保护条例》（国务院令第257号，自1999年1月1日起施行）；

（11）《中华人民共和国环境影响评价法》(中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于2018年12月29日修正并施行)；

（12）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，自2017年10月1日起施行）；

（13）《中华人民共和国动物防疫法》（中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议于2021年1月22日修订通过，自2021年5月1日起施行）；

（14）《中华人民共和国畜牧法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议于2015年4月24日修正并施行）；

（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国生态环境部令第16号，2020年11月5日修改，2021年1月1日起施行）；

（16）《国家危险废物名录（2021年版）》（于2020年11月5日经生态环境部部务会议审议通过，自2021年1月1日起施行）；

（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（18）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部第4号令，自2019年1月1日起施行）；

（19）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（20）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委第29号令，自2020年1月1日起施行）；

（21）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办[2013]103号，自2014年1月1日起施行）；

（22）《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院第643号令，自2014年1月1日起施行）；

（23）《重大动物疫情应急条例》（国务院令第687号，2017年10月7日修正并施行）；

（24）农业农村部办公厅、生态环境部办公厅《关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧〔2019〕84号）；

（25）《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23 号）；

（26）《生态环境部 农业农村部关于印发<农业农村污染治理攻坚战行动计划>的通知》（环土壤〔2018〕143 号）；

（27）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31 号）；

（28）国务院办公厅《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；

地方性法规及规章

（1）《四川省环境保护条例》，2017年9月22日修订，2018年1月1日施行；

（2）《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》，2018年12月7日修订，2019年1月1日施行；

（3）《四川省固体废物污染防治条例》，2014年1月1日施行；

（4）《四川省危险废物污染环境防治办法》，2004年1月1日施行；

（5）《四川省饮用水源保护管理条例》，2019年9月26日修订；

（6）《四川省人民政府关于加强环境保护工作的决定》，川府发[1996]142号；

（7）《关于进一步加强环境保护工作的决定》，川府发[2004]38号；

（8）《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》，川府发〔2019〕4号；

（9）《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》，川府发[2018]24号；

（10）《关于进一步加强我省农村饮用水水源保护区环境保护工作的通知》，川环办发[2011]98号；

（11）《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》，川发改规划[2017]407号；

（12）《四川省环境保护局关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，川环发[2006]1号；

（13））《四川省环境保护局关于进一步加强固体废物和危险废物环境监管的通知》，川环发[2009]112号；

（14）《四川省环境保护厅办公室关于贯彻落实〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（川环办发[2015]333号）；

（15）四川省自然资源厅四川省农业农村厅《关于进一步完善设施农业用地管理有关问题的通知》（川自然资规〔2020〕3号）；

（16）巴中市人民政府《关于加快发展现代畜牧业的意见》（巴府发[2012]13号）；

（17）巴中市生态环境局、巴中市农业农村局《关于进一步做好生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》（巴环境函[2019]97号）；

（18）《巴中市巴州区畜禽养殖区禁养区划定方案》（巴州府办〔2018〕143号）；

（19）《巴中市巴州区畜禽养殖区调整后划定方案》（巴州府办〔2019〕56号）；

（20）巴中市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（巴府发[2021]5号，2021年6月28日）；

（21）《巴中市巴州区人民政府 关于印发巴中市巴州区打赢碧水保卫战等八个实施方案的通知》（巴州府发〔2019〕15号，2019年10月14日）；

技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则地表 水环境》(HJ2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ 964-2018)；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（8）《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2022)；

（9）《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)；

（10）《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)；

（11）《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》(HJ14-1996)；

（12）《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；

（13）《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)；

（14）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（15）《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单；

（16）《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)；

（17）《污染防治可行性技术指南编制导则》(HJ2300-2018)；

（18）《地下水和污水监测技术规范》(HJ/T164-2004)；

（19）《建筑给水排水设计规范》(2009 年修订版)；

（20）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）；

（21）《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)；

（22）《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环保部公告 2017 年第 43 号)；

（23）《畜禽养殖产地环境评价规范》(HJ568-2010)；

（24）《规模化畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》(HJ-BAT-10)；

（25）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)；

（26）《畜禽粪便无害化处理技术规范》(NY/T1168-2006)；

（27）《畜禽养殖污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)；

（28）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006)；

（29）《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)；

（30）《畜禽养殖产地环境评价规范》(HJ568-2010)；

（31）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）；

（32）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》；

（33）《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029—2019）；

项目依据

（1）本项目环评工作委托书；

（1）四川省固定资产投资项目备案表，备案号：川投资备【2204-511902-04-01-295288】FGQB-0083号；

（3）四川巴中国家粮食和物资储备库有限公司提供的其他相关资料。

环境影响要素识别及评价因子

环境影响要素识别

（1）环境对工程制约因素分析

根据现场调查，项目所在区域自然环境状况较好，地形地貌、气候条件、地表水资源等对项目的制约作用较小。根据环境质量现状监测及现场调查，项目所在地的环境空气、地表水环境、声环境及生态环境现状均较良好，项目所在区域环境状况不会制约项目的建设和营运。外环境对项目制约作用很小。

（2）工程建设对环境影响分析

根据对各生产环节与环境要素关系的分析，按环境要素分类，施工期环境影响主要体现在：施工期烟尘、机械尾气，施工废水和施工人员生活污水，施工机械噪声，建筑垃圾和施工人员生活垃圾等对周边环境的影响；营运期环境影响体现在：养殖废水、圈舍臭气、养殖场噪声及牛粪便对周边环境的影响。项目对环境要素影响分析见下表，对环境要素影响性质分析见下表。

- 工程建设对环境影响要素分析

| 时期 | 影响分析环境要素 |  | 有利影响 | 不利影响 | 综合影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 自然环境 | 地形地貌 |  | -S | -S |
|  |  | 工程地质 |  | -S | -S |
|  |  | 土地资源 |  | -S | -S |
|  |  | 生物资源 |  | -S | -S |
|  | 生态环境 | 植 被 |  | -S | -S |
|  |  | 景观资源 |  | -S | -S |
|  |  | 土地利用 |  | -S | -S |
|  |  | 水土流失 |  | -M | -M |
|  | 社会环境 | 人民生活质量 | +S |  | +S |
|  |  | 社会经济 | +M |  | +M |
|  |  | 劳动就业 | +S |  | +S |
| 营运期 | 自然环境 | 地形地貌 |  | -S | -S |
|  |  | 工程地质 |  | -S | -S |
|  |  | 土地资源 |  | -S | -S |
|  |  | 生物资源 |  | -S | -S |
|  | 生态环境 | 景 观 |  | -S | -S |
|  | 环境质量 | 地表水水质 |  | -S | -S |
|  |  | 大气环境质量 |  | -S | -S |
|  |  | 声环境质量 |  | -S | -S |
|  | 社会环境 | 社会经济 | +M |  | +M |
|  |  | 劳动就业 | +M |  | +M |
| 注：L—重大影响；M—中等影响；S—轻微影响；“+”——表示有利影响；“-”——表示不利影响 |  |  |  |  |  |

- 项目对环境要素影响性质分析

| 时段 | 影响性质 环境要素 | 短期影响 | 长期影响 | 可逆影响 | 不可逆影响 | 直接影响 | 间接影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 地表水水质 | ◆ |  | ◆ |  | ◆ |  |
|  | 大气环境质量 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  |
|  | 声环境质量 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  |
|  | 地形、地貌 |  | ◆ |  | ◆ | ◆ |  |
|  | 植被 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  |
|  | 土地利用 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  |

注：表中“◆”表示相关联。

由以上两表可以看出：

1、不利影响

从工程施工的环境影响因素及环境影响性质识别结果看，受工程建设影响的环境要素主要有：生态环境、地表水、环境空气、声环境和固体废物。

2、有利影响

施工及营运过程中需雇佣工作人员，提供部分就业机会；施工期间使用大量的水泥、河砂、钢筋等建筑材料，营运期消耗大量饲料、向社会投放肉牛，将带动当地经济的发展。

评价因子

根据环境影响要素的识别结果，结合建设项目的工程特点、污染物排放种类及去向，以及项目周围区域的环境质量现状，确定本评价的评价因子如下所示：

- 本项目评价因子一览表

| 评价项目 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、H2S、NH3、臭气浓度 | H2S、NH3 |
| 地表水 环境 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群，共7项 | 本项目生产废水经处理后全部综合利用，不直接排入地表水体，重点分析环境保护措施的可行性和可靠性 |
| 地下水 环境 | K + 、Na + 、Ca 2+ 、Mg 2+ 、CO3 2- 、HCO 3- 、Cl- 、SO4 2-、pH、氨氮、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、挥发性酚类（以苯酚计）、氯化物、硫酸盐、铁、锰、钠、亚硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、六价铬、镉、铅、砷、汞、阴离子表面活性剂 | 氨氮、COD |
| 土壤 | pH、砷、铅、镉、总铬、汞、铜、镍、锌共9项 | / |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |

环境功能区划

项目所在区域环境空气属二类功能区。地表水罗地沟水库执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区标准，项目所在区域环境功能区划见下表。

- 本项目区域环境功能区划一览表

| 环境要素 | 区域范围 | 功能类别 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 项目所在地 | 二类 |
| 地表水环境 | 罗地沟水库 | Ⅲ类 |
| 地下水环境 | 项目厂区及周边 | Ⅲ类 |
| 噪声 | 项目所在区域 | 2类 |

评价标准

确定本项目环境质量评价标准和污染物排放标准如下：

环境质量标准

（1）环境空气

本项目所在区域环境空气质量属二类功能区。项目评价区域内无自然保护区和风景名胜区，现状环境SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值；臭气浓度参照《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)新改扩建项目厂界二级标准限值。其具体标准限值见下表所示。

- 环境空气质量标准  单位：mg/m3

| 评价标准 | 污染物名称 | 浓度限值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 日最大8小时平均 | 日平均 | 年均 | 其他 |
| GB3095-2012 二级标准 | SO2 | 0.50 | — | 0.15 | 0.06 | — |
|  | NO2 | 0.20 | — | 0.08 | 0.04 | — |
|  | PM10 | — | — | 0.15 | 0.07 | — |
|  | PM2.5 | — | — | 0.075 | 0.035 | — |
|  | CO | 10 | — | 4 | — | — |
|  | O3 | 0.2 | 0.16 | — | — | — |
|  | TSP | — | — | 0.3 | 0.2 | — |
| HJ2.2-2018 附录D | NH3 | 0.2 | — | — | — | — |
|  | H2S | 0.01 | — | — | — | — |
| 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993 | 臭气浓度（无量纲） | — | — | — | — | 20 |

（2）地表水

区域主要河流为罗地沟水库，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准，具体标准值见下表。

- 地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录）单位：mg/L（pH无量纲）

| 序号 | 评价因子 | 分类标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅲ类 |
| 1 | pH(无量纲) | 6～9 |
| 2 | COD(mg/L)≤ | 20 |
| 3 | 总磷(mg/L)≤ | 0.2（湖、库0.05） |
| 4 | 氨氮(mg/L)≤ | 1.0 |
| 5 | 总氮(mg/L)≤ | 1.0（湖、库） |
| 6 | BOD5(mg/L)≤ | 4 |
| 7 | 粪大肠菌群(个/L)≤ | 10000 |

（3）地下水

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水域标准，具体标准值见下表。

- 地下水质量标准（GB/T14848-2017）（摘录）单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目 | pH值 | 氨氮 | 硝酸盐（以N计） | 亚硝酸盐（以N计） | 砷 | 汞 | 六价铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6.5~8.5 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 |
| 项目 | 铅 | 镉 | 氰化物 | 铁 | 锰 | 耗氧量 | 硫酸盐 |
| Ⅲ类标准 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤3.0 | ≤250 |
| 项目 | 溶解性总固体 | 氯化物 | 氟化物 | 阴离子表面活性剂 | 钠 | 总大肠菌群（MPN/100mL) | 菌落总数（CFU/mL) |
| Ⅲ类标准 | ≤1000 | ≤250 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤200 | ≤3 | ≤100 |
| 项目 | 挥发性酚类 | 总硬度 |  |  |  |  |  |
| Ⅲ类标准 | ≤0.002 | ≤450 |  |  |  |  |  |

（4）声环境

区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中表2标准。

- 声环境质量标准（GB3096-2008）  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（5）土壤环境

根据《国土资源部农业部关于完善设施用地管理有关问题的通知》（国土资源发[2010]155号），“直接用于经营性养殖的畜禽舍、工厂化作物栽培或水产养殖的生产设施用地及其相应附属设施用地为设施农用地，按农用地管理”。本项目为农用地，土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018），其风险筛选值见下表。

- 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目①② |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5< pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。

污染物排放标准

（1）废水

本项目废水排水量执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表4集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量，具体见表2.5-6；废水排放浓度氨氮、总磷执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），其余执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准，具体见表2.5-7，表2.5-8。

- 集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量表

| 种类 | 牛[m3/（百头.d）] |  |
| --- | --- | --- |
| 季节 | 冬季 | 夏季 |
| 标准值 | 17 | 20 |

注：百头指存栏数。春，秋季污水最高允许排放量按冬、夏两季的平均值计算。

- 集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 总磷 | 粪大肠菌群数（个/100ml） | 蛔虫卵（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值（mg/L） | 400 | 150 | 200 | 80 | 8.0 | 1000 | 2.0 |

- 农田灌溉用水水质基本控制项目标准值表

| 序号 | 项目类别 | 作物种类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水田作物 | 旱地作物 | 蔬菜 |
| 1 | 化学需氧量/(mg/L) ≤ | 150 | 200 | 100a，60b |
| 2 | 生化需氧量/(mg/L) ≤ | 60 | 100 | 40a，15b |
| 3 | 悬浮物/(mg/L) ≤ | 80 | 100 | 60a，15b |
| 4 | 水温/℃ ≤ | 35 |  |  |
| 5 | pH | 5.5~8.5 |  |  |
| 6 | 粪大肠菌群数/(个/100mL) ≤ | 40000 | 40000 | 20000a，10000b |
| 7 | 蛔虫卵数/(个/L) ≤ | 20 |  | 20a，10b |
| 注：a、加工、烹调及去皮蔬菜；b、生食类蔬菜、瓜类和草本水果。 |  |  |  |  |

（2）废气

施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1无组织排放监控浓度限值，具体见表2.5-9

- 施工期废气排放标准表

| 污染物 | 监测点排放限值 |  |
| --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 | 600mg/m3 |
|  | 其他工程阶段 | 250mg/m3 |

运营期臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，标准值见表2.5-10。

- 《畜禽养殖业污染物排放标准-集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准》（GB18596-2001）

| 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 70 |

运营期H2S、NH3 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，详情见表2.5-11

- 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值

| 污染物 | 厂界无组织排放浓度限值（mg/m3） | 排放量（kg/h） | 排气筒高度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 1.5 | 4.9 | 15 |
| 硫化氢 | 0.06 | 0.33 |  |

运营期油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）相应标准。

- 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

| 规模 | 小型 |
| --- | --- |
| 最高允许排放浓度mg/m3 | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率% | 60 |

（3）噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准值见以下两表。

- 建筑施工场界环境噪声排放限值（摘录）  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

- 工业企业厂界噪声排放标准  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准 | 60 | 50 |

（4）固体废物

畜禽粪便执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 6 中的畜禽养殖业废渣无害化环境标准，具体标准值见以下表。

- 《畜禽养殖业污染物排放标准- 畜禽养殖业废渣无害化标准》（GB18596-2001）

| 控制目标 | 标准值 |
| --- | --- |
| 粪大肠菌群数 | ≤105个/公斤 |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |

- 一般固体废物贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固体废物贮存过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家环保部【2013】第36号关于该标准的修改单相关标准。

（5）生态环境

生态环境按《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）执行。以不破坏生态系统完整性为目标；水土流失以不增加土壤侵蚀强度为标准。

评价工作等级、评价范围和评价时段

评价工作等级

1、大气环境

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的大气评价工作等级划分原则，选择1-3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi，计算公式如下：

Pi=ρiρoi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

ρi—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

ρoi—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按下表的分级判据进行划分，如果污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）。当同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。

- 大气环境影响评价工作等级确定

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax<1% |

根据5.2.1章节估算结果，本项目Pmax最大值出现为DA001排放的H2SPmax值为2.8667%，Cmax为0.2867μg/m³，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）等级判定依据，1.0%≤Pimax＜10%，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。.

2、地表水环境

根据建设单位提供的资料，本项目拟采用干清粪工艺，不将清水用作圈舍粪尿日常清理，大大减少了污粪产生量并实现粪尿及时清理。根据工程分析，项目运营期废水产生总量为248.76m3/d，其中养殖废水产生总量为237.56m3/d，生活污水产生总量为11.2m3/d。

育肥场养殖废水和生活污水经收集后，进入拟建的“固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒”污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后暂存于储存池内，用于周围牧草及农田灌溉，不外排。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018）表1注10，建设项目生产工艺中有废水产生，经处理后废水一部分用于生产回用，一部分用于林地灌溉，无废水排放，按三级B评价。

- 地面水环境影响评价工作等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥60000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值(见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B. 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

3、地下水环境

本项目主要建设存栏量12500头肉牛育肥场一个，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，判定本项目归类为B 农、林、牧、渔、海洋业 14、畜禽养殖场、养殖小区；年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；项目属地下水环境影响评价Ⅲ类项目。

地下水环境影响评级等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，具体见以下两表：

- 地下水环境敏感程度分级表

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感（√） | 上述地区之外的其它地区 |

- 本项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅲ类项目 | 本项目评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 二 | 本项目属Ⅲ类项目，其地下水环境敏感程度为“不敏感”，根据评价工作等级分级表判定为“三”级评价。 |
| 较敏感 | 三 |  |
| 不敏感（√） | 三（√） |  |

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为“不敏感”，根据（HJ610-2016）判定依据，本项目地下水环境影响评价工作等级判定为“三”级。

4、声环境

声环境评价工作等级划分的基本原则见下表：

- 声环境评价工作等级划分基本原则

| 等级分级 | 等级划分基本原则 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增多时。 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)-5dB(A)(含5 dB(A))，或受噪声影响人口数量增加较多时。 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时。 |

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）的规定，结合项目特点，本项目声环境影响评价工作等级判定见表2.5-6。

- 声环境影响评价工作等级判定表

| 项目 | 声环境功能区 | 项目建设前后噪声级的变化程度 | 受噪声影响范围内的人口数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价标准判据 | 2类 | 噪声级增高量在3dB（A）以下 | 变化不大 |
| 实际情况 | 2类 | 噪声级增高量在3dB（A）以下 | 变化不大 |
| 评价等级判定 | 声环境影响评价工作等级判定结果：二级评价 |  |  |

本项目所在区域为农村环境，其声环境功能区划为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大。因此，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中关于噪声环境影响评价工作等级划分的基本原则，以及结合本项目的实际情况，本项目声环境影响评价工作确定为二级评价。

5、生态环境

本项目所在区域为农村环境，为一般区域，本项目占地512.52亩（0.342km2），根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ1.9-2022），本项目生态环境影响评价工作确定为三级评价。

- 生态影响评价工作等级划分表

| 等级分级 | 等级划分基本原则 |
| --- | --- |
| 一级 | a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级 |
| 二级 | - b）涉及自然公园时，评价等级为二级； - C）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； - d）根据 HJ 2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； - e）根据 HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； - f）当工程占地规模大于 20km2 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； |
| 三级（） | - 除本条a）、b）、c）、d）、f）以外的情况，评价等级为三级； - 当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。 |

本项目所在区域为农村环境，本项目占地规模为占地512.52亩（0.342km2）<20km2，本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等，且地下水、土壤影响范围内不涉及然林、公益林、湿地等生态保护目标，故本项目为三级评价。

- 土壤环境

根据项目建设内容及其对土壤环境可能产生的影响，判定本项目土壤影响类型为污染影响型。根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，分类详见《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）附录A（以下简称 附录A）。其中Ⅰ类、Ⅱ类及Ⅲ类建设项目的土壤环境影响评价应执行导则要求，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。

①项目类别

根据附录A，本项目年出栏肉牛12280头（折合为成年猪约61400头），小于10万头；因此本项目属于农林牧渔业中的年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区类项目，属Ⅲ类项目。具体情况详见表2.5-8。

- 土壤环境影响评价项目类别

| 项目类别 行业类型 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农林牧渔业 | 灌溉面积大于50万亩的灌区工程 | 新建 5万亩至 50万亩的、改造 30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪 10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 年出栏生猪 5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 其他 |

②项目占地规模

本项目占地范围为34.168hm2，34.168hm2<占地面积<50hm2，占地规模属于中型。

③项目所在地周边土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，判定依据见表2.5-9：

- 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判定依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

据现场调查，本项目周边存在耕地，因此，确定区内土壤环境敏感程度为“敏感”。

④评价等级

- 污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述识别结果，本项目为污染影响型建设项目，为农林牧渔业中的年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区类项目，属Ⅲ类项目。占地规模属中型，土壤环境敏感程度为敏感，综合判定评价等级为“三级”。

7、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级需先根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，再根据环境风险潜势来进行判定。

- 环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B临界量进行判别，结果见表2.5-12。

- 危险物质数量与临界量比值判别表

| 序号 | 物料名称 | CAS号 | 最大储存量(吨) | 临界量(吨) | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | / | 0.16 | 2500 | 0.000064 |
| 2 | 沼气（甲烷） | 74-82-8 | 0.25 | 10 | 0.025 |
| 3 | 过氧乙酸 | 79-21-0 | 0.1 | 5 | 0.02 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.045064 |

经计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q=q1/Q1+q2/Q2=0.045064<1，根据HJ169-2018附录C.1.1当Q<1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。

由表可知，拟建项目环境风险评价工作等级可仅开展简单分析。

评价范围

根据《环境影响评价技术导则》中关于评价范围的划分原则，以及结合本项目现场踏勘调查实际情况，确定本项目评价范围如下：

- 本项目环境影响评价等级及范围一览表

| 评价要素 | 评价范围 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 本项目评价范围为以厂址为中心，边长5km的矩形区域 | 二级 |
| 地表水环境 | 本项目所产生的废水不外排，故本项目不划定地表水环境评价范围 | 三级B |
| 声环境 | 厂界200m范围内区域 | 二级 |
| 地下水环境 | 本项目地下水环境评价范围为项目所在地周边2.0km2的区域范围 | 三级 |
| 生态环境 | 以拟建厂址为中心，项目占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域 | 三级 |
| 土壤环境 | 项目评价范围为厂址外0.05km范围 | 三级 |

主要保护目标

1、外环境关系

根据现场勘查，本项目位于鼎山镇首市村，项目周边为农村环境，在项目南侧有一养猪场，无工业企业。本项目外环境关系比较简单。

- 项目外环境关系图

项目周边居民及保护目标分布为：

项目北侧山坡上约234m为油坊沟居民（4户），项目北侧山腰处约460m为刘家大瓦房村居民聚居区（25户），项目东南侧山坡上约330m为养猪场，项目南侧山谷处约200m为有一户张家湾零散居民，项目东南侧约180m为黄包梁村居民聚居区（8户）。

项目区域地表水是巴河水系，项目最近地表水体为厂界西南侧约80m处的罗地沟水库，北侧约140m处为油坊沟（季节性冲沟）。

项目外环境关系详见下表及下图。

- 项目外环境关系一览表

| 序号 | 名称 | 方位 | 距离(m) | 经纬度(°) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油坊沟居民 | 北 | 234 | 106°50′30″， 31°39′45″ | 约4户16人 |
| 2 | 刘家大瓦房村居民 | 北 | 460 | 106°50′34″，31°39′55″ | 约25户90人 |
| 3 | 张家湾零散居民 | 南 | 200 | 102.326474，29.186952 | 约1户4人 |
| 4 | 黄包梁村居民聚居区 | 东南 | 180 | 106°50′49″， 31°39′16″ | 约8户26人 |
| 5 | 养猪场 | 东南 | 330 | 106°50′24″， 31°38′55″ | 一个 |
| 6 | 罗地沟水库 | 西南 | 80 | 106°50′17″，31°39′18″ | III类水域 |
| 7 | 油坊沟（季节性冲沟） | 北 | 140 | 106°50′37″， 31°39′45″ |  |

周边主要分布为养猪场和农户，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区、无食品、药品等企业，评价范围内无明显环境制约因素。

- 环境保护目标

地表水环境 ：地表水水质和水体功能不因本项目的建设而发生变化，应使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准的要求。

地下水环境：确保项目区域地下水环境质量，应达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

环境空气：项目所在区域的环境空气质量，应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

声学环境：项目四周 200m 范围内声学环境质量应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的 2 类标准要求。

土壤环境：项目场地土壤达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 第二类用地筛选值，周边农用地土壤达到《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值。

生态环境：以不破坏区域内生态系统完整性为标准，控制和减轻由项目建设对地表植被和土壤的破坏而造成的水土流失，保护地表植被，保护生态环境。

本项目的环境保护目标见表下表。

- 项目主要环境保护目标及敏感点

| 环境要素 | 保护对象 | 性质 | 方向 | 距离(m) | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境、声环境 | 油坊沟居民 | 居住 | 北 | 红线外水平234m，地势高差100-120m | 约4户16人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 |
|  |  | 刘家大瓦房村居民 | 居住 | 北 | 红线外水平460m，地势高差20-30m | 约25户90人 |  |
|  |  | 张家湾零散居民 | 居住 | 南 | 红线外水平200m，地势高差-20-30m | 约1户4人 |  |
|  |  | 黄包梁村居民聚居区 | 居住 | 东南 | 红线外水平180m，地势高差20-30m | 约8户26人 |  |
| 地表水环境 |  | 罗地沟水库 | 灌溉 | 西南 | 80 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域 |
|  |  | 油坊沟 | 季节性冲沟 | 北 | 140 | / |  |
| 地下水环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护目标 |  |  |  |  | 保护级别 |  |  |
| 白垩系下统白龙组（K1b）砂岩强～中风化裂隙带含水层水质 |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；不改变现有使用功能。 |  |  |
| 土壤环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护目标 |  |  |  |  | 保护级别 |  |  |
| 评价范围内耕地 |  |  |  |  | 《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |  |  |
| 生态环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护目标 |  |  |  |  | 保护级别 |  |  |
| 评价范围内陆生生态环境、水 生生态环境 |  |  |  |  | / |  |  |

污染控制目标

按照国家“达标排放”、“清洁生产”、“总量控制”的原则，严格控制各种污染物的产生与排放，减少工程建设对周围环境的影响，达到保护环境的目的。

(1)废水污染控制目标

做好清污分流、分级控制；项目应本着“节约用水、一水多用”的原则，探讨

废水循环利用、重复利用的途径，最大限度综合利用废水。

- 废气污染控制目标

- 确保评价区环境空气质量不因本项目的实施而下降。

- (3)噪声污染控制目标

- 项目所在区域声环境达到功能要求，厂界达标。

- (4)固废污染控制目标

- 落实固体废物的处理处置方案，并确保不会由固废处置造成二次污染。固体

- 废物应立足于回收或综合利用。

产业政策及规划符合性

产业政策符合性分析

本项目为巴州区鼎山镇首市村巴山肉牛标准化育肥场。根据国民经济行业分类和代码【GB/T4754-2017】（2019年本），本项目代码为“0311 牛的饲养”。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于“第一类鼓励类”“一、农林业”中的 “4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。

同时，巴州区发展和改革局以川投资备【2204-511902-04-01-295288】FGQB-0083号文对本项目进行了备案。

因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

与相关规划产业政策符合性分析

与《四川省畜牧业发展“十三五”规划（2016-2020）》符合性分析

四川省农业厅印发了《四川省畜牧业发展“十三五”规划（2016-2020）》。本项目属规划的重点发展区，属标准化规模养殖，本项目运行过程中坚持粪便综合利用和病死牛无害化处理，做到肉牛生产与环境保护协调发展，项目与《四川省畜牧业发展“十三五”规划（2016-2020）》相符，具体符合性分析见下表。

- 与《四川省畜牧业发展“十三五”规划（2016-2020）》符合性分析

| 《四川省畜牧业发展“十三五”规划（2016-2020）》 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 发展目标：到2020年，畜牧业现代化建设取得显著进展。肉蛋奶主要畜产品供给得到有效保障，构建“生产标准化、发展绿色化、经营规模化、产品品牌化、监管法制化”的畜产品生产体系，走出一条“产出高效、产品安全、资源节约、环境友好”的畜牧业现代化道路，初步建成畜禽种业大省和畜牧业经济强省。 | 本项目标准化规模养殖，粪污无害化处理，走“产出高效、产品安全、资源节约、环境友好”的畜牧业现代化道路 | 符合 |
| 推进标准化规模养殖。综合考虑资源禀赋、环境承载能力等因素，因地制宜发展适度规模养殖，培育畜牧业大产业，大基地，打造畜牧业大集团，构建畜牧业大集群，大力延伸畜牧业链条，加快畜牧业生产方式转变。一是继续实施标准化规模养殖扶持项目，加强养殖场基础设施改造，提升设施化装备水平。二是深入开展畜禽养殖标准化示范创建，突出畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化、监管常态化。建立健全标准生产体系，推进高效适用生产技术的集成创新与推广，切实发挥示范场的辐射带动作用。三是发挥大型一体化企业的引领作用，大力发展年出栏生猪500头、肉牛50头、肉羊300只、肉鸡3万只和存栏奶牛100头、蛋鸡1万只的畜禽规模养殖场，依托龙头企业科技、人才、信息、资金等优势，带动规模养殖场提高管理水平和技术水平，促进畜禽养殖的标准化、规模化和产业化，使适度规模养殖成为我省畜禽生产发展的主体，切实增强畜牧业综合生产能力。 | 本项目标准化规模养殖，施行养殖设施化、生产规模化、防疫制度化、粪污无害化 | 符合 |

与《四川省“十四五”生态环节保护规划》符合性分析

四川省人民政府办公厅印发了《四川省“十四五”生态环境保护规划》的通知（川府发【2022】2号）。本项目属标准化规模养殖，本项目运行过程中坚持粪便综合利用和病死牛无害化处理，做到肉牛生产与环境保护协调发展，项目与《四川省“十四五”生态环节保护规划》相符，具体符合性分析见下表。

- 与《四川省“十四五”生态环节保护规划》符合性分析

| 《四川省“十三五”生态保护与建设规划》 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 加强养殖业氨排放治理，加大低蛋白饲料品种的研发与推广，推广封闭式粪便存储和处理系统，鼓励高效含氨气体处理技术的研发及运用。 | 本项目采取生态循环的模式以及工程处理措施，以废弃物资源化利用为途径，做到畜禽粪污无害化 | 符合 |
| 加强养殖污染综合防治,推进畜禽养殖粪污资源综合利用,开展畜牧业绿色示范县(市、区)创建。到2025年，规模化畜禽养殖场(小区)粪污处理设施配套率达到95%，畜禽粪污综合利用率达到80%以上。 | 本项目废弃物处理比例为100%，畜禽粪便运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 | 符合 |

与《巴中市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

巴中市人民政府印发了《巴中市“十四五”生态环境保护规划》的通知（巴府发【2021】19号）。本项目属规划的重点发展区，属标准化规模养殖，本项目运行过程中坚持粪便综合利用和病死牛无害化处理，做到肉牛生产与环境保护协调发展，项目与《巴中市“十四五”生态环境保护规划》相符，具体符合性分析见下表。

- 与《巴中市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

| 《巴中市“十四五”生态环境保护规划》 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 加强养殖业氨排放治理，加大低蛋白饲料品种的研发与推广，推广封闭式粪便存储和处理系统，鼓励高效含氨气体处理技术的研发及运用。 | 本项目采取生态循环的模式以及工程处理措施，以废弃物资源化利用为途径，做到畜禽粪污无害化 | 符合 |
| 全覆盖实施病死畜禽集中无害化处置工程，持续推动畜禽粪污资源化利用，综合利用率达到95%以上，规模以上畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。 | 本项目废弃物处理比例为100%，畜禽粪便运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 | 符合 |

与《巴中市“十四五” 推进农业农村现代化规划》符合性分析

巴中市人民政府印发了《巴中市“十四五”推进农业农村现代化规划》的通知（巴府发【2021】13号）。本项目属属规划的重点发展区，标准化规模养殖，本项目运行过程中坚持粪便综合利用和病死牛无害化处理，做到肉牛生产与环境保护协调发展，项目与《巴中市“十四五” 推进农业农村现代化规划》相符，具体符合性分析见下表。

- 与《巴中市“十四五” 推进农业农村现代化规划》符合性分析

| 《巴中市“十四五” 推进农业农村现代化规划》 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 实施山地肉牛集群项目和牛羊扩群增量行动，新（改、扩）建畜禽规模养殖场785个、水产健康养殖场 25 个，提升优质牧草供给能力和牛羊屠宰加工能力，提升“巴山牛”“南江黄羊”品牌影响力。 | 本项目作为“巴山牛”品牌重点发展区，属于规划中的山地肉牛集群项目 | 符合 |

与《巴州区土地利用总体规划》（2006-2020年）符合性分析

根据《巴州区土地利用总体规划》（2006-2020年），规划范围为巴州区所辖15个建制镇和8个乡，其辖区土地面积为1285平方公里。土地利用总体规划图可知，本项目位于羊凤乡（现划为鼎山镇首市村）占地为农用地，无基本农田保护区，详见附图2，因此本项目建设符合《巴州区土地利用总体规划》（2006-2020年）。

与相关法律、规章符合性分析

与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析

本项目污水处理站采用《畜禽养殖业污染治理项目技术规范》（HJ497-2009）中推荐的模式Ⅲ处理工艺，即“固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒”工艺，处理规模为300m3/d。处理后的废水达《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中相应标准后全部用于绿化及农田灌溉等，综合利用。因此本项目符合《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）要求的畜禽养殖废水处理。

- 本项目与《中华人民共和国水污染防治法》符合性分析

| 法律 | 要求 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施） | 第五十六条 国家支持畜禽养殖场、养殖小区建设畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施。 畜禽养殖场、养殖小区应当保证其畜禽粪便、废水的综合利用或者无害化处理设施正常运转，保证污水达标排放，防止污染水环境。 畜禽散养密集区所在地县、乡级人民政府应当组织对畜禽粪便污水进行分户收集、集中处理利用。 | 本项目畜禽粪便运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用，养殖废水进入污水处理站，可实现畜禽粪便、废水无害化。 | 是 |
|  | 第五十八条 农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。 禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。 | 废水进污水处理站进行处理，用于绿化及农田灌溉等，无废水排放。 | 是 |

与《水污染防治行动计划》符合性分析

本项目与《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）符合性分析见下表：

- 本项目与《水污染防治行动计划》符合性分析

| 文件 | 要求 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《水污染防治行动计划》 | （三）推进农业农村污染防治。…自2016年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 | 本项目属新建规模化畜禽养殖场，本项目实施雨污分流，粪污进行资源化利用。 | 是 |

通过上表分析可知，本项目符合《水污染防治行动计划》的要求。

与《土壤污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》符合性分析

本项目与《土壤污染防治行动计划》（简称“土十条”）和《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》符合性分析见下表：

- 本项目与《土壤污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》符合性分析

| 文件 | 要求 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《土壤污染防治行动计划》 | 强化畜禽养殖污染防治。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，防止过量使用，促进源头减量。加强畜禽粪便综合利用，在部分生猪大县开展种养业有机结合、循环发展试点。鼓励支持畜禽粪便处理利用设施建设，到2020年，规模化养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例达到75%以上。 | 1、本项目运营过程中严格规范兽药、饲料添加剂的使用，防止过渡使用。 2、本项目畜禽粪便运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 | 是 |
| 《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》 | 强化畜禽养殖污染防治。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，建立兽药、饲料添加剂的销售管控体系，防止过量使用，促进源头减量。加强畜禽粪便综合利用，在部分生猪大县开展种养业有机结合、循环发展试点，采用政府和社会资本合作（PPP）模式推进畜禽粪便综合利用，逐步扩大实施范围。开展畜牧业绿色示范县（市、区）创建活动，鼓励支持规模化养殖场、养殖小区畜禽粪便处理利用设施建设。到2020年，力争创建10个畜牧业绿色示范县（市、区），规模化养殖场、养殖小区配套自建或可依托的废弃物处理设施比例达到75%以上。 |  | 是 |

通过上表分析可知，本项目符合《土壤污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》的要求。

与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性

根据中华人民共和国国务院令第643号《畜禽规模养殖污染防治条例》，结合本项目的实际情况，其选址符合性分析如下表所示。

- 项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合情况一览表

| 序号 | 《畜禽规模养殖污染防治条例》相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十一条：禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：（一）饮用水水源保护区，风景名胜区；（二）自然保护区的核心区和缓冲区；（三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；（四）法律、法规规定的其他禁止 养殖区域。 | 不在禁止建设区域 | 符合 |
| 2 | 第十二条：新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。对环境可能造成重大影响的大型畜禽养殖场、养殖小区，应当编制环境影响报告书；其他畜禽养殖场、养殖小区应当填报环境影响登记表。 | 本项目属于新建的畜禽养殖场，符合相关规划。本项目环境影响评价文件为环境影响报告书。 |  |
| 3 | 第十三条：畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。 | 本项目建设有粪便、污水与雨水分流设施，本项目畜禽粪便运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用，养殖场内设有1个病死牛无害化处理车间，对病死牛进行无害化处理。 |  |
| 5 | 第十九条：从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏。 | 本项目畜禽粪便、病死牛处理后的残渣以及污水处理站的污泥残渣运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用；养殖废水进入污水处理站，可实现畜禽粪便、废水无害化。 |  |
| 6 | 第二十一条：染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧、发酵等无害化处理，不得随意处置。 | 养殖场内设有1个病死牛无害化处理车间，对病死牛进行无害化处理。 |  |

因此，本项目符合《畜禽规模养殖污染防治条例》中相关要求。

与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）符合性分析

根据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）中的指导思想“全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神……全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局，为全面建成小康社会提供有力支撑”，及严格落实畜禽规模养殖环评制度中内容“新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价”。

本项目为新建畜禽规模养殖场，突出养分综合利用，配套了与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地及必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，符合《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》。

与《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）符合性分析

根据《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）中的相关通知。其符合性分析如下表所示。

- 项目与《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》符合情况一览表

| 序号 | 《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》相关要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、畅通还田利用渠道 | （一）鼓励畜禽粪污还田利用。国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用 | 本项目畜禽粪便、病死牛处理后的残渣以及污水处理站的污泥残渣运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用。 | 符合 |
| 2 |  | （二）明确还田利用标准规范。畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。对配套土地不足的养殖场户，粪污经处理后向环境排放的，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596）和地方有关排放标准。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）。 | 本项目畜禽粪污的处理已根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。 本项目采用干清粪工艺，粪污运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用，不外排。废水经污水处理站处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）用于农田灌溉。 |  |
| 3 | 二、加强事中事后监管 | （一）落实养殖场户主体责任。养殖场户应当切实履行粪污利用和污染防治主体责任，采取措施，对畜禽粪污进行科学处理和资源化利用，防止污染环境。从事畜禽规模养殖要严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《畜禽规模养殖污染防治条例》要求，建设粪污无害化处理和资源化利用设施并确保其正常运行，或委托第三方代为实现粪污无害化处理和资源化利用。对畜禽规模养殖污染防治设施配套不到位，粪污未经无害化处理直接还田或向环境排放，不符合国家和地方排放标准的，农业农村部门要加强技术指导和服务，生态环境部门要依法查处 | 本项目建设有粪便、污水与雨水分流设施，厂内粪污运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用，厂内设有1个病死牛无害化处理车间，对病死猪进行无害化处理。废水经污水处理站处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）用于农田灌溉。通过采取采取措施，确保对畜禽粪污进行科学处理和资源化利用。 |  |
| 5 |  | （二）强化粪污还田利用过程监管。养殖场户应依法配置粪污贮存设施，设施总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内产生粪污的总量，配套土地面积不得小于《指南》要求的最小面积；配套土地面积不足的，应委托第三方代为实现粪污资源化。达不到前述要求且无法证明粪污去向的，视同超出土地消纳能力。 | 本项目配套废水处理站，采用模式Ⅲ进行处理，根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中相关规定测算，本项目配套1802.682亩消纳土地，已签订消纳协议。同时配套1座单个容积4000m3的储存池及10座单个容积400m3田间暂存池用于储存处理后的尾水。 |  |
| 6 | 三、强化保障和支撑 | （一）完善粪肥还田管理制度。督促指导规模养殖场制定畜禽粪肥还田利用计划，根据养殖规模明确配套农田面积、农田类型、种植制度、粪肥使用时间及使用量等。推动建立畜禽粪污处理和粪肥利用台账，避免施用超量或时间不合理，并作为监督执法的重要依据。加强日常监测，及时掌握粪污养分和有害物质含量，严防还田环境风险。 | 本项目将建立畜禽粪污处理和粪肥利用台账，避免施用超量或时间不合理。 |  |
| 7 |  | （二）加强技术和装备支撑。加快畜禽粪污资源化利用先进工艺、技术和装备研发，着力破除粪污资源化利用过程中的技术和成本障碍。鼓励养殖场户全量收集和利用畜禽粪污，根据实际情况选择合理的输送和施用方式，不再强制要求固液分离。结合本地实际，推行经济高效的粪污资源化利用技术模式，积极推广全量机械化施用，逐步改进粪肥施用方式。 | 本项目采用干清粪工艺，粪污运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用，不外排。废水经污水处理站处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）用于农田灌溉。实现经济高效的粪污资源化利用技术模式 |  |

通过上表分析可知，本项目符合《业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》的要求。

与“三线一单”符合性分析

根据巴中市人民政府2021年6月28日印发的《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（巴府发〔2021〕5 号）：按照省委“一干多支、五区协同”的区域发展战略和市委“三市两地一枢纽”发展定位，立足成渝地区北向重要门户的区域特征、发展定位及突出生态环境问题，将全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。

1.优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元13个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区和重点生态环境敏感区、脆弱区等。以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。

2.重点管控单元。涉及水、大气、土壤等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元21个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等。有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。

3.一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元5个。执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理

1、生态保护红线

根据《长江经济带战略环境评价四川省巴中市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，巴中市生态保护红线面积1685.62km2，占巴中市国土面积比例的13.71%，与原2018年相比，面积减少343.34km2，其中调入红线159.65km2，调出红线502.99km2。巴中市生态保护红线区域详见下表。

生态保护红线调整面积变化情况一览表（km2）

| 序号 | 区县 | 划入保护地类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巴州区 | 巴河大佛寺水源地保护区、巴中市化成水库集中式饮用水水源保护区、四川驷马河国家湿地自然公园、天马山国家森林自然公园 |
| 2 | 恩阳区 | 四川省章怀山森林自然公园 |
| 3 | 南江县 | 四川大小兰沟省级自然保护区、四川米仓山国家森林自然公园（四川米仓山国家级自然保护区、天马山国家森林自然公园）、生态功能极重要区 |
| 4 | 平昌县 | 生态功能极重要区、平昌县双桥水库集中式饮用水水源保护区、通河刘家河水源地、四川驷马河国家湿地自然公园、镇龙山国家森林自然公园 |
| 5 | 通江县 | 四川五台山猕猴省级自然保护区、大通江河岩原鲤国家级水产种质资源保护区、小通江河沉渡潭集中式饮用水水源保护区、通江县方田坝——二郎庙水库集中式饮用水水源保护区、生态功能极重要区、诺水河-空山国家地质自然公园、四川诺水河省级自然保护区、四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区 |

（备注：生态保护红线数据来源于2021年4月17月最新成果）

根据巴中市生态保护红线分布图，本项目不涉及巴中市生态保护红线范围，区域规划符合生态保护红线要求。

- 巴中市生态保护红线分布图（优化成果）

2、环境质量底线

（1）水环境质量底线

根据《长江经济带战略环境评价四川省巴中市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，本项目所在区域为巴州区水环境一般管控区，巴中市水环境一般管控区主要为农业农村地区，当前水环境质量优良，管控以协调保护与发展、治污为主，具体管控要求是：

空间布局约束方面，要在合理发展的同时严格水环境保护。以水环境、水资源承载力为基准，合理进行城市空间和产业布局，严控“大量生产、大量消耗、大量排放”的生产模式。

污染物排放管控方面，以城镇生活和畜禽养殖控制为重点。一是强化城镇生活污染源治理，加快城镇环保基础设施建设，因地制宜选用合适技术，健全县城污水处理设施及配套管网；建立健全生活垃圾收集、转运、处理系统。二是控制畜禽养殖源污染，合理布局畜禽养殖规模，单位面积耕地的畜禽承载力不突破《四川省畜禽养殖污染防治技术指南》要求；强化畜禽养殖场污染治理，提高养殖粪污资源化利用率；开展高标准农田改造，减少水土流失，强化农业生产化肥农药施用管控。

水生态环境风险防控方面，要进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。

项目区不涉及饮用水水源地保护区及自然保护区等水环境优先保护区，同时项目养殖废水经厂区污水处理站处理达标后用于农田灌溉，无废水外排，且畜禽承载力满足《四川省畜禽养殖污染防治技术指南》要求。因此项目建设不会突破区域的水环境质量底线。

（2）大气环境质量底线

根据《长江经济带战略环境评价四川省巴中市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，大气环境管控分区包括优先保护区、重点管控区、一般管控区。其中重点管控区主要存在于环境空气二类功能区，根据功能区内人口、学校、医院、工业企业、气象扩散能力、地形地貌等因素的分布情况将重点管控区分别划分为受体敏感区、高排放区、布局敏感区和弱扩散区。本项目位于大气环境布局敏感重点管控区。具体管控要求是：

严把环境准入关。严格控制高耗能、高污染项目建设，严禁核准产能过剩行业新增产能项目，禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。

严格控制污染物新增排放量。把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物的项目实施现役源等量削减量替代。

提高挥发性有机物污染企业环境准入门槛。按照国家和省有关要求，严格挥发性有机物排放类项目建设要求。对涉VOCs新建项目进行严格把关，要求各类涉VOCs的建设项目在设计、建设中使用先进的清洁生产和密闭化工艺。

本项目不属于高耗能、高污染项目，本项目为畜禽养殖项目，运行产生的废气主要为恶臭，不产生有机废气，且运行产生的废气经收集处理后严格实现达标排放，经预测项目建设不会突破区域的大气环境质量底线。

（3）土壤环境质量底线

根据《长江经济带战略环境评价四川省巴中市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，巴中市土壤环境风险管控分区分为优先保护区、重点管控区及一般管控区。本项目所在区域位于重点管控区内的农用地优先保护区。

管控要求为：严格落实《中华人民共和国土壤污染防治法》，对永久基本农田，实行严格保护。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。执行《基本农田保护条例》、《土地管理法》五不准原则、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》、《农用地土壤环境管理办法（试行）》及《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》。对基本农田应实行严格保护，确保面积不减少，土壤环境质量不下降，除法律法规规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用；对基本农田外的耕地，不得开展对耕地造成影响的活动，在满足法律法规规定的前提下，符合城乡发展规划、土地利用规划等的要求下，可酌情占用。

本项目位于巴州区鼎山镇首市村，项目占地为设施农业用地，不占用基本农田，厂区均采取相应防渗措施，阻隔项目运行可能产生的土壤污染，使项目对土壤环境的影响降至最低，因此项目建设不会突破区域的土壤环境质量底线。

3、资源利用上线

（1）能源利用上线

根据《长江经济带战略环境评价四川省巴中市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，能源重点管控的划定主要目的是改善大气环境质量，促进大气污染治理与大气环境质量达标。巴中共划分了3个高污染燃料禁燃区。管控要求为：

禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。

本项目位于巴州区鼎山镇首市村，项目不位于高污染燃料禁燃区管控范围内，本项目使用电能及沼气作为能源为清洁能源，不涉及高污染燃料的使用，项目满足区域的能源利用上限。

（2）水资源利用上线

根据《长江经济带战略环境评价四川省巴中市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，巴中市各区县水资源承载状况综合评价结果全部为未超载，因此全部划定为一般管控区。农业节水方面要以提高灌溉水有效利用系数为核心，加强灌区配套与节水改造，调整农业种植结构；积极推广和普及田间节水技术。工业节水方面通过加强工业用水和节水的管理，改造用水工艺和技术，提高工业用水的重复利用率，降低单位产品取水量；淘汰落后的用水设施；重点抓好高用水行业的节水工作。按照供需协调、综合平衡、保护生态、厉行节约、合理开源的原则，根据各地的水资源承载能力，优化供水结构，调整产业结构、优化城镇和工农业布局、全面推进节水型社会建设和维护生态平衡。通过跨流域、跨区域的水资源配置，增加水资源的时空调控能力。

本项目项目养殖废水经厂区污水处理站处理达标后用于农田灌溉，无废水外排。废水重复利用率100%。项目用水满足区域水资源利用上线的要求。

- （3）土地资源利用上线

- 根据《长江经济带战略环境评价四川省巴中市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，考虑生态环境安全、土地资源节约集约利用，将土地资源开发利用效率低的工业园区、生态保护红线集中、重度污染农用地或污染地块确定为土地资源重点管控区，其他区域划为一般管控区。

本项目所在区域属一般管控区，用地符合规划，满足土地资源利用上限的要求。

- 4、环境准入清单

- 根据四川省“三线一单”数据分析系统进行定位（网址：http://103.203.219.138:8083/gis2/n_index.html），项目所属管控单位为环境综合管控单元要素重点管控单元，位置关系如下图所示：

- 四川省“三线一单”数据分析系统图

- 建设项目与“三线一单”相关要求的符合性分析要点

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  |  | 对应管控要求 |  |  |  |  |  |
| 环境管控单元分类：环境综合管控单元要素重点管控单元； 编码：ZH51190220007； 名称：巴州区要素重点管控单元 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 |  | 禁止开发建设活动的要求 | -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用 -禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 -禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建，改建扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -畜禽养殖严格按照区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）或养殖专业户。 | 本项目为畜禽养殖项目，严格按照畜禽养殖划分方案执行，项目选址不在禁养区范围内，且不涉及基本农田。 | 符合 |  |  |
|  |  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | -单元内若新布局工业园区，应符合巴中市最新的国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性；大气布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区；水环境城镇生活污染、农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区。 |  | 符合 |  |  |
|  |  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | -全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 -针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 -严格执行《矿产资源开采管理办法》的相关规定 |  | 符合 |  |  |
|  |  | 污染物排放管控 |  | 现有源提标升级改造 | -加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 -在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值。 -火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 -砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求 -调整优化畜禽养殖区域布局，实施规模化畜禽养殖场标准化建设和改造，加强禽畜养殖粪污治理，深入推广畜禽清洁养殖，养殖场的养殖规模要与周边可供消纳的土地量相匹配，并具备完善的雨污分流、粪便污水资源化利用设施。强化畜禽养殖散户管理，禁止畜禽粪污直排。 | / | 符合 |  |  |
|  |  |  |  | 新增源等量或倍量替代 | -若上一年度空气质量年平均浓度不达标、水环境质量未达到要求，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -若上一年度空气质量、水环境质量达标，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行等量替代。 -新增VOCs排放的建设项目实行等量替代。 | 本项目不涉及新增总量排放 | 符合 |  |  |
|  |  |  |  | 污染物排放绩效水 平准入要求 | -屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网； -到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区；县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准； -到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置。 -大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。 -到2021年底，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖95%以上行政村，再生资源回收网点覆盖30%以上的行政村，全市95%以上行政村的生活垃圾得到有效治理。到2023年，全市生活垃圾收转运处置体系覆盖所有行政村，再生资源回收网点覆盖60%以上的行政村，实现保洁员配备合理、管理有效，村组保洁工作运转有序。到2025年，乡镇和农村地区生活垃圾分类工作取得明显成效，生活垃圾减量化、无害化、资源化水平显著提高。基本建成垃圾分类有特色、转运设施较齐全。村庄保洁见长效，资金投入有保障、监管制度较完善的农村生活垃圾治理体系。 -到2025年底，全市有机肥使用面积达到370万亩，平均耕地质量提升一个等级，化肥使用量总体保持零增长； -到2025年，主要粮经作物主产区农药包装废弃物回收率达80%。 | 本项目畜禽粪便运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用，养殖废水进入污水处理站，可实现畜禽粪便、废水无害化 | 符合 |  |  |
|  |  | 环境风险防控 |  | 企业环境风险防控要求 | -工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途。 -加强“散乱污”企业环境风险防控。 -现有涉及五类重金属的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。 -加强再生利用行业清理整顿。落实《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》，防止污染土壤和地下水。 | 本项目不涉及 | 符合 |  |  |
|  |  |  |  | 用地环境风险防控要求 | -严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 -严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 | 本项目采取生态循环的模式以及工程处理措施，以废弃物资源化利用为途径，做到畜禽粪污无害化，不会造成土壤污染 |  |  |  |
|  |  | 资源开发利用效率 |  | 水资源利用效率要求 | 到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低30%和28%。 | 本项目使用电能及沼气作为能源，均为清洁能源 | 符合 |  |  |
|  |  |  |  | 能源利用效率要求 | -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 -禁止焚烧秸秆和垃圾。 | 项目不涉及燃煤使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 禁燃区要求 | -在禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当于2021年12月31日前改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。现有燃用高污染燃料燃用设施在拆除或改造前，有关单位（企业）应当采取措施，确保大气污染物排放达到国家规定标准。 | 该项目不涉及燃用高污染燃料。 | 符合 |  |  |
| 环境管控单元分类：环境综合管控单元要素重点管控单元； 编码：ZH51190220007； 名称：巴州区要素重点管控单元 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 |  | 禁止开发建设活动的要求 | 执行要素重点管控单元总体准入要求 | 本项目为畜禽养殖项目，严格按照畜禽养殖划分方案执行，项目选址不在禁养区范围内，且不涉及基本农田。 | 符合 |  |  |
|  |  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | - 大气布局敏感重点管控区严格项目引入政策，严控新建水泥厂、危废焚烧、砖瓦厂、陶瓷厂、混凝土及制品等以大气污染为主的企业 - 其他执行要素重点管控单元总体准入要求 | 本项目为畜禽养殖项目，不属于大气污染为主的企业 | 符合 |  |  |
|  |  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | - （1）位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出 - （2）其他执行要素重点管控单元总体管控要求 | 经本项目不涉及 | 符合 |  |  |
|  |  | 污染物排放管控 |  | 现有源提标升级改造 | （1）大气布局敏感重点管控区中的大气污染排放源执行国家、省、行业排放标准中规定的大气污染物特别排放限值。（2）其他执行要素重点管控单元总体准入要求 | 本项目不涉及 | 符合 |  |  |
|  |  |  |  | 新增源等量或倍量替代 | 执行要素重点管控单元总体准入要求 |  | 符合 |  |  |
|  |  |  |  | 新增源排放标准限制 | 执行要素重点管控单元总体准入要求 |  | 符合 |  |  |
|  |  |  |  | 污染物排放绩效水平准入要求 | 执行要素重点管控单元总体准入要求 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 用地环境风险防控要求 | 严格管控类农用地管控要求 （1）开展矿区废弃地、尾矿坝生态治理示范，推进工矿废弃地修复和再利用；（2）巴州区凌云乡鼓楼山村二组张家梁砂岩矿重点治理区、巴州区凌云乡柏垭庙村三组立木垭砂岩矿重点治理区、巴州区玉堂办事处登高居委会二组党家湾页岩矿重点治理区需在高陡边坡防护加固，平整土地，种草恢复植被、恢复地貌景观，加强环境监测管理。 | 本项目位于巴州区鼎山镇首市村吗，不涉及上述地点 | 符合 |  |  |
|  |  |  |  | 安全利用类农用地管控要求 | 安全利用类农用地管控要求 （1）开展矿区废弃地、尾矿坝生态治理示范，推进工矿废弃地修复和再利用；（2）巴州区凌云乡鼓楼山村二组张家梁砂岩矿重点治理区、巴州区凌云乡柏垭庙村三组立木垭砂岩矿重点治理区、巴州区玉堂办事处登高居委会二组党家湾页岩矿重点治理区需在高陡边坡防护加固，平整土地，种草恢复植被、恢复地貌景观，加强环境监测管理。 污染地块管控要求 | 本项目位于巴州区鼎山镇首市村吗，不涉及上述地点 | 符合 |  |  |
|  |  | 资源开发利用效率 |  | 水资源利用效率要求 | -水资源利用效率要求 执行要素重点管控单元总体准入要求 地下水开采要求 执行要素重点管控单元总体准入要求 | 本项目废水进污水处理站进行处理，用于绿化及农田灌溉等，无废水排放。回用率100% | 符合 |  |  |
|  |  |  |  | 能源利用效率要求 | 执行要素重点管控单元总体准入要求 | 项目不涉及燃煤使用。 | 符合 |  |  |
| 环境管控单元分类：水环境一般管控区； 编码：YS5119023210001； 名称：巴河（江陵）-巴州区-控制单元 |  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 |  | / | / | 符合 |  |
|  |  |  |  | 限制开发建设活动的要求 |  | / | / | 符合 |  |
|  |  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 |  | - / | / | 符合 |  |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 |  | / | / | 符合 |  |
|  |  |  |  | 农业面源水污染控制措施要求 |  | / |  | 符合 |  |
|  |  |  |  | 工业废水污染控制措施要求 |  | / |  | 符合 |  |
|  |  |  |  | 船舶港口水污染控制措施要求 |  | / |  | 符合 |  |
|  |  |  |  | 饮用水水源和其它特殊水体保护要求准入要求 |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 环境风险防控 | 企业环境风险防控要求 |  | 进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。 | 本项目不涉及 | 符合 |  |
| 环境管控单元分类：巴州区大气环境布局敏感重点管控区：YS5119022320001； 名称：巴州区大气环境布局敏感重点管控区 |  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 |  | / | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  |  |  | 限制开发建设活动的要求 |  | / |  | 符合 |
|  |  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 |  | - / |  | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 区域大气污染物削减/替代要求 |  | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 对新建排放二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物的项目实施现役源等量削减量替代。 | 本项目排放废气为NH3-N、H2S及臭气，不涉及二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物的排放 | 符合 |
|  |  |  |  | 燃煤和其他能源大气污染控制要求 |  | / |  | 符合 |
|  |  |  |  |  | 机动车船大气污染控制要求 | 加强城市交通管理。优化城市功能和布局规划，调整城区路网结构。通过错峰上下班、调整停车费、智能交通管理和服务等手段，提高机动车通行效率。实施公交优先战略，加快公共交通一体化发展，大幅提高公共交通出行分担率，建立公众出行信息服务平台。加快步行和自行车交通系统建设，改善居民步行、自行车出行条件，倡导绿色出行。新建或改扩建的城市主干道、次干道，设置步行道和自行车道，城市支路和居住区道路设置步行道。鼓励燃油机动车驾驶人在不影响道路通行且需停车三分钟以上的情况下熄灭发动机。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 扬尘污染控制要求 | 强化施工扬尘监管。严格执行《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》、《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2035）、《巴中市扬尘污染防治条例》相关要求。建立和完善扬尘污染防治长效机制，以新区开发建设和旧城改造区域为重点，实施建设工地扬尘精细化管理。推进绿色文明施工，严格落实施工现场扬尘治理“六必须、六不准”的要求。 | 本项目严格执行施工扬尘监管。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 农业生产经营活动大气污染控制要求 | 重点行业企业专项治理要求 推进重点行业污染治理升级改造。强化工业企业无组织排放管控，推动实施水泥行业超低排放改造。开展砖瓦行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施有效治理。 其他大气污染物排放管控要求 减少工业化、城镇化对大气环境的影响，严格执行国家、省、市下达的相关大气污染防治要求。 | 本项目不涉及 |  |
|  |  |  | 环境风险防控 |  | 企业环境风险防控要求 | / | / | 符合 |
|  |  |  | 资源开发利用效率 |  | / | / | / | 符合 |
| 环境管控单元分类：巴州区土壤优先保护区：YS5119021410001； 名称：农用地优先保护区 |  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 |  | 禁止开发建设活动的要求 | / | / | 符合 |
|  |  |  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | / |  | 符合 |
|  |  |  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | - / |  | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 |  | / |  | / | 符合 |
|  |  |  | 环境风险防控 |  | / |  | / | 符合 |
|  |  |  | 资源开发利用效率 |  | / |  | / | 符合 |

综上，本项目符合“三线一单”要求，不在生态红线，未突破环境质量底线，未突破资源利用上线，不在环境负面清单内。

技术规范符合性分析

与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性

项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的符合性分析见下表。

- 与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合情况一览表

| 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》相关要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址要求 | 畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处 | 本项目污染治理工程设置在生产区、生活区主导风向的下风向，并保持了200m的卫生防护距离。 | 符合 |
|  | 畜禽养殖业污染治理工程的位置应有利于 排放、资源化利用和运输，并留有扩建的余 地，方便施工、运行和维护。 | 本项目污染治理工程位置利于运输，留有扩建余地。 |  |
| 粪污收集 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺。 | 采用干清粪工艺 | 符合 |
|  | 畜禽粪污应日产日清 | 牛粪日产日清 |  |
|  | 畜禽养殖场应建立排水系统，并实现雨污分 流 | 实行雨污分流，建立污水收集系统 |  |
| 病死畜禽 尸体处理 与处置 | 病死畜禽尸体应及时处理，不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用。畜禽尸体的处理与处置应符合 HJ/T81-2001 第 9 章的规定 | 病死牛采用无害化降解处理机进行处理 | 符合 |
| 恶臭控制 | 养殖场区应通过控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水器、及时清粪、绿化等措施抑制或减少臭气的产生 | 本项目粪污处理各工艺单元设计为密闭形式，牛舍采用机械通风、加强管理、日产日清、定期消毒，安装除臭设施等措施除臭 | 符合 |
|  | 粪污处理各工艺单元宜设计为密闭形式，减少恶臭对周围环境的污染 |  |  |
|  | 可采用物理除臭方式，向粪便或舍内投（铺） 放吸附剂减少臭气的散发，宜采用的吸附剂有沸石、锯末、膨润土以及秸秆、泥炭等含纤维素和木质素较多的材料。 |  |  |
|  | 可采用化学除臭方式，向养殖场区和粪污处水理厂（站）投加或喷洒化学除臭剂消除或减 少臭气的产生。宜采用的化学氧化剂有高锰酸钾、重铬酸钾、双氧水、次氯酸钾、臭氧等 |  |  |
|  | 可采用生物除臭方式，如生物过滤法和生物洗涤法等 |  |  |

由上表可知，项目满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009）要求。

与《农产品安全质量—无公害畜禽肉产地环境要求》（GB/T18407.3—2001）符合性分析

本项目与《农产品安全质量—无公害畜禽肉产地环境要求》（GB/T18407.3—2001）符合性分析见下表。

- 项目与《农产品安全质量—无公害畜禽肉产地环境要求》符合情况一览表

| 序号 | 《农产品安全质量—无公害畜禽肉产地环境要求》的内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽养殖地必须选择在生态环境良好、无或不直接受工业“三废”及农业、城镇生活、医疗废弃物污染的生产区域。选址应参照国家相关标准的规定，避开水源保护区、风景名胜区、人口密集区等环境敏感地区，符合环境保护、兽医防疫要求。 | 本项目周围为农村环境，生态环境良好，且周边无水源保护区、风景名胜区、人口密集区等环境敏感区 | 符合 |
| 2 | 养殖区周围500m范围内无水源，且无对产地环境构成威胁的污染源，包括工业“三废”、农业废弃物、医院污水及废弃物、城市垃圾和生活污水等污染物。 | 本项目废水不外排，且无对产地环境构成威胁的污染源 |  |
| 3 | 与水源有关的地方病高发区，不能作为无公害畜禽肉类产品生产、加工地。 | 项目用地不属于地方病高发区 |  |
| 4 | 养殖地应设置防止渗漏、径流、飞扬且具一定容量的专用储存设施和场所，设有粪尿污水处理设施，畜禽粪便处理后应符合GB7959和 GB14554的规定，畜禽病害肉尸及其产品无害化处理应符合GB16548的有关规定，排放的生产和加工废水应符合 GB8978 的有关规定。 | 本项目污染治理设施均按规范进行设计 |  |
| 5 | 饲养和加工场地应设有与生产相适应的消毒设施、更衣室、兽医室等，并配备工作所需的仪器设备，肉类加工厂卫生应符合GB12694 的有关规定 | 项目设置了相应的消毒室、更衣室等 |  |

由表2.6-9可知，项目满足《农产品安全质量—无公害畜禽肉产地环境要求》（GB/T18407.3—2001）要求。

与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性分析

项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性分析见下表。

- 项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001 ）符合情况一览表

| 《畜禽养殖业污染防治技术规范》的要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址要求 | 畜禽养殖场应避开以下禁建区域：生活饮用水 水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科 研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人 口集中地区；县级人民政府依法划定的禁养区 域；国家或地方法律、法规规定需特殊保护的 其他区域。 | 本项目不在禁养区域内 | 符合 |
|  | 新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开规定 的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在 上述禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向 处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于 500m。 | 本项目不在禁建区域 |  |
| 厂区布局与清粪工艺 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、 生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和畜禽 尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理 区的常年主导风向的下风向或侧风向。 | 本项目生产区、生活管理区进行了分区 | 符合 |
|  | 养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送 系统分离，在厂区内外设置的污水收集输送系 统，不得采取明沟布设。 | 本工程排水实行雨污分离 |  |
|  | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干清粪 工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不 可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时 运至贮存或处理场所，实现日产日清。采用水 冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步 改为干清粪工艺。 | 本项目采用干清粪工艺 |  |
| 畜禽粪便的贮存 | 畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存 设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖 业污染物排放标准》。 | 畜禽粪便设置了专门的贮存设施(干粪棚），恶臭及污染物经处理后满足排放要求 | 符合 |
|  | 贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风的下风向或侧风向处。 | 本项目畜禽粪便运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用，干粪棚距离最近地表水（罗地沟水库）距离约430m，位于养殖场生产及生活管理区的常年主导风的下风向。 |  |
|  | 贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜 禽粪便污染地下水。 | 贮存设施采取了重点防渗 |  |

由表2.6-10可知，项目满足《农产品安全质量—无公害畜禽肉产地环境要求》（GB/T18407.3—2001）要求。

与《动物防疫条件审查办法》（农业部，2010年第7号令）的符合性分析

本项目选址与《动物防疫条件审查办法》中动物饲养场、养殖小区选址要求符合性分析见表2.6-12.

- 项目与《动物防疫条件审查办法》符合情况一览表

| 序号 | 《动物防疫条件审查办法》的相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 距离生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场500米以上；距离种畜禽场1000米以上；距离动物诊疗场所200米以上；动物饲养场（养殖小区）之间距离不少于500米。 - 距离动物隔离场所、无害化处理场所 3000米以上。 - 距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500 米以上。 | 项目周边1000m范围内无生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场、其它养殖小区、城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及铁路等主要交通干线。 | 符合 |
| 2 | - 场区周围建有围墙； - 场区出入口处设置与门同宽，长4米、深0.3米以上的消毒池； - 生产区与生活办公区分开，并有隔离设施； - 生产区入口处设置更衣消毒室，各养殖栋舍出入口设置消毒池或者消毒垫； - 生产区内清洁道、污染道分设； - 生产区内各养殖栋舍之间距离在5米以上或者有隔离设施。禽类饲养场、养殖小区内的孵化间与养殖区之间应当设置隔离设施，并配备种蛋熏蒸消毒设施，孵化间的流程应当单向，不得交叉或者回流。 | 场区建有围墙,出入口按规范设置了消毒池、生产区与生活办公区进 行了分区，建筑距离满足规范要求。 |  |
| 3 | - 场区入口处配置消毒设备； - 生产区有良好的采光、通风设施设备； - 圈舍地面和墙壁选用适宜材料，以便清洗消毒； - 配备疫苗冷冻（冷藏）设备、消毒和诊疗等防疫设备的兽医室，或者有兽医机构为其提供相应服务； - 有与生产规模相适应的无害化处理、污水污物处理设施设备； - 有相对独立的引入动物隔离舍和患病动物隔离舍。 | 场区入口处配置消毒设备；生产区 有采光、通风设施；有兽医机构为 其提供相应服务；有与生产规模相 适应的无害化处理、污水污物处理 设施设备；设置了隔离舍和患病动 物隔离舍。 |  |
| 4 | 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 | 厂区周围无虫害大量孳生的潜在场 所 |  |
| 5 | 饲养和加工场地应设有与生产相适应的消毒设施、更衣室、兽医室等，并配备工作所需的仪器设备，肉类加工厂卫生应符合 GB12694 的有关规定 | 项目设置相应的消毒房及消毒设施，并配备相应工作所需的仪器设备。 |  |

由表2.6-12可知，项目选址符合《动物防疫条件审查办法》（农业部，2010年第7号令）选址要求。

与《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ 1029—2019）的符合性分析

本项目从污染防治可行技术要求分析与《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ 1029—2019）的符合性。

- 与《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ 1029—2019）

- 的符合性

| 类别 | 《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | - 大型养殖场推荐采用：干清粪+固液分离+厌氧（UASB、CSTR）+好氧（SBR、接触氧化、MBR） | 本项目采用干清粪工艺“固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒”工艺。 | 符合 |
|  | - 畜禽养殖行业排污单位必须实行严格的雨污分流措施。 | 本项目排水实行雨污分离 |  |
|  | - 畜禽养殖行业排污单位应加强生产节水管理，提高废水的循环利用率，减少污水排放量。采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的规模化养殖场（小区），宜逐步改为干清粪工艺。 | 本项目采用干清粪工艺 |  |
| 废气 | - 养殖栏舍： - （1）选用益生菌配方饲料； - （2）及时清运粪污； - （3）向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发； - （4）投加或喷洒除臭剂； - （5）集中通风排气经处理（喷淋法、生物洗涤法、吸收法等）后排放； - （6）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。 | （1）选用益生菌配方饲料； （2）及时清运粪污； （3）向粪便投（铺）放吸附剂 减少臭气的散发； （4）养殖大棚周边喷洒除臭剂； （5）集中通风排气经处理（喷淋法）后排放。 | 符合 |
|  | - 固体粪污处理工程： - （1）定期喷洒除臭剂； - （2）及时清运固体粪污； - （3）采用厌氧或好氧堆肥方式； - （4）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放 | 本项目畜禽粪便运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 |  |
|  | - 全场： - （1）固体粪污规范还田利用； - （2）场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘； - （3）加强场区绿化。 | （1）粪便、无害化废渣、污水处理站污泥全部还田利用； （2）场区运输道路全硬化、及时清扫； （3）加强场区绿化。 |  |
| 固体废物 | - 固体粪污管理要求： - a）固体粪污外销处理与利用的畜禽养殖行业排污单位，应达到以下要求： - 1）具备粪污临时储存设施，储存设施满足《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》中的相关要求。 - 2）具备稳定、合理、正规的粪便外销途径（如有机肥加工厂、农业生产基地等），且有具体的外销合同或协议。 - b）固体粪污自身资源化利用的畜禽养殖行业排污单位，应达到以下要求： - 1）具备与其养殖规模相匹配的粪污临时储存设施，储存设施满足《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）中的相关要求。 - 2）还田利用的固体粪污满足 GB/T 25246中无害化要求。 - 3）配套与养殖规模相匹配的固体粪污消纳土地，配套消纳土地的具体规模应根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中相关规定测算。 | 本项目畜禽粪便、病死牛处理后的残渣以及污水处理站的污泥残渣运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用；养殖废水进入污水处理站，可实现畜禽粪便、废水无害化。 根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中相关规定测算，本项目需配套630.04亩消纳土地，配套2102.683亩消纳土地（厂内75.2亩，企业自有27.48亩，协议消纳土地2000亩），已签订消纳协议。 | 符合 |

本项目符合《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029—2019）。

与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）的符合性分析

项目与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）符合性分析见下表。

- 与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）的符合性

| 《畜禽养殖产地环境评价规范》 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| - 土壤质量评价指标限制应执行表4中规定。 | 本项目所在地土壤各项指标均能满足（HJ568-2010)表4中限值。 | 符合 |
| - 环境空气质量评价指标限制应执行表5中规定。 | 根据对选址区域环境空气质量的补充监测，NH3和H2S均符合(HJ568-2010)表5中限值(NH3：5mg/m3，H2S：2mg/m3) |  |
| - 声质量评价指标限制应执行表6中规定。 | 根据对项目场界噪声现状监测结果，噪声符合（HJ568-2010)表6中限值（昼：60dB(A)；夜：50dB(A)）。 |  |

本项目符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）的相关要求。

选址合理性

与巴州区畜禽养殖规划符合性分析

本项目选址于四川省巴中市巴州区鼎山镇首市村，建设单位同首市村签订了土地流转合同，用地512.52亩（详见附件4）。

根据巴州区人民政府办公室关于印发《巴中市巴州区畜禽养殖区调整后划定方案》的通知（巴州府办〔2019〕56号），结合本项目的实际情况，其选址与《巴中市巴州区畜禽养殖区调整后划定方案》符合性分析如下表所示。

- 与《巴中市巴州区畜禽养殖区调整后划定方案》符合情况一览表

| 《通江县畜禽养殖禁养区划定方案》 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁养区 | 1.巴州区县城水源保护区二级保护区为边界，划定巴中区县城生活饮用水水源保护区的畜禽养殖区，农村集中式饮用水水源地一级保护区为禁养区。 | 本项目不在县城饮用水源一级保护区和二级保护区内，也不在乡镇饮用水源的以及保护区一级保护区内。 | 符合 |
|  | 2.将巴州区境内的省级森林公园划定为畜禽禁养区：巴州区天马山省级森林公园禁养区面积为4.8727km2。 | 本项目不在天马山省级森林公园范围内 | 符合 |
|  | 3.2、城镇居民区和文化教育科学研究区： 将巴州区城镇居民区分为主城区居民区（包括规划城镇建设用地，以及规划外的建制镇现状建成区）、特色乡镇居民区、一般乡镇居民区、撤乡并镇后的原乡镇居民区的范围，作为城镇居民区畜禽禁养区的边界。 | 本项目不在城镇居民区规划范围内。 | 符合 |

本项目不在《巴中市巴州区畜禽养殖区调整后划定方案》规定的禁养区，符合通江县养殖规划。

与《村镇规划卫生规范》符合性分析

《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）中规定：在复杂地形条件下的住宅区与产生有害因素场所之间的卫生防护距离，应根据环境影响报告，由建设单位主管部门与项目所在省、市、自治区的卫生、环境保护部门共同确定。本项目区属复杂地形，经过计算，本次评价确定本项目以牛舍、污水处理站、干粪棚边界为起点，在上风向、下风向以及侧风向均设置200m的卫生防护距离）。本项目卫生防护距离范围内无人居住，本项目选址符合《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）要求。

与其他相关规范选址符合性分析

对照《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求，畜禽养殖业项目选址的环境制约因素有以下几点：

禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

1、饮用水水源保护区，风景名胜区

2、自然保护区的核心区和缓冲区；

3、城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

4、县级人民政府依法划定的禁养区域；

5、国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。

场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

本项目不在上述区域，场界与禁建区域边界的最小距离大于500m，符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求。

选址合理性分析

项目选址位于四川省巴中市巴州区鼎山镇首市村，项目四周为林地、耕地和荒地，项目选址范围内无居民居住，且项目周边将配套公路建设，以提供交通便利；本项目供电均由市政电网供电，且本项目备有柴油发电机，故本项目的供电得到保障。

综上，本项目场址从区域配套基础设施分析，其选址具有合理性。

- 选址合理性分析

| 序号 | 项目 | 环境条件概述 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 场址 | 位于四川省巴中市巴州区鼎山镇首市村，为农村环境，非城市和城镇居民区等人口集中地区 | 符合 |
| 2 | - 占地类型 | 为设施农用地 |  |
| 3 | - 巴州区畜禽养殖禁养区划分方案 | 本项目不在《巴中市巴州区畜禽养殖区调整后划定方案》规定的禁养区，符合巴州区养殖规划 | 符合 |
| 4 | - 周围敏感点及防护距离 | 以牛舍、污水处理站、干粪棚边界为起点，在上风向、下风向以及侧风向均设置200m的卫生防护距离。据调查，拟划定卫生防护距离内有无居民，建设单位承诺按环评要求对“三废”进行治理，确保达标排放。环评要求：在项目划定的卫生防护区域内，今后不得新建学校、医院、机关、科研机构和集中居住区等敏感建筑物 | 符合 |
| 5 | - 粪便消纳能力 | 本项目需配套630.04亩消纳土地，配套2102.683亩消纳土地，已签订消纳协议。 | 符合 |
| 6 | - 区域地表水体 | 本项目畜禽粪便运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用，干粪棚距离最近地表水（罗地沟水库）距离约430m，位于养殖场生产及生活管理区的常年主导风的下风向。 | 符合 |
| 7 | - 气候、气象 | 场址所处区域属温带大陆性季风气候，四季分明，且地质条件 良好。预计项目建设对下风向的影响不大 | 符合 |
| 8 | - 环境影响预测 | 项目运营期场界恶臭排放浓度及场界噪声均实现达标排放:在落实环评建议的前提下，对地下水的影响将降至最低。 | 符合 |
| 9 | - 环境风险防范 | 企业在认真落实评价提出的各项防范措施后,可将项目风险发生的概率降至最低 | 符合 |
| 10 | - 三线一单符合性 | 不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内. | 符合 |
| 11 | - 公众参与意见 | 公众参与对象对项目建设持支持态度，并希望建设单位严格按 照评价要求做好污染防治工作 | 符合 |
| 12 | - 清洁生产水平 | 清洁生产达到国内先进水平 | 符合 |
| 13 | - 政府及管理部门意见 | 对项目表支持态度，同意本工程在此地建设 | 符合 |
| 14 | - 分析结果 | 本项目选址合理 | 符合 |

- 通过上述分析，本项目选址于四川省巴中市巴州区鼎山镇首市村，项目区交通便利；项目区配套基础设施完善，为项目建设提供了可靠的保障；场址所在区域环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量良好，适合肉牛的成长；同时项目周边无任何其他企业，无企业制约因素；项目卫生防护距离内无居住农户；项目选址具有环境合理性。

平面布置合理性

本项目位于四川省巴中市巴州区鼎山镇首市村，项目位于山顶上，整个厂区地势较高。本项目按照使用功能建设三个分区：生产区、生活管理区、污染防治区。

1）生产区：根据有利防疫、便于牛的饲养管理和方便转运的原则，采用进场-隔离-育肥-出售的工艺，实行全进全出制，按相邻原则依次安排牛舍。

2）生活管理区：包括办公室、员工宿舍、食堂等，设在厂内的东南侧，在常年主导风向的侧风向，并设通道通向场外，在养殖场上风向设绿化，在场界、圈舍间用绿化作为隔离林带。

3）污染防治区：包括污水处理站、干粪棚、病死牛无害化处理车间，污水处理站、病死牛无害化处理车间均设置在养殖场南部，干粪棚设置在西北侧，远离生活管理区，与生产区分开设置，采用绿化带隔开；各圈舍产生的粪便经固液分离后及时运至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用。

①本项目场区分为生产区、生活管理区、污染防治区。生产区距离生活区的间隔约150m，基本实现了《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中关于生产区、生活管理区相隔离的要求。污水处理站、病死牛无害化处理车间均设置在养殖场南部，干粪棚设置在西北侧，处于最大频率侧风向，且远离生活管理区，符合要求；项目的生活污水产生主要集中在生活管理区内，在生活管理区内设置化粪池能及时有效地对项目生活污水进行预处理。

②污染防治区中干粪棚距离最近地表水（罗地沟水库）距离约430m，位于养殖场生产及生活管理区的常年主导风的下风向。

③主要高噪声源布置于远离厂界的车间内部，减少高噪声源对厂界环境的影响。

同时，根据工艺流程安排，污水处理区紧邻圈舍，位于常年主导风向侧风向，便于实现“即产、即清”，可使设备运行稳定、维修方便、经济合理。隔离舍临近圈舍，便于牛只发生病情时及时就诊，节省时间、人力，减少沿途运输污染；危险废物暂存间位于生产区北侧，与生产区隔离，避免危废暂存间对生产区造成影响；消毒室位于厂区入口处，便于车辆、人员进入时进行消毒，避免带入病菌。在牛舍周围、道路两边和牛舍之间栽种树木，种植花草，有利于减少冬季寒风袭击和夏季阳光照射，净化空气，绿化环境。做到排污固液分流，雨污分离，减少粪污处理量和对周围环境的影响。

综上所述，本项目整个厂区的平面布置是根据生产工艺流程及其产生的污染物对周围环境的影响来设计的。总体而言，项目厂区功能分区明确、物流通畅、方便生产及管理、对外环境无明显影响，从环境保护角度分析其总平面布局基本合理。厂区平面布置具体见图5。

建设项目工程分析

建设项目概况

项目基本情况

项目名称：巴州区鼎山镇首市村巴山牛肉标准化育肥场

建设地点：巴州区鼎山镇首市村

项目性质：新建

建设单位：四川巴中国家粮食和物资储备库有限公司

建设内容及规模：巴州区鼎山镇首市村1.25万头育肥场园区建设，占地512.52亩，总建筑面积140773.58m2。建设育肥区牛舍、隔离区、青贮料干草区、综合楼、污水池、门卫、消毒室、设备用房等，配套建设其他附属设施。

投资总额：38257.7万元，为企业自筹资金

劳动定员：80人

生产制度：年生产时间365天，二班工作制，每班工作8小时。

建设内容

本项目主要建设内容及规模为：项目总占地面积约512.52亩，主要建设出栏量12280头肉牛育肥场一个，并配套建设相关的公辅设施及环保设施。

其中建设育肥牛舍面积115815平方米，建成后常年存栏12500头肉牛；隔离区13125m2、青贮料干草区10086.96m2、综合楼1059.08m2。本项目不设有机肥生产区，本项目畜禽粪便运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用。

产品方案

根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），大型养殖规模为存栏大于等于10000头生猪、中型为存栏2000~9999头生猪、小型为存栏500~1999头生猪。其他养殖品种依据存栏量按以下标准折算成生猪:1头奶牛折算成10头猪，1头肉牛折算成5头猪，30只蛋鸡折算1头猪，60只肉鸡折算成1头猪，30只鸭折算成1头猪，15只鹅折算成1头猪，3只羊折算成1头猪，省级人民政府明确规定规模标准的其他养殖品种由省级人民政府自行设定折算系数。

本项目养殖方案见表3.1-2。

- 项目养殖方案情况表

| 类别 | 常年存栏量（头） | 存栏时间（月） | 年出栏量（头） | 折合标准生猪出栏量（头） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉牛 | 12500 | 12 | 12280 | 61400 |

根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）中对畜禽养殖场的规模分级，集约化畜禽养殖场，肉牛存栏数≥400头为Ⅰ级养殖场，200头＜牛存栏数≤400头为Ⅱ级养殖场，因此，本项目属于Ⅰ级养殖场。

项目组成

本项目主要建设内容包括生产育肥区（含牛舍、生产办公区、技术操作室、生产物品存放室等）、生活办公区（含综合楼、门卫与消毒室）、青贮窖干草区（含露天青贮窖、TMR中心、干草棚、生产车辆停放区及维修车间）、隔离区（含牛舍、技术操作室、自动称重分群操作室）等主体工程，同时配套建设相应的公用辅助工程及环保工程等。项目组成及主要环境问题见表3.1-3。

本项目建设内容及主要环境问题见下表：

- 建设项目组成表及主要环境问题

| 工程类别 | 工程名称 |  |  | 建设内容及规模 | 主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 施工期 | 营运期 |
| 主体 工程 | 育肥舍 |  |  | 10栋，1F，钢结构，总建筑面积115815m2，圈舍地面全部采用防渗混凝土硬化。设置有卧栏及颈枷设施、降温水帘系统、降温风扇等，主要用于肉牛的养殖 | 施工废水、生活污水、施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾、扬尘、汽车尾气 | 粪便 废水 噪声 恶臭 |
|  | 隔离舍 |  |  | 2栋，1F，钢结构。总建筑面积12925.00m2，圈舍地面全部采用防渗混凝土硬化。设置有卧栏及颈枷设施、降温水帘、降温风扇等，作为外购犊牛的中转隔离区。 |  |  |
| 辅助工程 | 消毒通道 |  |  | 设于门卫处，用于人员进出消毒（超声波雾化消毒） |  | 废水 |
|  | 汽车消毒通道、烘干房 |  |  | 1个，位于厂区大门处，用于进出车辆消毒，消毒方式为用戊二醛或消毒威按比例进行配置，通过高压喷雾方式进行消毒，消毒后进入烘干房烘干。 |  | 废气 |
|  | 兽药室 |  |  | 办公楼1楼设置1处兽医室，钢结构，建筑面积100m2，兽医诊断处置设备，主要用于肉牛诊断。 |  |  |
|  | 干粪棚 |  |  | 1座，砖混结构，1F，建筑面积100m2，位于厂区西北侧，产生的干粪、脱水后污泥、沼渣等送入该处进行堆存。堆存时间＜1天 |  | 废水 |
| 公用工程 | 供电 |  |  | 由市政电网供给。各个生产区均配有配电室 |  | 噪声、废气 |
|  | 供水 |  |  | 项目自建供水专管，取水邬滩沟水库，泵入场区高位蓄水池，满足生活、消防需求；蓄设置水池1个，容积约2335.82m3. |  | 噪声 |
|  | 排水 |  |  | 厂内雨污分流，污水不外排 |  | / |
|  | 绿化 |  |  | 厂区绿化面积约50120.65。用于种植牧草，同时用于隔离养殖及办公区，同时美化场区环境 |  |  |
| 储运工程 | 饲料库 | 露天青贮窖 |  | 1个，位于厂区西北侧，建筑面积约9327.54m2，配套4个青贮液收集池(-1F，池深3m，长80m，宽20m )，用于存放青绿、块根类饲料，青绿、块根类饲料经青贮窖贮存，可长期保存其青绿多汁营养特性 |  | / |
|  |  | 干草库 |  | 1栋，1F，钢筋混凝土排架结构，总建筑面积5368m2，用于存放干草类饲料。 |  | 畜禽医疗垃圾 |
|  |  | TMR饲喂中心系统 |  | 1栋，1F，钢筋混凝土排架结构，总建筑面积4250m2，同时设饲料搅拌设备，用于TMR饲料配料。 |  |  |
|  |  | 精料库 |  | 位于TMR饲喂中心系统内，用于存放植物蛋白粉、动物蛋白粉、粗饲料、无机盐、能量饲料和饲料添加剂等。项目所用精饲料均为采购市场成品，不进行加工。 |  |  |
|  | 机修车间 |  |  | 1栋，1F，钢筋混凝土排架结构，总建筑面积468.16m2，用于堆放农机用具及维修设备。 |  |  |
| 办公及生活 | 办公综合房 |  |  | 3F，砖混结构，位于厂区东南侧，建筑面积1059.08m2，砖混结构，设置会议室、食堂、值班宿舍和消毒设施等办公及辅助设施，用于员工办公、休息、就餐 |  | 生活污水、生活垃圾 |
|  | 柴油发电机房 |  |  | 位于办公综合房1楼，面积约10m2 |  | 废气 |
| 环保工程 | 废气 | 恶臭 |  | 牛舍：在牛舍粪尿上添加微生物菌，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，将恶臭物质分解成无毒无害的简单无机物，从而达到净化空气的目的 |  | 废气 |
|  |  |  |  | 污水处理站：采用地埋式排污管，对污水处理系统各工艺单元密闭处理，对污水处理设施恶臭产生较大的部位：预处理阶段、污泥处理区封闭，通过废气处理设施处理（碱液喷淋+生物过滤法）达标后通过15m高排气筒（DA002）排放。同时污水处理站周边喷洒除臭剂，周边加强绿化。 |  |  |
|  |  |  |  | 干粪棚：场区不进行粪便堆肥，粪便及时清运；设置干粪棚1个，位于污水处理区，车间全封闭；固粪堆添加除臭剂；并安装除臭装置处理后15m排气筒（DA001）排放。 |  |  |
|  |  |  |  | 无害化处理车间配套废气处理设施。 |  |  |
|  |  | 沼气 |  | 沼气：配置200m3储气柜，设置沼气净化系统及火炬燃烧系统，净化后沼气除用于食堂燃料后多余部分通过火炬系统燃烧，沼气燃烧废气通过8m高排气筒排放。 |  |  |
|  |  | 发电机废气 |  | 发电机自带净化器，采用清洁能源，废气产生频次低，产生量小，无组织间歇排放 |  |  |
|  |  | 油烟 |  | 厨房设置抽油烟机和油烟净化器，净化效率不低于60%，油烟经净化处理后引至屋顶排放 |  |  |
|  | 废水 | 养殖废水 |  | 污水处理站1座，规模700m3/d，工艺为“固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒”，位于场区南部污染防治区，消毒后的废水用于农田灌溉。 |  | 废水 |
|  |  | 生活废水 |  | 隔油池1座，容积6m3，位于食堂东侧，用于处理食堂含油废水，预处理池1座，容积10m3，食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起经预处理池处理后，排入厂区污水处理系统。 |  |  |
|  |  | 集污池 |  | 集污池1座，位于场址南部，有效容积为400m3，用于收集尿液和冲洗废水 |  |  |
|  |  | 尾水暂存池 |  | 厂内尾水储存池1座，容积4000m3，位于场区南部污染防治区，田间暂存池10座，容积400m3，用于储存处理后的尾水 |  |  |
|  |  | 事故应急池 |  | 事故应急池1座，容积2000m3，位于项目污染防治区 |  |  |
|  | 噪声治理 |  |  | 选用低噪声设备、采取隔声、减震等降噪措施，合理布置高噪设备，车间厂房隔声，距离衰减 |  | 噪声 |
|  | 固废 |  | 牛粪 | 采用干清粪方式收集后，不在厂内暂存（每天定时清理，暂存时间<1天），由车辆清运至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 |  | 固废 |
|  |  |  | 固液分离废渣 | 不在厂内暂存（每天定时清理，暂存时间<1天），由车辆清运至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 |  |  |
|  |  |  | 沼渣和饲料残 渣 | 污水处理站产生的沼渣和饲料残渣与粪便一起运至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 |  |  |
|  |  |  | 病死牛 | 病死牛处理车间：1个，建筑面积200m2 |  |  |
|  |  |  | 畜禽医疗垃圾 | 项目兽医室旁设置危险废物暂存间 1个，10m2。产生的畜禽医疗垃圾单独收集，暂存于场区内危废暂 存间，定期交由有医疗废物处置资质的单位集中处置，签订协议并设立台账 |  |  |
|  |  |  | 餐厨垃圾 | 专用容器收集，交由城管部门许可的单位进行收集处理 |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，送至乡镇垃圾收集点，交由当地环卫部门统一清运处理 |  |  |
|  | 地下水 污染防治 |  |  | 进行分区防渗，划分重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区： ①重点防渗区包括危废暂存间、预处理池、隔油池，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s；污水处理系统污水池及污水管道、干粪棚、兽药药品库、发电机房，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； ②一般防渗区包括牛舍、食堂，等效粘土防渗层Mb≥1.5m， K≤1×10-7 cm/s； ③简单防渗区办公区及场内道路等，地面硬化处理。 |  | / |

项目主要设备

本项目主要设备见下表：

- 主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 牛舍设备 |  |  |
| 1 | 饮水槽 | 11 |  |
| 2 | 卧床 | 若干 |  |
| 3 | 颈枷 | 若干 |  |
| 4 | 降温风扇 | 38 |  |
| 5 | 喷淋系统 | 26 |  |
| 6 | 牛舍刮板 | 1 |  |
| 饲养设备 |  |  |  |
| 1 | TMR饲喂系统（TMR搅拌机、投喂系统） | 1 |  |
| 2 | 自动化称重分栏系统 | 2 |  |
| 3 | 精料配料系统 | 1 |  |
| 4 | 链板输送机 | 1 |  |
| 5 | 饲料撒料车 | 1 |  |
| 6 | 叉车 | 1 |  |
| 7 | 堆翻机 | 1 |  |
| 其他设备 |  |  |  |
| 1 | 污水处理系统 | 1 |  |
| 2 | 固液分离机 | 1 |  |
| 3 | 防疫消毒设备 | 5 |  |
| 4 | 地磅 | 3 |  |
| 5 | 运输车辆 | 4 |  |
| 6 | 兽医及检验检测设备 | 若干 |  |

原辅材料及动力消耗情况

本项目主要原辅材料、动力消耗及来源见下表：

- 主要原辅材料年需要量表

| 类别 | 名称 | 年耗量（t） | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入栏牛 | 幼牛 | 12500头/年 | 外购 | / |
| 饲料 | 精饲料 | 62500 | 外购 | 环评要求实控制饲料组分中重金属、抗生素、生长激素、磷等物质的添加量，科学配料 |
|  | 青贮饲料 | 12500 |  | 饲草料种植基地及周边饲草料种植户 |
|  | 干料 | 25000 | 外购 | / |
| 消毒剂 | 消毒剂 | 3200L/a | 外购 | 包括烧碱、戊二醛、过氧乙酸、聚维酮碘、卫可 |
| 其他 | 兽药 | 1.2 | 外购 | 吉霉素类、链霉素等抗生素类药品 |
|  | EM生物发酵菌 | 2 | 外购 |  |
|  | 除臭剂 | 1.6 | 外购 |  |
|  | 脱硫剂 | 0.1 | 外购 | 活性氧化铁，沼气脱硫 |
| 能源 | 电力（万KW.h） | 500 | 由农村电网提供 | / |
|  | 水（万m3） | 22.71 | 管网 | / |

备注：环评要求建设单位必须使用符合《饲料行业现行国家标准和行业标准》的饲料。

原料理化性质：

- 1、消毒剂

- 消毒药品种类繁多，按其性质可分为：醇类、碘类、酸类、碱类、卤素类、酚类、氧化剂类、挥发性烷化剂类等，下面主要介绍饲养场常用的几种消毒药：

- 1）烧碱

- 氢氧化钠，化学式为 NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。

- 其理化性质如下：

- 性状：无色透明晶体，极易溶于水，其水溶液有涩味和滑腻感

- 熔点（℃）：318.4℃(591K)

- 沸点（℃）：1390℃(1663K)

- 密度：2.130g/cm³

- 闪点（℃）：176-178（℃）

- 溶解性：溶于水，溶于乙醇、乙醚、硫酸

- 健康危害：该品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与 NaOH 直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

- 危害防治：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，以少量 NaOH加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或处理无害后废弃。

- 过氧乙酸

- 氧化剂类消毒剂，纯品为无色澄明液体，易溶于水，是强氧化剂，有广谱杀菌作用，作用快而强，能杀死细菌、霉菌芽孢及病毒，不稳定，宜现配现用。0.04—0.2%溶液用于耐腐蚀小件物品的浸泡消毒，时间2—120分钟；0.05—0.5%或以上喷雾，喷雾时消毒人员应戴防护目镜、手套和口罩，喷后密闭门窗1—2小时；用3—5%溶液加热熏蒸，每立方米空间2—5毫升，熏蒸后密闭门窗1—2小时

- 聚维碘酮

是元素碘和聚合物载体相结合而成的疏松复合物，聚维酮起载体和助溶作用。常温下为黄棕色至棕红色无定形粉末。微臭，易溶于水或乙醇，水溶液呈酸性，不溶于乙醚、氯仿、丙酮、乙烷及四氯化碳。聚维酮碘水溶液无碘酊缺点，着色浅，易洗脱，对黏膜刺激小，不需乙醇脱碘，无腐蚀作用，且毒性低。一般制成 10%的溶液，用作消毒剂。

有效杀灭：新城疫，法氏囊，禽流感，支原体，大肠杆菌，沙门氏菌，流感，蓝耳病等。

还能杀灭畜禽寄生虫虫卵，并能抑制蚊蝇等昆虫的滋生。并能用于果树，农作物，鱼虾养殖当中。

- 戊二醛

分子式为 C 5 H 8 O 2 ，带有刺激性气味的无色透明油状液体，溶于热水。对眼睛、皮肤和粘膜有强烈的刺激作用。可作为食品工业加工助剂，菌消毒剂、鞣革剂、木材防腐剂，药物和高分子合成原料等。醛类消毒剂对微生物的杀灭作用主要依靠醛基，此类药物主要作用于菌体蛋白的巯基、羟基、羧基和氨基，可使之烷基化，引起蛋白质凝固造成细菌死亡。其理化特性如下：

熔点：-5℃

沸点：189℃at760mmHg

闪点：66℃

密度：0.947g/cm 3

相对蒸气密度(空气=1)：3.4

蒸汽压：0.583mmHgat25℃

溶解性：溶于热水、乙醇、氯仿、冰醋酸、乙醚等有机溶剂。

储运特性：库房通风低温干燥；与氧化剂、食品添加剂分开存放。

健康危害：吸入、摄入或经皮吸收有害。对眼睛、皮肤和粘膜有强烈的刺激作用。吸入可引起喉、支气管的炎症、化学性肺炎、肺水肿等。本品可引起过敏反应。

环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。

燃爆危险：本品可燃，具强刺激性。

危险特性：遇明火、高热可燃。与强氧化剂接触可发生化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会燃烧。容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

职业防护：戊二醛可引起局部皮肤粘膜刺激，并有报道引起过敏性接触性皮炎、哮喘、鼻出血、鼻炎等，因此接触戊二醛溶液时应戴厚的橡胶手套和眼罩以防液体溅入眼内。为了降低室内空气中戊二醛的浓度，室内必须有良好通风设备；盛放的戊二醛容器上方应配备有局部排风罩，配制溶液、放入和取出物品时必须及时加盖以防戊二醛蒸发。频繁接触戊二醛的特殊人群如护士等，短期会产生致敏现象，对视觉器官和呼吸道危害较大；长期易导致职业性气喘。

- 万洁芬

采用先进的生物提取、净化培养和混合发酵技术生产的新型微生物抗菌除臭制剂，对养殖场产生的氨气、硫化氢等臭气有很强的降解作用，经国家环顾分析测试中心检测，本产品对氨的降解率为 92.6%，对硫化氢使用后 10 分钟的降解率为 89.0%，对臭气浓度使用后 10分钟降解率为 90.0%。主要成分，柠檬酸、苹果酸、乳酸等生物有机酸以及由乳酸菌、酵母菌、光合菌等多种有益菌产生的生物酵素。

公用工程及辅助设施概况

1、供水

本项目运营期用水主要包括牛饮用水、牛舍冲洗水、办公生活用水、食堂用水及未预见用水等。本项主要为给水管网取水，设置1座2335.82m3的蓄水池，用于储存项目需要的新鲜水。

2、排水

本项目采用雨污分流制，雨水管网采用雨水渠形式布置，断面尺寸为0.4m×0.25m~0.4m室外雨水（初期雨水除外）通过雨水沟渠自然排放。污水管网采用d500波纹管，污水通过污水管网收集后排入污水处理站处理。

废水主要包括养殖废水及职工生活污水。养殖废水和职工生活污水产生总量为248.76m3/d，该废水经拟建的污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作灌溉标准后，暂存于废水储存池，用作绿化和配套农田灌溉。

3、供电

本项目由市政电网供电，并配柴油发电机，供停电时使用。

4、燃料

本项目食堂使用的燃料为项目自产沼气，属清洁能源。项目不设锅炉，热水供应采用电加热热水器。

5、暖通

场区建筑物通风采用自然通风与机械通风相结合的方式，其他设施以自然通风为主。牛舍不设采暖设备，夏季采用电扇辅助水水帘降温。办公生活区夏天制冷、冬季供暖由分体式空调提供。

6、夏及防暑降温措施

（1）保持牛舍通风良好打开门窗加强空气对流。在牛舍墙壁预留通风孔，加速舍内气流的速度，带走牛体表热量。当气温高于29℃，湿度在50%以上时，从早晨5点到夜间1点都需要降温，夜间牛体温和气温的差异相对较大，可以缩短送风时间。同时在牛舍墙壁上安装电风扇，加速降温。

（2）舍采用水帘+自然抽风方式降温。水帘降温的工作原理为：用负压风机把室内的污浊、热空气抽走，安装在负压风机对面的水帘墙则用于进风。室外的新鲜热空气在经过水帘墙被淋湿的小孔时，与水发生热交换而被过滤和降温。

在舍内温度达到30℃时，就需要开启降温水帘，降温水帘能使厂房内的温度迅速在10分钟内下降，降温环保效果佳。降温水帘通常在夏季5-9月使用。

7、消防

项目按照《建筑设计防火规范》要求设置安全出口及疏散距离，各牛舍间的距离、消防设施设计等严格执行《建筑设计防火规范》等消防规范及法律法规要求；设置常规水消防系统和移动式灭火器，各建（构）筑物内灭火器的类型、数量符合《建筑灭火器配置设计规范》的要求。

- 8、消毒

场区大门处设置消毒池，进行车辆消毒。门卫设计简易消毒室，进行进场消毒。生活区通向生产区设置更衣消毒室，进入生产区的所有人员必须经过更衣消毒室。场区设计尽量做到人牛分离，场内外车辆分离，场内人员与场外车辆分离。死亡牛只及时交有资质单位处理，尸体接触的器具和环境作好清洁及消毒工作。运牛车辆必须经过严格消毒后进入指定区域装车。项目消毒方式采用喷雾消毒、浸液消毒、喷洒消毒、热水消毒。

项目消毒间均设置紫外线灯照射消毒，主入口车行道设置消毒池，3%~5%的火碱溶液消毒，池长2m，宽5m。牛舍每周消毒1次，使用0.3%~0.5%过氧乙酸喷雾；春秋两季各进行一次大消毒，用3%~4%的火碱溶液喷洒地面。

- 防疫

项目养殖场内防疫工作由厂区兽医全权负责，包含预防疫情、病牛的治疗等工作，整个过程中产生的医疗废品亦由该部门收集后定期交由有资质单位进行安全处置。

施工进度安排

本项目计划于2022年12月开始建设，计划建设工期12个月，于2023年12月建成并投入使用。

绿化工程

1、原则要求

（1）在规划设计前要对牛场的自然条件、生产性质、规模、污染状况等进行充分的调查。要从保护环境的观点出发，合理规划。合理地设置牛场饲养牛的类型、头数，从而优化牛场本身的生态条件。

（2）牛场的绿化规划是总体规划的有机组成部分，要在牛场建设总规划的同时进行绿化规划。首先尽可能利用红线内原始生态，减少人工种植；要本着统一安排、统一布局的原则进行，规划时既要有长远考虑，又要有近期安排，要与全场的建设协调一致。

（3）绿化规划设计布局要合理，以保证安全生产。绿化时不能影响地下、地上管线和牛舍的采光。

（4）在进行绿化苗木选择时要考虑各功能区特点、地形、土质特点、环境污染等情况。为了达到良好的绿化美化效果，树种的选择，除考虑其满足绿化设计功能、易生长、抗病害等因素外，还要考虑其具有较强的抗污染和净化空气的功能。在满足各项功能要求的前提下，还可适当结合牛场生产，种植一些经济植物，以充分合理地利用土地，提高整场的经济效益。

2、绿化措施

（1）场区林带的规划：在场界周边种植乔木、灌木混合林带或规划种植水果类植物带。乔木类的有大叶杨、钻天杨、白杨、常绿针叶树等。

（2）场区隔离带的设计：场内各区，如生产区、生活管理区的四周，都应设置隔离林带，采用绿篱植物小叶杨树、松树、竹林等，或以栽种刺笆为主。刺笆可选陈刺、黄刺梅、红玫瑰、野蔷薇、花椒等，以起到防疫、隔离、安全等作用。

（3）场区道路绿化：宜采用乔木为主，乔、灌木搭配种植。如选种塔柏、冬青、侧柏等四季常青树种，并配置小叶女贞组成绿化带。

（4）对于生产区内的牛舍，不宜在其四周密植成片的树林，而应多种植低矮的花卉或草坪，以利于通风，便于有害气体扩散。

（5）生活管理区：该区是与外界社会接触和员工生活休息的主要区域。该区的环境绿化可以适当进行园林式的规划，提升企业的形象和优美员工的生活环境。为了丰富色彩，宜种植容易繁殖、栽培和管理的花卉灌木为主。

项目绿化面积约78597.48m2，场区绿化带沿场区线形道路布置，边界种植高大的乔木以分隔生产区和周边环境，场内空闲区域种植花草以美化环境，形成一个良好的工作环境。

工程分析

施工期工艺流程

本项目施工按照基础工程——主体工程——装饰工程——设备安装的次序安排施工方案，施工过程中所用到的主要施工方法有：基础构造柱和圈梁、施工材料的装运等。采用的施工机械主要有：推土机、挖掘机、载重汽车、振捣器、打桩机、塔吊等。工程施工期间对环境的影响主要表现在基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。施工期工艺流程及产污环节见图3.2-1。

- 施工期工艺流程及产污环节示意图

施工期主要污染工序

主要污染工序

工程建设施工期对环境的影响主要表现为：声环境、环境空气、地表水环境等的影响。在施工过程中，由于场地的平整、土方的挖掘、运输、堆积等，原材料运输等都带来扬尘、噪声等环境污染。挖方过程中产生的弃土在不利气象条件下易造成水土流失。施工期的主要污染工序简析如下：

- 场地平整

项目场地平整主要包括砍树、场地清理以及对基地进行平整开挖，挖出的土方部分回填，剩余土方用于绿化。项目在开挖的同时，尽可能短的时间内完成开挖、排管、回填工作。砍伐的树木进行外售。

2、基础工程

项目建设基础土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础施工时，由打桩机、挖土机、运土卡车等运行时，将主要产生噪声；同时产生扬尘和工人施工生活废水；基础工程挖土方基本用于厂地绿化或进行回填，外运弃土量较小。

3、主体工程

由混凝土振捣棒、卷扬机、钢筋切割机等施工机械运行产生噪声，挖土、堆场、汽车运输等工程产生扬尘，原材料废弃料及生产和生活污水。

4、装饰、绿化工程

对构筑物室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料及生活污水。

总体来讲，工程在施工期以施工噪声、废弃物料（废渣）和废水为主要污染物，但这些污染物随着施工的结束而消除。

主要污染因素

施工期污染因素主要为圈舍、厂房修建产生的建筑废渣、建筑噪声、扬尘、施工人员的生活污水。

1、废气：各类燃油动力机械施工作业时会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2、烟尘。土石方装卸、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP。

2、废水：施工人员产生的生活污水，主要污染物为BOD5、COD、NH3-N、SS。运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆，主要污染物为SS、石油类等。

3、噪声：各类施工机械和运输车辆等施工作业时产生的设备噪声。

4、固废：基础工程施工时产生挖掘的土方和建筑垃圾等。

施工期主要污染物排放及治理措施

施工期废水的产生及治理

施工期产生的废水包括施工人员生活污水、施工作业废水和暴雨径流初期雨水。

1、生活污水

本项目施工期不在场地内设施工营地，施工人员依托周边居民房屋食宿，仅在施工场地设临时简易化粪池。施工高峰期施工人员约100人，施工人员生活用水以50L/（人·d）计，用水量为5.0m3/d，污水产生量约占用水量的80%，即4.0m3/d。根据同类工程调查，施工生活污水主要污染物的产生浓度为：COD：350mg/L、NH3-N：35mg/L。

防治措施：施工人员生活污水进入临时简易化粪池（10m3），经收集处理后定期清掏，用作周边耕地施肥。

2、施工作业废水

施工作业主要采用商品混凝土，废水主要为施工机械、车辆冲洗废水，产生量约3m3/d，主要污染物是悬浮物、石油类等。

防治措施：施工场地修建1个临时隔油池1m3、1个临时沉淀池5m3，含SS、石油类的施工废水排入隔油池、沉淀池进行处理后回用于场地洒水降尘。

3、暴雨径流初期雨水

雨季，施工场地上暴雨形成的地表径流夹带建筑原料砂石、水泥，并对裸露地表对泥土有冲刷作用，造成水土流失。

防治措施：修建临时截水沟及1个20m3的沉砂池，收集的初期雨水回用于项目洒水抑尘；雨季应尽量减小地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨直接冲刷；部分开挖土方将作为回填土，回填土临时堆场周边设置截水沟，施工材料的临时堆场设置遮雨棚，下雨时不会受到雨水冲击而流失，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩等，可将雨季施工影响降至最低。

- 施工期废水产生及排放情况

| 污染物名称 |  | 产生浓度及产生量 | 处理措施 | 排放浓度 及排放量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 （4.0m3/d） | COD | 350mg/L，1.40kg/d | 排入场地内临时简易化粪池（10m3） | 0 | 周边耕地施肥 |
|  | NH3-N | 35mg/L，0.14kg/d |  | 0 |  |
| 施工机械冲洗废水 |  | 3m3/d | 隔油池（1m3）、沉淀池（5m3） | 0 | 场地洒水降尘 |
| 暴雨径流初期雨水 |  | 20m3/次 | 20m3沉淀池 | 0 | 场地洒水降尘 |

施工期废气的产生及治理

本项目施工期的大气污染物主要是扬尘，扬尘一般由土地平整、土方填挖、物料装卸和车辆运输造成的。

1、施工车辆扬尘

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表3.2-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。

- 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘	单位：kg/辆·km

| P车速 | 0.1(kg/m2) | 0.2(kg/m2) | 0.3(kg/m2) | 0.4(kg/m2) | 0.5(kg/m2) | 1(kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/h) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/h) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/h) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/h) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

由此可见，施工车辆扬尘与车速、地面清洁程度等有密切关系。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越 大。

由于本项目大部分施工作业都是在场内进行，场址内目前为林地。施工区域全部为林地，因此在场地内施工扬尘会较大，遇汛期将增加水土流失量。

防治措施：

为防止和减少施工期间扬尘污染，建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有计划地进行文明施工，必须严格按国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号），四川省生态环境厅、四川省市场监督管理局发布的《四川施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）进行扬尘防治。

①工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案。工程建设单位根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。

②施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

③根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号），施工工程要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆轮胎冲洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。

④施工现场设置2.5m高施工围挡，封闭施工现场，并在围挡上安装喷雾降尘装置，以降低粉尘向大气环境逸散。

⑤要求施工单位文明施工，定期对地面及施工道路洒水，每天定时洒水达到有效防尘。

⑥材料运输禁止超载，应限制车速，装高不得超过车厢板，并采取覆盖篷布等防尘措施，严禁沿途洒落。

⑦由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶；同时定期清扫路面，保持路面清洁。

⑧在厂区车辆进出口设置冲洗平台，车辆冲洗干净方可出场。

⑨建材堆放地点要相对集中，应堆放在项目施工场地上设置的材料堆放处，减少建材的露天堆放时间，对建材使用毡布覆盖；且材料堆放应尽量设置在当地主导风向的下风向。

⑩自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。

⑪施工过程中，施工产生的建筑渣土，不许在楼上向下倾倒，须运送地面。

⑫禁止在大风天进行渣土堆放作业，土石方堆场采用塑料篷布遮盖，覆盖率需达100%。

⑬施工期所使用的混凝土为商品混凝土，禁止现场搅拌。

⑭施工临时弃土进行覆盖处理，采用防风抑尘网进行覆盖。

⑮项目厂区施工管理由专人负责，并设定专门负责人定期对该区的施工扬尘污染防治措施以及环保管理进行检查和核实，严格按城市扬尘污染管理的有关规定和规范进行治理，尽量减少扬尘对环境的影响程度。

⑯扬尘管理“六不准、六必须”：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物、不准现场堆放未覆盖的裸土。

施工场地扬尘排放应满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）限值要求：

①土方开挖/土方回填阶段：监测点排放限值≤600μg/m3；

②其他工程阶段：监测点排放限值≤250μg/m3。

由于区域林地土壤吸水性能较好，要求在施工前分片区洒水增加土壤湿度，然后在进行挖掘、运输，场内运输车应控制车速，降低扬尘的产生。

要求在车辆进出场口设置冲洗平台，车辆冲洗干净方可出场，运输车辆必须遮蓬，防治运输途中的扬尘。

定期清扫路面，保持路面清洁，控制车速。

2、物料装卸扬尘

装卸扬尘可根据经验计算公式：

Q=M×K

式中：Q——起尘量，kg/min；

M——抓运土石方量，kg/min；

K——起尘经验系数（不考虑防护措施时），0.1～1.0%。

结合项目区域特点，本次评价的起尘经验系数取0.2%。设定挖土机在5分钟内装完一辆5t运输车，一次抓土量1.5t，则每装载一辆运输车辆的产尘速率约2kg/min、即33.3g/s。

防治措施：

1）加强管理，设置1.8m高施工围挡。

2）运输沙、石、水泥、垃圾的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸洒漏。坚持文明装卸，运输车辆装卸完货后应清洗车厢。施工车辆及运输车辆在驶出施工区之前，需作清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出场。

3、堆场扬尘

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50 ——距地面50m处风速，m/s；

V0 ——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表3.2-3。

- 不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.165 | 0.170 | 0.00251 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表3.2-3可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降 速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。

防治措施：场内建筑主要为砖混结构及砖砌墙结构，路面为水泥路面铺设。混凝土为商品混凝土，场内仅采用小型搅拌器，搅拌水泥、砂石等，用于砖砌墙的的粘合剂。因此，场内的水泥、砂石等必须进行防风处理，减少扬尘。建议：①对水泥及其它易飞扬的细颗粒散体材料，储存在库房内或密闭存放；②施工临时弃土进行覆盖处理，采用防风网。

4、施工机械废气

各种施工设备、运输车辆在燃油时会产生TSP、CO、SO2、NOx、CnHm等大气污染物，但这些污染物排放量很少，且为间断排放，尾气中所含的有害物质主要有CO、NOx等，对施工人员产生一定的影响。因此施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输 车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工对周围环境的影响。

防治措施：运输车辆、挖掘机等设备产生的尾气特点是排放量小，属间断性排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好。要求加强机械车辆维护和管理，确保施工机械正常运行，建议采用优质燃料。

本项目不设置施工营地，不在场地食宿，无食堂油烟产生，食宿依托周边居民房屋。

施工期噪声的产生及治理

本项目施工期噪声源主要包括施工场地的各类机械设备和施工材料运输的交通噪声。《环境噪声与振动控制工程技术导则》附录中给出的常见施工机械设备噪声源情况见表3.2-4。

- 施工机械设备噪声源强    单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 距离声源 5m | 距离声源 10m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压挖掘机 | 82~90 | 78~86 |
| 2 | 挖掘机 | 80~86 | 75~83 |
| 3 | 轮式装载机 | 90~95 | 85~91 |
| 4 | 推土机 | 83~88 | 80~85 |
| 5 | 重型运输车 | 82~90 | 78~86 |
| 6 | 木工电锯 | 93~99 | 93~99 |
| 7 | 电锤 | 95~100 | 95~99 |
| 8 | 振动夯锤 | 92~100 | 86~94 |
| 9 | 静力压桩机 | 70~75 | 68~73 |
| 10 | 混凝土输送泵 | 88~95 | 84~90 |
| 11 | 商砼运输车 | 85~90 | 81~84 |
| 12 | 混凝土振捣器 | 80~88 | 75~84 |
| 13 | 空压机 | 88~92 | 83~88 |

防治措施：

①首先从噪声源强进行控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪设备。尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械；不使用汽锤打桩机，采用长螺旋钻机；尽可能使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。同时在施 工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②作业时在高噪声设备周围设置屏蔽，不低于1.8m。

③合理安排施工进度和作业时间，尽量避免高噪声设备同时作业，夜间（晚22点到次日早晨6点）禁止施工。

④对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制：承担材料运输的车辆，行经居民点处禁止鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声影响。

⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

施工期固体废物的产生及治理

本项目施工期产生的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。

1、生活垃圾

生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，施工高峰期施工人员约100人，施工期以180d计，则施工期产生的生活垃圾约9.0t。

防治措施：生活垃圾由场地内垃圾桶（至少6个）收集，日产日清，交由当地环卫部门统一收集清运。

2、建筑垃圾

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要为建材损耗产生的垃圾。在施工过程中产生的建筑垃圾包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝、土石方等杂物。工程施工过程中产生的各类建渣，按照0.5t/100m2，本项目建筑面积为约75055m2，故本项目产生的建筑垃圾约375.275t。

防治措施：建筑垃圾中废金属、废钢筋、废铁丝、废砖块、废木料等应尽量回收利用，其他不能回收利用的建筑垃圾清运至当地管理部门指定的的受纳场地堆放，严禁乱倾乱倒。建筑施工单位在建设项目竣工后，应随即清理、清运完建筑垃圾。

3、弃土弃渣

施工期基础工程包括开挖土方量与回填土方量，项目开挖表土暂存于表土临时堆场，用于后期绿化覆土。项目挖方量（主要包括牛舍基础开挖、环保处理设施基坑开挖、田间池基坑开挖等）约为18.6万m3，填方量（场地低处平整、厂区硬化区土地压实、绿化区需要的表土）约为15.5万m3，剩余土方量（主要为表土）约为3.1万m3，用作修建周边道路绿化覆土、本项目绿化工程的填方及绿化覆土及周边农田整治覆土。本项目不产生弃土，不设置弃土场。

防治措施：项目多余土方用作修建周边道路的填方，不单独设置弃土场。施工期结束后应及时对裸露土地进行绿化，防止水土流失。

施工期水土保持及生态恢复措施

项目用地现状为林地，占地面积704亩，建设面积为160亩，施工会改变原有土地性质，施工过程中可能会对周围的植被产生影响。本次工程施工期为12个月，在此期间进行基础施工及局部场地平整将会造成一定程度的水土流失，主要体现在：

（1）裸露地表：项目在施工建设中的基础开挖及施工车辆的频繁往来将不可避免地损坏原土地的自然地貌和地表植被，使地表土壤裸露，造成水土流失。这种土壤侵蚀和水土流失现象尤其是在强降水季节变得更为突出。

（2）施工过程中的挖填方临时土堆：项目施工会产生开挖与填方，中间过程会产生土方的临时堆存，土堆的斜坡坡面通常不能进行碾压处理，土质疏松，容易造成水土流失。

（3）由于占用大量土地将减少区域农作物产量及生物量。在项目建设期间，地表裸露、挖填方、机械碾轧等都会加大水土流失量。

防治措施：

针对本项目的实际情况，要求采取以下生态减缓措补偿施、水土流失保持措施。施工前做好土石方平衡，严格控制施工线路，施工范围，避免对施工区外的生态环境造成破坏，减少土石方的开挖。

①建设所需物料堆放在场区，可减少对土地的占用，减少对生态的影响；砂石料运输途中，应防止石料抛洒路面造成新的水土流失。

②禁止建筑垃圾乱堆乱放，占压施工场地以外土地。在加快施工进度的前提下，施工完毕后进行覆土绿化，破坏的植被进行及时恢复，不会对生态环境造成明显影响。

③项目施工场地内及时做好排水导流工作，完善排水设施，筑好排水沟，有效汇集水流，减轻水流对裸露地表的冲刷。

④项目应合理安排施工时间，尽量将土石方开挖期避开大规模的降雨天气，并尽量缩短挖方时间，尽量在雨季到来之前完成挖方工程。

⑤项目施工过程中，应尽量做到挖填同步、挖填平衡，剥离土石方就地消化为填土石方。对开挖的土壤分层堆放，分层回填，以保护植被生长层，恢复土壤生产力。

⑥项目施工结束后，应及时对场地进行平整和复原；按照要求及时铺好草皮及植树绿化工作，以保护当地的天然生态环境。

营运期工艺流程

青贮饲料工艺流程分析

项目肉牛养殖时，不同阶段肉牛所需饲料不同，养殖工艺所需饲料主要分为青饲料、粗饲料和精饲料。

- 饲料加工工艺流程及产污环节示意图

项目肉牛养殖时，不同阶段肉牛所需饲料不同，养殖工艺所需饲料主要分为青饲料、粗饲料和精饲料。

项目饲料制作工艺如下：

（1）玉米秸秆青贮制作步骤如下：

①青贮原料

本项目的青贮原料为玉米秸秆，根据青储玉米的成熟程度，在乳熟后期至蜡熟前期进行及时收割，入窖时原料水分应控制在70%左右，一般以用手攥紧切碎的青贮原料有液体渗出而不下滴为宜，青贮玉米应含一定的可溶性糖（>2%），含糖量不足时，应掺入含糖量较高的青绿饲料或添加适量淀粉、糖蜜等。以免影响原料产量或青贮质量，甚至导致青贮失败，在果穗达到乳熟期，收割全株青贮。

②切短

为便于装填、踩实和乳酸发酵、取喂，需将青贮玉米破碎成2~3cm的长度，项目采用青储的玉米均在收割时采用机器破碎，不在场内进行，采用收割机收割时将其破碎成2~3cm的长度后运送至场内。

③装填

在装填前先在平台底部铺上30cm厚的垫草，然后将铡短的青贮原料迅速装入平台内。装时要边装料边用装载机或链轨推土机层层压实，尽量排除空气。

④封窑

本项目为地面式青贮窖，地面为水泥抹面，方便青贮饲料的储用。当青贮饲料高出地面2m时进行封窑，采用防老化的双层塑料布（长度和宽度依窖的大小而定），从一端铺至另一端，薄膜上放置废旧轮胎进行压覆，以保证薄膜不会被风吹起或刮烂。秸秆在堆存中进行微发酵，提升青贮料的营养价值。

⑤青贮饲料取用

饲料青贮后30~50d便可开窑取喂，取料后随即盖严取料口。

（2）粗饲料（干草、苜蓿）

干草、苜蓿等不含添加剂的原生植物，不进行再加工。

（3）精饲料

主要成分为植物蛋白粉、动物蛋白粉、粗饲料、无机盐、能量饲料和饲料添加剂等。项目所用精饲料均为采购市场成品，不进行加工。

项目各种饲料混合采用专用的全混合日粮饲喂（TMR）技术，是指根据牛不同的生理阶段，制定不同的营养配方，再按照营养配方，用专用搅拌机械，将青贮饲料、精饲料、粗饲料等日粮各组分按照一定比例、投入顺序混合充分而获得的一种营养相对均衡的混合饲料，供肉牛自由采食的一种营养平衡日粮。

其加工制作方法步骤如下：

①原料填装。立式全混合日粮（TMR）搅拌车的原料填装顺序为粗饲料、青贮饲料、精饲料。人工添加原料过程中，防止将铁器、石块、包装绳等杂物混入搅拌车。

②原料混合。采用边投料边搅拌的方式，通常在最后一批原料加完后再混合4分钟~8分钟。原则是确保搅拌后日粮中长于4厘米的粗饲料占全日粮的15%~20%。由人工将配制好的精饲料与定量的粗饲料（干草应铡短至2厘米~3厘米）多次掺拌，至混合均匀。

使用TMR饲喂技术，可充分利用饲料资源，降低养殖成本。减少人工需求，提高牛场工作效率。维持瘤胃内环境稳定，提高饲料的利用效率。

固定式TMR制备机可将饲料制备和饲料投放进行分离，大幅度节约喂料时间，一台固定式TMR制备机可完成两台以上其它机器的作业任务显著减少了人员配备，牧场不需额外购买拖拉机装载机、取料机、皮带输送机等辅助设备，由于豆粕、棉籽、玉米粉等原料粒度大，而青储、苜蓿等均为短段、湿度大，无破碎工序，各物料一般都有一定的湿度，同时其配方中喷入一定量的水，以保持饲料的湿度，因此在配制过程中，需在喷水的情况下进行搅拌，且固定式TMR制备机封闭运行，故不考虑饲料粉尘。

肉牛养殖工艺流程分析

本项目外购犊牛在场内进行养殖育肥，进场时犊牛体重为100~150kg，经过12个月育肥养殖后，当育肥牛达到600kg以上的出栏标准时出栏外售。项目养殖工艺流程及产污位置图见图3.2.4-1

- 养殖工艺流程及产污环节示意图

1、养殖工艺流程简介：

外购的幼牛体重在100-150kg，进厂先进行消毒、防疫，经检疫后在厂区内的隔离舍隔离观察25-30天，经确定健康状况符合要求后，分配至各牛舍进行培

育，育肥期为12个月，体重达到600kg左右结束育肥，出栏外售。本阶段的主要任务是让牛充分生长，提高牛的饲料利用率。

2、养殖工艺说明：

（1）饲养工艺说明

①饲喂系统

使用TMR饲喂技术，可充分利用饲料资源，降低养殖成本。减少人工需求，提高牛场工作效率。维持瘤胃内环境稳定，提高饲料的利用效率。

②环境控制自动化

牛舍全部采用风机负压通风，夏天用水帘通过风机负压通风降温，即牛舍外的空气通过水帘进入舍内达到降温目的，水帘用水为通过水泵循环利用；所有牛舍外墙加保温层，冬天牛舍不设采暖设备。

全热交换器主要原理：热交换通风系统主要包括进风管、布风管、排风道、变速风机等。其中布风管和进风管相联通安装于牛舍上部，中间为牛群生活的漏缝板，牛舍下部为封闭的排风道，变速风机位于牛舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出牛舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入牛舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入牛舍内的过程中，可通过进风管壁与牛舍内空气进行充分的热交换，使进入牛舍的新鲜空气温度大大提高，避免了牛群在生长过程中的冷应激作用。

在对牛舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，牛舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持牛舍内部温度，既保证了牛群对新鲜空气的需要，又保证单元内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定牛舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

冬季保温：主要是通过牛舍墙体保温材料与外部断绝交换，不设其他采暖设备。

夏季降温：保持牛舍通风良好打开门窗加强空气对流。在牛舍墙壁预留通风孔，加速舍内气流的速度，带走牛体表热量。当气温高于29℃，湿度在50%以上时，从早晨5点到夜间1点都需要降温，夜间牛体温和气温的差异相对较大，可以缩短送风时间。同时在牛舍墙壁上安装电风扇，加速降温。

在舍内温度达到30℃时，就需要开启降温水帘，降温水帘能使厂房内的温度迅速在10分钟内下降，降温环保效果佳。降温水帘通常在夏季5-9月使用。水帘降温系统由水帘、循环水路、抽风机和温度控制装置组成。水帘用波纹状纤维纸粘结而成，在制作的原料中添加了不会随水流、气流的作用而分解的特殊化学成分，具有耐腐蚀、使用时间长等特点。在封闭式的牛舍内，一端的水泵将蓄水池中的水送至喷水管，把水喷向反水板，水均匀地从反水板上流下淋湿整个水帘，水在水槽和水帘间循环，从而保证空气与完全湿透的水帘表面接触。另一端安装负压风机向外排风，牛舍内形成负压区，舍外空气穿过水帘被吸入舍内，带着牛舍内的热量经风机排出室外，从而达到降温的目的。

水帘风机降温系统的所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启、地辅热启动，自动湿度调节等，该系统旨在给肉牛提供一个温度适宜、湿度适中的饲养小环境。

④牛舍排水方式

牛舍排水实行雨污分流，室外雨水（初期雨水除外）通过雨水沟渠自然排放，所有舍内污水均采用地下管道方式排到项目拟建的污水处理区集中处理。

⑤牛粪清理方式

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求：新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺。

农业部办公厅关于印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知（农办牧[2018]2号）要求：畜禽规模养殖场宜采用干清粪工艺。采用水泡粪工艺的，要控制用水量，减少粪污产生总量。鼓励水冲粪工艺改造为干清粪或水泡粪。不同畜种不同清粪工艺最高允许排水量按照GB 18596执行。

干清粪工艺：指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械或人工收集、清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪方式。

尿泡粪工艺：指在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至漏缝地板下的粪沟中，贮存一定时间（一般为1～2个月）、待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺。

本项目饲养过程中采用干清粪工艺，将牛粪单独清出，不与尿、污水混合。

项目牛舍设置牛栏枷，枷位位于牛舍两端高台上根据牛体位进行设置，牛臀部朝向牛舍中间稍低平台上，可确保牛的粪尿恰好落入该平台，中间平台设置机械刮粪板，肉牛饲养过程产生的粪尿经刮粪板刮至牛舍末端设置的集粪坑，集粪池粪尿经固液分离后，粪便外售有机肥厂，尿液进入污水处理系统经处理后回用于项目附近农田施肥。

本项目干清粪工艺具有以下特点：

1）牛舍不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常淸理，大大减少了粪污产生量。

2）牛舍内粪尿每日由自动刮板机将污粪清空。

3）粪污水离开粪污储存池后即进行干湿分离和无害化处理，经干湿分离后固体粪暂存后外售生产有机肥，废水经污水处理站处理后用于周边农田施肥，可以实现粪污离开粪池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。

牛粪每日清运，实现日产日清。

本工程采用干清粪工艺满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） 要求，措施可行。

- 消毒工艺说明

本项目实施严格的兽医卫生消毒、免疫程序，保证牛群健康。所有与外界接触的进出口均设有消毒池，运送饲料的车辆进入时先经消毒池消毒再用高压水龙头清洗消毒。所有工作人员进场时必须从小门进入并在消毒通道内使用超声波雾化机雾化消毒3分钟，消毒后在门卫室登记。需进入生产区的工作人员必须在生活区隔离，隔离后在浴室洗澡，更换成工作服、工作鞋帽，从浴室直接进入生产区。分娩舍以及所使用的物品、设备等均采用消毒剂进行消毒。

消毒间均设置紫外线灯照射消毒，主入口车行道设置消毒池，3%~5%的火碱溶液消毒，池长2m，宽5m。每周更换两次消毒液，另外，对牛舍和运动场定期进行消毒，一般使用聚维酮碘溶液和复方戊二醛复合消毒液，两种药液交替使用，聚维酮碘溶液按1: 300的比例加水稀释，复方戊二醛复合消毒液按1: 500的比例加水稀释，将配好的消毒液在整个牛场直接喷洒，每周消毒1次。运输牛和饲料的车辆，装运前后必须用灭菌灵喷雾消毒。

夏秋时节养殖场蚊蝇孽生，可采取化学、物理结合的方法驱蝇灭蚊，对于粪便贮存池、污水沟等死水，每周使用高效农药化学杀虫剂消杀2次。同时在圈舍内安装灭蚊灯、门窗均安装纱窗。

（3）养牛场卫生防疫

卫生防疫是规模化养殖场的生命线，也是规模化养殖场成败的关键点。为此，必须严格执行国家《动物防疫法》，做到以防为主，防治结合，制度健全，责任到人。本项目不单独设防疫工作，防疫工作委托当地防疫部门负责。

1）防疫制度

更衣换鞋制度：凡是进入饲养场的工作人员，一律更衣换鞋。

消毒制度：凡进入饲养场的人和车辆等都需经过消毒。

防疫隔离制度：凡新引进的畜种在场外隔离二个月以上，隔离观察期间进行测温和血清及微生物检查，确认健康无病方能进场。

2）免疫程序管理

制定一套合理的免疫程序，做到“以防为主，防治结合”。

3）诊疗程序管理

本项目配备专职兽医，加强防治结合。要求兽医每天观察畜群，发现病情做好记录并向有关技术部门备案，一旦发现疫情，做到早、严、快、小，并向上级部门汇报。

同时牛舍和运动场的清洁，一般每天清理3次。牛舍和运动场的清洁工作交替进行，牛群到牛舍吃饲料时要趁机清理运动场，牛群吃完饲料到运动场休息时要趁机清扫牛舍。运动场的水池每天清理1次，每天换水，保证牛群饮用干净的水。

污染治理工艺流程分析

1、病死牛处置方式

本项目采用云浮市益康生环保科技有限公司专利产品（专利证书详见附件9）无害化降解处理机处理病死牛。目前该专利已在50余单位成功应用，取得优异的处理效果。同时无害无处理机处理过程中产生的恶臭气体经云浮市益康生环保科技有限公司专利产品（专利证书详见附件9）恶臭气体净化装置处理后排放。根据中国广州分析测试中心对该专利产品废气排放口及其下风向5m监测报告数据可知，该专利产品排放的废气能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（详见附件监测报告），符合环保要求。同时根据广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心卫生检疫实验室对该专利生物安全效果验证报告数据可知，该专利废气排放口无病毒和细菌产生，符合生物安全相关要求（详见附件9生物安全效果验证报告）。本项目无害化处理机设计处理规模为1000kg/d。

无害化降解处理机原理：采用高温生物发酵技术原理,利用设备产生的连续24h的高温(100PC)环境实现灭活病原体，利用芽孢杆菌分解的脂肪酶、蛋白质酶降解有机物的特性，实现动物尸体无害化降解处理。同时该设备综合分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥等多个同步环节，把畜禽尸体等废弃物快速降解处理为有机肥原料，最后送入堆肥车间进行发酵罐堆肥。工作原理完全符合高温法要求。

动物尸体无害化降解处理机设备参数见下表。

- 动物尸体无害化降解处理机设备参数一览表

| 型号 | 9WJC-24/Q |
| --- | --- |
| 规格 | 4000（长）×1400（宽）×1700（高）mm |
| 整机额定功率 | 14kw |
| 整机重量 | 3000kg |
| 工作电压 | 380V |
| 有效处理容积 | 2.4m³ |
| 处理范围 | 畜类、禽类 |
| 单次最大处理量 | 800-1000公斤/批 |
| 日处理最大量 | 1500公斤 |
| 单次处理周期 | 24h |
| 适用场所 | 规模化饲养场、区域处理中心等 |

恶臭气体净化装置原理：采用紫外线光束照射和TiO2催化法裂解恶臭气体(如三甲 胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、HS、氨、苯、甲苯、二甲苯)。本项目恶臭气体净化装置使有机或无机高分子化合物分子链，在紫外线和Ti0光催化剂作用下，降解转变为低分子化合物，如CO2、H2O等，从而达到高效除臭的目的。处理过程环保，无二次污染。病死牛无害化处理工艺流程图见图3.2-3，无害化处理降解机图片见图3.2-4和图3.2-5。

动物尸体

提升

破碎、高温、搅拌、发酵、烘干一体工艺

出料

外售有机肥场

- 动物尸体无害化降解处理工艺流程图

- 动物尸体无害化处理降解处理机

- 动物尸体无害化处理降解处理机尾气处理装置

2、粪便发酵

本项目不在厂内设置设置堆肥区，本项目采用干清粪工艺，粪料经固液分离后，粪便外售有机肥厂，尿液进入污水处理系统经处理后回用于项目附近农田施肥。

3、粪污水处理工艺流程

本项目拟设置一座处理规模为300m3/d的污水处理站，污水处理站拟采用“固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒”处理工艺，出水处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表2中旱作（除氨氮、总磷外其他污染物执行该标准）和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表5中的水污染物排放标准后（氨氮、总磷执行该标准）用作土地施肥，不外排。UASB反应器产生的沼气脱硫处理后用作食堂燃料；分离出的粪便、沼渣和污泥运送至有机肥厂进行堆肥处理后外售。

本项目粪污处理工艺流程见图3.2-7。

- 粪污处理工艺流程

工艺简介：

- 格栅

拦截污水中树枝、木条等较大的悬浮物装置，防止这类物质进入污水处理系统以免对设备造成损坏，降低后续的处理负荷。

- 集水池

集水池主要用于收集养殖场内的污水，起到集中、调节、均质均量的作用，搅拌均匀后提升至固液分离机。

- 固液分离机

- 污水经过筛网过滤，污水中大多数粪便被截流在斜筛网中，粪渣再经螺旋压榨机挤压排出，实现粪便与水分离，分离出的粪便运输至有机肥生产厂堆肥处理。

（4）调节池

起到均衡水量的作用，保持污水以恒定的流速进入后续污水处理系统，保证系统的稳定运行。

（5）UASB

UASB中文名称:上流式厌氧污泥床反应器。污水自下而上地通过厌氧污泥床反应器，在反应器底部有一个高浓度、高活性的污泥层，大部分有机物在这里被转化为CH4和CO2。气态产物的搅动和气泡粘附污泥上升形成一个污泥悬浮层。反应器上部设有三相分离器，完成气、液、固三相的分离。被分离的气体从上部导出，被分离的污泥则自动滑落到悬浮污泥层，出水则从澄清区流出。由于反应器有良好的布水、混合、水流搅拌、三相分离、排渣系统，反应器具有负荷大，有机物降解效率高、停留时间短、产气效率高等优势。

（6）絮凝初沉系统

前端通过加药将水中大部分的粪渣去除，减少后端的生化负荷。

（7）中转池

絮凝沉淀系统出水由中转池提升泵均量提升至组合池中，进行生化反应。

（8）两级A/O工艺

一级生化系统由缺氧池+好氧池组成。在缺氧池中，反硝化细菌在碳源充足的情况下将好氧池回流的消化液中的硝态氮转化为氮气，达到脱氮的效果。在好氧池中，COD、BOD可以得到有效的降解，同时硝化细菌将氨氮转化为硝态氮，并通过回流泵将混合液回流至缺氧池中，吸磷菌将污水中的P吸收待在沉淀池中排除。一级生化系统用于降解COD的同时具有高效的脱氮除磷功能。一级生化产生的活性污泥在沉淀池内沉淀，活性污泥能充分回流至生化系统，剩余污泥通过污泥泵排出，完成除磷的功能。同时，使一级生化和二级生化微生物类别和功能区分开来，发挥一级和二级生化系统各自的功效，有效保证二级生化的有效运行。

经一级生化系统处理后，COD、NH3-N、TP、SS都获得了较大量的处理，但仍未达标，通过二级生化进一步降解污染物浓度，其反应机理与一级生化池相似。二级生化产生的活性污泥在二级沉淀池内沉淀，活性污泥能充分回流至二级生化系统，保证二级生化池内的活性污泥浓度。同时剩余污泥通过污泥泵排出，完成除磷的功能。

两级A/O工艺具备传统A/O工艺的特点外，还具有更强的脱氮除磷能力、内源补碳能力和内源补碱能力，从而使高COD、N、P污水实现协同降解，可使养殖污水轻松处理至《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（氨氮、总磷执行GB18596-2001标准，其余执行GB5084-2005标准）。

（9）混凝絮凝沉淀系统

在加药池向水中投机石灰水，在一定的 pH 值下，Ca2+ 和水中金属离子生产沉淀。然后在絮凝池投加混凝剂，使沉淀物得到有效沉淀去除，完成脱色的反应。再利用三级沉淀池使加药絮凝池的沉淀物得到有效沉淀去除，保证出水澄清。

（10）消毒池/清水池/暂存池

养牛废水中含有许多细菌、病毒微生物等，在经过前段的生化处理后，微生物指标可能达不到排放要求，因此，必须在末端消毒池中投加二氧化氯进行消毒，去除水中的大肠菌群等病菌，同时进一步氧化废水中有机污染物，更稳妥保障污水达标排放，最后废水达标后暂存于8000m3暂存池内，最后废水用作耕地、林地灌溉，不外排。

（11）污泥处理

本工程产生的剩余污泥抽入污泥浓缩池，经脱水设施设备处理后运至有机肥生产厂进行堆肥处理。

（12）安全水封的作用

安全水封是利用水的阻隔能力对沼气进行通路进行阻断。当安全水封的进口与出口压力差超过设置水封高度时，沼气突破水封面，流出安全水封。

安全水封的主要功能是防止沼气系统出现意外回火爆燃情况下对厌氧罐进行保护的最后屏障，是避免因爆燃回火出现重大灾难性事故的安全设备，因此厌氧出口处设置安全水封，意义重大。

（13）沼气汽水分离

由于一般养殖业都是采用中温发酵工艺，有些厌氧发酵沼气从厌氧罐流出时，会夹带部分液滴。通常情况下，沼气中至少含有35℃时的饱和蒸汽。当沼气流出厌氧罐后，随着温度降低，部分水蒸气会凝聚成液滴。

当液滴多时，会影响到沼气燃烧，会对输送管道造成损害。因此沼气在使用前必须经脱水（汽水分离）处理。

（14）沼气干法脱硫与再生工艺原理

干法脱硫是在圆柱状脱硫塔内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。常用的脱硫剂为氧化铁，其粒状为圆柱状，氧化铁脱硫的原理如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。本装置能耐冲击负荷，当污染物的浓度上升后，短时间内处理效果下降，但是能很快恢复正常。Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2S3+H2O+3O2＝2Fe2O3·H2O+6S

综合以上两反应式，沼气脱硫反应式如下：

H2S+1/2O2＝S+H2O(反应条件是Fe2O3·H2O)

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2和H2O。关闭脱硫塔管路前后阀门，利用空气泵给脱硫塔供人空气，空气即可满足脱硫剂对O2的要求，脱硫剂在沼气中吸附的水分完全满足脱硫剂还原对水分的要求。脱硫剂吸收H2S失效，空气中的O2和沼气中的饱和水将失效的脱硫剂还原再生成Fe2O3，此工艺即为沼气干法脱硫再生工艺。

（15）双膜储气袋

沼气柜外型一般为1/2球体，罐体由外膜、内膜、底部基础及附属设备组成，具有抗紫外线及各种微生物的能力，高度防火并符合标准。

内膜与底部基础之间形成一个容量可变的气密空间用作储存沼气，外膜构成储存柜的球状外型。利用外膜进气鼓风机恒压，当内膜沼气量减少时，外膜通过鼓风机进气，保持内膜沼气的设计压力，当沼气量增加时，内膜正常伸张，通过安全阀将外膜多余空气排出，使沼气压力始终恒定在一个需要的设计压力。

（16）沼气去向

本项目UASB反应器产生的沼气经密闭收集并脱水脱硫处理后输送至食堂作为燃料。

主要污染工序

本项目运营期污染物主要包括废水、废气、噪声、固体废弃物，其污染工序及污染因素如下：

1、废水

本项目废水主要分为两类，一类为养殖过程中产生的牛尿液、牛粪脱水；另一类为生活污水，主要为职工办公、食堂餐饮废水。

2、废气

项目废气包括养殖场恶臭、食堂餐饮油烟、运输车辆汽车尾气、柴油发电机废气。

3、噪声

运营期噪声包括设备噪声（水泵、风机、柴油发电机等设备）和牛叫声。

4、固体废弃物

运营期固废包括员工生活垃圾及养殖过程中产生的固废，其中养殖固废包括一般固废（固液分离产生的干粪、污水处理站污泥、病死牛）和危险废物（养殖过程中产生的废兽药试剂及包装物等医疗垃圾）。

运营期主要污染工序及污染物产生情况见图3.2-8。

- 项目产污环节及处置措施图

水平衡

本项目营运期用水主要包括牛饮用水、饲槽冲洗用水、办公生活用水、绿化用水、食堂用水等，设置1座200m3的蓄水池，用于储存项目需要的新鲜水。本项目自建供水专管，取水邬滩沟水库。

根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009）的要求，并结合《用水定额》川府函〔2021〕8号以及《肉牛标准化规模养殖生产技术规范》及国内肉牛养殖技术相关资料，核算本项目用水情况如下：

1）牛饮用水

本项目年存栏肉牛规模为12500头，根据《四川省用水定额》川府函〔2021〕8号，牛只消耗新鲜水采用先进值40L/头·d，则项目牛饮水消耗新鲜水总量约为500m3/d，182500m3/a。

2）食槽清洗

通常情况下长时间不对饲槽进行清理，会导致饲槽内部细菌滋生，引发各种疾病，同时影响肉牛的生长状况。因此本项目对饲槽定时进行清洗。

根据建设单位提供的资料显示：养殖场设备清洗频率与使用情况有关，用水量小，可按0.5m3/百头·d来核算。经核算，清洗用水量为62.5m3/d，22812.5m3/a，污水产生系数按0.8计，则本项目饲槽废水产生量为50m3/d（18250m3/a）。

3）夏季水帘用水

夏天温度高时，为防止牛中暑，需要对牛舍进行降温，降温系统使用“负压风机+水帘”系统，安装水帘机（共52套），每套循环水规模为3m3/h，降温期按3个月估算，运行时间约6h/d，水帘系统用水循环使用，水循环利用约95%，则养殖场水帘降温系统新鲜水补充量约45m3/d（4050m3/a），该部分用水全部蒸发损耗，无废水产生。

4）职工生活用水

①办公及生活用水

本项目建成后，场区内设置有职工食堂和倒班宿舍，劳动定员80人。根据根据《四川省用水定额》川府函〔2021〕8号，并结合项目实际情况，职工日常办公及生活用水量按100L/人·d计，则办公及生活用水量为8m3/d（2920m3/a），污水产生系数按80%计，则本项目办公及生活污水产生量为6.4m3/d（2336m3/a）。

②食堂用水

项目设有职工食堂，每天供应三餐。根据《四川省用水定额》川府函〔2021〕8号及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），职工食堂用水定额按每人每餐25L计算，则每人每天用水量为0.075m3/人·d，项目食堂就餐人数120人，则项目食堂用水量为6m3/d（2190m3/a），污水产生系数按80%计，则本项目食堂废水产生量为4.8m3/d（1752m3/a）。

5）消毒用水职工生活用水

本项目场区消毒用水主要包括牛舍、地面、饲喂工具等消毒，生产区道路消毒、运输车辆的消毒以及进出工作人员的消毒。消毒液需用水进行一定配比，根据类比数据，平均每次消毒配比用水量为0.5m3/d，则全年消毒用水量为182.5m3/a，该部分消毒用水全部损耗蒸发。

6）绿化用水

本项目厂区绿化面积约50120.65m2，用水量按1.0L/m2·次计，按每年绿化用水次数为52次计，则绿化用水为52.121m3/次，2606.274m3/a；该部分用水使用污水处理设施储存池尾水，不计入用水量；经绿化吸收和自然蒸发，无废水产生。

6）牛尿液

本项目年存栏肉牛规模为12500头，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009）及国内肉牛养殖用排水量统计资料，存栏牛单头夏季日均排尿量为10kg/头•d计，则牛尿产生量为45625m3/a。

- 项目牛排尿量情况表

| 类型 | 排尿系数（L/d） | 周期 | 肉牛数量（常年存栏） | 排尿量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉牛 | 10 | 365d | 12500 | 45625 |
| 折算为每天用量 |  |  |  | 125m3/d |

2）牛粪脱水机的脱水量

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029－2019）表9 各类畜禽污染物产生量，肉牛粪便产生量为10.88kg/d•头计，则本项目牛粪便产生量为49640t/a。

根据类比数据，新鲜粪便的含水量约为83.8%，本项目牛粪脱水后粪便含水量为70%（行业经验系数），则牛粪脱水机的脱水量为136t/d-136t/d×（1-83.8%）/（1-70%）＝62.56t/d（22834.4t/a），即62.56m3/d（22834.4m3/a）。

本项目运营期用水量预测及分配情况见下表。

- 项目用水量预测及分配情况表

| 序号 | 用水项目 |  | 用水标准 | 用水规模 | 排污系数 | 用水量（m3/d） | 废水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛饮用水 |  | 40L/头·d | 12500头 | / | 500 | 125（牛尿） |
| 4 | 牛粪脱水机的脱水量 |  | / | / | / | / | 62.56 |
| 6 | 饲槽清洗 |  | 0.5m3/百头·d | 12500 | 0.8 | 62.5 | 50 |
| 7 | 消毒用水 |  | 0.5m3/d | 365d | 全部损耗 | 0.5 | / |
| 8 | 职工生活用水 | 办公及生活 | 100L/人·d | 80 | 0.8 | 8 | 6.4 |
| 9 |  | 食堂 | 25L/人·次 | 80 | 0.8 | 6 | 4.8 |
| 10 | 夏季湿帘用水 |  | / | / | 全部损耗 | 45 | / |
| 合计 |  |  |  |  |  | 600 | 248.76 |
| 12 | 绿化林地用水 |  | 1.0L/m2·次 | 50120.65m2 | 全部损耗 | 52.121m3/次（用储存池尾水，不计入总用水量） | / |

根据上述分析，本项目运营过程中新鲜水总用水量为622m3/d（227030m3/a），排水量为248.76m3/d（90797.4m3/a）。

本项目产生的废水经拟建的“固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒”污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后暂存于储存池内，用于厂内绿化灌溉及农田灌溉，不外排。

- 项目水平衡图（m3/d）

运营期污染物产生及治理措施

运营期废水产生、治理及排放

本项目废水主要为生产废水和生活废水，生产废水主要为养殖过程中产生的尿液、饲槽清洗废水等；生活污水主要为职工办公、食堂餐饮废水。

（1）养殖废水

为避免牛传染病的发生，肉牛需要一个良好的生长环境，牛舍需保持干燥、清洁，牛舍用具及环境需定期冲洗和消毒。调研同类规模肉牛养殖场及参考《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ 497-2009)表A.1中提供的参考数据，根据项目水平衡分析，运营期牛尿、牛粪脱水、清洗废水产生量约237.56m3/d，合计86709.4m3/a。

本项目采取干清粪工艺，水质浓度参考《畜禽养殖业污染治理工程技术规范（HJ497-2009）中对畜禽养殖废水中污染物质量浓度的标准值，如下表所示：

- 畜禽养殖场废水中的污染物质量浓度和pH值  单位：mg/L（pH无量纲）

| 养殖种类 | 清粪方式 | CODcr | NH3-N | TN | TP | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉牛 | 干清粪 | 8.87×102 | 2.21×10 | 4.11×10 | 5.33 | 7.1~7.5 |

同时，BOD5、SS等水质浓度参同类型肉牛养殖项目，据此确定本项目养殖废水主要污染因子及浓度，见下表：

- 项目养殖废水污染物生产情况一览表

| 养殖废水 | 污染物名称 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237.56m3/d （86709.4m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 887 | 266 | 400 | 22.1 | 5.33 | 41.1 |
|  | 产生量（t/a） | 76.91 | 23.06 | 34.68 | 1.92 | 0.46 | 3.56 |

最高允许排水量核算：

①《畜禽养殖业污染物排放标准》最高允许排水量核算

根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的要求，对集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量数据见下表。

- 集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量

| 种类 | 猪（m3/百头·天） |  | 鸡（m3/千只·天） |  | 牛（m3/百头·天） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季节 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 |
| 标准值 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 17 | 20 |

注：废水最高允许排放量的单位中，百头、千只均指存栏数。春、秋季度水最高允许排放量按冬、夏两季的平均值计算。

由上表可知，本项目干清粪工艺最高允许排水量：夏季20m3/百头牛·d，冬季17m3/百头牛·d，根据项目肉牛存栏量12500头，则夏季最高允许排水量为 2500m3/d，冬季最高允许排水量为2125m3/d。本项目营运期养殖废水核算排放量为86709.4m3/a（237.56m3/d），小于《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的最高排水量。因此项目营运期养殖废水核算排放量满足《畜禽养殖污染物排放标准》（GB18596-2001）中最高允许排水量。

②《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》最高允许排水量核算

根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中“表4畜禽养殖行业排污单位单位畜禽基准排水量推荐取值表”可知，牛基准排水量取值为18.5m3/（百头·d）。根据项目肉牛存栏量12500头，则根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）计算可知，本项目最高允许排放量为2312.5m3/d，本项目养殖废水总排放量为237.56m3/d小于《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中最高允许排水量。因此，项目营运期养殖废水核算排放量满足《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中最高允许排水量。

综上，项目营运期养殖废水核算排放量满足《畜禽养殖污染物排放标准》（GB18596-2001）和《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖业》（HJ1029-2019）中最高允许排水量。

（2）生活区污水

本项目劳动定员80人，场区内内设置有职工食堂和倒班宿舍，根据项目水平衡分析，运营期职工生活用水量为14m3/d（5110m3/a），污水产生系数按80%计，则本项目生活污水产生量为11.2m3/d（4088m3/a）。

- 项目生活污水水质情况一览表

| 生活污水 | 污染物名称 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2m3/d （4088m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 350 | 150 | 250 | 25 | 3 |
|  | 产生量（t/a） | 1.43 | 0.61 | 1.02 | 0.10 | 0.01 |

2、废水治理措施

（1）雨水

本项目实施雨污分流，室外雨水（初期雨水除外）通过雨水沟渠自然排放。

（2）污水

根据建设单位提供的资料，本项目清粪工艺采用干清粪工艺，粪便收集脱水后运输至有机肥生产厂处理用于制作有机肥，实现日产日清。建设单位拟采用“固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒”污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱作标准后暂存于储存池内，用于周围牧草、农田灌溉，不外排。

本项目拟建的污水处理设施采用“固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒”的工艺进行处理，具体处理工艺流程见图3.2-7，项目废水主要污染物产生、处理和排放情况统计见表3.2-14。

- 项目废水主要污染物产生、处理和排放情况统计表

| 污水 种类 | 排放量 m3/a | 项目 | 污染物名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN | 粪大肠 菌群 （个 /mL |
| 养殖废水 | 86709.4 | 产生浓度 mg/L | 887 | 266 | 400 | 22.1 | 5.31 | 41.1 | 20000个/mL |
|  |  | 产生量 t/a | 76.91 | 23.06 | 34.68 | 1.92 | 0.46 | 3.56 | / |
| 生活 污水 | 4088 | 产生浓度 mg/L | 350 | 150 | 250 | 25 | 3 | / | / |
|  |  | 产生量 t/a | 1.43 | 0.61 | 1.02 | 0.10 | 0.01 | / | / |
| 混合后 | 90797.4 | 产生浓度 mg/L | 862.80 | 260.69 | 393.18 | 22.25 | 5.18 | / | 20000个/mL |
|  |  | 产生量 t/a | 78.34 | 23.67 | 35.7 | 2.02 | 0.47 | / | / |
| 处理后 | 90797.4 | 排放浓度 mg/L | 200 | 100 | 100 | 15 | 8 | / | 4000个/ml |
|  |  | 排放量 t/a | 18.16 | 9.08 | 9.08 | 1.36 | 0.73 | / | / |

运营期噪声产生、治理及排放

本项目运营期噪声主要来自于水泵、风机、发电机、污水处理设施、无害化降解处理机等设备噪声，牛叫声产生的噪声以及进出车辆噪声等。

1、噪声产生情况

本项目运营过程中牛舍较为集中，牛叫声为间歇噪声，声压级约70dB（A），属于低频段为主的噪声。生产中主要产噪设备为水泵、风机、发电机、污水处理设施、无害化降解处理机等，产生的噪声为机械性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约70～90dB（A）。项目取水水泵采用潜水泵，其余水泵主要为污水处理站的污水泵、回流泵和污泥泵，水泵均设置在泵房内或地下室；风机主要为牛舍水帘降温风机，位于牛舍纵墙的墙面上并设有水帘；柴油发电机组位于发电机房内。另外，生活区配备有空调，空调均为挂壁式空调，不设置中央空调及冷却塔。

噪声主要为设备运行噪声以及牛叫声和出入场区的车辆噪声等，噪声值在70~90dB（A）之间，项目主要噪声源强及治理措施见下表。

- 主要噪声源源强及治理措施一览表

| 声源名称 | 位置 | 排放特征 | 源强dB(A) | 治理或防护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛叫声 | 牛舍 | 间断 | 70~80 | 牛舍隔声、减少扰动、加强管理 |
| 风机 | 牛舍 | 连续 | 65～70 | 消声、隔声、基础减振 |
| 鼓风机 | 设备房 | 连续 | 85~90 | 消声、隔声、基础减振 |
| 水泵 | 设备房 | 连续 | 80～90 | 消声、基础减振 |
| 污泥泵 | 设备房 | 连续 | 80～90 | 消声、隔声、基础减振 |
| 空调 | 生活区 | 连续 | 70~75 | 基础减振 |
| 柴油发电机 | 发电机房 | 间断 | 80~85 | 基础减振、隔声 |
| 无害化处理设备 | 无害化处理间 | 间断 | 70～85 | 消声、隔声、基础减振 |
| 运输车辆 | 运输路线及厂区内道路 | 间断 | 70~75 | 合理安排行驶路线，减少鸣笛 |

2、噪声防治措施

（1）牛叫声

本项目牛舍，产噪方式为间歇性，源强为 65~70dB（A），属于低频段为主的噪声。为确保厂界噪声实现达标排放，本次评价要求建设单位在营运期采用科学饲养方式，加强对牛舍的日常管理，合理安排饲养时间，定时投食；禁止非工作人员随意进场，减少对牛舍的干扰；将肉牛运进和运出的时间安排在昼间，尽可能的减少牛叫声对周围居民的影响。

（2）设备噪声

①柴油发电机置于密闭砖混结构的发电机房，优先选用性能较好和自带消声器的设备，同时利用建筑隔声。

②通风设备采用低噪声型，且其吊装设备采用减振吊装、落地式安装设备采用弹簧减振器或橡胶减振垫，进出口设软接头，风机进出口风管处安装消声设备，四周设置隔声墙。

③备用柴油发电机选用低噪声设备，对发电机组采取减震措施，发电机房采取隔声、吸声等降噪措施，出风口设置消声器。

④水泵选用低噪声型，加装减振器，安装于污水处理区所需池体内，均设置于水下，减小噪声影响。

⑤场内对车辆采取限速、禁鸣的要求，可以有效降低车辆运输带来的噪声；另外，运输车辆沿途必须按规范操作，尽量少鸣笛，以免对周围村民生活造成影响或因鸣笛使牛受到惊吓而鸣叫，从而产生扰民。

⑥加强场区内绿化，四周种植乔木及灌木，充分利用建筑物、绿化带阻隔声波传播。

采取上述措施后可有效降低噪声值10~15dB(A)，再加上厂界距离衰减和隔声屏障，项目运营过程中产生的噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

运营期固体废物产生、治理及排放

项目营运期固体废物包括一般固体废物和危险废物。其中一般固废包括职工生活垃圾、餐厨垃圾（含隔油池油脂）、化粪池污泥、牛粪、污水处理站产生的沼渣、病死牛及分娩废物、废脱硫剂、废包装材料；危险废物为卫生防疫产生的畜禽医疗废物。

1、牛粪

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029－2019）表9 各类畜禽污染物产生量，肉牛粪便产生量为10.88kg/d•头计，则本项目牛粪便产生量为136t/d（49640t/a）。

治理措施：根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》，粪便必须设置专门的贮存设施。本项目拟设置一处干粪棚，用于临时暂存干湿分离后的干粪。项目牛粪、牛尿依靠重力进入粪污收集池，最终经污水处理系统固液分离机进行干湿分离，经干湿分离后的干粪暂存于封闭的干粪棚，日产日清，暂存后运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用。新鲜粪便的含水量约为83.8%，项目牛尿液中牛粪脱水后的粪渣含水量为70%（行业经验系数），则经干湿分离后的牛粪量为：136t/d×（1-83.8%）/（1-70%）=73.44t/d（26805.6t/a）。

干粪棚设置要求：严格按照《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011）进行规划建设，干粪棚设置成地上带有“Π”型结构，地面向“Π”型槽的开口方向倾斜，坡度为1%，坡地设排污沟，渗滤出来的渗滤液排入污水处理系统前端调节池（即干粪棚四周修建粪水收集地沟，收集的少量粪水通过密闭管线输送到污水处理系统）。同时根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求，项目干粪棚要有防止粪液渗漏、溢流等措施，

干粪棚四周须设置2m高防渗混凝土围墙，地面采用混凝土防渗地面，设置通气孔。为防止雨季雨水冲刷粪堆，干粪棚顶部设置为彩钢瓦结构遮挡雨水，在干粪棚四周修建排水沟（30cm*30cm）。

运输管理要求：为便于环境管理，提高养殖场环保水平，评价要求项目粪污处理必须建立明确的粪便入库单、出库记录及输送档案（或台账）。粪便必须按照《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）中的规定进行收集、清运和处置，企业必须按照规定线路进行运输；禁止中途转作他用或者中途偷排；运输过程中不得出现“跑、冒、滴、漏”现象，运输车辆必须做好防漏措施，比米运输，严禁抛洒，避免对运输线路造成影响。根据《畜禽养殖污染治理办法》（国家环境保护总局令第9号），外运粪便时必须采取防渗漏、防流失、防遗撒等防止污染环境的措施。

2、污水处理设施污泥及沼渣

（1）格栅渣

本项目在污水处理站前设置有机械格栅，减少废水中较大的残渣，主要包括牛毛、残余的饲料等。格栅渣采用下式计算；

式中：Qmax——最大流量，m3/s，本项目取0.1m3/s；

W——每日栅渣量，m3/d；

W0——栅渣量，取20m3/103m3污水；

K——总变化系数，取2.24；

因此，本项目格栅渣产生量为0.077m3/d（28.16t/a），全部随牛粪运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用。

（2）固液分离机渣物

由于畜禽养殖废水高SS的特点，本项目在调节池前设置固液分离机，减小污水处理设施的污染负荷，固液分离机的固体分离效率为60%，项目SS量为35.7t/a，则分离的固体渣物量为21.42t/a，全部随牛粪运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用。

（3）沼渣及污泥

本项目污水处理设施沼渣及污泥产生量按8kg/100m3·d（废水）计，进入污水处理设施的废水量为248.76m3/d，则污水处理设施沼渣及污泥产生量为19.90kg/d（7.26t/a），定期清掏后运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用。

因此，本项目污水处理设施污泥及沼渣共计56.84t/a，，全部随牛粪运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用。

3、病死牛

（1）产生情况

考虑到养殖的风险性，营运过程中会不定期的产生病死牛。根据同类型肉牛养殖场类比调查及建设单位养殖经验，肉牛的死亡率一般取存栏量 0.1%左右，项目年存栏肉牛12500头，则项目病死牛产生量为12.5头/a。病死牛重量平均按300kg/头计，则项目营运期病死牛产生量为3.75t/a。

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151 号）中有关内容，畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第 643 号）的有关内容，染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，并按照国家有关规定对处理费用、养殖损失给予适当补助。

（2）处置措施

经无害化降解处理机处理后，运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用。

对高温法处理的技术工艺及注意事项，本次评价要求如下：

①按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发【2017】25号）要求，采用无害化降解处理机机处理时不得用于患有炭疽等芽孢杆菌类疫病，以及牛海绵状脑病、痒病的染疫动物及产品、组织的处理，如发生此类情况，立即上报当地畜牧局，启动畜禽疫病防控应急预案。

②进行病死牛的收集、暂存、转运等操作的工作人员应经过专门培训，掌握相应的动物防疫知识。同时病死牛等产品的收集、暂存、转运、无害化处理等环节应建有台账和记录。

③工作人员应使用专用的收集工具、包装用品、转运工具、清洗工具、消毒器材等，在操作过程中应穿戴防护服、口罩、护目镜、胶鞋及手套等防护用具。

④工作完毕后，应对一次性防护用品作销毁处理，对循环使用的防护用品消毒处理。

采取上述措施后，项目运营期产生的病死牛可实现无害化处置，不会对周围环境造成明显不利影响。

4、畜禽医疗废物

（1）产生情况

项目营运期养殖过程中需对肉牛进行疫苗注射、健康体检、配置普通口服药等。项目营运期间会产生一定量的畜禽医疗废物，主要包括损伤性废弃物（针头、玻璃器皿、玻璃药剂瓶等）、药物性废弃物（过期药品、疫苗等）、感染性废弃物（一次性注射器、棉球、棉签、纱布、病畜污染物等）、化学性废弃物（消毒剂、化学试剂等）、为防治动物传染病而需要收集和处置的废物。根据《国家危险废物名录》（2021年）可知，上述产生的医疗废物分别属于该名录中的“HW01 医疗废物/卫生/841-001-01感染性废物、841-002-01损伤性废物、841-004-01化学性废物、841-005-01药物性废物”。预计营运期项目畜禽医疗废物产生量为 1t/a。畜禽医疗废物主要来源于兽医室，在兽医室内分类设置医疗废物塑料收集箱，针管与废药品、包装容器等分开收集，统一收集后暂存于危废暂存间，定期交由有医疗废物处置的资质单位集中处置。

（2）处置措施

危险废物应单独收集处理，不与生活垃圾进行混装，经收集后暂存于危险废物暂存间，最终交由具有相应资质类别的危险废物处置单位处置。

- 工程分析中危险废物汇总样表

| 危险 废物 名称 | 危险 废物 类别 | 危险废物代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序 及装 置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗 废物 | HW01医疗废物 | 841-001-01 | 1 | 防疫 用品 | 固体 | 针头、玻璃器皿、玻璃药剂瓶、一次性注射器、棉球、棉签、纱布、病畜污染物、消毒剂、化学试剂等 | 残留 疫苗 和药品 | 不定期 | In | 建设单位应在场区内设立高密度聚乙烯塑料桶（内衬专用塑料袋）对卫生防疫产生的废药品（含器具）进行收集，禁止与生活垃圾进行混装，在项目建成投运前必须签订危险废物处置协议，项目产生的危险废物需定期交由具有相应资质类别的单位处置，并落实联单责任制。 |
|  |  | 841-002-01 |  |  |  |  |  |  | In |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | T/C/I/R |  |
|  |  | 841-004-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 841-005-01 |  |  |  |  |  |  | T |  |

危险废物的处置需按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》进行收集处置，禁止随意丢弃。针对项目产生的医疗废物，建设单位拟在厂区内设置危废暂存间1间（面积为20m2），位于牛场东南侧。按要求设置警示标志、内设高密度聚乙烯塑料桶（内衬专用塑料袋）对卫生防疫产生的医疗废物进行收集，禁止与生活垃圾进行混装，地面采取混凝土地面加铺防渗剂和人工材料（HDPE）防渗层，确保渗透系数K≤1×10-10cm/s。做好防雨、防腐措施，防止造成地下水污染。本项目危险废物贮存场所基本情况见表3.2-17。

- 建设项目危险废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 医疗废物 | HW01 | 841-001-01 841-002-01 841-004-01 841-005-01 | 牛场东南侧 | 20m2 | 桶装密闭暂存 | 0.5t | 半年 |

同时，危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，定期交有资质的危险废物处置单位回收，本环评要求：危废暂存间设置警示标识，在房间内设置不低于30cm高围堰，设置空桶作为备用收容设施，落实防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”措施，建设单位在投入营运前必须与相关资质单位签订危废协议，确保项目危废得到妥善处置。

医疗废物暂存、管理要求：按照《医疗废物管理条例》（国务院第 380 号令）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第 36 号）、《关于印发医疗废物分类目录的通知》（卫医发[2003]287 号）的相关要求，医疗废物应采取以下管理措施：

A、医疗废物的收集和管理

a.根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。

b.在盛装医疗废物前，应对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

c.盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

d.盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

e.感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物、为防治动物传染病而需要收集和处置的废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。

f.批量的含有汞的体温计等器具报废时，交由有资质的单位处置。

g.放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。

h.包装物或者容器外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

B、医疗废物的暂时贮存和管理

a.在危废暂存间外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识，危废暂存间内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

b.地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，易于清洁和消毒。

c.避免阳光直射，应有良好的照明设备和通风条件。

d.有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

e.建立危险废物贮存的台账制度。

C、危险废物的运输

应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应活得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

D、危险废物转移

按《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单。

危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移除地环境保护行政主管部门申请领取联单。

危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余个脸交付运输单位随危险废物转移运行。

危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险服务接受单位。

5、生活垃圾

项目生活垃圾主要来源于厂区内员工办公生活，本项目劳动定员为80人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg/人·d计算，则生活垃圾日产生量为40kg/d，年产生量为14.6t/a。生活垃圾袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，并及时运往垃圾中转站，由环卫部门统一清运处置。

6、废脱硫剂

（1）产生情况

项目污水处理系统产生的沼气在使用前需经脱水、脱硫，脱硫过程中将使用氧化铁作为脱硫剂。其目的是将沼气中的含硫化合物化学吸附到脱硫剂的小孔中，改变其化学组成从而净化沼气。当观察到脱硫剂变色时，对脱硫剂进行再生，当再生效果不佳时，则重新更换脱硫剂。沼气中硫含量一般在0.5~2%之间，本项目以2%计，1m3沼气硫化氢含量为30g，脱硫剂硫容以12%计，则1m3沼气所需脱硫剂25g，根据计算，本项目沼气产生量为57.71m3/d（21063m3/a），则本项目沼气所需要的脱硫剂为0.527t/a。一般情况下，脱硫剂可以再生3次，每次再生后脱硫剂可以用3~4个月，为保证沼气脱硫效率得到保障，本次环评建议建设单位每半年对脱硫塔内脱硫剂进行彻底更换一次，更换下来的废脱硫剂产生量约为1.05t/a，S、Fe2S3、Fe2O3等。

（2）治理措施

根据《国家危险废物名录》（2021年），废脱硫剂不在该名录内，故更换下来的废脱硫剂属于一般废物。但废脱硫剂表面附着大量的硫化物，使其具有极大的危险性，若随意丢弃，在污染环境的同时还会造成安全隐患，引发火灾、爆炸等事故。由厂家更换后带走回收利用。

7、废包装材料

营运期间，项目将购买各种消毒剂、添加剂等，由此产生的废包装材料约1.5t/a，属于一般固体废物，统一收集后送至废品回收站收购。

本项目固体废弃物产生和处置情况见表3.2-18。

- 固废产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 来源 | 固废类别 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛粪 | 26805.6 | 牛舍 | 一般固体废物 | 运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 |
| 2 | 格栅渣 | 28.16 | 污水处理站 | 一般固体废物 | 运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 |
| 3 | 固液分离机渣物 | 21.42 |  | 一般固体废物 |  |
| 4 | 沼渣及污泥 | 7.26 |  | 一般固体废物 |  |
| 5 | 病死牛 | 3.75 | 牛舍 | 一般固体废物 | 采用无害化降解处理机处理，处理后运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 |
| 6 | 畜禽医疗废物 | 1 | 牛舍 | 危险废物HW01 | 暂存于危险废物暂存间，交由危险废物处置单位进行处置 |
| 7 | 生活垃圾 | 14.6 | 生活区 | 一般固体废物 | 袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，及时运往垃圾中转站，由环卫部门统一清运处置 |
| 8 | 废脱硫剂 | 1.05 | 沼气净化间 | 一般固体废物 | 集中收集后交由原厂家回收再生利用 |
| 9 | 废包装材料 | 1.5 | 生产区 | 一般固体废物 | 统一收集后送至废品回收站收购 |

综上所述，本项目运营期产生的固体废弃物去向明确，处置措施合理可行，可有效防止固体废物的逸散和对环境的二次污染，不会对周围环境造成明显不利影响。

地下水保护及防渗措施

本项目为养殖业，采用干清粪工艺，本评价依据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中“建设项目污染防控对策”的相关要求和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中“建设项目环境保护措施”的相关要求，针对本项目提出以下地下水保护措施：

1、源头控制措施

本项目场区内污水采用地埋式污水管道输送，产生的废水和粪污经干湿分离后进入污水处理站处理后用于周边农田施肥，不外排。为防止污水等的泄漏污染地下水，拟采取以下措施：污水管道、污水处理系统等采取防腐和防渗漏处理；干湿分离后的干粪日产日清，运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用；危废暂存间、柴油发电机房、兽医室等采取防腐和防渗漏处理；畜禽医疗废物等转运时须安全转移，防止遗撒导致二次污染；定期进行检漏监测及检修；强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，做好隐蔽工程记录，强化防渗工作的环境管理。

2、分区防治措施

将全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三类地下水污染防治区域。

重点防渗区包括：污水处理区（污水处理设施）、粪便脱水间、危险废物暂存间、发电机房及储油间、机修合计、兽医室、粪污管道及周边粪水收集沟、干粪棚、化粪池、隔油池等。一般防渗区包括：圈舍、青贮窖、饲料库等。简单防渗区包括：办公区、食堂地面、门卫室以及站内道路等。地下水污染防渗分区划分原则见下表。

- 污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

- 天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度 0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

- 地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 难-易 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598 执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

①重点防渗区防渗措施：

厂区粪污输送全部采用管道输送，管道材料应视输送介质的不同选择合适材质并做表面的防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏，并进行定期检查，防止跑冒漏滴的现象发生。污水处理设施池体、地面采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

干粪棚及周边废水收集池、事故应急池、采化粪池、隔油池用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

危险废物暂存间混凝土地面加铺防渗剂和人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。

发电机房柴油储存于发电机房油缸间的液压油缸内，油缸为防渗油缸，发电机房及机修车间地面采用钢筋混凝土+人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

兽医室混凝土地面加铺防渗剂和人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

②一般防渗区防渗措施：

一般防渗区域主要为牛舍、青贮窖、生活垃圾暂存间及饲料哭采用一般防渗区地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。

③简单防渗区防渗措施：

简单防渗区域主要为办公区、食堂地面、门卫室以及站内道路等，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），简单防渗可采用一般地面硬化。评价要求管理房、场内道路等采用混凝土进行一般地面硬化。

项目分区防渗情况一览表见表3.5-22。

- 分区防渗情况一览表

| 序号 | 名称 | 防渗级别 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪污管道及周边粪水收集沟 | 重点防渗区 | 粪污输送全部采用管道输送，管道材料应视输送介质的 不同选择合适材质并做表面的防腐、防锈蚀处理，减轻 管道腐蚀造成的渗漏，并进行定期检查，防止跑冒漏滴 的现象发生。 |
| 2 | 污水处理设施、粪便脱水间事故应急池、化粪池、隔油池 | 重点防渗区 | 池体、地面采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工 材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 |
| 3 | 干粪棚 | 重点防渗区 | 地面采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工材料 （HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s。 |
| 4 | 危险废物暂存间 | 重点防渗区 | 混凝土地面加铺防渗剂和人工材料（HDPE）防渗层， 确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。 |
| 5 | 发电机房及储油间及机修车间 | 重点防渗区 | 柴油储存于发电机房油缸间的液压油缸内，油缸为防渗油缸，地面采用钢筋混凝土+人工材料（HDPE）防渗层， 确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 |
| 6 | 兽医室 | 重点防渗区 | 混凝土地面加铺防渗剂和人工材料（HDPE）防渗层， 确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 |
| 7 | 牛舍 | 一般防渗区 | 地面采取钢筋混凝土并涂覆防渗涂料，可使一般防渗区域的等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 |
| 8 | 生活垃圾暂存间 | 一般防渗区 |  |
|  | 饲料库 | 一般防渗区 |  |
| 9 | 办公区、食堂地面、门卫室以及站内道路路 | 简单防渗 | 一般地面硬化 |

综上，本项目拟采取的各项地下水防护措施合理，不会对周围地下水产生污染性影响。

运营期废气产生、治理及排放

本项目运营期产生的大气污染物主要包括恶臭气体（牛舍、污水处理站、干粪棚）、沼气、食堂油烟废气、病死牛处理车间废气、柴油发电机废气等。

1、恶臭气体

项目营运期恶臭产生的主要场所为牛舍、污水处理站、干粪棚。恶臭主要产生类型如下：

①动物本身：包括牛皮脂腺和汗腺的分泌物、体外激素、黏附在体表的污物、呼出气中的CO2（含量比大气约高100倍）等都会散发出难闻的气味等。

②饲料：饲料中纤维分解时产生的甲烷、饲料在牛只消化道内经过各种消化酶、肠道细菌的作用，会产生硫化氢等使粪有臭味的气体；同时，饲料本身为各种粮食、蛋白以及其他添加成分本身具有一定的气味而使得合成饲料颗粒产生一定的异味，在饲喂过程中在圈舍内散发。

③粪尿的臭味：牛舍中刚排泄出的粪尿中有氨、硫化氢、胺等有害气体，进而产生甲硫醇、多胺、脂肪酸、吲哚等，在高温季节尤为明显；此外，粪尿在牛舍旁的储存池内停留，形成厌氧发酵，产生大量的有害气体，如NH3、H2S等恶臭室内空气环境。另外，臭气产生的多少还与粪便的水分含量和粪便堆积的厚度有关，粪便堆积的越厚，就会使臭气产生量越大，尤其是在场地排水不畅通时更是如此。

④污水处理站：项目污水处理系统包括调节池、固液分离设施、厌氧系统等，在经过固液分离、厌氧发酵等过程使恶臭增加。

⑤干粪棚：项目内设置干粪棚1个，在粪便收集、堆放过程中会散发出恶臭气体。

项目营运期散发的恶臭气体中含有氨、硫化氢等恶臭物质，污染牛舍和项目区域周边大气环境。

本次评价参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）等，考虑评价的代表性和可操作性，选取NH3、H2S作为预测和评价因子。牛舍、污水处理站、干粪棚产生的NH3、H2S排放强度受到许多因素的影响，包括生产工艺、气温、湿度、牛群种类、室内排风情况以及粪便的堆积时间等。

- （1）牛舍恶臭

1）产生情况

牛舍臭气物质浓度和季节、畜舍结构、饲养密度、清粪工艺类型和清扫水平密切相关。根据《畜禽养殖业产污系数与排污系数-氨氮》中规模化畜禽养殖场西南地区肉牛养殖污染物TN的排污系数为2.28g/头-天，本项目日常存栏12500头肉牛，则项目牛舍TN产生量为28.5kg/d，氮挥发量约占总量的10％，其中氨态氮占氮挥发总量的25％，则本项目NH3总产生量为0.7125kg/d（即0.03kg/h）。氨态氮转化为氨气释放主要集中在一次发酵阶段完成，即主要在新鲜粪便产生后的15d内转化。由于牛舍内的牛粪便日产日清，氨气的释放量按转化1d计，根据相关资料显示，牛粪便中氨气释放速率呈对数函数形式递减，第1天释放量为总量的60%，其余14天释放量为总量的40%。本项目牛舍内粪便采取干清粪工艺，日产日清，氨气释放速率按转化1天计，释放总氨气量的60%，则牛舍NH3产生量为0.4275kg/d，产生速率为0.018kg/h。

硫化氢产生量引用《牛粪便尿中含氮量、NH3和H2S散发量的比较》文章中，肉牛粪便中硫化氢散发量为0.002mg/g，本次评价H2S产生量以0.002mg/g计，本项目粪便产生量为136t/d，则本项目H2S总产生量为0.272kg/d（即0.0113kg/h）。第1天释放量为总量的60%，其余14天释放量为总量的40%。则牛舍H2S产生量为0.1632kg/d（0.0068kg/h）。

2）治理措施

①科学设计日粮，提高饲料利用率，合理使用饲料添加剂。项目采用全混日粮饲喂（TMR）新工艺喂养，饲料营养均衡，提高饲料的消化率，肉牛采食饲料后，饲料在消化道消化过程中，因微生物腐败分解而产生臭气；同时，没有消化吸收部分在体外被微生物降解，也产生恶臭。产生的粪污越多，臭气就越多。提高日粮的消化率，减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后臭气的产生，这是减少恶臭污染物来源的有效措施。试验证明，日粮消化率由85%提高至90%，粪便干物质排出量就减少三分之一；日粮蛋白质减少 2%，粪便排泄量就降低 20%。项目拟在日粮中添加活性碳、沙皂素等除臭剂，并调控饲粮（添加合成的氨基酸、增加饲料中非淀粉多糖含量等），以上措施可从源头降低恶臭排污量，有效降低牛舍内气味。

②加强圈舍管理。项目采用干清粪工艺，及时清除粪便，每日刮除粪便 2 次，做到粪污日产日清，保持牛舍环境卫生，粪便的清除是非常有效的污染物减排措施，一般认为刮板能减少80%。

③对牛舍周边定期喷洒生物除臭剂进行除臭，以减少恶臭污染物的排放量，恶臭气体的产生可以得到有效控制。

④加强牛舍消毒措施，配备消毒设备，定期喷洒消毒液，牛舍安装排气扇，加强牛舍空气流通，降低臭气浓度。

⑤合理种植绿化隔离带。种植夹竹桃、冬青、速生杨等除臭绿化带，通过光合作用吸收部分二氧化碳，并吸收部分空气中的有毒有害气体，达到净化空气的目的。绿化植物具有一定吸收恶臭气体的能力，减轻恶臭异味的作用。此外，场内还应尽可能多种花草。各季的花卉香味可以降低或减轻恶臭味在空气中的浓度，达到防护的目的。据调查，有害气体经过绿化地区后，至少有 25%被吸收，恶臭可减少50%。在养殖场内及其周围种植高大树木及林带，还能净化、澄清大气中的粉尘（35%~67%）；与此同时，也减少了空气中的微生物，细菌总数可减少 22%~79%，甚至某些树木的花、叶能分泌杀菌物质，可杀死细菌、真菌等。

在采取合理设计牛舍、清除粪便、调整饲料、牛舍定期喷洒生物除臭剂等措施后，按保守估计，本次评价对牛舍恶臭产生减少量以80%计，则牛舍恶臭污染物NH3排放速率为0.0036kg/h，排放量为0.0312t/a；H2S排放速率为0.0014kg/h，排放量为0.0119t/a。

本项目牛舍恶臭的产生及排放情况见下表：

- 项目牛舍恶臭大气污染物排放情况

| 排放源 |  | 污染物 | 产生量(t/a) | 产生速率（kg/h） | 防治措施 | 排放量 (t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放源参数 |  | 年排放小时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 排放面积（m2） | 初始排放高度（m） |  |
| 面源 | 牛舍 | NH3 | 0.1560 | 0.018 | ①科学设计日粮，提高饲料利用率，合理使用饲料添加剂；②加强圈舍管理，采用干清粪工艺；③对牛舍定期喷洒除臭剂；④加强牛舍消毒措施；⑤合理种植绿化隔离带。 | 0.0312 | 0.0036 | 115815 | 10 | 8760 |
|  |  | H2S | 0.0596 | 0.0068 |  | 0.0119 | 0.0014 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 60（无量纲） | —— |  | ＜20（无量纲） | —— |  |  |  |

- （2）干粪棚

1）产生情况

本项目采用干清粪工艺收集牛粪后暂存于干粪棚，并及时运输至四川优地康生物科技有限公司进行生产有机肥，项目粪便不在厂区堆肥，牛粪在厂区在暂存时间一般不超过1d。根据《牛粪发酵过程中的碳、氮、磷转化研究》（单德鑫，东北农业大学博士论文，2006）资料，经干湿分离后粪渣的产生量共为73.44t/d(26805.6t/a)，参考《中国猪和奶牛粪尿氨挥发的评价研究》可知，堆放过程中每1000t粪产生NH3按0.5kg计，产生H2S按0.1kg计，因此堆粪场NH3产生量为0.0134t/a，H2S产生量为0.0027t/a。

2）防治措施

根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表 7，养殖场粪便堆存产生的恶臭无组织排放控制要求包括：（1）定期喷洒除臭剂；（2）及时清运固体粪污；（3）采用厌氧或好氧堆肥方式；（4）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法）后由排气筒排放。

①干粪棚全部封闭，采用负压抽风的方式（设计风量5000m3/h），将恶臭气体收集后通过抽风机抽至生物滤池系统处理后通过15m高的排气筒（DA001)排放。综合考虑恶臭气体收集率90%，生物滤池对H2S、NH3等恶臭气体的去除率为90%。

②产生的干粪及时清理，日产日清，保持干粪棚的清洁和干燥，注意棚内防潮。

③加强干粪棚消毒措施，需配备地面消毒设备。

④喷洒除臭剂。每天多次喷洒除臭剂，以减少恶臭的产生。根据《微生物除臭剂研究进展》（赵晓锋，隋文志，现代化农业2011年第6期）文献研究，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试，万洁芬生物除臭剂对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%。

⑤加强干粪棚周边的绿化措施，选择抗污能力强，净化空气好的植物，利用绿色植物吸收恶臭等物质，减轻臭气的影响。

经过上述综合措施处理后，预计肉牛粪污恶臭污染物去除率可达到95%以上，则本项目牛粪污中NH3和H2S产生量及排放量见下表，则项目干粪棚具体产排污情况见下表：

- 项目干粪棚恶臭产生及排放情况一览表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 产生速率（kg/h） | 年产生量 （t/a） | 防治措施 | 去除效率 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率kg/h | 年排放量 （t/a） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干粪棚 | NH3 | 0.0015 | 0.0134 | 车间密闭，并喷洒除臭剂，负压收集后的废气经生物滤池处理后经15m高排气筒排放 | 90% | 0.0275 | 0.0001 | 0.0012 | 有组织 |
|  | H2S | 0.0003 | 0.0027 |  |  | 0.0055 | 0.00003 | 0.0002 |  |
|  | NH3 | 0.00015 | 0.00134 |  | 92.6% | / | 0.00001 | 0.0001 | 无组织 |
|  | H2S | 0.00003 | 0.00027 |  | 89% | / | 0.000003 | 0.00003 |  |

- （3）污水处理站恶臭

1）产生情况

根据美国EPA的研究，污水处理厂每处理1gBOD5，可产生0.0031g的氨和0.00012g硫化氢。本项目采用“固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒”处理工艺处理，设计处理规模200m3/d，出水水质达到（GB5084-2021）中表1中旱地作物标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》 （GB18596-2001）表5中的水污染物排放标准后用作土地施肥，不外排。

本项目污水处理设施去除BOD5量约14.59t/a，则氨产生量0.045t/a，硫化氢产生量为0.0018t/a。

2）防治措施

①污水处理装置选取合适设备，并进行密闭，不能完全密闭的污水处理池，如集污池等，尽量利用污水处理站周边原有植被与养殖场其他区域进行隔离；确保安装的污水收集和处理系统正常运转。

②污水处理系统设置于项目场地地势较低处，废水利用地势高差自流进入集污池，然后进入污水处理系统进行处理，减少废水在圈舍及集污池的停留时间，进而减少恶臭产生。

③在产生臭气污染源处投放吸附剂（沸石、锯末、膨润土、蛭石），除臭剂等减少恶臭污染。定期进行杀虫灭蝇工作，防止蚊蝇孳生及其带来的疾病，维持污水处理站周边卫生环境。

④加强污水处理系统周边的绿化，既可美化环境，又可净化空气。绿色植物进行光合作用，能吸收二氧化碳，放出氧，同时植物可以吸收空气中的氨和微粒，减少空气中国氨的含量和微粒。常见绿化植物如下表所示：

- 项目污水处理站恶臭产生及排放情况一览表

| 种类 | 特性 | 保护环境功能 |
| --- | --- | --- |
| 刺槐 | 耐寒、抗旱、怕水湿 | 抗污染、吸收有害气体 |
| 泡桐 | 耐旱、不耐水湿 | 抗污染、吸收有害气体、防尘 |
| 夹竹桃 | 喜光、喜温暖湿润气候，不耐寒、忌水渍 | 抗烟雾、抗灰尘、抗毒物和净化空气 |
| 槐树 | 喜干冷气候 | 抗污染、吸收有害气体 |
| 旱柳 | 耐旱、耐水湿 | 吸收有害气体 |
| 垂柳 | 耐水湿 | 吸收有害气体 |

对污水处理设施恶臭产生较大的部位：预处理阶段、污泥处理区封闭，通过“碱液喷淋+生物过滤法”处理达标后通过15m高排气筒（DA002）排放。收集效率95%，处理效率不低于90%。同时在在设施周边或固液分离区喷洒除臭剂。

经上述处理措施后，本项目恶臭产、排放情况见下表。

- 污水处理站恶臭气体产生量一览表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排气量m3/h | 产生强度kg/h | 产生量 （t/a） | 收集效率 | 去除效率 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率kg/h | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | NH3 | 5000 | 0.0051 | 0.045 | 95% | 90% | 1.28425E-07 | 2.56849E-05 | 0.000225 |
|  | H2S |  | 0.0002 | 0.0018 |  |  | 5.13699E-09 | 1.02740E-06 | 0.000009 |

- （4）病死牛处理车间废气

本项目无害化降解处理机处理病死牛时，该处理机会产生废气（主要为恶臭

气体），该废气经自带净化装置处理后外排（无组织，排气筒高度为8m），同时无害化降解处理机几乎密闭环境下，完成破碎、加热、搅拌、发酵和烘干工序。根据中国广州分析测试中心对该专利产品废气排放口及其下风向5m监测报告数据可知，该专利产品无组织排放的废气在下风向5m就能够达标排放。本项目单次处理规模小，且属间歇性排，其恶臭排放量较小，本次评价不做定量分析。

- 无害化降解处理机废气监测结果 单位：mg/m³

| 编号 | 采样位置 | 监测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨 | 硫化氢 | 二硫化碳 | 苯乙烯 | 三甲胺 | 甲硫醇 | 甲硫醚 | 二甲二硫 | 臭气浓度（无量 纲） |
| 1 | 益康生无害化降解处理机废气排放口 | 0.13 | 0.004 | 0.13 | ND | ND | ND | ND | ND | 153 |
| 2 | 益康生无害化降解处理机废气排放口下风向5米处A点 | 0.13 | ND | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | 12 |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |  | / | / | / | / | / | / | / | / | 70 |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  | 1.5 | 0.06 | 3.0 | 5.0 | 0.08 | 0.007 | 0.07 | 0.06 | / |

（5）运输恶臭及尾气

根据类比调查，肉牛外运过程中，牛粪便、尿液等会散发出恶臭，会对公路沿线的环境产生短暂的恶臭污染，待运输车辆远离后影响可消除。车辆运输产生的汽车尾气主要成分为：CO、HC和NOx，经过扩散对沿线敏感点影响较小。

2、沼气

（1）沼气产生量

根据建设单位提供资料，项目厌氧池在运行过程中将会产生沼气，沼气经收集、脱水脱硫、输送入双膜储气袋。沼气是有机物质在一定的温度、湿度、酸度条件下，隔绝空气（厌氧环境），经微生物作用（发酵）而产生的可燃性气体，其主要成分为CH4，即甲烷占50%~80%，同时含20%~40%的CO2，1%~5%的N2，0.2%~3%的H2S、O2和H2等。燃烧后生成CO2、H2O、SO2。沼气成分详见下表。

- 沼气成分一览表

| 成分 | CH4 | CO2 | N2 | H2 | O2 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（体积分数） | 50%~80% | 20%~40% | <5% | <1% | <0.4% | 0.05%~0.1% |

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）可知，理论上每削减1kgCOD可产生0.35m3沼气，一般情况下，养殖废水经厌氧发酵处理工序COD去除率为80%，根据废水章节分析可知，项目废水中COD含量为78.34t/a，则沼气池去除的COD为60.18t/a，甲烷产生量为57.71m3/d（21063m3/a）。

根据建设单位提供的资料，本项目设置了双膜储气袋（150m3），用于储存沼气。沼气20℃时，密度1.205kg/m3，约合25.381t/a。

（2）拟采取的措施

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中“厌氧处理产生的沼气须完全利用，不得直接向环境排放。经净化处理后通过输配气系统可用于居民生活用气、锅炉燃烧、沼气发电等”的规定。本项目产生的沼气经气水分离和活性氧化铁吸附柱脱硫除臭（脱硫除臭效率为99.5%）后，储存于双膜储气袋（容积为150m3）内，全部用于养殖场生活和生产燃气。

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发【2010】151号）中有关内容，厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫等净化处理；沼气宜作为燃料直接利用。本项目沼气从厌氧反应器沼气池流入管道，首先经过沼气脱水罐和脱硫装置，其目的是净化沼气，净化后的沼气从储气袋进入后续沼气利用系统。沼气预处理措施流程见图3.2-8：

- 沼气预处理措施流程示意图

①脱水器（气水分离器）

沼气是高湿度的混合气，沼气自沼气池进入管道时，温度逐渐降低，管道中会产生大量含杂质的冷凝水。如果不从系统中除去，容易堵塞、破坏管道设备。项目沼气脱水采用过滤器，此过滤器是一种用于滤除沼气中所含的固体杂质和水分的装置，由罐体和充填于罐体内的砾石组成。罐体为圆筒形，其底部为开孔筛板，筛板下方带有圆弧形集水器，集水器底部装有放水阀，罐体内带有半隔板将罐体分隔为底部连通的左罐体和右罐体，左右罐体上分别开有沼气进出口。沼气通过过滤器时可使其中的固体颗粒被截留，部分水分冷凝于砾石表面并经集水器排出。

②脱硫（硫化氢的去除）

根据沼气技术培训资料及大理州农科院《沼气的主要成分及用途》，沼气中H2S平均含量为0.034%。沼气需要进行脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。本项目脱硫剂为氧化铁，采用常温Fe2O3干式脱硫法，它是将Fe2O3屑（或粉）和木屑混合制成脱硫剂，以湿态（含水40%左右）填充于脱硫装置内。Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将H2S脱除到1×10-6以下。当沼气通过时，经如下反应，达到脱硫目的：

脱硫：Fe2O3·H2O+3H2S =Fe2S3+4H2O +63KJ/mol

再生：Fe2S3+3/2O2+3H2O=Fe2O3·H2O+2H2O+3S+103KJ/mol

脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差，就需要对脱硫剂进行处理。当气体中O2分子数与H2S分子数之比大于2.5时，脱硫、再生反应可实现连续再生，氧化铁实际上相当于催化剂。常温下氧化铁脱硫剂的累积硫容量可达 30%～40%以上，当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。

类比同规模养殖场经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到85%以上，经核算沼气净化后H2S含量不高于20mg/m3，符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）中规定的标准要求。

经脱硫处理后的沼气不会对管道等产生大的腐蚀影响，即其因腐蚀导致沼气泄露的可能性很小。

（3）沼气燃烧废气

通过食堂炉灶燃烧沼气时，净化后的沼气中仅含有极少量H2S（H2S≤20mg/m3，评价按20mg/m3的不利情况计）及其它杂质。根据《环境保护实用数据手册》中各种燃料燃烧时产生污染物系数和本项目沼气的含硫量知：沼气燃烧时会产生SO2与NOx，每1m3沼气燃烧SO2产生量为0.0376g；沼气燃烧时NOx产生量为6.3kg/万m3沼气。本项目可用于食堂炉灶燃烧的沼气量为21063m3/a。

- 沼气燃烧废气污染物一览表

| 序号 | 沼气量 | 产污系数 |  | 污染物产生量（t/a） | 污染物排放量（t/a） | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21063m3/a | SO2 | 0.0376g/m3沼气 | 0.0008 | 0.0008 | 550mg/m3 |
| 2 |  | NOx | 6.3kg/万 m3沼气 | 0.0133 | 0.0133 | 240mg/m3 |

为落实《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发【2010】151号），实现沼气的资源化利用，本环评要求：建设单位应将沼气进行收集净化处理后用于项目内养殖场内的生活燃气或沼气发电等，其设计由建设单位委托专业单位进行，购置相应设备，必须实现沼气完全燃烧，不可直接向大气环境排放。

3、食堂油烟

本项目设有职工食堂，食堂采用本项目污水处理过程中产生的经净化后的清洁能源沼气作为，经净化的沼气属于清洁能源，燃烧对周围环境空气质量影响小，因此本项目运营过程中食堂产生的废气主要为食堂油烟。油烟指烹调油烟，由水蒸汽和油珠组成，它是食用油加热到250℃以上，油脂发生氧化、水解、聚合、裂解等反应，随沸腾的油挥发出来的烹调烟气。

厨房油烟废气主要成分为动植物油烟，根据对餐饮企业的类比调查，目前居民人均食用油量为30g/人·d，根据不同的烧炸工况，油的挥发量不同，按日进行烧炸工况6小时计，油的平均挥发量为总耗油量的3%。本项目食堂内拟设有2个灶头，就餐人次按80人计，项目年耗食用油量0.876t/a。则油烟产生量为26.28kg/a（0.072kg/d，0.003kg/h）。

防治措施：根据国家《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准的要求，本次评价要求在食堂安装油烟净化器处理，烟气净化设施（去除率大于75%，风机风量约5000m3/h），并由专用内置强制排烟道至食堂楼顶排放，则食堂油烟污染物排放量为6.57kg/a（0.018kg/d，0.00075kg/h），排放浓度约为0.15mg/m3。能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的排放标准油烟最高允许排放浓度（≤2.0mg/m3）要求，对区域环境影响很小。

4、柴油发电机废气

本项目配备1台800kW的备用柴油发电机作为厂区的应急电源，当出现突发性停电，可自行发电供给养殖场使用。柴油发电机在使用过程中会产生废气，其主要成分为CO、HC、NOx。发电机房采用机械送、排风的形式，发电机房内保持着良好的通风性，柴油发电机产生的废气先由自身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统抽至排风口处排放。由于柴油发电机产生的废气量很小，采用上述措施后完全能够做到达标排放。

备用发电机只有在停电时使用，备用发电机使用的频率很小，废气的排放间断性强，加上废气通过自由扩散后，浓度很小，对周围环境影响很小。同时，环评建议项目使用0#号柴油，0#柴油属于清洁能源，其燃烧产生的废气污染物较少，可进一步降低对外环境的不良影响。

- 废气产生及排放情况汇总

综上所述，项目产生的沼气经沼气经净化系统处理后主要用于食堂燃烧和沼气发电；牛舍恶臭通过牛粪日产日清、加强通风、饲料中添加EM、喷洒除臭剂等措施，可在厂界达标排放；干粪棚恶臭通过车间密闭，并喷洒除臭剂，负压收集后的废气经生物滤池处理后经15m高排气筒（DA001）排放；污水处理站恶臭产生的恶臭经“碱液喷淋+生物过滤法”处理后经15m高排气筒（DA002）达标排放；无害化处理机恶臭经自带恶臭净化器处理后由8m高的排气筒排放（无组织）；食堂油烟经油烟净化器处理后经烟道至楼顶达标排放；柴油发电机产生的废气由自身携带的废气净化装置处理后能够做到达标排放。

①恶臭气体有组织排放情况

本项目恶臭气体有组织排放情况见下表。项目废气产生及排放情况见下。

- 项目恶臭有组织废气产生及排放情况

| 产污环境 | 排气参数 |  |  |  | 污染物名称 | 废气产生量 |  | 治理 措施 | 去除率% | 废气排放状况 |  |  | 排放标准 |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 高度 | 内径 (m) | 排气量m3/h |  | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  |
| 干粪棚 | DA001 | 15m | 0.5 | 5000 | NH3 | 0.0015 | 0.0134 | 车间密闭，并喷洒除臭剂，负压收集后的废气经生物滤池 | 收集效率90%，处理效率不低于90% | 0.0275 | 0.0001 | 0.0012 | 4.9 | / | 连续 |
|  |  |  |  |  | H2S | 0.0003 | 0.0027 |  |  | 0.0055 | 0.00003 | 0.0002 | 0.33 | / |  |
| 污水处理站 | DA002 | 15m | 0.5 | 5000 | NH3 | 0.0051 | 0.045 | “碱液喷淋+生物滤池” | 收集效率95%，处理效率不低于90% | 1.28425E-07 | 2.56849E-05 | 0.000225 | 4.9 | / | 连续 |
|  |  |  |  |  | H2S | 0.0002 | 0.0018 |  |  | 5.13699E-09 | 1.02740E-06 | 0.000009 | 0.33 | / |  |

②恶臭气体无组织排放情况

- 项目无组织废气排放情况

| 产生环节 | 污染物 | 无组织排放量 |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 牛舍恶臭 | NH3 | 0.0312 | 0.0036 | 周围外浓度最高点 | 1.5 |
|  | H2S | 0.0119 | 0.0014 |  | 0.06 |
| 干粪棚 | NH3 | 0.0001 | 0.00001 |  | 1.5 |
|  | H2S | 0.00003 | 0.000003 |  | 0.06 |
| 污水处理站 | NH3 | 0.000225 | 0.00003 |  | 1.5 |
|  | H2S | 0.000009 | 0.000001 |  | 0.06 |
| 病死牛处理车间 | NH3 | 不做定量分析 | / |  | 1.5 |
|  | H2S | 不做定量分析 | / |  | 0.06 |
| 合计 | NH3 | 0.031525 | 0.00364 |  | 1.5 |
|  | H2S | 0.011939 | 0.001404 |  | 0.06 |

③项目废气产生及排放情况汇总

项目废气产生及排放情况汇总见下表。

- 项目废气染物产生及排放情况一览表

| 污染源 |  |  | 污染物 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 处理措施 | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产养殖区 | 牛舍恶臭 | 无组织 | NH3 | 0.1560 | 0.0312 | ①科学设计日粮，提高饲料利用率，合理使用饲料添加剂；②加强圈舍管理，采用干清粪工艺；③对牛舍定期喷洒除臭剂；④加强牛舍消毒措施；⑤合理种植绿化隔离带。 | 排放到大气环境 |
|  |  |  | H2S | 0.0596 | 0.0119 |  |  |
| 环保 设施区 | 污水处理站恶臭 | 有组织 | NH3 | 0.045 | 0.000225 | “碱液喷淋+生物过滤法”处理后经15m高排气筒（DA002）排放 |  |
|  |  |  | H2S | 0.0018 | 0.000009 |  |  |
|  |  | 无组织 | NH3 | 0.00225 | 0.000225 | ①选用合适设备，并进行密闭；②设置于场地地势较低处，利用地势高差减少废水在圈舍及集污池的停留时间；③投放吸附剂、除臭剂，定期进行杀虫灭蝇工作；④加强污水处理系统周边的绿化 |  |
|  |  |  | H2S | 0.00009 | 0.000009 |  |  |
| 干粪棚 |  | 有组织 | NH3 | 0.0134 | 0.0012 | 负压收集后的废气经生物滤池处理后经15m高排气筒（DA001）排放 |  |
|  |  |  | H2S | 0.0027 | 0.0002 |  |  |
|  |  | 无组织 | NH3 | 0.00134 | 0.0001 | ①产生的干粪日产日清，保持干粪棚的清洁和干燥；②加强消毒；③夏季在干粪棚内投放吸附剂、除臭剂；④对不能及时清运的干粪，投洒除臭剂、EM菌液；⑤加强周边绿化等。 |  |
|  |  |  | H2S | 0.00027 | 0.00003 |  |  |
| 沼气 |  | 无组织 | SO2 | 0.0008 | 0.0008 | 沼气脱水脱硫处理+燃烧回用 |  |
|  |  |  | NOx | 0.0133 | 0.0133 |  |  |
| 食堂油烟废气 |  |  | 油烟 | 0.02628 | 0.00657 | 油烟净化器+排烟管道 | 屋顶高空排放 |
| 柴油发电机废气 |  |  | CO、HC、NOx | 由自身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统抽至排风口处排放 |  |  |  |

非正常排放及防范措施

1、废水事故排放

由于养殖场废水含有大量的有机物、氨氮、病原体细菌等，若出现项目废水未经处理直接排入沟渠，会造成水体发臭，大量滋生细菌、臭虫等，近而影响周围家畜、家禽和人群健康。若遇雨水冲刷，污染地表水体。另一方面，若废水不经处理而排入项目附近的水塘，长此以往，水塘污水通过渗透会污染地下水环境，可能会污染养殖场区域内地下井水和周边地下水。

2、恶臭非正常排放

若牛舍粪便做不到日产日清，将导致种牛场臭气浓度显著增加，并影响到周边区域，影响周围人群感受，影响到牛群和人群的生长和健康。预防这一影响最有效的措施是牛粪便必须日产日清。

3、环境事故防范对策和建议

为杜绝污水排入厂外周边水体，建议应采取以下措施来确保废水不排放：

①派专人对废水处理设施进行维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小；

②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废水全部做到达标排放；

③对员工进行岗位培训，持证上岗。经常性监测并做好值班记录，实行岗位责任制；

④保持养殖场内管网的畅通，防止各污水池内污水泄漏。

⑤本次环评要求场址内设事故池1座，本项目拟建一座有效容积2000m3的事故应急池位于污水处理区，在污水处理设施发生事故时，将废水导入并暂存，不得直接排放。

项目主要污染物排放量汇总

本项目主要污染物产生及排放情况统计见表3.2-33。

- 工程“三废”排放量统计表

| 种类 | 污染源 |  | 处理前产生量及浓度 | 处置方式 | 处理后排放量及浓度 |  | 处理效率及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工期 | 施工作业废水 | 3m3/d | 经沉淀后回用 | / |  | 沉淀后回用 |
|  |  | 施工人员生活污水 | 4.0m3/d | 经临时简易化粪池收集用作农肥 | / |  | 用作农肥，不外排 |
|  | 营运期 | 生活污水 养殖废水 | 90797.4m3/a COD:862.8mg/L;78.80t/a BOD:260.69mg/L;23.67t/a SS:393.18mg/L;35.18t/a NH3-N:22.25mg/L;2.02t/a | 经项目自建的污水处理设施（“固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒”污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后暂存于储存池内，用于周围林地灌溉，不外排。 | 90797.4m3/a COD:200mg/L;18.16t/a BOD:100mg/L;9.08t/a SS:100mg/L;9.08t/a NH3-N:15mg/L;1.36t/a |  | 有效利用，不外排 |
| 废气 | 施工期 | 施工扬尘 | 3.5mg/m3(平均浓度) | 洒水降尘、设置围挡、加强管理 | <1.0mg/m3 |  | 无组织排放 |
|  | 营运期 | 牛舍恶臭 | NH3：0.018kg/h H2S：0.0068kg/h | ①科学设计日粮，提高饲料利用率，合理使用饲料添加剂；②加强圈舍管理，采用干清粪工艺；③对牛舍定期喷洒除臭剂；④加强牛舍消毒措施；⑤合理种植绿化隔离带。 | NH3：0.0036kg/h H2S：0.0014kg/h |  | 厂界臭气浓度均能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》中的规定值，对厂界外空气质量影响很小 |
|  |  | 干粪棚 | NH3：0.25kg/h H2S：0.025kg/h | 负压收集后的废气经生物滤池处理后经15m高排气筒（DA001）排放 | 有组织 | NH3：0.0012kg/h H2S：0.0002kg/h |  |
|  |  |  |  | ①产生的干粪日产日清，保持干粪棚的清洁和干燥；②加强消毒；③夏季在干粪棚内投放吸附剂、除臭剂；④对不能及时清运的干粪，投洒除臭剂、EM菌液；⑤加强周边绿化等。 | 无组织 | NH3：:0.00175kg/h H2S：0.0001kg/h |  |
|  |  | 污水处理站恶臭 | NH3：0.0051kg/h H2S：0.0002kg/h | “碱液喷淋+生物过滤法”处理后经15m高排气筒（DA002）排放 | 有组织 | NH3：2.56849E-05kg/h H2S：1.02740E-06kg/h | 厂界臭气浓度均能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》中的规定值，对厂界外空气质量影响很小 |
|  |  |  |  | ①选用合适设备，并进行密闭；②设置于场地地势较低处，利用地势高差减少废水在圈舍及集污池的停留时间；③投放吸附剂、除臭剂，定期进行杀虫灭蝇工作；④加强污水处理系统周边的绿化 | 无组织 | NH3：:0.00003kg/h H2S：0.000001kg/h |  |
|  |  | 病死牛处理车间 | 少量NH3、H2S | 恶臭净化器净化后排放 | NH3：0.13mg/m³ H2S：0.04mg/m³ |  | 无组织排放 |
|  |  | 沼气 | 57.71m3/d | 净化后燃烧或发电使用 | / |  | 清洁能源，燃烧废气对外环境无明显影响 |
|  |  | 食堂油烟 | 0.003kg/h | 经油烟罩收集后，再经油烟净化设备处 理，油烟的净化率可达75%以上，治理后油烟引至食堂楼顶排入大气 | 0.00075kg/h 0.15mg/m3 |  | 排放浓度能达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型规模标准 |
|  |  | 发电机废气 | 少量CO、HC、NOx | 由自身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统抽至排风口处排放 | 少量 |  | 达标排放 |
| 固体 废弃 物 | 施工期 | 开挖弃土方 | 31000m3 | 绿化覆土 | / |  | 去向明确 |
|  |  | 建筑垃圾 | 375.275t | 外运至城建部门制定地点堆放 | / |  | 外运 |
|  |  | 生活垃圾 | 50kg/d | 交由环卫部门统一收集清运 | 50kg/d |  | 去向明确 |
|  | 营运期 | 牛粪 | 26805.6t/a | 运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 | 26805.6t/a |  | 资源化利用 |
|  |  | 沼渣、污泥 | 56.84/a | 运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 | 56.84t/a |  | 资源化利用 |
|  |  | 病死牛 | 3.75t/a | 采用无害化降解处理机处理，处理后运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 | 3.75t/a |  | 资源化利用 |
|  |  | 畜禽医疗废物 | 1t/a | 暂存于危险废物暂存间，交由危险废物处置单位进行处置 | 1t/a |  | 无害化处置 |
|  |  | 废包装材料 | 1.5t/a | 统一收集后送至废品回收站收购 | 1.5t/a |  | 资源化利用 |
|  |  | 生活垃圾 | 14.6t/a | 袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，及时运往垃圾中转站，由环卫部门统一清运处置 | 14.6t/a |  | 去向明确 |
|  |  | 废脱硫剂 | 1.05t/a | 集中收集后交由原厂家回收再生利用 | 1.05t/a |  | 去向明确 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械及运输车辆 | 施工期间各类噪声源强在75~105dB(A)之间 | 合理布设高噪声设备、设置施工围挡、合 理安排施工时间 | 施工机械噪声非连续，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求 |  | 噪声达标排放 |
|  | 营运期 | 设备运行噪声 | 牛叫声：80dB(A) 水泵：80dB(A) 柴油发电机：85dB(A) 污水处理系统：85dB(A) 运输车辆：70dB(A) | 加装减振垫、墙体隔声、距离衰减；对于 运输车辆合理安排行驶路线，减速慢行、严禁鸣笛 | 厂界噪声达标，满足《工业企业厂界噪声排 放标准》（GB12348-2008）2类标准限值：昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |  | 噪声达标排放 |

环境现状调查与评价

自然环境现状调查与评价

自然环境概况

地理位置

巴中是四川与陕西的交界地区，四川东北部门户。地处北纬31°15′~32°45′，东经106°21′~107°45′之间。东邻达州，南接南充，西抵广元，北接陕西汉中。位于中国第二大苏区-川陕革命根据地的中心和首府，处于南北旅游圈最佳对接带和成都、重庆、西安的旅游“金三角”枢纽位置。市政府所在地西距成都308公里，北距西安650公里，距重庆498公里，与相邻的达州、南充、汉中及宝成铁路、襄渝铁路距离都在200公里左右，全市幅员面积122930.3平方公里。

巴州区，隶属于四川省巴中市，地处四川省东北部，是四川与陕西的交界地区，西距成都400公里，北距西安650公里，南距重庆498公里，与相邻的达州、南充、汉中及宝成铁路、襄渝铁路的距离都在200公里左右。介于东经106°21′～107°7′，北纬31°31′～32°4′之间，东接通江县、平昌县，南邻南充市仪陇县，西连恩阳区，北界南江县。巴州区幅员面积1294.91平方公里，辖6个街道、14个镇、2个乡，属盆北低山区，地势北高南低；属亚热带湿润性季风气候，年平均气温17℃。

拟建项目选址位于巴州区鼎山镇首市村，项目地理位置图见附图1。

    - 4.1.2 地形地貌地质

巴中属典型的盆周山区，地势北高南低，由北向南倾斜。北部为深切割中山，中切割中山，中部为中切割低山、浅切割低山；南部为丘陵，沿河两岸及台状山顶有平坝。丘陵、平坝面积约为1243平方公里，占幅员面积的10%；山地占90%。最高海拔在北西部的南江县光雾山，为2507.0m；最低海拔在南部的平昌县黄梅溪，为268.3m，高差2238.7m。中北部山地，低、中山界线明显。中切割中山一般700～900m，多窄谷；深切割中山切割高达1200m以上，多峡谷；中切割低山切割一般600m，多“V”形谷、平底谷，称山区平坝。三级阶梯状构造，从北到南逐渐降低。北部深切割中山海拔1500～2000m，中切割中山海拔1300～1500m，中部中切割低山海拔800～1000m。中部低山，大多海拔400～800m；南部丘陵分布在海拔350～600m之间；平坝分布在海拔268.3～400m之间。另外，境内还有流水侵蚀、沉积、扇形地貌和重力堆积、残积地貌及喀斯特地貌。境内地质构造跨及米仓山台穹、大巴山弧形、川北台(坳)陷及川东新华夏四个二级构造单元。构造形迹以褶皱为主，断裂不发育；褶皱曲线呈弧形，岩层倾角变化频繁且有扭曲现象。境内西北为龙门山北东向褶皱带，北部是米仓山东西向褶皱带，东北与大巴山西向褶皱带相连，东南部邻华蓥山北东向褶皱带，南西是川中北西西向褶皱带。由于地处上述结构之中，并受其控制和影响，故越近中心，构造力愈微弱，褶皱呈环状排列，形成莲花状。褶皱由北向南形成30多个向(背)斜褶皱带。

    - 4.1.3 气候气象

巴州区地处四川省东北部，大巴山南麓，属亚热带大陆性湿润季风气候，气候温和，四季分明，雨量充沛，无霜期长，季风气候显著。春季气温回暖早，但不够稳定，春末夏初易出现大风、冰雹等强对流天气；夏季旱、涝交替，雨热同季，常出现高温少雨的夏伏旱天气；秋季常出现秋涝和秋绵雨天气；冬季多雾和霜，降水较少。

常年主要气象参数：年平均气温17.0℃，历年极端最高气温40.6℃，极端最低气温-3.6℃。雨量充沛，分布不均，年平均降雨量1100.9mm，其中5-9 月降雨量占76.6%。年平均相对湿度77%，日最小相对湿度8%。无霜期长，年平均无霜期276天。全年日照1363.5h，占可照时数的31%。巴州区年平均风速0.9m/s，根据风玫瑰图，当地主导风向为北风以及西南风（NNW-N-NNE风频和约10%、SW-SSW-S风频和约10%），静风频率为60.2%。

图4.1-1    巴州区风玫瑰图

地面风场特征：年日平均总云量<2成（晴天）日数28天，出现频率8%，年日平均总云量>8成（阴天）日数181天，出现频率50%；年日平均低云量<2成（晴天）日数238天，出现频率65%，年日平均低云量>8成（阴天）日数3天，出现频率1%。

    - 4.1.4 水文特征

1、地表水

全市大小河流共有1100多条，流域面积在1000km2以上的主要河流有巴河、南江河、恩阳河和通江河等7条，100km2以上的有45条，50km2以上的有138条，河流总长4342km，河网密度达0.33km/ km2。河流均呈南北流向，树枝状分布，水位洪枯变幅大，部分溪河在枯水期有断流的现象。除南江县北部的焦家河属嘉陵江一级支流外，其余均属渠江水系巴河流域。全市多年平均降雨198.9mm，多年平均水资源量为71.68亿m3，其中地表水资源量64.13亿m3，人均1996m3，略低于全国、全省平均水平。巴河流域属山溪性河流，调蓄能力较小，暴雨洪水特征明显，流程短，汇流快，易形成大洪水或特大洪水，峰高量大，陡涨陡落。水位流量关系比较稳定，高水为绳套，中、低水为单一关系，水位变幅大部份站都在10～23m，一次洪水历时一般6～24小时，峰顶历时0.1～1.5小时。据巴河流域主要控制站---风滩水文站，实测最高水位297.95m，最大流量26700m3/s，水位涨幅18～23m。水系图详见附图4.1-2。

2.地下水

巴中市位于川北红层，构造平缓，岩层倾角大都在5度以下。地貌以低山-丘陵地形。由于大气环流的改变和认为因素的影响，年降雨总量逐渐下降，而蒸发量却在不断增加。上述自然条件不利于地下水的形成和富集。

巴中市分布有松散层孔隙水、碎屑岩空隙裂隙水（层间水）和基岩裂隙水（包括构造裂隙水和风化网状裂隙水）三大类型，以基岩裂隙水为主。70%的泉点出露在砂岩或泥质粉砂岩的底部或泥岩的顶面，钻孔也多是砂岩顶部发现水位上升或涌水，可见砂岩是主要的含水层。以此为基础，在裂隙较多的地段，地形低洼，有利于降雨渗入补给、汇集时，将促进地下水的进一步富集。

巴中市巴州区属于中生界白垩系下统白龙组K1b。青灰色砂岩和砖红色泥质粉砂岩夹砖红色泥岩，底部有一层不稳定的钙质砾岩。砂岩和泥质粉砂岩与泥岩之比为3:1。胶结物中碳酸盐含量占4.5-21.96%，砂岩单层厚10-40m，裂隙2-4%。

泉流量大于0.1L/s，地下径流模数0.1-1L/s•km2，钻孔涌水量100-200t/d。地下水属于构造裂隙水孔隙水。地下水流向与巴河、恩阳河流向近似，大体由北向南。上层含水层主要受大气降水影响。

图4.1-2    巴中市水系图

    - 4.1.5 土壤

巴中市土壤主要由侏罗系莱镇组、白垩系城墙岩群砂页风化物和河流冲积物母质发育而成，共分4个土类，7个亚类，9个土属，42个土种。所形成的土壤具有以下特征：土层较薄，土壤肥力中等偏下，中低产田面积较大。

    - 4.1.6 生态环境

植物资源：境域植物资源丰富，尤以北部为最。计有乔、灌木308种，草、藤本421种。源于植物的中草药(含家种、野生，根、茎、叶、花、果)1386种。根据植物的生长性能及自然环境，广泛分布在境域各地。乔、灌木林区多分布在北部山地，中部、南部亦零星分布。中药材资源最多的是通江、南江两县；牧草资源遍及境域。境域中部和南部，森林层次结构不明显，林相单纯，林下伴生马桑、黄荆、沙棘藤蔓、杜鹃等植物；北部森林成片的较多，但因砍伐过度，曾使森林面积锐减，后经“停耕还林、还草”等政策的落实，现正处于恢复阶段。

动物资源：巴中市家养动物有生猪、黄牛、水牛、火羊、南江黄羊、各类鸡、各类鸭、鹅、马、驴、蜂、蚕、犬、猫、各类兔等。野生动物多分布在森林密布的北部，中、南部很少。在森林面积的逐年减少、猎杀频繁、酷捞滥捕的情况下，境内动物资源遭到破坏。虎、豹濒于绝迹，珍稀动物遗留不多，其它动物逐年减少。经20世纪80年代调查，境内北部共有野生动物670种。其中鱼类4目、11科、44属、47种；两栖类2目、7科、9属、20种，爬行类3目、7科、14属、21种，鸟类16目、41科、120属、176种，兽类7目、21科、52属、67种，昆虫类50科、170种，其它类169种。中南部地区尚存野生动物290余种，其中兽类22种、禽类49种、水族及两栖爬行类43种，昆虫类170余种。

根据现场实际调查，项目周围植被均为常见种，无珍稀野生动、植物。

环境质量现状调查与评价

环境空气质量现状调查与评价

      - 项目所在区域达标区判断

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.11规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本项目位于巴州区鼎山镇首市村，项目区域行政区划属于巴中市巴州区。根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中有关基本污染物环境质量现状数据的规定，可优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年（近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价采用巴中市生态环境局发布的《2020 年巴中市生态环境状况公报》中的数据。根据《2020年巴中市生态环境状况公报》可知，本项目所在区域巴中市6项基本污染物均达到空气质量二级标准要求。因此，本项目所在区域属于达标区。

表4.2-1   2020年巴中市空气质量状况

| 评价因子 | 平均时段 | 现状浓度（ug/m3） | 标准限值/（ug/m3） | 最大浓度占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | 4.1 | 60 | 6.83 | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 23.0 | 40 | 57.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | 44.8 | 70 | 64.0 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 28.1 | 35 | 80.29 | 达标 |
| CO | 24h平均 | 1000.0 | 4000 | 25.0 | 达标 |
| O3 | 8h平均 | 118 | 160 | 73.75 | 达标 |

      - 其他污染物环境质量现状

1、监测点位

为掌握区域内其他污染物环境空气质量现状情况，本次评价委托成都翌达环境保护检测有限公司进行实地监测，设置2个监测点位，分别位于项目场地内和项目东侧居民点，其他污染物补充监测点位基本信息见下表。

- 4.2-2    其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#项目场地内 | 臭气浓度、NH3、H2S | 2022.6.20~2022.6.26 | 厂区内部 | / |
| 2#项目东侧居民点 | 臭气浓度、NH3、H2S | 2022.6.20~2022.6.26 | 厂区东侧 | / |

2、监测项目

臭气浓度、NH3、H2S。

- 监测频次及时间

臭气浓度、NH3、H2S检测时间为2022年6月20日~6月26日，臭气浓度、氨、硫化氢为小时平均浓度，连续监测7天，每天监测4次。

4、采样与分析方法

按国家标准方法和推荐方法进行。

- 现状监测结果

- 4.2-3  环境空气监测结果表

| 测点信息 |  |  | 检测结果(mg/m³) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 测点位置 | 采样日期 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 氨(mg/m³) | H01：项目场地内 | 6月20日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 6月21日 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 6月22日 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
|  |  | 6月23日 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 6月24日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
|  |  | 6月25日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
|  |  | 6月26日 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 氨(mg/m³) | HO2：项目东侧居民点 | 6月20日 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
|  |  | 6月21日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
|  |  | 6月22日 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
|  |  | 6月23日 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 6月24日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 6月25日 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
|  |  | 6月26日 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 硫化氢(mg/m³) | H01：项目场地内 | 6月20日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 6月21日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 6月22日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 6月23日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 6月24日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 6月25日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 6月26日 | ND | ND | ND | ND |
|  | HO2：项目东侧居民点 | 6月20日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 6月21日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 6月22日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 6月23日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 6月24日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 6月25日 | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 6月26日 | ND | ND | ND | ND |
| 臭气浓度(无量纲) | HO1：项目场地内 | 6月20日 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 6月21日 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 6月22日 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 6月23日 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 6月24日 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 6月25日 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 6月26日 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  | HO2：项目东侧居民点 | 6月20日 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 6月21日 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 6月22日 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 6月23日 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 6月24日 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 6月25日 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  |  | 6月26日 | <10 | <10 | <10 | <10 |

      - 其他污染物环境质量现状评价

1、评价方法

环境空气质量现状评价采用单因子污染指数法，其评价公式为：

Ii=Ci/C0×100%

式中：C0——污染因子 i 的环境质量标准（mg/m3）；

Ci——污染因子i的实测浓度（mg/m3）；

Ii——污染因子i的占标率，“0～1”满足标准，>1为超标。当Pi≥1.0时，表明大气环境已经受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值越大，受污染程度越重。

- 2、评价标准

H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D其它污染物空气质量浓度参考限值。

3、评价结果

采用上述单因子污染指数法，本项目大气环境评价结果见下表。

- 4.2-4    其他污染物环境质量现状评价结果

| 监测 点位 | 取样点位置 | 污染物 | 平均 时间 | 评价标准/（mg/m3） | 监测浓度范围/（mg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目场地内 | NH3 | 7d | 0.2 | 0.02~0.05 | 25 | 0 | 达标 |
|  |  | H2S | 7d | 0.01 | ND | / | 0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 7d | / | <10（无量纲） | / | 0 | 达标 |
| 2# | 项目东侧居民点 | NH3 | 7d | 0.2 | 0.04~0.06 | 30 | 0 | 达标 |
|  |  | H2S | 7d | 0.01 | ND | / | 0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 | 7d | / | <10（无量纲） | / | 0 | 达标 |

监测结果表明：评价区域内环境空气中的NH3、H2S、臭氧的浓度值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

地表水环境质量现状监测及评价

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求“应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息，当现有资料不满足要求时，应按照不同等级对应的评价时段要求开展现状监测”。

本项目废水不外排，项目所在地位于纸长河附近，纸长河属于巴河支流，因此纸长河的地表水评价参考巴河的水质监测断面。根据巴中市生态环境局发布的《2020年巴中市生态环境状况公报》可知，2020年巴州区巴河水傍岩控制断面水质为Ⅱ类，2019年为Ⅲ类，水质有所改善，能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水域标准要求。

地下水质量现状监测及评价

      - 地下水质量现状监测

为了解本项目所在区域地下水水质情况，本次评价委托成都翌达环境保护检测有限公司于2022年6月21日对项目周边地下水水质进行监测。

1、监测断面

本次评价共设置地下水监测点位3个，项目地下水监测点位设置见下表。

- 4.2-5    地下水现状监测点位

| 点位编号 | 取样点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目厂区东侧居民处（E 106°50′50″，N 31°39′15″） |  |
| 2# | 项目厂区内（E 106°50′41″，N 31°39′17″） |  |
| 3# | 项目厂区西南侧（E 106°50′27″，N 31°39′24″） |  |
| 4# | 项目厂区北侧（E 106°50′32″，N 31°39′57″） |  |

2、监测项目

钾、钠、钙、镁、碳酸根、重碳酸根、氯化物、硫酸盐、pH值、氨氮（以N计）、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类（以苯酚计）、氰化物、总硬度（以CaCO3计）、氟化物、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、总大肠菌群、菌落总数。

3、监测周期及频率

监测时间为2022年6月21日，监测1次。

4、监测结果

地下水质量现状监测结果见下表。

- 4.2-6    地下水环境质量监测结果表

| 检测信息 | 检测点位及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | X01:项目厂区东侧居民处(E106°50'50"N31°39'15"） | XO2:项目厂区内(E 106°50'41"N 31°39'17") | XO3:项目厂区西南侧(E 106°5027"N 31°39'24") | X04:项目厂区北侧(E106°50'32"N 31°39'57") |
| pH(无量纲) | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.3 |
| 总硬度(mg/L) | 338 | 360 | 318 | 442 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 383 | 395 | 325 | 534 |
| 重碳酸根(mg/L) | 350 | 444 | 341 | 484 |
| 碳酸根(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
| 氟化物(mg/L) | 0.53 | 0.182 | 0.116 | 0.125 |
| 氯化物(mg/L) | 28.2 | 8.91 | 10.9 | 58.5 |
| 亚硝酸盐氮(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
| 硝酸盐氮(mg/L) | 5.99 | 1.54 | 1.51 | 2.39 |
| 硫酸盐(mg/L) | 22.2 | 21.5 | 19.1 | 31.1 |
| 铁(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
| 锰(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
| 挥发酚(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
| 耗氧量(mg/L) | 1.87 | 0.69 | 0.86 | 0.75 |
| 氨氮(mg/L) | 0.249 | 0.061 | 0.079 | 0.395 |
| 钾(mg/L) | 3.52 | 1.02 | 0.81 | 2.14 |
| 钠(mg/L) | 18.2 | 12.2 | 9.51 | 23.7 |
| 钙(mg/L) | 115 | 97 | 100 | 140 |
| 镁(mg/L) | 13 | 29 | 16 | 36 |
| 总大肠菌群(MPN/L) | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 菌落总数(CFU/mL) | 80 | 70 | 66 | 74 |
| 氰化物(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
| 汞(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
| 砷(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
| 镉(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
| 六价铬(mg/L) | ND | ND | ND | ND |
| 铅(mg/L) | ND | ND | ND | ND |

- 4.2-7    地下水水面到地面的高度汇总表

| 监测点位及编号 | GPS | 水位 | 井深 | 水位深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022.6.21 |  |  |
| 1#项目厂区东侧居民处 | 106°50'50"E 31°39'15"N | 512 | 6 | 3 |
| 2#项目厂区内 | 106°50'41"E 31°39'24"N | 507 | 4 | 2 |
| 3#项目厂区西南侧 | 106°50'27"E 31°39'24"N | 508 | 2 | 0.5 |
| 4#项目厂区北侧 | 106°50'32"E 31°39'57"N | 496 | 20 | 3 |
| 5#项目东侧居民处 | 106°50'51"E 31°39'13"N | 513 | 5 | 2 |
| 6#项目东侧居民处 | 106°50'49"E 31°39'13"N | 503 | 2 | 0.5 |
| 7#项目东侧居民处 | 106°50'47"E 31°39'21"N | 502 | 3 | 1.5 |

      - 地下水质量现状评价

1、评价标准

本次评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

- 评价因子

本次评价选取钾、钠、钙、镁、碳酸根、重碳酸根、氯化物、硫酸盐、pH值、氨氮（以N计）、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类（以苯酚计）、氰化物、总硬度（以CaCO3计）、氟化物、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、总大肠菌群、菌落总数作为评价因子。

3、评价方法

采用单项水质指数评价法，一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式为：

式中：Si，j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci，j——评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Cs，i——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

pH值的指数计算公式为：

式中：SpH，j——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj——pH值实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值。

4、评价结果

采用上述单项水质指数评价法，本项目地下水水质评价结果见下表。

- 4.2-8    地下水评价结果

| 监测日期 | 监测项目 | 监测点位及结果（mg/l） |  |  |  |  | 评价标准 | Sj值 | 超标率 % | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#点位 | 2#点位 |  | 3#点位 | 4#点位 |  |  |  |  |
| 2020.06.21 | pH(无量纲) | 7.3 | 7.2 |  | 7.1 | 7.3 | 6.5~8.5 | 0.20 | 0 | 0 |
|  | 总硬度(mg/L) | 338 | 360 |  | 318 | 442 | ≤450 | 0.9822 | 0 | 0 |
|  | 溶解性总固体(mg/L) | 383 | 395 |  | 325 | 534 | ≤1000 | 0.395 | 0 | 0 |
|  | 重碳酸根(mg/L) | 350 | 444 |  | 341 | 484 | / | / | / | / |
|  | 碳酸根(mg/L) | ND | ND |  | ND | ND | / | / | / | / |
|  | 氟化物(mg/L) | 0.53 | 0.182 |  | 0.116 | 0.125 | ≤1.0 | 0.53 | 0 | 0 |
|  | 氯化物(mg/L) | 28.2 | 8.91 |  | 10.9 | 58.5 | ≤250 | 0.234 | 0 | 0 |
|  | 亚硝酸盐氮(mg/L) | ND | ND |  | ND | ND | ≤1.00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐氮(mg/L) | 5.99 | 1.54 |  | 1.51 | 2.39 | ≤20.0 | 0.2995 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐(mg/L) | 22.2 | 21.5 |  | 19.1 | 31.1 | ≤250 | 0.1244 | 0 | 0 |
|  | 铁(mg/L) | ND | ND |  | ND | ND | ≤0.3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 锰(mg/L) | ND | ND |  | ND | ND | ≤0.10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 挥发酚(mg/L) | ND | ND |  | ND | ND | ≤0.002 | 0 | 0 | 0 |
|  | 阴离子表面活性剂(mg/L) | ND | ND |  | ND | ND | ≤0.3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 耗氧量(mg/L) | 1.87 | 0.69 |  | 0.86 | 0.75 | ≤3.0 | 0.6233 | 0 | 0 |
|  | 氨氮(mg/L) | 0.249 | 0.061 |  | 0.079 | 0.395 | ≤0.50 | 0.79 | 0 | 0 |
|  | 钾(mg/L) | 3.52 | 1.02 |  | 0.81 | 2.14 | / | / | / | / |
|  | 钠(mg/L) | 18.2 | 12.2 |  | 9.51 | 23.7 | ≤200 | 0.1185 | 0 | 0 |
|  | 钙(mg/L) | 115 | 97 |  | 100 | 140 | / | / | / | / |
|  | 镁(mg/L) | 13 | 29 |  | 16 | 36 | / | / | / | / |
|  | 总大肠菌群(MPN/L) | 10 | 20 |  | 20 | 10 | ≤30 |  |  |  |
|  | 菌落总数(CFU/mL) | 80 | 70 |  | 66 | 74 | ≤100 |  |  |  |
|  | 氰化物(mg/L) | ND | ND |  | ND | ND | ≤0.05 | 0 | 0 | 0 |
|  | 汞(mg/L) | ND | ND |  | ND | ND | ≤0.001 | 0 | 0 | 0 |
|  | 砷(mg/L) | ND | ND |  | ND | ND | ≤0.01 | 0 | 0 | 0 |
|  | 镉(mg/L) | ND | ND |  | ND | ND | ≤0.005 | 0 | 0 | 0 |
|  | 六价铬(mg/L) | ND | ND |  | ND | ND | ≤0.05 | 0 | 0 | 0 |
|  | 铅(mg/L) | ND | ND |  | ND | ND | ≤0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 |  |  |  | 当测定结果低于分析方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并在其后加标志位L。 地下水质量标准GB/T 14848-2017“表1”Ⅲ类标准 |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：本项目地下水监测点中各项指标的标准指数均小于1，未出现超标现象，均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

声环境质量现状监测与评价

      - 声环境质量现状监测

为了解本项目所在区域声环境质量现状，本次评价委托成都翌达环境保护检测有限公司于2022年6月20日~6月21日对项目周边声环境质量现状进行监测。

1、监测点位

本次评价共布设5个噪声监测点进行现状监测，监测点位布设情况见下表。

- 4.2-9     噪声监测点位布设情况

| 监测点编号 | 监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目厂界东北面外1米 | 噪声本底值 |
| 2# | 本项目厂界南面外1米 | 噪声本底值 |
| 3# | 本项目厂界西面外1米 | 噪声本底值 |
| 4# | 本项目厂界北面外1米 | 噪声本底值 |
| 5# | 本项目东侧居民点处 | 噪声本底值 |

2、监测项目

测量各监测点昼间及夜间的等效连续A声级LAeq。

3、监测周期及频率

2022年6月20日~6月21日，连续检测2天，每天昼间、夜间各检测1次。

4、监测分析方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的监测分析方法执行。

5、监测结果

声环境质量现状监测结果见下表。

- 4.2-10     噪声监测点位布设情况

| 检测日期 | 点位名称 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测时间 | 测量结果 | 检测时间 | 测量结果 |
| 6月20日 | 1#：本项目厂界东北面外1米 | 17:31-17:41 | 49 | 22:40-22:50 | 43 |
|  | 2#：本项目厂界南面外1米 | 15:05-15:15 | 49 | 22:00-22:10 | 42 |
|  | 3#：本项目厂界西面外1米 | 15:25-15:35 | 48 | 23:22-23:32 | 42 |
|  | 4#：本项目厂界北面外1米 | 16:15-16:25 | 49 | 23:00-23:10 | 42 |
|  | 5#：本项目东侧居民点处 | 16:37-16:47 | 49 | 22:20-22:30 | 43 |
| 6月21日 | 1#：本项目厂界东北面外1米 | 10:27-10:37 | 48 | 22:35-22:45 | 42 |
|  | 2#：本项目厂界南面外1米 | 10:02-10:12 | 49 | 22:00-22:10 | 44 |
|  | 3#：本项目厂界西面外1米 | 09:40-09:50 | 48 | 23:20-23:30 | 43 |
|  | 4#：本项目厂界北面外1米 | 09:21-09:31 | 48 | 22:51-23:01 | 44 |
|  | 5#：本项目东侧居民点处 | 10:42-10:52 | 49 | 22:20-22:30 | 42 |

      - 声环境质量现状评价

1、评价标准

本次评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准限值为昼间LAeq≤60dB，夜间LAeq≤50dB。

2、评价结果

声环境质量现状评价结果统计见下表。

- 4.2-11    声环境质量现状评价结果

| 监测时间 | 监测点位 | 评价结果【dB（A）】 |  |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 结果 | 夜间 | 结果 |  |
| 2020.06.20 | 1# | 49 | 达标 | 43 | 达标 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
|  | 2# | 49 | 达标 | 42 | 达标 |  |
|  | 3# | 48 | 达标 | 42 | 达标 | 标准 |
|  | 4# | 49 |  | 42 | 达标 |  |
|  | 5# | 49 | 达标 | 43 | 达标 |  |
| 2022.06.21 | 1# | 48 | 达标 | 42 | 达标 |  |
|  | 2# | 49 | 达标 | 44 | 达标 |  |
|  | 3# | 48 | 达标 | 43 | 达标 |  |
|  | 4# | 48 |  | 44 | 达标 |  |
|  | 5# | 49 | 达标 | 42 | 达标 |  |
| GB3096-2008中2类标准限值：昼间≦60dB（A），夜间≦50dB（A） |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：监测点昼、夜间噪声测定值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

土壤环境质量现状监测与评价

本项目用地用地性质属农业用地，本次评价委托成都翌达环境保护检测有限公司于2022年6月21日对项目所在地土壤环境质量进行了现状监测。

1、监测点位设置

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本次评价在厂区内共布设3个表层样点采集土壤样品，监测点位布设情况见下表。

- 4.2-12    土壤现状监测布点情况

| 序号 | 位置 | 监测点位 | 取样深度 | 取样方式 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区占地范围内 | 场地西南侧 | 0.2m | 表层样 | 表1中8项基本项目+pH |
| 2# |  | 场地中部 | 0.2m | 表层样 | 表1中8项基本项目+pH |
| 3# |  | 场地东北侧 | 0.2m | 表层样 | 表1中8项基本项目+pH |
| *注：表1中8项基本项目是指《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中“表1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）”中的：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。 |  |  |  |  |  |

2、监测项目

pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，共9项。

3、监测时间

2022年6月21日，连续监测1天，每天采样1次。

4、评价标准

执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相关标准。

5、监测及评价结果

土壤环境质量现状监测统计及评价结果见下表。

- 4.2-13    土壤环境质量现状监测及评价结果    单位：mg/kg

| 监测点位 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 镍 | 锌 |
| 1#场地西南侧 | 5.74 | 0.18 | 0.025 | 4.3 | 17 | 45 | 12 | 25 | 49 |
| 2#场地中部 | 8.19 | 0.35 | 0.01 | 1.59 | 14 | 60 | 9 | 34 | 42 |
| 3#场地东北侧 | 7.33 | 0.29 | 0.017 | 3.5 | 18 | 52 | 14 | 31 | 49 |
| 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1风险筛选值 | 5.5<pH≤6.5 | 0.3 | 1.8 | 40 | 90 | 150 | 50 | 70 | 200 |
|  | 6.5<pH≤7.5 | 0.3 | 2.4 | 30 | 120 | 200 | 100 | 100 | 250 |
|  | pH＞7.5 | 0.6 | 3.4 | 25 | 170 | 250 | 100 | 190 | 300 |
| 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》表3风险管制值 | 5.5<pH≤6.5 | 2.0 | 2.5 | 150 | 500 | 850 | / | / | / |
|  | 6.5<pH≤7.5 | 3.0 | 4.0 | 120 | 700 | 1000 | / | / | / |
|  | pH＞7.5 | 4.0 | 6.0 | 100 | 1000 | 1300 | / | / | / |

监测结果表明：土壤样品中检出的监测因子污染物含量均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中农用地土壤污染风险筛选值，对农产品质量安全、农作物生长或土壤生态环境的风险低，一般情况下可以忽略；土壤样品中检出的监测因子浓度均低于《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表3中农用地土壤污染风险管制值，则农用地土壤污染风险低，一般情况下可以忽略。

环境影响预测与评价

施工期环境影响评价

本项目施工期主要包括基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工程建设。在工程建设期，尤其是土建工程阶段，地面施工活动、建筑材料的装运等将对项目所在地周围环境造成一定的破坏和影响，主要包括废气、废水、噪声、固体废物等污染因素对周围环境的影响。在施工过程中，由于土方的挖掘、运输、堆积等，原材料运输等都带来扬尘、噪声等环境污染。挖方过程中产生的弃土在不利气象条件下易造成水土流失。施工期的环境影响主要表现在以下几个方面：

1、施工扬尘、运输车辆产生的扬尘、汽车尾气对周围大气环境的影响；

2、施工人员产生的生活污水、施工废水对环境的影响；

3、施工机械和运输车辆对周围声学环境的影响；

4、施工期建筑垃圾、施工人员的生活垃圾对环境的影响；

5、施工期土方开挖及占用土地，局部水土流失对生态环境影响。

施工期大气环境影响分析

本项目施工期大气污染物的主要来源为施工扬尘、施工机械运行产生的无组织排放废气以及装修阶段的油漆废气，其中以施工扬尘对空气环境质量的影响最大。在施工过程中，其大气环境影响主要表现在：

（1）基础施工中由于挖方、填方、推土、搬运泥土和水泥、石灰、沙石等材料的装卸、运输过程中有大量扬尘散逸到周围环境空气中；

（2）施工期间，物料堆场由于吹风等原因会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，扬尘的污染尤为严重；

（3）运输施工材料、设施的车辆以及内燃机、打桩机等施工机械在运行时排出的气体污染物将对空气造成危害。

（4）项目在对建筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等工序）会产生废气。

经综合对比，项目施工过程中的施工扬尘将是大气污染因子中对周边大气环境影响最大的一项，其产生量大、污染面广。

1、施工扬尘影响分析

工程施工时，在运输车辆行驶、施工垃圾的清理及堆放、人来车往、堆料场装卸材料等均可能产生扬尘。一般情况下，其产生量在有风旱季晴天多于无风和雨季，动态施工多于静态作业。

扬尘污染造成大气中TSP值增高，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：施工场地起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%。由于道路扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并定时进行洒水抑尘。

根据《中华人民共和国大气污染防治法》、国务院印发的《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）和《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发【2013】32号）精神，施工单位应认真执行《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》（2018修订）中的相关规定。严格落实建设施工工地扬尘整治管理制度。做到“六必须”（必须围档作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。

因此，本项目施工时要求施工现场定期对地面洒水、对撒落在路面的渣土及时清除、施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面、自卸车、建筑垃圾运输车等运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫等一系列措施，大大减少了施工扬尘对环境空气的影响。项目在施工过程中必须强化扬尘的控制措施，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

在施工过程中，施工单位必须严格落实本环评提出的扬尘控制措施，有效控制扬尘，使其对周围敏感保护目标的影响降至最低。项目在做到以上扬尘控制措施后，不会对项目周边的大气环境造成明显不利影响。

2、施工机械废气影响分析

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和机械设备的运转，均会排放一定量的 CO、SO2、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小、流动性强，且属间断性无组织排放，由于施工场地开阔，扩散条件良好，经自由扩散稀释后能够满足相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率，不会对项目周边的大气环境造成明显不利影响。

3、装修废气影响分析

本项目需对构筑物室内进行装修，装饰工程用油漆、涂料等会产生挥发性气体，其主要污染因子为甲苯、二甲苯和甲醛等，属无组织排放。本项目拟采用环保装饰材料，以减少有害废气的排放。在装修期间，应加强室内的通风换气，油漆喷涂结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能使用，项目运营后也要注意室内空气的流畅。在进行以上防治措施后，再加上项目所在场地扩散条件较好，因此本项目装修施工产生的废气可达标排放。

综上所述，项目施工期将会对项目所在地的环境空气质量造成一定影响，但只要施工单位按照上述要求做好大气污染防治措施，即可以有效降低上述不良影响。此外，上述不良影响随着施工期的结束也会结束，因此，项目施工期结束后，不会对项目所在地环境空气质量造成明显不利影响。

施工期水环境影响分析

施工期产生的废水包括施工人员生活污水、施工作业废水和暴雨径流初期雨水。

1、生活污水

本项目施工期生活污水主要是施工人员产生的生活污水。根据建设单位提供的数据资料，施工高峰期施工人员约100人，施工人员生活用水以50L/（人·d）计，用水量为5.0m3/d，污水产生量约占用水量的80%，即4.0m3/d。本项目施工期不在场地内设施工营地，施工人员依托周边居民房屋食宿，仅在施工场地设1座临时简易化粪池（10m3）收集处理施工期间施工人员产生的生活污水，经收集处理后定期清掏用于周边耕地施肥，不外排。

2、施工作业废水

施工阶段产生的施工作业包括施工现场车辆及机械设备清洗、混凝土养护等，废水中含有一定量的油污和泥沙，其中SS浓度可达3000～5000mg/L，石油类可达5～10mg/L；施工废水产生量约为3m3/d，施工场地设1个临时隔油池（1m3）、1 个临时沉淀池（5m3），含SS、石油类的施工废水排入隔油池、沉淀池进行处理后回用于场地洒水降尘，不外排。本项目施工场区面积相对较大，施工场地洒水抑尘、养护需要消耗大量的水，能够完全消纳每天产生的施工作业废水，不外排。

3、暴雨径流初期雨水

雨季作业场面的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物，在施工场地周边设置截水沟和1个20m3的沉砂池，收集的初期雨水回用于项目洒水抑尘；开挖土方将作为回填土，回填土临时堆场周边设置截水沟，施工材料的临时堆场设置遮雨棚，下雨时不会受到雨水冲击而流失，不会影响周围地表水环境。

综上所述，项目施工期产生的废水不会对项目所在区域的水环境造成明显不利影响。

施工期声环境影响分析

施工期噪声源主要包括：地基开挖、构筑物砌筑、场地清理和使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建项目的噪声影响主要来源于施工现场（场址区内）的声源噪声，这些噪声将对作业人员和场址周围环境造成一定影响。因此现针对施工噪声进行声学环境影响预测分析。

1、噪声源强

本项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，声源强度70~100dB(A)。施工过程中，不同的阶段会使用不同的机械设备，使施工现场产生的噪声具有强度较高、无规则、不连续等特点。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。

根据工程施工特点，可以把地面工程的施工期划分为：①土石方开挖阶段；②基础施工阶段；③主体结构施工阶段；各阶段具有独立的特性。第一阶段，主要是推土机、装载机以及各种车辆，大部分为移动声源，一般声功率级为82~95dB（A），没有明显的指向性；第二阶段，噪声源主要是各种打桩机，基本属于固定声源，打桩机系脉冲噪声，一般声功率级为70~105dB（A）左右；第三阶段，主要噪声源为混凝土搅拌机、振捣棒、电锯、电焊机等，其中包含一些敲打声，声功率级一般为80~95dB（A）。施工机械设备噪声源强见表3.4-4。

2、噪声预测评价

项目施工机械噪声主要是低频噪声，仅考虑距离衰减值、场界围墙屏障等因素。本次预测采用点声源衰减模式，其预测模式如下：

式中：LA (r)——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA (r0)——距声源r0处的A声级，dB(A)；

r0、r——距声源的距离，m；

ΔL——其他因素引起的噪声衰减量，一般取0~15dB(A)。

由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下：

式中：L——叠加后总声压级，dB(A)；

Li——各声源的噪声值，dB(A)；

n——声源个数。

根据上述公式及项目与周围主要敏感点的距离，可计算出建设项目在施工过程中各种主要噪声源对环境的影响程度，计算单台设备噪声随距离的衰减情况见表5.1-1。

- 单台设备运转噪声辐射值计算表  单位：dB（A）

| 设备名称 | 声级测值距离声源 | 距离（m） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 |
| 液压挖掘机 | 90 | 70 | 64.0 | 57.9 | 56.0 | 54.4 | 50 | 44.0 |
| 挖掘机 | 86 | 66 | 60.0 | 53.9 | 52.0 | 50.4 | 46 | 40.0 |
| 轮式装载机 | 95 | 75 | 68.9 | 63.9 | 61.0 | 59.4 | 55 | 49.0 |
| 推土机 | 88 | 68 | 61.9 | 55.9 | 54.0 | 52.4 | 48 | 41.9 |
| 各类压路机 | 90 | 70 | 64.0 | 57.9 | 56.0 | 54.4 | 50 | 44.0 |
| 重型运输车 | 90 | 70 | 64.0 | 57.9 | 56.0 | 54.4 | 50 | 44.0 |
| 木工电锯 | 99 | 79 | 72.9 | 66.9 | 65.0 | 63.4 | 59 | 52.9 |
| 电锤 | 100 | 80 | 73.9 | 67.9 | 66.0 | 64.4 | 60 | 53.9 |
| 振动夯锤 | 100 | 80 | 73.9 | 67.9 | 66.0 | 64.4 | 60 | 53.9 |
| 混凝土输送泵 | 95 | 75 | 68.9 | 63.9 | 61.0 | 59.4 | 55 | 49.0 |
| 商砼运输车 | 90 | 70 | 64.0 | 57.9 | 56.0 | 54.4 | 50 | 44.0 |
| 混凝土振捣器 | 88 | 68 | 61.9 | 55.9 | 54.0 | 52.4 | 48 | 41.9 |
| 空压机 | 92 | 72 | 65.9 | 59.9 | 58.0 | 56.4 | 52 | 45.9 |

从表5.1-1可知，单台施工机械噪声昼间在距施工场地约40m处满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准要求。由于高噪声机械设备施工只在昼间进行，且施工期是暂时的，噪声属不连续排放。因此施工期间噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，施工噪声可实现达标排放。本项目牛舍等建筑物周边200m范围内无居民等敏感点，因此施工期噪声对周围居民影响不大。

为了进一步减小施工期噪声的影响，环评要求合理布设固定源机械（如空压机），尽量布置于远离居民点，在场地四周设置施工围挡（1.8m高），加强施工期环境管理，在此条件下施工噪声不会对周围声环境敏感点带来不利影响，不会改变施工场地周边声功能区划。材料运输安排在白天进行，在经过村庄时采取限速、禁鸣等措施，在此前提下，运输车辆产生的噪声不会改变沿线声功能区划。在采取相关噪声治理措施后，施工期产生的噪声贡献值较小，不会对周围敏感点产生明显影响。

综上所述，施工单位和建设单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，加强施工过程的管理，制定合理的施工作业计划，合理布局施工以及安排施工作业时间，将噪声级大的施工作业尽可能安排在白天进行，并从管理上采取措施；将有固定工作地点的施工机械设置在距敏感点较远的位置上，以降低施工噪声对环境的影响。

施工期固废环境影响分析

本项目施工期产生的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。

1、生活垃圾

本项目施工高峰期施工人员约100人，生活垃圾按0.5kg/d·人计，产生量为 50kg/d。施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，交由当地环卫部门统一清运处置，不会对区域环境质量构成潜在的影响因素。

2、建筑垃圾

施工过程中产生的砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝、土石方等建筑垃圾约420.97t，施工单位必须加强管理，集中收集。建筑垃圾中废金属、废钢筋、废铁丝、废砖块、废木料等应尽量回收利用，其他不能回收利用的建筑垃圾清运至当地管理部门指定的受纳场地堆放，严禁乱倾乱倒。建筑施工单位在建设项目竣工后，应随即清理、清运完建筑垃圾。

3、弃土弃渣

根据主体工程设计资料，项目挖方量（主要包括牛舍基础开挖、环保处理设施基坑开挖、田间池基坑开挖等）约为18.6万m3，填方量（场地低处平整、厂区硬化区土地压实、绿化区需要的表土）约为15.5万m3，剩余土方量（主要为表土）约为3.1万m3，用作修建周边道路绿化覆土、本项目绿化工程的填方及绿化覆土及周边农田整治覆土。工程不产生弃土，不设置弃土场。

综上所述，项目施工期在严格落实上述措施后，其施工期的固体废弃物可得到有效处理和处置，不会造成二次污染。施工结束后，即可基本消除，影响区域的各环境要素基本得以恢复。

施工期生态环境影响分析

项目用地现状为耕地和林地，用地面积为160亩，项目建设过程中将影响项目区内动植物生存环境、农村生态环境，改变区域土地利用现状，引发水土流失等。

1、水土流失

工程的建设将会损坏原有的地形、地貌和植被，建设过程中的施工活动扰动了原有的土地结构，致使土体抗侵蚀能力降低，同时由于开挖量大，增大了风蚀和水蚀的强度。此外，由于项目地形、地貌和施工条件，有可能产生施工临时堆土，临时堆土场堆土若高度大、坡度陡，遇暴雨有可能产生比较严重的水土流失。

禁止将建筑垃圾、石块、弃土等随意堆放、丢弃在建筑红线以外，尽量将挖土方就地填埋自行消化，地面上设计为绿化带，进行植被恢复，将其对地表的影响降至最低；本工程项目面积较大，施工中无需征用临时占地；合理安排各工段施工顺序、合理布置施工现场、做好施工进度计划表、缩短工期；使停车场、环卫设施及绿化工程等基础设施尽量同时完工，这样有利于减少水土流失对环境的影响。

2、植被影响分析

工程占地对植被的影响，主要影响因素包括项目建构筑物、设备的修建、绿化工程占地及施工人员、施工机械对地表的践踏等。

项目用地面积为27.93hm2，主要为耕地及少量林地，土地占用主要为农作物的减少。根据调查，项目施工区域无珍稀名贵植物。除工程建筑和道路不同程度的占地外，其余地表基本绿化。项目占地面积相对于所在区域比例较小，区域雨水丰富，气候适宜，破坏植被通过补偿措施容易恢复；项目建设开发强度不大，施工人员、施工机械对地表的践踏程度较轻，在1~2年后即可恢复。因此，本项目施工期对植被不会产生大的影响。

3、野生动物影响分析

施工期对野生动物的主要影响因素为车辆运输、工程建设等施工行为可能影响野生动物的栖息环境。施工期间，施工队伍生活污水收集处理、生活垃圾等定点收集清运，不会对周围环境及野生动物产生明显不利影响。

根据现状调查，评价区为农业生态系统，人类扰动较大，无珍稀濒危野生保护动物分布，区域内仅有鼠类、蛇类等广布种动物，不具有较大保护价值。因此，只要加强对施工人员的监督和环保意识的宣传，工程对区域内野生动物不会产生较大影响。

综上所述，通过采取上述措施后，大大减少了因施工造成的水土流失，对生态环境的影响也降低到了最低。因此，本工程施工期不会对所在区域生态环境造成明显不利影响。

综上，项目施工期的影响是暂时的，在施工结束后影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。需认真制定和落实施工期应采取的环保措施，只要施工单位做到文明施工并加强施工人员的环境保护安全意识教育，工程施工的环境影响问题可得到有效控制或消除，可使其对环境的影响降至最小程度。

营运期环境影响评价

大气环境影响分析

根据工程分析，本项目排放的废气主要有牛舍、污水处理站、干粪棚及无害化降解处理机产生的恶臭气体（主要为NH3和H2S）、食堂（采取清洁能源沼气作为能源）排放的餐饮油烟。但食堂油烟排放量小，经油烟净化器处理后引至屋顶排放，对周围环境影响较小；沼气为清洁能源，其主要成分为甲烷，其燃烧排放的烟气主要污染物为SO2、NOx；无害化降解处理机为一套密闭设备，且间歇运行，类比其他项目检测报告，其对周围环境影响较小。因此，本次评价主要选取牛舍、污水处理站和干粪棚产生的恶臭气体（NH3和H2S）进行评价。

大气环境影响评价等级判定

1、评价等级判定依据

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选取GB3095中1小时平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

通过分析，NH3、H2S、SO2、NOx为本项目最主要的污染物，作为本项目的大气评价因子。根据HJ2.2-2018规定，当同一项目有多个（含2个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。

2、评价因子及评价标准筛选

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气评价工作等级划分原则，选择1~3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi。通过分析，NH3、H2S为本项目最主要的污染物，NH3、H2S为本项目的大气评价因子。

- 评价因子和评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1h平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 1h平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |

大气环境影响评价因子为：NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中NH3、H2S的1h平均值限值标准。

3、估算模型参数

①主要废气污染源排放参数

本项目有组织废气污染源参数和无组织废气污染源参数分别见下表所示。

- 主要废气污染源参数一览表(点源)

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(o) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |  |
| DA001 | 106.841063 | 31.658952 | 538.00 | 15.00 | 0.50 | 20.00 | 7.08 | NH3 | 0.0012 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0002 |  |
| DA002 | 106.840622 | 31.654482 | 503.00 | 15.00 | 0.50 | 20.00 | 7.08 | NH3 | 0.00003 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.000001 |  |

- 主要废气污染源参数一览表(面源)

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 圈舍1 | 106.843625 | 31.660793 | 526.00 | 125.41 | 20.55 | 10.00 | 0.0003 | 0.000116 |
| 圈舍2 | 106.843957 | 31.659673 | 527.00 | 18.73 | 98.37 | 10.00 | 0.0003 | 0.000116 |
| 圈舍3 | 106.844781 | 31.658689 | 541.00 | 172.88 | 107.23 | 10.00 | 0.0003 | 0.000116 |
| 圈舍4 | 106.844183 | 31.657717 | 550.00 | 46.27 | 74.09 | 10.00 | 0.0003 | 0.000116 |
| 圈舍5 | 106.845874 | 31.657569 | 552.00 | 90.25 | 67.82 | 10.00 | 0.0003 | 0.000116 |
| 圈舍6 | 106.84297 | 31.656307 | 562.00 | 124.82 | 53.19 | 10.00 | 0.0003 | 0.000116 |
| 圈舍7 | 106.844397 | 31.656532 | 562.00 | 40.72 | 85.92 | 10.00 | 0.0003 | 0.000116 |
| 圈舍8 | 106.843704 | 31.655316 | 544.00 | 72.85 | 92.92 | 10.00 | 0.0003 | 0.000116 |
| 圈舍9 | 106.840501 | 31.657167 | 549.00 | 116.04 | 335.88 | 10.00 | 0.0003 | 0.000116 |
| 圈舍10 | 106.839185 | 31.657912 | 539.00 | 134.49 | 24.52 | 10.00 | 0.0003 | 0.000116 |
| 圈舍11 | 106.839745 | 31.660041 | 525.00 | 136.99 | 66.61 | 10.00 | 0.0003 | 0.000116 |
| 隔离舍1 | 106.842549 | 31.653465 | 509.00 | 58.70 | 138.15 | 10.00 | 0.0003 | 0.000116 |
| 隔离舍2 | 106.844266 | 31.65406 | 538.00 | 35.17 | 96.01 | 10.00 | 0.0003 | 0.000116 |
| 干粪棚 | 106.840936 | 31.659011 | 538.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00175 | 0.0001 |
| 污水处理站 | 106.840323 | 31.654871 | 472.00 | 54.01 | 42.29 | 8.00 | 0.00003 | 0.000001 |

- ②估算模型参数

估算模式所用参数见下表。

- 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 40.6 |
| 最低环境温度 |  | -5.3 |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

本项目所在区域属于农村地区，周边土地利用类型为阔叶林。根据《中国干湿地区划分图》，巴州区属于潮湿地区。

4、计算结果

本项目所在区域为地区，预测过程中不考虑地形因素影响，采用上述预测模式大气污染物预测运行截图见图5.2-2所示。

- 估算模式AERSCREEN运行截图

采用上述预测模式大气污染物预测结果见表5.2-2

- 预测模式大气污染物预测结果截图

5、评价工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下:

- Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圈舍1 | NH3 | 200.0 | 0.1996 | 0.0998 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0772 | 0.7718 | / |
| 圈舍2 | NH3 | 200.0 | 0.2265 | 0.1132 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0876 | 0.8757 | / |
| 圈舍3 | NH3 | 200.0 | 0.1032 | 0.0516 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0399 | 0.3990 | / |
| 圈舍4 | NH3 | 200.0 | 0.1982 | 0.0991 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0766 | 0.7665 | / |
| 圈舍5 | NH3 | 200.0 | 0.1549 | 0.0774 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0599 | 0.5988 | / |
| 圈舍6 | NH3 | 200.0 | 0.1528 | 0.0764 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0591 | 0.5909 | / |
| 圈舍7 | NH3 | 200.0 | 0.1961 | 0.0981 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0758 | 0.7584 | / |
| 圈舍8 | NH3 | 200.0 | 0.1463 | 0.0731 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0566 | 0.5657 | / |
| 圈舍9 | NH3 | 200.0 | 0.0832 | 0.0416 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0322 | 0.3217 | / |
| 圈舍10 | NH3 | 200.0 | 0.1856 | 0.0928 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0718 | 0.7176 | / |
| 圈舍11 | NH3 | 200.0 | 0.1366 | 0.0683 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0528 | 0.5283 | / |
| 隔离舍1 | NH3 | 200.0 | 0.1412 | 0.0706 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0546 | 0.5461 | / |
| 隔离舍2 | NH3 | 200.0 | 0.1946 | 0.0973 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0752 | 0.7525 | / |
| 干粪棚 | NH3 | 200.0 | 3.1881 | 1.5940 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.1822 | 1.8218 | / |
| 污水处理站 | NH3 | 200.0 | 0.0289 | 0.0145 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0010 | 0.0096 | / |
| DA001 | NH3 | 200.0 | 1.7200 | 0.8600 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.2867 | 2.8667 | / |
| DA002 | NH3 | 200.0 | 0.2677 | 0.1339 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0089 | 0.0892 | / |

本项目Pmax最大值出现为DA001排放的H2SPmax值为2.8667%，Cmax为0.2867μg/m³，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）等级判定依据，1.0%≤Pimax＜10%，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），第 8.1.2 条规定：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

- 评价范围确定

- 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价范围为以厂址为中心，边长5km的矩形区域

- 项目大气评价范围图

污染物排放量核算

项目大气污染物有组织及无组织排放量核算

- 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | NH3 | 0.0275 | 0.0001 | 0.0012 |
|  |  | H2S | 0.0055 | 0.00003 | 0.0002 |
| 2 | DA002 | NH3 | 1.28425E-07 | 2.56849E-05 | 0.000225 |
|  |  | H2S | 5.13699E-09 | 1.02740E-06 | 0.000009 |
| 有组织排放总计 |  | NH3 | 0.0275 | 0.0001 | 0.0014 |
|  |  | H2S | 0.0055 | 0.00003 | 0.0002 |

- 大气污染物无组织排放量核算表

| 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（μm/m3） |  |
| 牛舍恶臭 | NH3 | ①科学设计日粮，提高饲料利用率，合理使用饲料添加剂；②加强圈舍管理，采用干清粪工艺；③对牛舍定期喷洒除臭剂；④加强牛舍消毒措施；⑤合理种植绿化隔离带。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 0.0312 |
| 污水处理站恶臭 |  | ①选用合适设备，并进行密闭；②设置于场地地势较低处，利用地势高差减少废水在圈舍及集污池的停留时间；③投放吸附剂、除臭剂，定期进行杀虫灭蝇工作；④加强污水处理系统周边的绿化 |  | 1.5 | 0.000225 |
| 干粪棚 |  | ①产生的干粪日产日清，保持干粪棚的清洁和干燥；②加强消毒；③夏季在干粪棚内投放吸附剂、除臭剂；④对不能及时清运的干粪，投洒除臭剂、EM菌液；⑤加强周边绿化等。 |  | 1.5 | 0.0001 |
| 牛舍恶臭 | H2S | ①科学设计日粮，提高饲料利用率，合理使用饲料添加剂；②加强圈舍管理，采用干清粪工艺；③对牛舍定期喷洒除臭剂；④加强牛舍消毒措施；⑤合理种植绿化隔离带。 |  | 0.06 | 0.0119 |
| 污水处理站恶臭 |  | ①选用合适设备，并进行密闭；②设置于场地地势较低处，利用地势高差减少废水在圈舍及集污池的停留时间；③投放吸附剂、除臭剂，定期进行杀虫灭蝇工作；④加强污水处理系统周边的绿化 |  | 0.06 | 0.000009 |
| 干粪棚 |  | ①产生的干粪日产日清，保持干粪棚的清洁和干燥；②加强消毒；③夏季在干粪棚内投放吸附剂、除臭剂；④对不能及时清运的干粪，投洒除臭剂、EM菌液；⑤加强周边绿化等。 |  | 0.06 | 0.00003 |
| 无组织排放总计 |  |  | NH3 |  | 0.0315 |
|  |  |  | H2S |  | 0.0119 |

本项目大气污染物年排放量核算情况见表5.2-8。

- 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.0330 |
| 2 | H2S | 0.0121 |

防护距离分析

1、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5.1规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

本项目排放的大气污染物主要来源于牛舍、污水处理站和干粪棚产生的NH3、H2S等恶臭物质。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）大气环境防护距离确定方法，本项目大气环境防护距离计算结果见表5.2-9。

- 大气环境防护距离计算结果一览表

| 矩形面源 | 污染物 | 最大落地浓度（μg/m3） | 最大浓度占标率 | 大气环境防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | NH3 | 3.1881 | 1.594% | 无超标点 |
|  | H2S | 0.1822 | 1.8218% | 无超标点 |

根据上述计算结果可知，本项目无组织排放的NH3、H2S短期浓度贡献值未超过环境质量浓度限值，下风向落地浓度无超标点，主要影响区域在厂区内，故项目不需设置大气环境防护距离。

2、卫生防护距离

《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)适用于地处平原地区产生大气有害物质无组织排放的各种行业的新建、改建、扩建工程（不包含排放放射性污染物的行业），复杂地形地区的卫生防护距离推导可参照本标准实施。

本项目根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)的有关规定，以无组织排放源所在的牛舍、污水处理站、干粪棚边界为起点，计算本项目无组织排放源的卫生防护距离。

（1）计算模式

计算公式如下：

计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

- B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《制定地方大气污染排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）查取，详见下表。

- 卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离 L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L<200 |  |  | 200<L<2000 |  |  | L>2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2~4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 110 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |
| 注:1）工业企业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）计算结果

本项目在生产过程中的无组织排放废气主要是各生产单元无组织排放的恶臭，其污染因子主要是NH3、H2S，恶臭类污染物评价标准执行取GB 14554中规定的臭气浓度一级标准值。根据上述公式计算，可得出无组织排放恶臭的卫生防护距离，计算结果见表5.2-11。

- 项目卫生防护距离计算结果

| 污染源 | 污染物 | 计算系数 |  |  |  | 五年平均风速m/s | 排放速率（kg/h） | 标准浓度Cm（mg/Nm3） | 生产单元面积(m2） | 卫生防护距离L（m） | 卫生防护距离(m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |  |  |  |  |  |  |
| 牛舍恶臭 | NH3 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.9 | 0.0036 | 1.0 | 115815 | 0.05 | 50 |
|  | H2S | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 |  | 0.0014 | 0.03 |  | 0.122 | 50 |
| 污水处理站恶臭 | NH3 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 |  | 0.00003 | 1.0 | 650 | 0.001 | 50 |
|  | H2S | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 |  | 0.000001 | 0.03 |  | 0.0115 | 50 |
| 干粪棚恶臭 | NH3 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 |  | 0.00175 | 1.0 | 100 | 0.167 | 50 |
|  | H2S | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 |  | 0.0001 | 0.03 |  | 0.383 | 50 |

（3）与本项目卫生防护距离相关的规定

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中“6.1.1卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m；6.2多种特征大气有害物质终值的确定：当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级”的规定，本项目的卫生防护距离应为100m。

同时根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）中关于养殖场卫生防护距离的规定：复杂地形条件下的住宅区与产生有害因素场所之间卫生防护距离，应根据环境影响报告，由建设单位主管部门与项目所在省、市、自治区的卫生、、环境卫生部门共同确定。

根据建设单位提供资料，本项目所在区域位于山顶，四周均为山坡，养殖场厂区最高高程为555m，最低高程492m，高差较大，且本项目位于巴中市巴州区鼎山镇，为典型山区地形，故本项目属于复杂地形。因此结合当地地形、气象条件及本次计算结果，最终确定本项目的卫生防护距离为200m（以牛舍、污水处理站、干粪棚边界起外扩200m包络线）。

根据公式计算结果，本次评价确定本项目最终设置的卫生防护距离为200m，该距离以牛舍、污水处理站、干粪棚边界为起点向外计算的包络线范围。同时本项目以牛舍、污水处理站、干粪棚边界有绿化带及围墙进行隔离，因此本项目以牛舍、污水处理站、干粪棚边界为起点，在上风向、下风向以及侧风向均设置200m的卫生防护距离。

卫生防护距离的执行：该距离内不得建设为“城市和城镇居民区，包括文教科研区、 医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中区”等禁建设施。根据现场踏勘调查，本项目卫生防护距离200m范围内有无敏感点居住；项目建成后，卫生防护距离范围内无学校、居民、医疗卫生、行政办公等环境敏感目标，本项目无环保搬迁。且环评要求：在卫生防护距离范围内不得规划新建集中居民区、医院、学校及食品医药加工企业等易受本项目恶臭影响的建设项目。

沼气环境影响分析

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中“厌氧处理产生的沼气须完全利用，不得直接向环境排放。经净化处理后通过输配气系统可用于居民生活用气、锅炉燃烧、沼气发电等”的规定。本项目沼气将用于养殖场内的燃烧使用，项目拟建双膜储气袋容积150m3。经净化后的沼气属于清洁能源，燃烧后的产物为二氧化碳和水，不会污染环境。

油烟废气环境影响分析

本项目食堂产生的餐饮油烟经油烟罩收集与处理后，再经油烟净化设备处理，油烟的净化率可达75%以上，然后引至食堂屋顶排入大气，处理后油烟排放的浓度能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准。

食堂燃用天然气，属清洁燃料，且用量较小，污染较小，对其不作评价。

发电机废气环境影响分析

应急柴油发电机设置于专用发电机房内，发电机只有在停电时或紧急用电时才使用，故使用频率不高，产生的少量废气，经发电机配置的排风系统排放，排放口设置朝向绿化，对环境无明显影响。

大气环境影响评价结论

（1）达标区环境可接受性

项目所在区域环境空气质量为达标区，环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求；本项目营运期排放的主要废气为H2S、NH3。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），采用附录A推荐模型中估算模式ARESCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响。经计算，本项目排放的污染物中H2S占标率最大的为2.8667%，落地点122m，因此本项目排放的污染物量较小，对环境影响可接受。

（2）环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式计算，本项目无超标点，不需设置大气环境防护距离。

根据卫生防护距离计算，本次评价确定本项目以牛舍、污水处理站、干粪棚边界为起点，在上风向、下风向以及侧风向均设置200m的卫生防护距离。卫生防护距离的执行：该距离内不得建设为“城市和城镇居民区，包括文教科研区、 医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中”等禁建设施。本项目卫生防护距离范围内无学校、居民、医疗卫生、行政办公等环境敏感目标，本项目无环保搬迁。

本项目大气环境影响评价自查表见附表。

地表水环境影响分析

废水排放情况

本项目实施雨污分流，雨水管网采用雨水渠形式布置，断面尺寸为0.4m×0.25m~0.4m室外雨水（初期雨水除外）通过雨水沟渠自然排放。污水管网采用d500波纹管，污水通过污水管网收集后排入污水处理站处理。运营期产生的废水主要为养殖废水以及职工办公生活污水。

根据建设单位提供的资料，本项目拟采用干清粪工艺，不将清水用作圈舍粪尿日常清理，大大减少了污粪产生量并实现粪尿及时清理。根据工程分析，项目运营期废水产生总量为248.76m3/d，其中养殖废水产生总量为237.56m3/d，生活污水产生总量为11.2m3/d。

育肥场养殖废水和生活污水经收集后，进入拟建的“固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒”污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后暂存于储存池内，用于周围牧草及农田灌溉，不外排。

评价等级判定

项目产生的污水均进入厂区污水处理站处理，处理后的废水用作耕地、林地灌溉，不外排。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B。

废水处理工艺可行性分析

本项目污水采用“固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒”处理工艺，设计处理规模300m3/d。

本项目污水预处理系统能够将来水中的较重的固体颗粒去除；UASB厌氧反应器能处理高浓度有机废水，处理后COD浓度将低5％，AO工艺包含了厌氧、好氧池，并设置了混合液回流、污泥回流，同时具有去除COD、BOD5、TN、TP、SS的功能；针对好氧池出水中含有的大量活性污泥以及对TP去除的要求，本项目采用絮凝沉淀，在沉淀池前端加入除磷剂，可有效除磷和SS；为保证出水生物指标达标，工艺采用了H2O2对尾水进行消毒处理。由此可知，本项目污水处理工艺针对进水水质和出水要求设计了相应的处理单元，能有效去除污水中的污染物，确保出水达标。

结合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）可知，本项目污水处理工艺采用该规范推荐的“模式Ⅲ”，厌氧反应器采用该规范推荐的升流式固体反应器（UASB厌氧反应器），好氧生物处理采用该规范推荐的“缺氧/好氧（AO）生物处理工艺”，自然处理方式选用该规范推荐的“稳定塘技术”，消毒剂采用该规范推荐的“H2O2”，污泥处理采用该规范推荐的“好氧堆肥技术”。因此污水站工艺符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的要求，选用的污水处理工艺合理可行。

农灌可行性分析

根据现场调查，项目周边均为农田、蔬菜地。本项目采用种养结合的方式，本项目配套建设农灌系统，农灌系统主要由废水储存池、恒压供水系统、阀门、田间管道等组成。本项目废水储存池至灌溉区储存池采用PE材质dn63管道作为主管，田间支管采用PE材质dn50和dn32管道。本项目租用的农田用户打开浇灌系统阀门，恒压供水系统自动运行，将储存池废水输送至农田浇灌。

- 废水还田可行性

①消纳面积合理性分析

本项目所处为西南农村农业区，周边多为耕地，本项目废水消纳土地以种植大棚蔬菜、葡萄、桔子为主。根据《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）文件，对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求的最小面积。

A.根据水量计算消纳面积

根据《四川省用水定额》（川府函[2021]8号），巴州区属于Ⅱ类盆中丘陵区，灌溉用水定额详见下表：

- 灌溉用水定额表    单位：m3 /亩

| 行业代码 | 行业名称 | 名称 | 灌溉分区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II区 |  |  |
|  |  |  | 灌溉保证率 |  |  |
|  |  |  | 50% | 75% | 90% |
| A0141 | 蔬菜种植 | 大棚（茎叶类） | 350 |  |  |
|  |  | 大棚（茄果类） | 315 |  |  |
| A0113 | 玉米种植 | 玉米 | 30 | 40 | 60 |
| A0121 | 豆类种植 | 大豆 | 30 | 40 | 60 |
| A0212 | 林木育苗 | 苗圃 | 70 | 80 | 120 |

本项目消纳区除本项目自身绿化及种植牧草外，其余主要种植大棚蔬菜、玉米、大豆等，保守估计，绿化及种植牧草本次按照按50%灌溉保证率，同时考虑最不利情况，以70m3/亩进行计算，玉米、大豆类本次评价按50%灌溉保证率，同时考虑最不利情况，以30m3/亩进行计算，蔬菜种植以333m3/亩进行计算，本项目废水产生量为90797m3/a。本项目厂区内绿化及种植牧草面积约为75.2亩，厂外玉米、大豆种植面积约为27.483亩，则本项目还需消纳用地面积为：

厂内绿化及种植牧草种植所需灌溉水量：70（每亩用水定额）×75.2（亩）=5264（灌溉水量）

企业自有玉米、大豆类种植所需灌溉水量：30（每亩用水定额）×27.483（亩）=9000（灌溉水量）

企业消纳协议玉米种植所需所需灌溉水量：30（每亩用水定额）×300（亩）=6000（灌溉水量）

蔬菜种植所需消纳面积：（90797-5264-824.49-9000）（灌溉水量）÷333（每亩用水定额）=227.35亩

本次评价，要求一倍轮作面积，则根据水量计算需要总消纳的土地应为630.04亩土地。

本项目实际消纳区面积约为2102.683亩（厂内绿化及牧草种植75.2亩，企业自有玉米、大豆种植27.483亩，农灌协议面积2000亩）>理论需要消纳土地面积630.04亩），可满足本项目的需要。废水经处理后全部循环回用，不外排，不会对周边地表水环境造成明显不利影响。

B.根据废水N、P含量计算消纳面积

1）项目粪肥供给量

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，粪肥养分供给量计算公式如下：

粪肥养分供给量=∑（各种畜禽存栏量×各种畜禽氮（磷）排泄量）×养分留存率

其中，氮磷养分产生量根据猪当量测算，1个猪当量的氮排泄量为11kg，磷排泄量为1.65kg，按存栏量折算：100头猪相当于15头奶牛、30头肉牛、250只羊、2500只家禽。生猪、奶牛、肉牛固体便中氮素占排泄总量的50％，磷素占80％，本项目固体粪便外售给四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用，不核算固体粪便粪肥养分供给量，因此，1头生猪尿液中氮排泄量为5.5kg，磷排泄量为0.33kg。

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，固体粪便堆肥、污水氧化塘贮存或厌氧发酵后农田利用为主的，粪污收集处理过程中氮留存率推荐值为62％(磷留存率为72％)。本项目建成后年存栏量为12500头肉牛（折算为41666.7头生猪），粪肥养分供给量计算结果见下表。

- 项目粪肥养分供给量计算结果表

| 类别 | 存栏量（头） | 排泄量（kg/头） | 养分留存率 | 养分供给量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮 | 41666.7 | 5.5 | 62% | 142083.45 |
| 磷 | 41666.7 | 0.33 | 72% | 9900 |

因此，本项目粪肥中N、P供给量分别为142083.45kg、9900kg。

2）区域植物养分需求量

①单位土地粪肥需求量计算

根据业主提供资料，本项目共设置2102.683亩消纳农用地（企业自有102.683亩，其中玉米、大豆地27.483亩，绿化及牧草种植75.2亩；与首市村村委会签订协议2000亩，蔬菜种植1700亩，玉米种植300亩），其中玉米每亩产量400kg，大豆每亩产量300kg饲用燕麦每亩产量267kg，蔬菜每亩产量约4500kg。不同植物每亩氮养分需求量见下表。

- 不同植物每亩N需求量

| 种类 |  | 产量（kg/亩） | 形成100kg产量需要吸收氮 推荐值 | 每亩氮养分需求量 （kg/亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大田作物 | 玉米 | 400 | 2.3 | 9.2 |
|  | 大豆 | 300 | 7.2 | 21.6 |
| 蔬菜 | 黄瓜 | 4500 | 0.28 | 12.6 |
|  | 番茄 | 4500 | 0.33 | 14.85 |
|  | 青椒 | 4500 | 0.51 | 22.95 |
|  | 茄子 | 4500 | 0.34 | 15.3 |
| 人工草地 | 饲用燕麦 | 267 | 2.5 | 6.675 |

- 不同植物每亩P需求量

| 种类 |  | 产量（kg/亩） | 形成100kg产量需要吸收氮 推荐值 | 每亩氮养分需求量 （kg/亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大田作物 | 玉米 | 400 | 0.3 | 1.2 |
|  | 大豆 | 300 | 0.44 | 1.32 |
| 蔬菜 | 黄瓜 | 4500 | 0.09 | 4.05 |
|  | 番茄 | 4500 | 0.1 | 4.5 |
|  | 青椒 | 4500 | 0.107 | 4.815 |
|  | 茄子 | 4500 | 0.1 | 4.5 |
| 人工草地 | 饲用燕麦 | 267 | 0.8 | 2.136 |

则消纳区域单位土地粪肥养分需求量以下式计算：

根据上表，分别选取各类作物种类中每亩氮、磷养分需求平均值作为代表核算单位土地粪肥养分需求量。施肥供给养分占比取表2中Ⅱ级土壤类型中的45%；全部使用粪肥，不额外施加化肥，粪肥占施比例取100%，粪肥当即利用率氮取25%，磷取30%。

- 单位土地粪肥养分需求量计算一览表

| 配套土地类型 | 养分类别 | 单位土地养分需求量（kg/亩） | 施肥供给养分占比(%) | 粪肥占施肥比例(%) | 粪肥当季利用率(%) | 单位土地粪肥养分需求量（kg/亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉米 | N | 9.2 | 45 | 100 | 25 | 16.56 |
|  | P | 1.2 | 45 | 100 | 30 | 2.16 |
| 大豆 | N | 21.6 | 45 | 100 | 25 | 38.88 |
|  | P | 1.32 | 45 | 100 | 30 | 2.376 |
| 蔬菜 | N | 16.43 | 45 | 100 | 25 | 29.57 |
|  | P | 4.47 | 45 | 100 | 30 | 6.70 |
| 饲用燕麦 | N | 6.675 | 45 | 100 | 25 | 12.015 |
|  | P | 2.136 | 45 | 100 | 30 | 3.8448 |

②消纳面积粪肥需求量

根据建设单位与协议单位签订的消纳协议，消纳面积共计1802.682亩（厂内绿化及牧草种植75.2亩，企业自有玉米、大豆种植27.483亩，农灌协议面积1700亩），则消纳面积内氮、磷需求量计算如下

- 项目消纳范围粪肥需求量计算结果表

| 配套土地类型 | 养分类别 | 单位土地粪肥养分需求量 （kg/亩） | 面积（亩） | 粪肥养分需求量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉米 | N | 16.56 | 312 | 5166.72 |
|  | P | 2.16 | 312 | 673.92 |
| 大豆 | N | 38.88 | 15.783 | 613.64 |
|  | P | 2.376 | 15.783 | 37.50 |
| 蔬菜 | N | 29.57 | 1700 | 50260.50 |
|  | P | 6.70 | 1700 | 11388.94 |
| 饲用燕麦 | N | 12.015 | 75.2 | 903.53 |
|  | P | 3.8448 | 75.2 | 289.13 |
| 合计 | N | / | / | 56944.39 |
|  | P | / | / | 12222.73 |

4）土壤负荷与种养平衡

本项目的N、P养分供给量与消纳面积的N、P养分需求量情况见下表。

- 项目养分供给量与需求量关系情况表

| 类别 | 养分需求量（kg） | 养分供给量（kg） | 是否满足消纳 |
| --- | --- | --- | --- |
| N | 56944.39 | 142083.45 | 满足 |
| P | 12222.73 | 9900.01 | 满足 |

根据上述计算，本项目粪肥中N、P 供给量分别为142083.45kg、9900kg，消纳区区域植物粪肥氮养分需求量为56944.39kg，区域植物粪肥磷养分需求量为 12222.73kg。由此可知，本项目粪污经处理后产生的废水中N、P供给量低于区域植物粪肥中N、P养分需求量，因此，项目所产生废水可全部用于还田，可完全满足项目废水消纳需求。项目粪污的处理和土壤肥力、作物生长之间是趋于平衡的，不会超过土壤负荷。

- 非灌溉期/雨期废水存储可行性

本项目废水经收集至收集池后泵至污水处理设施处理后，处理达标的废水经厂区内管道输送至场内废水储存池及田间暂存池暂存。本项目农田消纳区位于养殖场周边，共2102.683亩。

按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中 6.1.2.3“不得小于30d”的要求，确定本项目废水储存池容积不得低于7462.8m3。本项目拟在厂区南部设置容积为4000m3的暂存池，顶部加盖防雨，同时在消纳区域内设置田间暂存池10个，每个容积400m3，并铺设PE管道及终端灌溉软管，购买安装管道配件100套。顶部加盖防雨，废水储存池容积共计8000m3，能够满足HJ497-2009要求。

综上所述，本项目养殖废水经污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作灌溉标准，废水储存池容积满足本项目污水处理站出水储存要求；污水处理站出水用于消纳地内灌溉合理可行。采取上述措施后，项目运营期间不会对周围地表水环境产生较大的影响。

地下水环境影响分析

地下水状况调查分析

1、评价区地质情况

（1）地形地貌

巴中属典型的盆周山区，地势北高南低，由北向南倾斜。北部为深切割中山，中切割中山，中部为中切割低山、浅切割低山；南部为丘陵，沿河两岸及台状山顶有平坝。此外，境内还有流水侵蚀、沉积、扇形地貌和重力堆积、残积地貌及喀斯特地貌。

巴州区山体为典型桌状山，全区分低中山、丘陵、平坝三种地貌，在地貌分布上以中低山地貌分布为主，高丘地貌次之，河谷、平坝地貌极少。项目场地原始地貌为坡地台阶地貌，场地地势呈西南低东北高，地势有起伏。

（2）地层岩性

根据工程地质测绘、钻探揭露，场地内分布地层岩性主要为第四系素填土层（Q4ml）、第四系残积层（Q4al+el）粉质黏土、白垩系下统白龙组（K1b）砂岩。各地层岩性特征描述如下：

1、第四系素填土（Q4ml）：

稍湿～湿，呈松散状，褐黄色、褐灰色，呈欠固结状态；主要由粉质粘土、风化岩块、岩屑、建筑垃圾等组成，局部钻孔夹杂0.30～0.50米的块石，块石粒径0.2～30.0cm,含量约占10%。属人工扰动土体，局部分布。

2、第四系残积层（Q4al+el）粉质黏土

黄、浅黄，可塑状，成分以粉粒及粘粒为主，含少量铁锰质。稍有光泽，摇振反应中等。小刀切割，切面较光滑，干强度中等，韧性一般。全场地分布,层厚0.70～6.50m。

3、白垩系下统白龙组（K1b）砂岩：黄色、褐黄色，钙质胶结，厚层层状构造，岩层呈近水平产状，倾角小于5°。根据风化程度分为强～中等风化层：

强风化砂岩：层间裂隙和风化裂隙发育，岩芯呈碎裂状和薄片状，强度低，采取率达35％，层厚0.20～3.10米；

中等风化砂岩：岩石完整，裂隙不发育，中风化层岩芯呈柱状或短柱状，长约5～50cm。层厚平均7.80米。

（3）地质构造

巴州区西北部邻近龙门山北东向构造带，北部紧邻大巴山-米仓山东西向构造带，东南和南西部分别邻近华蓥山北北东向褶皱带和川中北西西向褶皱带。巴州区内地质构造简单，构造形迹宽缓褶皱为主，断层不发育，但局部微小错动和构造裂隙较发育。区内发育的褶皱形迹自北向南依次为：西北部的北东向延伸的南阳背斜、东北部东西向伸展的巴中向斜、东南部北西走向的兰草度背斜河以及在巴州区中部呈弧形伸展的恩阳向斜。勘察区位于巴中向斜西端末梢南翼，勘查区内岩层产状15°∠3°，岩性单一，无断层分布、发育。巴州区地层岩性及地质构造分布如图所示：

图5.2-1 巴州区地层岩性及地质构造图

2、本项目所在地地下水开发利用现状

本项目厂址位于巴中市巴州区鼎山镇首市村，通过对项目区地下水、地表水、居民用水及环境状况调查，本项目评价区主要地下水类型为基岩裂隙水，属构造裂隙水，赋存于项目区及周边出露的白垩系下统白龙组（K1b）砂岩强～中风化裂隙带，为评价范围内目标含水层。

地下水评价范围内地下水未得以集中开发和利用，没有集中式地下水饮用水源及水源保护区，且无与地下水相关的水源保护区和其他资源保护区，居民已实现集中供水，现有水井仅用作灌溉、洗衣等或废弃，不作为居民的分散供水水源。根据《全国地下水功能区划分技术大纲》的要求和实地调查评价区地下水环境状况，本项目评价区地下水功能为维持评价区的生态功能效应。

3、地下水类型

评价范围内地下水类型包括松散岩类孔隙水和基岩裂隙水，以基岩裂隙水为目标含水层。

松散岩类孔隙水：主要分布于研究区的河谷及河流阶地、沟谷和崩坡积地区，含水层由富含砂粒、砾粒、碎石的粘土、粉质粘土、细砂及砂砾卵石层组成。此类含水岩组呈带状分布于研究区，含水层的厚度、渗透性和富水性变化大，水量贫乏，单井涌水量10~100m3/d。

基岩裂隙水：赋存于基岩裂隙中，广泛分布于研究区，主要接受大气降雨和上部地层渗透补给，沿裂隙向岩体深部下渗，在局部地势低洼处可能以下降泉的方式出露排泄。此类地下水水位和水量受季节变化影响大。赋存于评价范围内的白垩系下统白龙组（K1b）砂岩强～中风化裂隙带，泉水流量＞0.1L/s，地下水径流模数0.1~1L/s·km2，钻井涌水量100~200m3/d。为评价区范围内目的含水层。

4、本项目所在地地下水补径排条件

研究区地下水以基岩裂隙水为主，以地表分水岭为界，每条沟谷具有独立的补、径、排系统。其总体特点是就近补给就近排泄。

（1）地下水补给

大气降水是区内主要的补给来源，主要集中在每年的6～9月，具有明显的季节性一般山顶及山坡为地下水入渗补给区，主要接受大气降水垂直补给，通过砂岩、泥岩中的孔隙、风化裂隙向沟谷局部的侵蚀基准面运移。

（2）地下水径流

风化裂隙构成裂隙孔隙网络，成为地下水的运移通道。斜坡台地中后部、山脚及谷底低洼区为地下水浅埋区；山坡下部靠近埋藏区的斜坡为地下水的补给径流区，接受大气降水补给，同时地下水沿风化带裂隙向沟谷埋藏区径流或以下降泉的形式在相对隔水的层面排泄。

（3）地下水排泄

区内地下水排泄主要是向下游地势较低处或侵蚀基准面排泄，通常为沿风化带裂隙向沟谷埋藏区径流或以下降泉的形式在相对隔水的层面排泄。单个相对独立的水文地质单元会在沟谷内形成一个排泄带，一方面排泄补给地表沟水，另一方面则于沟谷内形成地下水埋藏径流区，与邻谷沟谷径流的地下水汇合后，继续向下游径流，直至适当地段排泄。评价区整体地下水流向为自东北向西南，评价区最低排泄面为罗地沟水库。

5、地下水环境保护目标

建设项目区在施工和运营期内应确保各类污染物达标排放，对各类污染物的处理结果能满足国家有关法律法规的要求，不因项目的建设而降低评价区域环境质量功能，控制施工排水对区域地下水环境造成的影响。

根据建设项目区水文地质条件及项目实施可能对地下水环境影响情况，确定地下水环境保护目标为评价范围内下伏含水层。

- 地下水环境保护目标

| 序号 | 保护目标 | 主要保护内容 | 位置关系 | 影响因素 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白垩系下统白龙组（K1b）砂岩强～中风化裂隙带 | / | 项目区及下游下伏 含水层 | 本项目运行过程中生产溶液及废水泄露，下渗进入区内下伏潜水含水层，将影响地下水水质，进而污染当地散户饮用水水质。影响时段为营运期。 | 总体满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准；不改变现有使用功能。 |

本项目对地下水的影响分析

1、项目类型识别

本项目主要建设存栏量12500头肉牛育肥场一个，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，判定本项目归类为B 农、林、牧、渔、海洋业 14、畜禽养殖场、养殖小区；年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；项目属地下水环境影响评价Ⅲ类项目。

2、评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价等级划分应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度进行判定：

- 本项目地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 | 本工程 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 根据现场调查，项目区位于巴中市巴州区鼎山镇首市村，项目区周边无分散式和集中式饮用水源分布，区域未发现有与地下水相关的水源保护区和其它资源保护区。因此，本项目地下水环境敏感程度为：不敏感。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |  |
| 不敏感（√） | 上述地区之外的其它地区 |  |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的 环境敏感区 |  |  |

表7.5-3  本项目地下水评价工作等级分级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅲ类项目 | 本项目评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 二 | 本项目属Ⅲ类项目，其地下水环境敏感程度为“不敏感”，根据评价工作等级分级表判定为“三”级评价。 |
| 较敏感 | 三 |  |
| 不敏感（√） | 三（√） |  |

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为“不敏感”，根据（HJ610-2016）判定依据，本项目地下水环境影响评价工作等级判定为“三”级。

3、预测范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响预测范围一般与调查评价范围一致。建设项目地下水环境现状调查评价范围的确定可采用公式计算法、查表法及自定义法。

（1）公式计算法

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定：

L=α×K×I×T/ne（式1）

式中：L—下游迁移距离

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，无量纲；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲。

（2）查表法

当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定。

- 地下水环境现状调查评价范围参照

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6～20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

（3）自定义法

当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜，可根据建设项目所在区域水文地质条件确定。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）结合建设项目所在地水文地质条件及地形坡度、地层岩性等相关水文地质资料，并结合现场调查，选取自定义法确定本项目地下水环境影响评价范围：评价区西侧及西南侧以罗地沟水库为界，北侧以纸长河支流油坊沟为界，东侧和南侧以地表分水岭为界，本项目地下水环境评价范围共计约2.0km2。

图5.2-2地下水调查评价范围图

4、预测情景设置

根据工程分析和产污环节分析，本项目可能的产污构筑物主要为：干粪棚、机修车间、污水处理站、生活废水处理设施、集污池、尾水储存池、事故应急池。

其中事故应急池用于暂存事故废水，平时为空置；干粪棚受其废水处理规模控制，其发生非正常状况废水泄露量有限，可及时处理。机修车间运行过程中仅可能跑冒滴漏少量的石油类污染物；危废暂存间用于暂存危险固废，运行过程中均无持续性地下水污染源产生及下渗所需水力条件。

环评要求以上构筑物须采取相应防渗及地下水环境保护措施；在采取相应措施后，以上构筑物运行过程中产生污染物下渗进入含水层几率较小。因此，以上构筑物不作为本次预测工作重点。

本环评将重点针对污水处理站、生活废水处理设施、集污池、尾水储存池进行预测。

正常状况下各池体需采取相应防渗及地下水环境保护措施；在采取相应措施后，以上构筑物运行过程中产生污染物下渗进入含水层几率较小。因此，正常状况下以上构筑物不作为本次预测工作重点。因此，这里仅预测非正常工况，主要考虑池体防渗层由于老化、腐蚀等原因出现破裂后，导致废水持续泄露进入地下水系统中，并且下渗进入含水层，对地下水造成的影响。

5、预测源强

- 本项目运行状况设计

| 构筑物 | 正常状况 | 非正常状况 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站、生活废水处理设施、集污池、尾水储存池 | 采用30cm厚P8等级混凝土防渗结构。在采取上述措施情况下，正常运行状况对地下水环境较小，将不作为预测重点。 | 各池体因腐蚀等原因出现裂缝，池体防渗层裂缝面积占池体面积10%，池体内水位高度取满载水头。泄漏时间按30d考虑。考虑最大不利影响即不考虑包气带的吸附作用，泄漏废水下渗全部进入地下水系统。 |

（1）计算公式如下：

池体下渗量计算

假设正常状况下各池体构筑物废水下渗满足达西定律，正常运行状况下，废水穿过防渗层及包气带，渗漏进入含水层废水下渗量可采用基于达西定律具有防渗层条件的下渗量估算公式进行估算：

|  |  | （式2） |
| --- | --- | --- |
|  | K1Aℎ池−ℎ1ℎ防=K2Aℎ1ℎ包 | （式3） |
| 图5.2-3有防渗层条件的池体构筑物废水下渗示意图 |  |  |

非正常运行状况，池体未破损区仍采用式2、式3进行估算，破损区可直接依据达西公式进行估算：

|  | Q=K2Aℎ池+ℎ包ℎ包 | （式4） |
| --- | --- | --- |

式中：K1—防渗层渗透系数（m/d）；

K2—包气带渗透系数（m/d）；

h池—池体内水头高度；

h1—池内水头克服防渗层阻力后，防渗层底板水头（m）；

Q—池体内废水渗漏量（m3/d）；

h防—防渗层厚度（m）；

h包—包气带厚度（m）；

A—池体面积（m2）。

（2）源强估算：

根据本项目运行状况分析，项目正常运行状况下对地下水环境影响极小。非正常状况下，各池体废水下渗量统计见下表，同时根据可研资料及物料平衡和水平衡，可计算出非正常状况下的污染源强，见下表：

- 污染源下渗量计算

| 污水处理站下渗量计算 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预测因子 | CODMn | NH3-N |
| 浓度（mg/L） | 215.7 | 22.25 |
| 下渗量（m3/d） | 1.2 |  |
| 生活废水处理设施下渗量计算 |  |  |
| 预测因子 | CODMn | NH3-N |
| 浓度（mg/L） | 87.5 | 25 |
| 下渗量（m3/d） | 0.16 |  |
| 集污池下渗量计算 |  |  |
| 预测因子 | CODMn | NH3-N |
| 浓度（mg/L） | 221.75 | 22.1 |
| 下渗量（m3/d） | 1.0 |  |
| 尾水储存池下渗量计算 |  |  |
| 预测因子 | CODMn | NH3-N |
| 浓度（mg/L） | 50 | 15 |
| 下渗量（m3/d） | 10.4 |  |

注：其中CODCr按CODMn：CODCr=1：4进行换算

经计算，项目非正常工况下各主要产污构筑物泄露量如下：污水处理站下渗量为1.2m3/d；生活废水处理设施为0.16m3/d；集污池下渗量为1.0m3/d；尾水储存池下渗量为10.4m3/d。

6、预测因子、范围及时段

根据建设项目污染物的实际情况和预测的可行性，同时考虑预测因子的代表性，选取污染物相对较高浓度为源强进行地下水环境污染的预测，本次评价将重点针对污水处理站、生活废水处理设施、集污池、尾水储存池进行预测。选取的预测因子主要为CODMn、NH3-N。

根据现场调查、评价区水文地质条件，综合考虑边界条件及模型图框范围要求，确定本项目预测范围：西侧及西南侧以罗地沟水库为界，北侧以纸长河支流油坊沟为界，东侧和南侧以地表分水岭为界，本项目地下水环境评价范围共计约2.0km2。

针对本项目产污特征，本次预测时段主要为：项目运行期非正常状况下发生后0～2000d的地下水环境影响。

7、预测方法及结果

1）预测方法

由于本项目无重质非水相污染物，主要污染物为污水，污染物泄漏后将会污染潜水含水层，因此本次地下水模型主要模拟评价区域内的潜水含水层。采用解析法进行预测。

含有污染物的废水将以入渗的方式进入含水层，从保守角度，本次计算忽略污染物在包气带的运移过程。项目地地下水流向呈一维流动，地下水位动态稳定，因此污染物在浅层含水层中的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为x 轴正方向时，则污染物浓度分布模型如下：

式中：x、y -计算点处的位置坐标，m；

t -时间，d；

C（x，y，t）-t 时刻点x，y 处的示踪剂浓度，g/L；

M -含水层的厚度，m；

mM -长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u -水流速度，m/d；

n -有效孔隙度，无量纲；

DL-纵向弥散系数，m2/d；

DT-横向弥散系数，m2/d；

π-圆周率。

2）参数选取

①含水层厚度M：根据《仪陇幅1:20万综合水文地质图》及其配套水文地质普查报告，结合项目岩土工程勘察报告和钻孔资料，本项目目标含水层厚度平均取约20m。

②瞬时注入的示踪剂质量mM。

③含水层的平均有效孔隙度n：考虑含水层岩性特征，根据相关经验，项目厂区所处水文地质单元基岩裂隙带含水层有效孔隙度取0.10。

④水流速度u：根据现场调查，同时参考经验系数及同区域同地层水文地质实验相关数据资料，厂区所处水文地质单元水力坡度约2%，渗透系数约为3.5×10-4cm/s（0.3m/d）。根据达西定律，u=ki/n，故通过计算厂区所处水文地质单元地下水流速u=0.06m/d。

⑤纵向弥散系数DL：参考Gelhar 等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据本次污染场地的研究尺度，纵向弥散度αL 取值为20m，纵向弥散系数DL=αL×u，项目厂区所处水文地质单元DL取值为1.20m2/d

⑥横向弥散系数DΓ：根据经验，一般横向弥散系数DΓ /DL = 0.1，故项目厂区所处水文地质单元横向弥散系数取值为0.12m2/d。

- 参数取值表

| 类别 | 含水层厚度（M） | 有限孔隙度（n） | 渗透系数（K） | 水力坡度（I） | 水流速度（u） | 纵向弥散 系数（DL） | 横向弥散 系数（DΓ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值 | 20 | 0.10 | 0.3m/d | 2% | 0.06m/d | 1.20m2/d | 0.12m2/d |

3）预测结果

各产污构筑物泄漏污染物影响范围及迁移距离见下表：

- 污水处理站泄漏地下水中各污染物各时间点超标范围

| 污染源 总重(g) | 模拟时间 （天） | 中心迁移距离 （m） | 最大贡献浓度(mg/L) | 最大超标距离（m） | 最大超标范围（m2） | 标准限值 ( mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODMn 7765.2g | 30 | 1.8 | 27.1400 | 19.61 | 315.21 | 3.0 |
|  | 100 | 6 | 8.1420 | 27.90 | 476.45 |  |
|  | 365 | 21.9 | 2.2307 | - | - |  |
|  | 730 | 43.8 | 1.1153 | - | - |  |
|  | 1000 | 60 | 0.8142 | - | - |  |
|  | 1500 | 90 | 0.5428 | - | - |  |
|  | 1825 | 109.5 | 0.4461 | - | - |  |
|  | 2000 | 120 | 0.4071 | - | - |  |
| NH3-N 801g | 30 | 1.8 | 2.7996 | 17.55 | 246.56 | 0.50 |
|  | 100 | 6 | 0.8399 | 21.79 | 247.61 |  |
|  | 365 | 21.9 | 0.2301 | - | - |  |
|  | 730 | 43.8 | 0.1151 | - | - |  |
|  | 1000 | 60 | 0.0840 | - | - |  |
|  | 1500 | 90 | 0.0560 | - | - |  |
|  | 1825 | 109.5 | 0.0460 | - | - |  |
|  | 2000 | 120 | 0.0420 | - | - |  |

- 生活废水处理设施泄漏地下水中各污染物各时间点超标范围

| 污染源 总重(g) | 模拟时间 （天） | 中心迁移距离 （m） | 最大贡献浓度(mg/L) | 最大超标距离（m） | 最大超标范围（m2） | 标准限值 ( mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODMn 420g | 30 | 1.8 | 1.4679 | - | - | 3.0 |
|  | 100 | 6 | 0.4404 | - | - |  |
|  | 365 | 21.9 | 0.1207 | - | - |  |
|  | 730 | 43.8 | 0.0603 | - | - |  |
|  | 1000 | 60 | 0.0440 | - | - |  |
|  | 1500 | 90 | 0.0294 | - | - |  |
|  | 1825 | 109.5 | 0.0241 | - | - |  |
|  | 2000 | 120 | 0.0220 | - | - |  |
| NH3-N 120g | 30 | 1.8 | 0.4194 | - | - | 0.50 |
|  | 100 | 6 | 0.1258 | - | - |  |
|  | 365 | 21.9 | 0.0345 | - | - |  |
|  | 730 | 43.8 | 0.0172 | - | - |  |
|  | 1000 | 60 | 0.0126 | - | - |  |
|  | 1500 | 90 | 0.0084 | - | - |  |
|  | 1825 | 109.5 | 0.0069 | - | - |  |
|  | 2000 | 120 | 0.0063 | - | - |  |

- 集污池泄漏地下水中各污染物各时间点超标范围

| 污染源 总重(g) | 模拟时间 （天） | 中心迁移距离 （m） | 最大贡献浓度(mg/L) | 最大超标距离（m） | 最大超标范围（m2） | 标准限值 ( mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODMn 6652.5g | 30 | 1.8 | 23.2510 | 18.97 | 293.08 | 3.0 |
|  | 100 | 6 | 6.9753 | 26.13 | 402.69 |  |
|  | 365 | 21.9 | 1.9110 | - | - |  |
|  | 730 | 43.8 | 0.9555 | - | - |  |
|  | 1000 | 60 | 0.6975 | - | - |  |
|  | 1500 | 90 | 0.4650 | - | - |  |
|  | 1825 | 109.5 | 0.3822 | - | - |  |
|  | 2000 | 120 | 0.3488 | - | - |  |
| NH3-N 663g | 30 | 1.8 | 2.3172 | 16.66 | 219.50 | 0.50 |
|  | 100 | 6 | 0.6952 | 18.59 | 157.43 |  |
|  | 365 | 21.9 | 0.1905 | - | - |  |
|  | 730 | 43.8 | 0.0952 | - | - |  |
|  | 1000 | 60 | 0.0695 | - | - |  |
|  | 1500 | 90 | 0.0463 | - | - |  |
|  | 1825 | 109.5 | 0.0381 | - | - |  |
|  | 2000 | 120 | 0.0348 | - | - |  |

- 尾水储存池泄漏地下水中各污染物各时间点超标范围

| 污染源 总重(g) | 模拟时间 （天） | 中心迁移距离 （m） | 最大贡献浓度(mg/L) | 最大超标距离（m） | 最大超标范围（m2） | 标准限值 ( mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODMn 15600g | 30 | 1.8 | 54.5233 | 22.24 | 415.03 | 3.0 |
|  | 100 | 6 | 16.3570 | 34.54 | 809.19 |  |
|  | 365 | 21.9 | 4.4814 | 48.43 | 699.54 |  |
|  | 730 | 43.8 | 2.2407 | - | - |  |
|  | 1000 | 60 | 1.6357 | - | - |  |
|  | 1500 | 90 | 1.0905 | - | - |  |
|  | 1825 | 109.5 | 0.8963 | - | - |  |
|  | 2000 | 120 | 0.8178 | - | - |  |
| NH3-N 4680g | 30 | 1.8 | 16.3570 | 24.21 | 499.14 | 0.50 |
|  | 100 | 6 | 4.9071 | 39.11 | 1089.54 |  |
|  | 365 | 21.9 | 1.3444 | 63.54 | 1722.82 |  |
|  | 730 | 43.8 | 0.6722 | 76.03 | 1032.23 |  |
|  | 1000 | 60 | 0.4907 | - | - |  |
|  | 1500 | 90 | 0.3271 | - | - |  |
|  | 1825 | 109.5 | 0.2689 | - | - |  |
|  | 2000 | 120 | 0.2454 | - | - |  |

根据预测结果可知，当各产污构筑物发生泄漏后地下水中污染物在短时间内浓度增加，在地下水水流作用下污染羽不断向周边扩散，污染物主要向地下水下游方向运移。随着时间的增加，污染的范围不断扩大，中心浓度也随着地下水水流向下游方向发生迁移，在地下水的稀释和岩土体的物理化学作用下，中心浓度不断减小。本项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14847-2017）中的Ⅲ类标准（NH3-N≤0.50mg/L，CODMn≤3.0mg/L）。

分析非正常运行状况污染源浓度变化趋势，污水处理站非正常运行状况发生后，地下水中CODMn和NH3-N超标范围集中于构筑物下游30m范围内，超标时长集中于0～365d。生活废水处理设施泄漏后地下水中CODMn和NH3-N未出现超标。集污池非正常运行状况发生后，地下水中CODMn超标范围集中于构筑物下游30m范围内，超标时长集中于0～365d；地下水中NH3-N超标范围集中于构筑物下游20m范围内，超标时长集中于0～365d。尾水储存池非正常运行状况发生后，地下水中CODMn超标范围集中于构筑物下游50m范围内，超标时长集中于0～730d；地下水中NH3-N超标范围集中于构筑物下游80m范围内，超标时长集中于0～1000d。

非正常运行状况下，污染物下渗进入地下水系统后，将污染本项目区及下游下伏含水层，且地下水恢复至背景水平需要时间，因此应尽量避免非正常状况发生，严格做好地下水防渗措施。

环评要求本项目运行过程中，于项目下游布设地下水水质监测井，定期对地下水水质进行监测，如发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对厂区下游地下水造成污染。

地下水防治措施

本项目主要构筑物包括：

1）主体工程：育肥舍、隔离舍。

2）公辅工程：消毒通道、汽车消毒通道、烘干房、兽药室、干粪棚、供配电系统、高位蓄水池。

3）储运工程：饲料库（露天青贮窖、干草库、TMR饲喂中心系统、精料库）、机修车间。

4）环保工程：废气处理设施、污水处理站、生活废水处理设施、集污池、尾水储存池、事故应急池、危废暂存间。

5）办公生活设施：办公综合房等。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目厂区应设置分区防控措施，结合建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特征提出防渗技术要求，划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区：

- 本项目污染控制难易程度分级

| 污染物控制难易程度 | 主要特征 | 本项目拟建构筑物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 难 | 对地下水环境由污染的物料或污染物泄露后，不能及时发现和处理 | 干粪棚、机修车间、污水处理站、生活废水处理设施、集污池、尾水储存池、事故应急池、危废暂存间 | 各类池体受地下水环境保护措施系统老化及腐蚀、管道变形等因素影响，破损后废水泄漏进入地下水系统，污染物泄漏后均不能及时发现和处理。危废暂存间等如场地出现破损，危废淋滤液下渗进入地下水系统，渗漏过程不易及时发现和处理；综上，确定上述构筑物污染物控制难易程度为“难”。 |
| 易 | 对地下水环境由污染的物料或污染物泄露后，能及时发现和处理 | 育肥舍、隔离舍、烘干房、兽药室、供配电系统、饲料库（露天青贮窖、干草库、TMR饲喂中心系统、精料库）、废气处理设施 | 各设施无地埋式管线，无地埋式、半地埋式、地上式池体，各类设备、容器、管线等均为地上式；上述功能区在非正常状况下，储存液露于地表易被及时发现和处理。 |
| 其它 | - | 办公生活设施、 高位蓄水池 | 办公生活设施等无持续性地下水污染源或下渗所需水力条件，一般情况下不会造成地下水污染。 |

- 天然包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本工程 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。 | 根据现场调查、本项目地质勘查资料、同区域水文地质试验成果（项目区包气带垂向渗透系数6.0×10-5cm/s～4×10-4cm/s）。综上确定包气带防污性能为“弱”。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |  |
| 弱（√） | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |  |

- 地下水污染防渗分区

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制 难易程度 | 污染物 类型 | 防渗技术要求 | 本项目构筑物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、 持久性 有机污染物 | 等效黏土 防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s | 干粪棚、机修车间、污水处理站、生活废水处理设施、集污池、尾水储存池、事故应急池、危废暂存间 | 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）， 其余重点防渗区根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）并借鉴同类型项目 |
|  | 中-强 | 难 |  |  | - |  |
|  | 弱 | 易 |  |  | - |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其它类型 | 等效黏土防渗 层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s | 育肥舍、隔离舍、烘干房、兽药室、供配电系统、饲料库（露天青贮窖、干草库、TMR饲喂中心系统、精料库）、废气处理设施 | - |
|  | 中-强 | 难 |  |  |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、 持久性 有机污染物 |  |  |  |
|  | 强 | 易 |  |  |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其它类型 | 一般地面 硬化 | 办公生活设施、 高位蓄水池 | 无持续性地下水污染源及下渗所需水力条件，一般情况下不会造成地下水污染 |

项目构筑物中，干粪棚、机修车间、污水处理站、生活废水处理设施、集污池、尾水储存池、事故应急池、危废暂存间采取重点防渗措施。

育肥舍、隔离舍、烘干房、兽药室、供配电系统、饲料库（露天青贮窖、干草库、TMR饲喂中心系统、精料库）、废气处理设施采取一般防渗措施。

办公生活设施、高位蓄水池采取简单防渗措施。

重点防渗区：危废暂存间的防渗措施应依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）进行设置；环评要求以上构筑物采用防渗性能与厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s黏土防渗层等效的防渗措施。

建议采用刚性+柔性防渗+防腐措施，即采用P8等级混凝土+2mmHDPE膜防渗结构，渗透系数K≤1×10-10cm/s。

建议具体防渗结构由上至下依次为：环氧树脂防腐层、水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥0.8mm）、抗渗混凝土面层（厚度300mm，抗渗等级为P8）、基层+垫层、600g/m2长丝无纺土工布、2mm厚HDPE防渗膜、600g/m2长丝无纺土工布、细砂保护层、原土压（夯）实。

图5.2-4  重点防渗区刚性+柔性防渗+防腐结构示意图

干粪棚、机修车间、污水处理站、生活废水处理设施、集污池、尾水储存池、事故应急池建议采取的具体防渗结构如下：水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥0.8mm）、抗渗混凝土面层（厚度300mm，抗渗等级为P8）、基层+垫层、原土压（夯）实。经分析，防渗性能可与厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s黏土防渗层等效。

图5.2-5  池体构筑物重点防渗示意图

图5.2-6  地表构筑物重点防渗示意图

一般防渗区：育肥舍、隔离舍、烘干房、兽药室、供配电系统、饲料库（露天青贮窖、干草库、TMR饲喂中心系统、精料库）、废气处理设施建议采取的具体防渗结构如下：抗渗混凝土面层（厚度300mm，抗渗等级为P6）、基层+垫层、原土压（夯）实。经分析，其防渗性能可与厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的黏土防渗层等效。

图5.2-7  一般防渗区防渗结构示意图

简单防渗区：办公生活设施等采取简单防渗措施，一般地面硬化即可。

具体防渗结构应由专业设计单位设计确定，但不应低于环评提出的防渗级别和要求。

经以上防护措施后，可有效防止污染物渗漏污染地下水。

地下水跟踪监测

针对本项目特征，在其运行期应建立地下水污染监控体系并按有关规范进行地下水监测，具体计划见下表：

- 地下水污染监控布点

| 阶段 | 监测功能 |  | 监测点位 | 监测井结构要求 | 基本因子 |  | 特征因子 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 监测 项目 | 监测 频率 | 监测 项目 | 监测 频率 |  |
| 运营期 | JC1 | 背景值监测井 | 厂区上游 | 新建监测井要求采用孔径不小于100mm；终孔揭露含水层5m终孔；采用PVC管护壁填砾成井；0～2m为实管，无需设置滤孔，2m至孔底布置滤孔，滤孔孔径1cm，间隔为10cm，管壁上布置 6列 | 水位pH、SO42-、HCO3-、 CO32-、 Cl-、Na+、K+、Ca2+、 Mg2+、TDS、总硬度 | 每 年 1 次 | CODMn、NH3-N | 每 半 年 1 次 | / |
|  | JC2 | 污染 监测井 | 厂区内 |  |  |  |  |  |  |
|  | JC3 | 扩散 监测井 | 厂区下游 |  |  |  |  |  |  |

评价结论

分析认为，项目在实施过程中对废水产、排点采取严格的防渗措施，污水管道、水池等构筑物定期巡检，可杜绝地下水污染隐患，项目建设区域对地下水的影响不明显。建设单位需进行严格的防渗处理，落实以上地下水环保措施。严格落实以上措施后，项目营运期不会对区域地下水环境造成明显的不良影响。

项目在认真落实本次评价提出的各项地下水污染防治措施的基础上，项目建设对当地地下水环境影响可以接受，从地下水环境保护角度而言，项目建设可行。

声环境影响分析

评价等级

本项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)判级原则，项目声环境评价工作等级为二级。

噪声源强

根据工程分析，本工程运营期主要噪声源及源强情况见表5.2-29。

- 项目设备噪声源强及治理措施

| 声源名称 | 位置 | 排放特征 | 源强dB(A) | 治理或防护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛叫声 | 牛舍 | 间断 | 70~80 | 牛舍隔声、减少扰动、加强管理 |
| 风机 | 牛舍 | 连续 | 65～70 | 消声、隔声、基础减振 |
| 鼓风机 | 设备房 | 连续 | 85~90 | 消声、隔声、基础减振 |
| 水泵 | 设备房 | 连续 | 80～90 | 消声、基础减振 |
| 污泥泵 | 设备房 | 连续 | 80～90 | 消声、隔声、基础减振 |
| 空调 | 生活区 | 连续 | 70~75 | 基础减振 |
| 柴油发电机 | 发电机房 | 间断 | 80~85 | 基础减振、隔声 |
| 无害化降解处理机 | 无害化处理 间 | 间断 | 70～85 | 消声、隔声、基础减振 |
| 运输车辆 | 运输路线及厂区内道路 | 间断 | 70~75 | 合理安排行驶路线，减少鸣笛 |

预测范围及预测点确定

根据声环境二级评价的要求与本项目所处的地理环境特征，本次预测范围确定为场界外200米范围内，预测点确定为场界现状噪声监测点。

噪声预测

本次评价噪声预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界围墙屏障等因素，基本不考虑大气吸收、地面吸收等因素，其噪声预测公式为：

式中：LA（r）—— 距离声源r米处的A声级，dB（A）；

LA（r0）—— 距离声源r0米处的A声级，dB（A）；

r、r0——距声源的距离，m；

ΔL——场界围墙引起的衰减量，dB（A）。

根据上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将所有声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出工程噪声源对该点噪声的贡献值，贡献值与本底值叠加，即得出影响预测值。具体计算模式如下：

式中：L——叠加后总的声压级，dB（A）；

Li——各点声源的声压级，dB（A）；

n——点声源个数。

声环境影响预测与评价

本次评价采用环安噪声环境影响评价软件进行预测，该软件是根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）构建，基于 GIS 的三维噪声影响评价系统。结合项目总平面布置，在考虑距离衰减、墙体隔声措施为主要声源排放噪声的削减措施情况下，通过各主要设备噪声源强叠加计算，投产后全厂噪声影响预测结果详见下表。

- 项目厂界噪声贡献值预测结果

| 预测点位 | 贡献值 | 标准dB（A） |  | 评价结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| 1#本项目厂界东面外1m | 24.27 | 60 | 50 |  | 达标 | 达标 |
| 2#本项目厂界南面外1m | 46.93 | 60 | 50 |  | 达标 | 达标 |
| 3#本项目厂界西面外1m | 21.83 | 60 | 50 |  | 达标 | 达标 |
| 4#本项目厂界北面外1m | 23.81 | 60 | 50 |  | 达标 | 达标 |

由上表可知，营运期厂界昼、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

根据预测结果可知，项目在采取上述隔声、消声、减振等降噪措施，再通过建筑隔声、距离衰减后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。项目厂区200m范围内无敏感点分布，敏感点的昼间、夜间噪声影响值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目运营期间的噪声对外环境的影响较小。

综上所述，本项目投产运营后厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，项目噪声达标排放；噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，不会改变区域声学环境质量。

固体废物对环境的影响分析

固体废弃物类别及产生量

根据工程分析可知，项目营运期产生的固体废物包括职工生活垃圾、餐厨垃圾（含隔油池油脂）、化粪池污泥、牛粪、污水处理站产生的沼渣、病死牛及分娩废物、废脱硫剂、废包装材料、卫生防疫产生的畜禽医疗废物等。项目营运期固体废物产生情况及处置措施见表5.2-32。

- 项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 来源 | 固废类别 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛粪 | 26805.6 | 牛舍 | 一般固体废物 | 运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 |
| 2 | 格栅渣 | 28.16 | 污水处理站 | 一般固体废物 | 运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 |
| 3 | 固液分离机渣物 | 21.42 |  | 一般固体废物 |  |
| 4 | 沼渣及污泥 | 7.26 |  | 一般固体废物 |  |
| 5 | 病死牛 | 3.75 | 牛舍 | 一般固体废物 | 采用无害化降解处理机处理，处理后运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 |
| 6 | 畜禽医疗废物 | 1 | 牛舍 | 危险废物HW01 | 暂存于危险废物暂存间，交由危险废物处置单位进行处置 |
| 7 | 生活垃圾 | 14.6 | 生活区 | 一般固体废物 | 袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，及时运往垃圾中转站，由环卫部门统一清运处置 |
| 8 | 废脱硫剂 | 1.05 | 沼气净化间 | 一般固体废物 | 集中收集后交由原厂家回收再生利用 |
| 9 | 废包装材料 | 1.5 | 生产区 | 一般固体废物 | 统一收集后送至废品回收站收购 |

固体废物环境影响分析

1、牛粪影响分析

本项目产生的各类固废中以畜禽粪便产生量最为显著，污染影响也最大，主要来源于干清粪工艺中的粪便。随着养殖业的发展，大量畜禽粪便直接排放已成为引起农业生态环境恶化的一个主要原因。因此，对畜禽粪便进行无害化处理，资源化利用，防止和消除畜禽养殖粪便的污染，对于保护生态环境，推动农业可持续发展和增强我国农产品市场竞争力具有十分重要的意义。畜禽粪便中含有丰富的氮、磷、钾，这些成分是农作物生长所必需的营养物质，在过去一直作为农业生产中宝贵的有机肥，施于农田有助于改良土壤结构，提高土壤的有机质含量，促进农作物增产。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的有关规定，项目拟设置一处干粪棚，用于临时暂存干湿分离后的干粪。项目牛粪、牛尿依靠重力进入粪污收集池，最终经污水处理系统固液分离机进行干湿分离，经干湿分离后的干粪暂存于封闭的干粪棚，日产日清，暂存后运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用。因此，该项目产生的牛粪不会对周围环境产生影响。

2、污水处理设施污泥及沼渣影响分析

沼渣是有机物质发酵后剩余的固形物质，沼渣富含有机质、腐殖酸、微量营

养元素、多种氨基酸、酶类和有益微生物等，能起到很好的改良土壤的作用。沼渣还含有氮、磷、钾等元素，能满足作物生长的需要。沼渣在综合利用过程中，具有速效、迟效两种功能，可作基肥和追肥。长期施用沼渣肥能使土壤疏松、肥力增加、通透良好、不板结。

项目产生的污泥主要是生化处理过程产生的污泥，污泥中不含重金属。项目沼渣、污泥和牛粪一起运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用。不会给周围环境带来不利影响。

3、病死牛

采用无害化降解处理机处理，处理过程无废水产生，间歇运行。采用高温生物发酵技术原理，利用设备产生的连续24h的高温(100PC)环境实现灭活病原体，利用芽孢杆菌分解的脂肪酶、蛋白质酶降解有机物的特性，实现动物尸体无害化降解处理。同时该设备综合分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥等多个同步环节，把畜禽尸体等废弃物快速降解处理为有机肥原料。

在采取以上措施后，病死牛暂存及处理过程中，产生的固体废物无二次污染，对环境影响较小。

4、畜禽医疗废物影响分析

在防疫、消毒过程中会产生废疫苗瓶、废消毒剂瓶、药品的包装及注射用针头等医疗废物，场区内应设置危险废物暂存间，临时贮存（以密封罐、桶单独贮存），定期交由具有相应资质类别的危险废物处置单位处置，不会对环境产生不利影响。

5、生活垃圾影响分析

本项目产生的生活垃圾主要是厂区员工日常生活中抛弃的各类废物，如废塑料、废纸等，年产生量为14.6t。生活垃圾在堆放过程中，废物中的易腐有机物在微生物的作用下会发生分解，产生带有恶臭气味的气体和含有可溶性有机质及无机质的渗滤水，对环境产生二次污染。生活垃圾袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，并及时运往垃圾中转站，由环卫部门统一清运处置。

6、废脱硫剂影响分析

项目脱硫产生的废脱硫剂约1.05t/a，全部由原厂家回收再生利用，不会对环境产生影响。

7、废包装材料

废饲料包装袋、包装箱等废包装材料收集后定期外售废品回收站，不会对环境产生影响。

综上所述，项目拟采取的各项固体废弃物处置措施可行，从一定程度上体现了固体废物无害化和资源化利用的原则，只要在生产运营中将各项处理措施落到实处，可有效防止固体废物的逸散和对环境的二次污染，不会对周围环境造成明显不利影响。

土壤环境影响分析

按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）针对建设项目在建设期、运营期和服务期满后（可根据项目情况选择）对土壤环境理化特性可能造成的影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良影响的措施和对策，为建设项目土壤环境保护提供科学依据，以使本项目建设对土壤环境的影响降到最低。

土壤评价工作流程图

本评价程序采用中华人民共和国环境保护行业标准《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ944-2018）中的土壤环境评价流程框图，见下图。

图5.2-5 土壤环境影响评价工作程序图

土壤环境影响识别及评价等级

（1）评价等级

根据行业特征、工业特点或规模大小等将建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类，分类详见《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ944-2018）附录A（以下简称附录A）。其中I类、II类及III类建设项目的土壤环境影响评价应执行导则要求，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。

①项目类别

依据附录A，本项目属于“农林牧渔业”的年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区，为III类项目，判别见下表。

- 附录A土壤环境影响评价项目类别

| 项目类别 行业类别 | I类 | II类 | III类 | IV类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 农林牧渔业 | 灌溉面积大于50万亩的灌区工程 | 新建5万亩至50万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 其他 |

②项目占地规模

本项目占地范围为34.168hm2，34.168hm2<占地面积<50hm2，占地规模属于中型。

③项目所在地周边土壤环境敏感程度建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，判定依据见下表：

- 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 | 本项目位于巴州区鼎山镇首市村，根据现场调查，本项目用地红线周边存在耕地、居民聚居点，因此本项目所在区域土壤敏感程度为“敏感” |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标 |  |
| 不敏感 | 其他情况 |  |

本项目所在区域土壤环境敏感程度为“敏感”。

④评价等级

根据上述识别结果，本项目为污染影响型建设项目，项目类别为III类项目，占地规模属中型，土壤环境敏感程度皆为敏感，综合判定本项目养殖场评价等级为“三级”。

占地规模

污染影响型评价工作等级划分表

| 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）土壤环境影响识别

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ944-2018）附录B，本项目土壤影响类型及影响途径见下表：

- 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气 沉降 | 地面 漫流 | 垂直 入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 | — | √ | √ | — | — | — | — | — |
| 运营期 | √ | √ | √ | — | — | — | — | — |
| 服务期满后 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集水池、调节池 | 收集污水 | 地面径流、垂直入渗 | COD、BOD5、NH3-N、TP | COD、NH3-N、TP | 事故 |
| 污水处理站及配套污水管线、废水暂存池、应急池 | 处理污水 | 地面径流、垂直入渗 | COD、BOD5、NH3-N、TP | COD、NH3-N、TP | 事故 |
| 柴油发电机房 | 柴油桶 | 垂直入渗 | 石油类 | 石油类 | 事故 |
| 危废暂存间、干粪棚 | 固废暂存 | 垂直入渗 | / | / | 事故 |

（3）调查评价范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ944-2018），本项目的现状调查范围为项目占地范围内及占地范围外50m。

- 现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地b范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |
| a涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。 b矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。 |  |  |  |

（4）土壤环境质量现状

根据本报告环境现状调查与评价章节可知，项目厂区范围内土壤采样点各监测因子均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1土壤污染风险筛选值。本项目土壤环境质量状况良好。

项目对区域土壤的影响分析

1、地面漫流

对于地上设施，废水在事故状态和降雨情况下可能发生地面漫流，进一步污染土壤。项目营运期产生的废水经污水管道进入配套污水处理系统处理后用于周围农田灌溉，不外排。本次评价建议建设单位从两个方面采取措施，一是设置必要处理设施：如设置应急池，事故状况下将废水进行收集，最大限度地消除或减轻环境污染；二是从全面加强管理着手，避免或减少事故状态发生的可能性，达到控制污染的目的。同时，本项目从安全角度考虑，对厂区内废水产生、收集、排放管道及池体、柴油发电机房、危废暂存间均进行严格的防渗处理，并对废水池体设置防雨设施，全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，进入土壤。在全面落实以上措施的情况下，废水发生地面漫流的概率较小，不会对区域土壤环境产生较大影响。

2、垂直入渗

对于厂区地下或半地下工程构筑物，在事故状态下，会造成废水泄漏，通过垂直入渗途径污染土壤。根据本项目所在区域场地特性和项目特征，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，制定分区防渗。在全面落实源头控制、分区防渗等措施的情况下，同时加强日常生产安全、环保管理的基础上，废水发生垂直入渗的概率较小，不会对区域土壤环境产生较大影响。

土壤污染控制措施

1、源头控制

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害物质、废水泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物泄漏的可能性和泄漏量，使项目区域污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过防渗处理的地面有效阻止污染物下渗。

2、过程控制

（1）地面漫流污染途径治理措施及效果

对运行过程中污染处理装置等全过程控制废水（含跑、冒、滴、漏），同时对废水可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，全面防控事故废水发生地面漫流。

（2）对于危废暂存间、柴油发电机房、兽医室、事故应急池、集污池、干粪棚及周边粪水收集沟、污水处理系统、隔油池、化粪池及污水管道进行重点防渗，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；牛舍进行一般防渗，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7 cm/s；管理房、场内道路等其他构筑物区域等进行简单防渗，即一般地面硬化。

此外，一旦发生土壤污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。

综上所述，建设单位通过采取源头控制、过程控制等措施，同时在加强日常生产安全、环保管理的基础上，项目不会对土壤造成较大影响，基本可杜绝土壤污染隐患。

土壤环境跟踪监测

对厂区内的土壤定期监测，发现突然污染时，及时查找泄漏源，防止污染源的进一步下渗，必要时对已污染的土壤进行替换或修复。基于建设项目现状监测点设置兼顾土壤环境影响跟踪监测计划的原则，环评建议在污水处理设施附近布点，具体布点见下表：

- 土壤环境跟踪监测布点一览表

| 序号 | 监测点位 | 布点位置 | 取样要求 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站 | 占地范围内 | 柱状样 | COD、NH3-N | 1次/5年 | 《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向建设单位安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的公众进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

土壤评价结论

本项目选址位于巴中市巴州区鼎山镇首市村，区域现状为农用地，项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要建设单位严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响可接受。

生态环境影响分析

生态环境影响分析

项目废水包括生活污水和生产废水，全部进入污水处理站。项目废水处理后用于耕地农灌，企业在严格按照操作规程进行的情况下，不会对区域的水生生态环境造成严重影响。项目固废处理处置率达100%，不会积压或占用大部分土地，不对区域的景观生态环境造成严重影响。

1、对陆生植物的影响

本项目所用土地主要为林地、耕地，场内不涉及珍稀古树和濒危植物。总体上来说，不会对当地的陆生植物资源和林业资源带来明显的不利影响。

2、对陆生动物的影响

受本项目的建设及施工期扰动的影响，一些动物的栖息地可能会受到一定的影响，项目所在地主要分布的是小型动物，这些动物的迁移能力较强，同类生境在附近易于寻找，因此，本项目的建设不会对动物的种群及数量带来明显的影响。

项目所在地现状用地类型主要为耕地和林地，周围以农业生态环境为主，建成后对植被、植物种类和群落分布以及动物区系的基本组成和性质不会发生明显变化。

3、对消纳土地影响分析

项目处理后尾水对项目周边2102.683亩耕地（厂内绿化及牧草种植75.2亩，企业自有玉米、大豆种植27.483亩，农灌协议面积2000亩）进行农灌，在正确科学灌溉的基础上，对照以往的施肥经验，合理搭配化学施肥。雨季灌溉时，多注意天气，一是避免粪肥的流失造成浪费，其次避免灌溉回水对地表水的影响；正常灌溉时，一是根据作物需要进行灌溉，其次每次灌溉时，以地面不积水为原则，不能随意漫灌。

消纳土地灌溉回水影响分析：在科学灌溉基础上，类比以往灌溉经验，正常的化学成分流失对地表水影响很小，而且本项目农灌灌溉率能得到保障，比下雨时使用化肥更容易吸收，比以往灌溉回水影响更小。其次，本项目大部分消纳土地地势平整，基本没有灌溉回水问题，对地表水影响很小。

生态保护措施

1、加强污染物治理

加强建设项目自身的污染治理，采用先进、高效的防治措施减少全场“三废”排放对当地生态环境影响。本项目投产运营后各项污染物做到了达标排放，但排放总量仍然会对当地环境造成一定影响。因此应从全场范围进行严格管理，使全场污染物排放总量进一步削减，减轻对区域环境污染。

2、场区硬化

为进一步改善区域生态环境，建设单位在加强场内“三废”治理同时，还应加强场内绿化和硬化工作。

3、加强职工生态环保意识

随着项目建设，场内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源保护。

4、加强场区绿化

场区应制定绿化规划，实施全面绿化。利用植物作为治理污染的一种经济手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气、降低噪声、改善环境、保持生态平衡方面的作用。重点为：养殖区、污水处理站、生活管理区和道路两侧，应以乔木绿化为主，乔、灌、草合理配置；在厂界四周根据实际条件营造防护林，用以防止污染物对周边生态环境的影响。绿色植物具有多种环境生态效应，如调节空气、温度、湿度，阻挡风沙、滞留空气中的灰尘、吸收SO2等有害气体等，有些植物还有一定的杀菌能力，此外，树本身还有降噪隔声的功能。

结合项目的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。生活管理区应以美化环境为主，种植绿篱、布置花坛、草坪等。道路的绿化以种植道路树为主，选择适宜的树种，进行多种树种混栽，形成沿道路的绿化带。

5、服务期满后复垦要求

（1）所占地的用途为修建肉牛养殖场，硬化区域有牛舍、污水处理站、干粪棚、生活区等，工程完工后即可恢复到原使用要求，不会对现有土地改变原貌、损毁。复垦过程没有难度，对自然环境不会造成破。

（2）项目在生产建设活动中，因挖损、塌陷、压占等造成破坏土地的，必须根据《土地管理法》和《土地复垦条例》，采取整治措施，使其复垦到原用途。

（3）在拆除彩钢房、砖墙建筑及地下建构筑物后，必须用机械把地面的混凝土层清除，再用犁地机械将土地翻整，以保证其原始用途。

（4）复垦的目标是使所占土地达到可耕种的要求，不会改变现有的土地样貌、格局或原本具有的生产能力，项目服务期满后恢复至原有的地形地貌或比原有更改善的状况；恢复原有土地功能，与周围地形地貌相符。

（5）建设单位在组织复垦时，必须报所占用土地的村委会实施监督。达到原耕作条件或恢复到原用途，报经县级国土资源局验收合格后，应将土地复垦费交还原承包户。

生态影响分析小结

评价区生态系统受到本项目影响相对较小，在严格采取评价提出的生态保护措施后，其生态特征不会从根本上发生改变，体系仍然维持原有的稳定性和生态承载能力。项目虽然在对周围生态环境产生一定的影响，但是其处理达标的大量废水用于周边林地灌溉，提高了经济林的灌溉保证率，本工程的建设对周围环境有较大的有益作用。

从总体上看，项目运营期对生态环境的影响较小，评价要求对废水、废气、固废各种污染物按照处理措施严格执行，并加大场区及其周围地区的绿化面积，这样才能保证生态环境不会受到破坏，并能够对受到影响的场地及时补救。

环境影响评价小结

综上，本项目运营期在认真落实环评提出的各项污染防治措施的前提下，各污染物均能做到达标排放，不会对项目所在区域环境质量造成明显不利影响。

环境风险评价

风险评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险，有害因素，项目运营期间可能发生的突发性事件，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏、爆炸和火灾等突发性事故伴生/次生的污染物释放，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率达到可接受水平，损失和环境影响达到最小。

环境风险是指在自然环境中产生的或者通过自然环境传递的，对人类健康和幸福产生不利影响同时又具有某些不确定性的危害事件，而环境风险评价就是评估事件发生概率以及在不同概率事件后果的严重性，并决定采取适宜的对策。环境风险评价的主要特点是评价环境中的不确定性和突发性的风险问题，关心的风险事故发生的可能性及其产生的环境后果。

评价依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中4.4规定：环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

风险调查

生产物质风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录，拟建项目原辅材料中，可能构成风险的是污水站产生的沼气（主要成分为甲烷）、备用发电机使用的柴油、消毒剂（过氧乙酸、烧碱）。

- 主要危险物质危险特性表

| 序号 | 物料名称 | 主要成分 | 状态 | 储存方式 | 最大储存量 | CAS号 | 特性/危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 烃类混合物 | 液态 | 钢桶 | （1桶）0.16t | / | 易燃 |
| 2 | 沼气（甲烷） | CH4 | 气态 | 双膜储气袋 | 0.25t | 74-82-8 | 易燃 |
| 3 | 过氧乙酸 | CH3COOOH | 液态 | 瓶装 | 0.1t | 79-21-0 | 易燃 |

生产系统风险调查

生产设施风险识别范围：主体工程、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。具体营运过程中危害风险见下表

- 生产系统识别一览表

| 序号 | 名称 | 设备种类 | 危险因素 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电系统. | 固定设备 | 停电、燃烧 | 安全风险 |
| 2 | 水处理站事故排放 | 固定设备 | 废水外排、沼气燃爆 | 安全风险、环境风险 |
| 3 | 双膜储气袋 | 固定设备 | 燃爆、泄露 | 安全风险、环境风险 |
| 4 | 消毒剂存放间 | 存放容积 | 泄露 | 环境风险 |
| 5 | 危废暂存间 | 存放容积 | 泄露 | 环境风险 |
| 6 | 备用发电机房(柴油) | 存放容积 | 泄露 | 环境风险 |

环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

1、环境敏感程度（E）的确定

①大气环境

项目周边5km范围内人口总数大于1万人，小于5万人（主要包括巴州区鼎山镇首市村所属部分村庄），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，项目大气环境敏感程度为环境中度敏感区（E2）。

②地表水环境

项目废水经处理后用于周围耕地消纳，不外排，项目发生风险事故时废水均能在厂区收集处理，不会进入周边地表水体。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，项目地表水环境敏感程度为环境低度敏感区（E3）。

③地下水环境

项目区域无地下水水源等保护区，存在分散式饮用水水源地，为较敏感G2，根据项目所在区域水文地质资料，项目地下水类型为基岩裂隙水，含水层为中-厚层长石石英砂岩、含岩屑长石石英砂岩，粉砂岩及泥岩呈不等厚互，具有较强的防污性能。因此，项目所在区域包气带防污性能D3，即 Mb≥1.0m，k≤1.0×10-6cm/s，且分布连续稳定。本项目地下水环境敏感度为E3（低度敏感区）。

2、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中危险物质数量与临界量比值（Q）的定义，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

1）当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

2）当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

（C.1）

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100；

根据工程分析，本项目建成后柴油的最大储量为0.16t（1个储油桶），其临界量为2500t；150m3双膜储气袋最大储存沼气0.25t，其临界量按其主要成分甲烷考虑，为10t。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B临界量进行判别，结果见表6.2-3。

- 危险物质数量与临界量比值判别表

| 序号 | 物料名称 | CAS号 | 最大储存量(吨) | 临界量(吨) | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | / | 0.16 | 2500 | 0.000064 |
| 2 | 沼气（甲烷） | 74-82-8 | 0.25 | 10 | 0.025 |
| 3 | 过氧乙酸 | 79-21-0 | 0.1 | 5 | 0.02 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.045064 |

经计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q=q1/Q1+q2/Q2=0.045064<1，根据HJ169-2018附录C.1.1当Q<1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。

3、行业及生产工艺（M）值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目涉及危险物质使用、储存的项目过程，项目M值具体情况见表6.2-4。

- 行业及生产工艺（M）值的确定

| 序号 | 评估依据 | 数量 | 分值 | M值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉及危险物质使用、储存的项目 | / | / | 5 |

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C中表C.1行业及生产工艺（M），本项目行业及生产工艺M=5，属于M4。本项目行业及生产工艺属于其他涉及危险物质使用、贮存的项目，项目涉及的风险事故主要为危险物质使用过程及储存中存在的安全隐患。

4、风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，本项目环境风险潜势综合等级为I，环境风险潜势划分情况见表6.2-5。

- 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表6.2-6对环境风险评价工作等级进行划分。

- 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，环境风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级级评价；环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。根据项目风险源调查结果，本项目Q值为0.019364<1，环境风险潜势为Ⅰ，因此本次评价仅针对环境风险进行简单分析。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，本次评价重点进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简单分析，提出防范、减缓和应急措施。

风险识别

物质风险识别

本项目物质危险性识别见下表。

- 本项目化学品危险特性一览表

| 序号 | 名称 | 主（次）危险性类别 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH4 | 易燃气体 | 分子量 16.04。熔点-182.47℃，沸点-161.45℃。闪点-187.7℃，是最简单的有机化合物。无色无味、难溶于水的可燃性气体，和空气组成适当比例时，遇火花会发生爆炸。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤 |
| 2 | 柴油 | 易燃液体 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |
| 3 | 过氧乙酸 | 易燃 | 易燃，加热至 100℃ 即猛烈分解，遇火或受热、受震都可起爆。与还原剂、促进剂、有机物、可燃物等接触会发生剧烈反应，有燃烧爆炸的危险。有强腐蚀性。 |
| 4 | 烧碱 | 腐蚀性 | 该品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与 NaOH 直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |

生产设施风险识别

生产设施存在风险的系统主要包括贮运系统、生产系统，发生泄漏、火灾等风险事故。

（1）本项目在沼气产生、输送、贮存过程中，设备的弯曲连接、阀门、管线等均有可能导致沼气泄漏。泄漏的气体容易与空气混合形成爆炸性混合气体，当形成的气云浓度高于爆炸下限并且低于爆炸上限时，遇火源将引发火灾、爆炸，对周围人员、建筑物造成危害。

在生产中容易发生泄漏的部分如下：

1、管道：沼气的输送管道，可能存在材料缺陷、机械损伤、内外腐蚀、焊缝裂纹或缺陷、外力破坏、施工缺陷和特殊因素等都可能导致管道局部泄漏。

2、阀门：排放阀、润滑系统缺陷及管道系统的阀门、法兰等密封不好或填料缺陷，正常磨损，操作失误等易造成泄漏。

3、附件、安全装置：附件、安全装置不可靠可能引发破裂而导致泄漏。如安全阀失效引起超压爆破而泄漏。

4、生产设备：沼气池采用筋砼结构，现场浇筑，若密封不严，或操作不规范未封盖严实时，会导致沼气泄漏；双膜储气袋可能因本身的质量缺陷，或不具备抗压性能、超期使用，而导致穿透造成泄漏危险。

5、放空：沼气储气袋、储气袋设备可能因控制系统出现故障或操作与判断失误，导致沼气放空。

（2）本项目化学原料（消毒剂）储存在包装袋/桶中，在储存、装卸过程中，包装袋/桶桶发生意外事故的几率很低，但仍不能排除因种种原因引起泄漏乃至火灾事故发生的可能性，因此有必要进行全面、细致的环境风险因素分析，找出事故发生的可能性，提出必要的防范措施，以利于管理部门了解事故发生的可能性，及早的消除事故隐患和预防事故的发生。

①材料缺陷：是指因材料本身有划痕、擦伤、砂眼等瑕疵。而最终导致泄漏的情况。

②腐蚀：是指由于各种原因造成的包装袋/桶内、外壁的腐蚀，引起泄漏的情况。

③违规操作：主要是指由于人为破坏的情况，其中主要为其他项目施工时的影响。

④自然因素：是指由于地震、洪水、飓风、开春时地面下沉等自然原因而造成的损坏。

⑤夏季高温期间如防护措施不力或冷却降温系统发生故障，易引发易燃液体物料的火灾、爆炸。

（3）污水处理站出现故障，无法正常运行，导致废水不能达标处理，造成环境污染。

（4）患传染病的牛引发的疫病风险：患人畜共患的传染病的牛和工作人员接触后引发工作人员发病，病牛的牛粪和工作人员接触后引发工作人员发病。

环境敏感目标概况

通过调查，确定本项目环境敏感目标，具体见表6.4-1。

- 项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环 境 空 气 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 最近距离/km |  | 属性 |  | 人口数 |  |
|  | 1 | 石羊村 | NEW | 0.24 |  | 居住区 |  | 90 |  |
|  | 2 | 首市村 | E | 0.42 |  | 居住区 |  | 500 |  |
|  | 3 | 香樟村 | EN | 0.3 |  | 居住区 |  | 200 |  |
|  | 4 | 三河村 | E | 3.7 |  | 居住区 |  | 760 |  |
|  | 5 | 黑潭村 | NW | 2.2 |  | 居住区 |  | 145 |  |
|  | 6 | 青狮村 | NEW | 1.9 |  | 居住区 |  | 55 |  |
|  | 7 | 连山村 | W | 1.0 |  | 居住区 |  | 300 |  |
|  | 8 | 铜鼓村 | E | 3.3 |  | 居住区 |  | 140 |  |
|  | 9 | 升平村 | NNW | 2.90 |  | 居住区 |  | 120 |  |
|  | 10 | 圣泉村 | NWW | 3.4 |  | 居住区 |  | 200 |  |
|  | 11 | 高顶村 | W | 0.9 |  | 居住区 |  | 60 |  |
|  | 12 | 白尖村 | W | 2.0 |  | 居住区 |  | 100 |  |
|  | 13 | 大梁村 | SWW | 4.0 |  | 居住区 |  | 90 |  |
|  | 14 | 康民村 | WS | 3.6 |  | 居住区 |  | 180 |  |
|  | 15 | 高坪村 | WS | 2.4 |  | 居住区 |  | 65 |  |
|  | 16 | 白果村 | SWW | 0.4 |  | 居住区 |  | 580 |  |
|  | 17 | 尖山子村 | S | 3.3 |  | 居住区 |  | 280 |  |
|  | 18 | 小寨村 | S | 0.7 |  | 居住区 |  | 280 |  |
|  | 19 | 黄粱村 | NE | 1.9 |  | 居住区 |  | 320 |  |
|  | 20 | 蝉池村 | SSE | 2.9 |  | 居住区 |  | 190 |  |
|  | 21 | 观坪村 | SSE | 4.2 |  | 居住区 |  | 200 |  |
|  | 厂址周边500m范围内人口小计 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口小计 |  |  |  |  |  |  | 4855 |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E2 |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目废水经自建污水处理设施处理达标后用于周围耕地、林地消纳，不外排 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  | 与厂界距离/m |  |  |
|  | 1 | 罗地沟水库 | 灌溉 |  | Ⅲ类 |  | 80 |  |  |
|  | 2 | 油坊沟 | 季节性冲沟 |  | Ⅲ类 |  | 140 |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E3 |  |  |
| 地下水 | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 周围农户地下水井 | G2 |  | Ⅲ类 |  | D3 |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

本项目位于巴中市巴州区鼎山镇首市村，大气环境敏感程度为E2环境中度敏感区，地表水环境敏感程度为E3环境低度敏感区，地下水环境敏感程度为E3环境低度敏感区。

环境风险分析

环境风险分析

本项目没有重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价等级为简单分析，本次评价针对项目可能存在的环境风险事故影响进行简要分析。

1、柴油运输及储运风险分析

本项目需外购柴油，在运输途中可能因翻车、撞车造成柴油泄漏，以及造成对周围设施的污染事故的发生。

本项目设有柴油发电机房，项目柴油发电机（包括柴油发电机房储油桶）一旦因不可预见因素导致油桶破裂发生泄漏事故容易造成地下水污染。地下水遭到成品油的污染后将使小范围地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。此外，成品油渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即便污染源得到及时控制，被污染的地下水和土壤要完全恢复也需要较长时间。但本项目柴油储存量较小，同时储油桶周边设置围堰，地面采取防渗措施，能够将柴油发生泄漏后对周围环境的污染风险降至最低。

2、沼气泄漏事故影响分析

（1）泄漏情况分析：沼气泄漏时主要成分为，甲烷（CH4），密度较小，极易扩散，只会对近距离的大气环境造成短时间的影响。

（2）燃烧情况分析：沼气泄漏时若遇到明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量的烟气。由于主要成分是甲烷，燃烧反应生成物主要为水和CO2，对大气环境影响较小。

（3）爆炸情况分析：由于安全措施的设置，爆炸的几率很小，爆炸的瞬间，由于冲击波的冲击，土层被掀起，产生一定量的粉尘，对近距离的大气环境造成短时间的影响。

（4）事故后对水环境的影响

因工程处理的物料为沼气，其泄漏不会影响周围的水体。但是一旦发生火灾爆炸，会产生大量消防废水，同时会产生大量燃烧废物，若不及时清理，有毒有害物质易随雨水进入河道，对地表水体造成污染。

（5）事故后对声环境的影响

发生泄漏、火灾爆炸后，消防车辆会产生交通噪声，现场指挥、对周围村庄预警等会产生社会噪声。

（6）事故后产生的固废影响

发生火灾爆炸后，会有生产设备、房屋的破坏等，产生一定量的建筑垃圾和废弃设备，对环境造成一定的影响。

（7）事故后对生态环境的影响

发生火灾爆炸后，场区内部及周边地表植被遭到烧毁或踩踏，会对生态环境产生的一定影响。

（8）事故对其他环境的影响

在沼气泄漏量较少，由于沼气比重比空气小，所以一旦泄漏，会很快散发，只会对附近的大气产生短时间的影响，其燃烧的热辐射范围有限，对周围人群和动植物影响不大；但在泄漏量较大，燃烧产生的热辐射影响范围较大，并有可能导致场内来不及撤离的人员发生伤亡事故，造成动植物的死亡。因此，建设单位在设计中，场址远离人群密集区域，并建立相应的应急措施。一旦发生沼气泄漏能及时得到控制，将危害损失降到最小。

3、过氧乙酸泄漏影响分析

过氧乙酸具有一定的毒性和很强的腐蚀性，对皮肤和眼睛有强烈的刺激性，对皮肤可发生严重灼伤，眼直接接触液体可导致不可逆损伤甚至失明，吞咽可致命，吸进其蒸气，能导致对呼吸道的刺激和损害。

4、粪污事故泄漏影响分析

（1）储存池事故风险分析

污水处理站处理后的废水在非灌溉期于场内灌溉储存池中暂存，当储存池等污水处理各构筑物发生故障渗漏时，未处理的污水直接渗入到周边农用地，由于废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化，并可能通过雨水径流进入周边地表水体。根据工程分析可知，项目运营期综合废水水质有机质含量较高，根据项目非正常泄漏对周围地下水环境的影响预测分析，如出现污水事故排放（污水处理单元发生泄漏）将对地下水造成污染，从而进一步影响土壤及地表水。储存池可能的风险：

①渗漏风险分析

储存池需采取重点防渗，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等，常情况下可以防止池内水下渗对地下水的污染。

经过上述处理后，不存在废水下渗污染地下水和土壤的风险。

②暴雨天气溢出的风险分析

本项目废水储存池采用半地埋式设计，且周边修筑挡墙，从而消除了周边区域雨水的汇入，因此废水储存池雨天溢出的风险主要来自于直接降入池中的雨水。根据现场踏勘和建设单位提供的设计资料，项目选址于山顶，不会出现淹没风险。但如果场地雨水排水系统做得不好，会造成场地积水，雨水进入污水处理各构筑物或粪肥储存间，造成污水处理各构筑物污水溢流，或对粪肥储存间冲刷，造成粪污污染物外泄，从而对周边地表水体造成不利影响。

（2）废水贮存事故风险分析

正常情况下在非雨季，项目废水经处理后的废水用于还田；在雨季，废水由厂区内废水储存池暂时贮存，不外排。事故排放指污水处理站管道出现泄漏、污水处理站故障，废水未经处理排入地表水体短期内将使收纳水体污染物浓度升高。

本项目为污水处理工程建设配套事故应急池，在废水处理设施检修或出现故障时，废水暂时收集存放在事故应急池中；场址内设有事故池1座，位于项目南侧，容积2000m3；考虑一般污水处理设施故障一周内便可解决，环评要求废水事故池容积满足存放项目7天产生的废水量（1741.31m³），本项目设置的2000m³事故应急池>能够满足暂存要求。当发生事故或非正常工况排水时，废水在应急池中临时贮存，待事故解除后重新处理。本项目最近地表水体为罗地沟水库，位于项目南侧，污水处理站与水库中间区域有大面积的林地相隔，且，通过表层土的吸收、降解及自然蒸发，废水不会流入项目附近水库。

本项目储存池采用HDPE+混凝土进行防渗，且储存池容积建设的较大，储存池容积为30天的废水储存量，因此本项目储存池泄漏的可能性非常小。

针对废水储存事故的风险，建设单位应对场内沼液储存池应严格按照规范进行设计，做好防渗、防漏工程，同时输送管道严防跑、冒、滴、漏等，防止污水渗漏。加强相关操作人员及管理人员的培训管理，成立事故处理组织，一旦发生管线泄漏、防渗层破裂，应立即组织人力、物力、财力加紧进行维修，同时进行废水拦截、回收、转移，最大限度的减少沼液的排放量，避免对环境产生影响。

5、动物疾病、疫情风险影响分析

动物疫病是由某种特定病原体引起的，包括有致病性的细菌、病毒、真菌、螺旋体、霉形体、衣原体、立克次氏体、放线菌等微生物感染动物而引起的传染病和有病原性蠕虫、原虫、节肢动物感染或侵袭动物而引起的寄生虫病。动物疫病严重危害养殖业生产，导致养殖动物死亡率升高，直接造成严重的经济损失，特别是流行性、群发性疫病，更是会给养殖企业造成严重的经济损失。动物疫病还会造成动物生产性能和畜产品品质的下降，并增加动物饲料消耗、人工费用、防治费用等养殖成本，使养殖企业利润受损。对于出口型养殖企业，还会造成出口动物源性食品因动物疫病问题而被退货、销毁甚至封关。同时，随着病毒的发展演化，产生了许多人畜共患病，给人类健康带来严重威胁。目前肉牛养殖业主要疫情为炭疽疫等。

环境风险管理措施及应急要求

1、柴油燃爆风险防范措施

本项目柴油的储运，应严格按照国家、行业相关规定执行，需采取的防范措施主要包括：

（1）柴油发电机房的建设满足防火要求，防火间距、消防通道、消防设施等满足要求。

（2）柴油发电机房储油桶与周围建筑物之间有足够的防火距离。

（3）柴油发电机房储油桶周围设置防火堤，防止因物料泄漏而引起流淌火或二次危害。

（4）柴油发电机房以及储油桶的地面必须做重点防渗处理（地面采取粘土铺底，敷设2mm后的HDPE膜，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化），使柴油发电机（包括柴油发电机房储油桶）防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。

（5）柴油发电机以及储油桶下面必须添加集油盘收集发电机跑冒和渗漏出来的机油和柴油，减少对外环境的影响。

（6）柴油发电机房以及储油桶应按相关规定设置消防器材，配置干粉泡沫化学灭火器。

2、沼气泄漏事故风险防范措施

根据工程设计，建设单位拟在双膜储气袋周围安装可燃气体泄露报警器、火焰报警器和烟雾报警器，对封闭式设备进行安全监测；建设单位在生产过程中应注意以下防范措施：

（1）工程设计风险防范措施

①总图布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等有关规定，应满足生产工业要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利于生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求；

②严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定，高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所；

③设备、管道设计应留有一定的安全余量；场内应设有急救设施、救援通道和应急疏散通道；

④沼气池设置阻火器，防止发生回火。

（2）加强岗位培训，落实安全生产责任制

①公司领导要把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患；

②加强工作人员的安全技术培训工作，特别是对安全管理人员的安全培训，应严格遵守国家劳动安全卫生法律、法规和标准；

③落实各项安全生产责任制，建立健全劳动安全卫生规章制度和安全操作规程。

（3）加强设备维护保养

①加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄露；

②定期进行管道壁厚的测量，对严重关闭减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生；

③在每次大检修时，必须对陈旧、老化的设备和管道按重要程度、安全等级进行更换。

（4）落实工程安全技术措施

①装置拟采用的工艺技术方案在国内外已得到应用，且有成功运行的经验，技术上成熟可靠，工艺技术方案本身不会引起事故风险，只要在设计中严格执行《建筑设计防火规范》（GBJ50016-2006）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）等设计规范，设计不当引起的事故是可以杜绝的；

②严把工程建设质量关，特别是高压设备、各类泵、阀门等可能泄漏爆破部位质量关，在安装过程中，必须确保各装置的密封性，从采购、安装、检验等关键环节上加强对关键装置的管理，从根本上消除事故隐患，确保生产安全；

③工程建成后，应全面检查输配管道、配件及安装是否合格，确保不漏气才能交付启用。

（5）防火、防爆措施

①本项目的管道、建构筑物之间应保持一定的防火间距；

②有火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料应符合防火防爆要求，具有可燃气体、易燃气体的生产装置应设防静电接地系统，具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火器等防爆阻火设施；另外应根据不同危险类型设计可燃气体检测报警系统和在线分析系统设计方案；

③具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压；

④配备足够的消防、气体防护设施，如防火服、氧气呼吸器、防护眼镜等，经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态；

⑤建立一支业务技术过硬的抢救队伍，包括消防、气体防护、维修等，以备在事故发生时能及时、有效的发挥作用；

⑥严禁在双膜储气袋周围吸烟或使用明火，严禁用明火鉴别沼气池是否已经产生沼气；严禁在储气导气管口试火；严禁用明火检查各种开关、接头、输气管道是否漏气；

⑦建筑物采取防雷措施，安装避雷针等。

- 过氧乙酸风险防范措施

1、注意储存的量不宜过大，尤其要注意储存时应该采用塑料容器，而不能用玻璃瓶等膨胀性较差的容器储存过氧乙酸。必须储存于低温、避光的阴凉处，并采取通风换气措施，防止挥发出的蒸气大量集聚形成爆炸性混合物。同时，由于其在贮存中易分解，应当注意有效期。储存过氧乙酸的容器应当留有不少于 5%的空隙，防止液体蒸发膨胀造成容器爆裂。严禁使用铁器或铝器等金属容器盛装存放。

2、刚拉运回来的过氧乙酸不宜立即使用，应当静置至少30分钟以上，以利运输过程中因震动等产生的静电消除，防止静电引起火灾或爆炸事故。

3、储存场所应当设置明显的禁止烟火的防火标志，严禁使用非防爆电气照明或明火，电气线路若非十分必要不得架设，必须设置时必须采用防爆设计或采取防爆措施。同时要注意与热源、明火、易燃可燃物质等分开。

4、其受震时的灵敏性增大，在搬运过程中要轻拿轻放，禁止摔、砸、碰、撞和太阳长时间照射，注意避免因受热、接触明火及受到摩擦、震动、撞击引起燃烧爆炸而造成对人员的伤害。

5、应专库储存，专人保管，禁止与还原剂、有机物、可燃物、还原剂、酸碱和无机氧化剂等混合或接触，保管及使用人员应进行消防安全培训。

6、在进行室内喷洒消毒时浓度不易过高，应按说明进行稀释，在对空气进行熏蒸消毒时，人员应脱离现场，熏蒸结束后要对室内进行通风后人员方可进入。

7、使用时应认真阅读使用说明书和安全须知，严格按要求进行操作。

8、发生过氧乙酸火灾事故或大量液体泄漏时，抢险人员必须加强个人防护措施，宜在上风方向进行抢险作业，或用湿毛巾捂住口鼻可防止其对人体的毒害性，必要时应配戴空气呼吸器。对泄漏的液体可用水进行洗消，对火灾宜用水、泡沫和二氧化碳剂（灭火器）进行扑救。不得用干粉扑救过氧乙酸火灾。

4、粪污泄漏的风险防范措施

为避免粪污泄漏事故的发生，建设单位需做好有关防范措施：

（1）厂区配套的集污池等各污水处理构筑物、堆肥车间应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止粪污泄漏污染地下水。

（2）做好废水处理设施的日常维护，保证及时发现处理设备的事故隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保废水满足排放要求。

（3）污水处理设施程配套建设事故应急池，一旦污水处理系统某个构筑物或设备出现故障，应立即关闭集污池进水阀门，打开切换阀，将废水引至事故应急池，待污水处理系统恢复正常运行后，将事故应急池内污水逐步泵入集污池，坚决不允许废水不经处理直接排放。本项目将新建1座事故应急池，紧邻暂存塘，事故应急池总容积为2000m3。项目最大排水量为248.76m3/d，考虑一般污水处理设施故障7天内便可解决，则本项目应设置事故应急池总容积不低于1741.31m3。因此，建设1座2000m3的事故应急池可行。

（4）设置备用电源、备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换，保证废水能及时处理。污水处理系统各功能泵一般设置为一用一备，进一步确保了污水处理系统正常运行，避免事故溢流或不达标出水。

（5）对员工进行岗位培训，持证上岗；日常监测需做好值班记录，实行岗位责任制。

5、暴雨灾害风险防范措施

项目实行雨污分流，场内雨水通过雨水沟排入厂外排水沟。同时采取如下措施：

（1）养殖场的排水系统实行雨污分流，避免雨水进入集污池等污水处理构筑物、粪肥储存间；排污系统全部设为暗管，避免雨水进入排污管内。

（2）在集污池加防雨顶棚，周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地表水。

（3）对坡度较大的堡坎及护坡，进行加固及绿化。

（4）干粪棚地面应高出场地地面0.5m以上，防止雨水进入，导致污染物外泄。

（5）集污池池壁顶应高于地面0.5m，确保暴雨事故时雨水不会进入各构筑物内。污水处理系统各池体、建筑物周边设置雨水沟，避免厂区内汇集的雨水流入池内而造成池内污水外溢。

6、畜禽疫病事故风险防范措施

根据《中华人民共和国动物防疫法》及其他相关管理办法的要求，本项目的生产经营活动采取以下措施保障动物疫病的防治：

1、加强员工防疫知识和兽医法规的教育；

2、对养殖场进行科学的选址规划和布局，远离人口聚集区及其他动物制品加工店，在厂区内设置严格管理的消毒设施，对不同生长阶段的牛只实行隔离饲养，并保持安全距离；

3、完善隔离制度，厂界划分明确，生产区和患病牛舍保持安全距离，并建立隔离网、隔离墙或防疫沟等设施，粪污和动物运输通道分离，人畜分离，加强生产区人及其他动物的出入管理，各入口处设置消毒设施并严格执行消毒制度，落实动物尸体无害化处理；

4、加强影响疾病发生和流行的饲养管理因素，主要包括饲料营养、饮水质量、饲养密度、通风换气、防暑或保温、粪便和污物处理、环境卫生和消毒、动物圈舍管理、生产管理制度、全进全出制度、技术操作规程以及患病动物隔离、检疫等内容，防治病原微生物在不同批次群体中形成连续感染或交叉感染；

5、做好疫情报告和疫情诊断工作，迅速全面准确的将疫情报告给主管防疫部门，以便畜禽防疫检疫机构及时正确的做出诊断，提出并实施防治办法，控制疫病的蔓延扩散；

6、根据动物运转的环节，配合相关管理部门做好产地检疫、市场监督、屠宰检疫和运输检疫工作；

7、在发生疫病后，严格按照相关防治处理方案做好隔离、封锁、扑杀和疫病的净化；禁止牛只流动，病牛及相关物品应采取无害化处理。对未发病的牛，应立即以牛瘟弱毒疫苗（剂量可加大 2～4 倍）进行紧急预防接种，对牛舍、粪便和用具彻底彻底消毒，饲养用具每天消毒一次。

8、做好牛只的免疫接种工作，尤其是对易感畜群，要做好群体防治，必要时使用免疫增强剂，在使用药物的同时，也要做好药物消毒检查，确保药物的安全；

9、严格落实消毒制度，按照规范对尸体进行无害化处理，并定期进行厂区杀虫灭鼠工作，切断昆虫和鼠类等传染源；

10、对于已经感染疫病的动物，可以挽救的，应进行及时全面的治疗措施，但对于感染烈性传染病的畜禽，应坚决予以扑杀后，交由当地县级以上地方人民政府兽医主管部门负责处置。

应急预案

应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）详细编制，急预案基本内容见表6.6-1。

- 环境风险应急预案内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：生产区、污水处理区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 建设单位设置应急组织机构，厂长为总负责人，各部门和基层单位应急负责人为本单位为应急计划、协调第一责任人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故险情的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 |
| 4 | 应急救援保障 | 各装置应配备相应数量的应急设施、设备与器材等。应急设备设施的管理具体执行《生产车间应急装备物资管理规定》 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级生态环境部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。同时充分重视并发挥煤体的作用 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，定期安排相关人员进行培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 12 | 事故恢复措施 | 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 |

企业应急组织机构

企业应设立专人负责日常安全生产环境管理，主要职责包括：负责应急事故处理预案的制定，落实事故处理岗位责任制，供岗位人员及救险人员应急学习；负责事故现场抢险指挥；负责与环保部门联系，进行应急监测；负责事故后果评价，并报告有关管理部门。

应急救援保障

企业需具备应急救援保障设备及器材，包括防护服、消防水泵、灭火器材、氧气呼吸器、防爆手电、对讲机、警戒围绳等。

事故应急措施

1、沼气、柴油贮存泄露应急措施

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大风险事故发生，或在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《中华人民共和国安全生产法》，公司应制定企业级事故应急救援预案，成立以法人为总指挥，副厂长为副总指挥的化学事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。

2、还田输送管网泄漏应急措施

企业必须确定或建立相应的管理机构，安排专人管理，落实足够的运行管理经费，制定切实可行的管理规章和工程维修养护制度，并对管理人员进行技术培训和岗位考核。同时做到对废水还田利用工程进行经常性的维护、季节性的整修和临时性的抢修以及系统运行效果和有害重金属的监测与处理。

（1）管道养护

要经常对管道进行巡查维护，发现管道漏水、爆裂及时修补，发现沼液出水明显减少，要及时监测、疏通污物收集装置，确保沼液输送通畅和设施完好、运行正常。

沼液输送管线，做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，沼液排入沼液储存池，待维护完毕后方可输送。

（2）设施维修保养

建立处理、储液、储存池等主要建筑结构和管网、机电设备的检修制度或维修养护办法，确保各类设施设备完整，做到无损、无漏、无裂，闸门启闭灵活。安装的沼液泵、动力设备与电气设备应每年全面检修一次，确保安全运行。及时清除污物收集装置、储存池中的各种杂质淤泥。

一旦污水处理系统出现故障，应立即关闭集污池进口阀门，打开切换阀，将废水输送至应急池，同时抓紧抢修，确保污水处理系统尽快恢复正常运行，污水处理系统正常运行后，将应急池内污水逐步泵入集污池进行污水处理。

3、畜禽疫病事故应急措施

一旦发现养殖场内牛发生疾病、疫情，应立即采取紧急防治措施，防止疫情扩散。

（1）应立即组成防疫小组，尽快确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情。

（2）迅速隔离病牛，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出人人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病牛痊愈或屠宰后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

（3）对病牛及封锁区内的牛实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

（4）病死牛尸体要严格按照防疫条例进行处置。

（5）出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》中相关规定。其中报告制度如下：从事动物隔离、疫情监测、疫病研究与诊疗、检验检疫以及动物饲养、屠宰加工、运输、经营等活动的有关单位和个人，发现动物出现群体发病或者死亡的，应当立即向所在地的县（市）动物防疫监督机构报告。重大动物疫情报告包括下列内容：

①疫情发生的时间、地点；

②染疫、疑似染疫动物种类和数量、同群动物数量、免疫情况、死亡数量、临床症状、病理变化、诊断情况；

③流行病学和疫源追踪情况；

④已采取的控制措施；

⑤疫情报告的单位、负责人、报告人及联系方式。

有关单位和个人对重大动物疫情不得瞒报、谎报、迟报，不得授意他人瞒报、谎报、迟报，不得阻碍他人报告。

（6）发生疫情后针对疫点采取的应急措施如下：

①扑杀并销毁染疫动物和易感染的动物及其产品；

②对病死的动物、动物排泄物、被污染饲料、污水进行无害化处理；

③对被污染的物品、用具、动物圈舍、场地进行严格消毒。

（7）对疫区应当采取下列措施：

①在疫区周围设置警示标志，在出入疫区的交通路口设置临时动物检疫消毒站，对出入的人员和车辆进行消毒；

②扑杀并销毁染疫和疑似染疫动物及其同群动物，销毁染疫和疑似染疫的动物产品，对其他易感染的动物实行圈养或者在指定地点放养，役用动物限制在疫区内使役；

③对易感染的动物进行监测，并按照国务院兽医主管部门的规定实施紧急免疫接种，必要时对易感染的动物进行扑杀；

④关闭动物及动物产品交易市场，禁止动物进出疫区和动物产品运出疫区；

⑤对动物圈舍、动物排泄物、污水和其他可能受污染的物品、场地，进行消毒或者无害化处理。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》第 9 条规定，病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

应急终止

（1）应急终止的条件

①事件现场得到控制，事件条件已经消除；

②污染源的释放已降至规定限值以内；

③事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

④事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

⑤采取一切必要的防护措施以保护公众再次免受危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

（2）应急终止的程序

①指挥领导小组确认终止时机或由事故责任单位提出，经指挥领导小组批准；

②指挥领导小组向所属各专业应急响应队伍下达应急终止命令；

③应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急工作组应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

（3）应急终止后的后续工作

①环境跟踪监测

污染物进入周围环境后，随着稀释、扩散和降解等作用，其浓度会逐渐降低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，在应急状态终止后，环境安全监测组人员应进行污染物的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标。

②向本单位相关部门、周边村庄等受影响区域，通知本事件危险已解除。

③应急终止后，应急指挥组应做好现场的保护，用隔离警示带围住事故现场区域。应急指挥组还要配合有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

④撰写突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

⑤根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

⑥参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

⑦根据事故调查结果，对公司现有的防范措施与应急预案进行评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

应急救援培训计划

（1）应急救援人员培训

建设单位应定期对应急救援人员进行应急事故处理及紧急救援培训，应急救援人员的培训由领导小组统一安排制定专人进行。

（2）员工应急响应培训

由建设单位组织应急救援人员定期对员工进行应急事故处理及紧急救援培训，提高员工风险防范意识及自救能力。

（3）演练计划

建设单位须定期进行突发事件紧急响应演习，至少每半年组织一次，由公司应急救援领导小组组织。

应急预案演习

为验证应急预案的可操作性和合理性，确保所有职工都了解该应急预案，同时为

了增强各部门之间的相互协作能力，应对各类可能发生事故进行培训和应急演练，从而确保预案的适时改进。所有运作人员参与污染事故应急演习的时间间隔不得超过一年，并做好演练记录。

根据本项目的实际情况，企业还应从以下几方面加强事故应急防范：

（1）建立应急救援指挥系统

①企业应组建指挥小组。

②指挥小组负责重大事故应急预案的制定及修订；组建应急救援专业队伍，并组织实施平时的演练；经常性检查应急预案的各项准备工作，以确保系统能正常工作。

③定时组织工作人员进行培训。

④及时向上级汇报事故情况，并对事故做总结。

（2）现场事故处置

①发生重大事故时，应紧急疏散场区工作人员，危险区域实行隔离，禁止进入，无关人员不得靠近。

②现场扑救人员应佩戴氧气隔离防毒面具，穿专用防护服。

③发生山林火灾时应及时扑救，防止火势蔓延。

（3）外部联络

向当地市政府、消防、公安、环保、卫生、林业等部门及时汇报险情，寻求支援。

环境风险评价结论

本项目营运期间涉及的主要危险物质包括柴油和甲烷和，不构成重大危险源，项目环境风险事故的发生概率极小。建设单位通过采取一系列的风险防范措施，同时制定相应的事故应急预案，可有效地防止环境风险事故的发生；一旦发生事故，依靠安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。减少事故带来的人员伤亡、财产损失和环境影响，项目的环境风险水平是可以接受的。综合分析，从环境风险角度分析本项目建设可行。

- 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 巴州区鼎山镇首市村巴山肉牛标准化育肥场 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （四川）省 | （巴中）市 | （巴州）区 | （）县 | 鼎山镇首市村 |
| 地理坐标 | 经度 | 106°50′30.32520″ | 纬度 | 31°39′24” |  |
| 主要危险物质及分布 | 甲烷（双膜储气袋）、柴油（柴油发电机房）、过氧乙酸(物质房） |  |  |  |  |
| 环境影响途经及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 大气：甲烷或柴油过氧乙酸、泄漏后若遇明火很容易引起火灾、爆炸事故，火灾、爆炸产生的废气污染区域大气环境； 地表水：甲烷或柴油、过氧乙酸泄漏后引起火灾、爆炸产生的消防废水在短时间内大量漫流，可能会通过沟渠进入附近地表水，污染区域地表水体；粪污事故泄漏、外溢可能污染区域地表水体； 地下水：甲烷或柴油、过氧乙酸泄漏后引起火灾、爆炸产生的消防废水泄漏污染地下水；粪污事故泄漏、外溢可能污染区域地下水。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1、柴油燃爆风险防范措施： （1）柴油发电机房的建设满足防火要求，防火间距、消防通道、消防设施等满足要求。 （2）柴油发电机房储油桶与周围建筑物之间有足够的防火距离。 （3）柴油发电机房储油桶周围设置防火堤，防止因物料泄漏而引起流淌火或二次危害。 （4）柴油发电机房以及储油桶的地面必须做重点防渗处理（地面采取粘土铺底，敷设2mm后的HDPE膜，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化），使柴油发电机（包括柴油发电机房储油桶）防渗达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 （5）柴油发电机以及储油桶下面必须添加集油盘收集发电机跑冒和渗漏出来的机油和柴油，减少对外环境的影响。 （6）柴油发电机房以及储油桶应按相关规定设置消防器材，配置干粉泡沫化学灭火器。 2、沼气（甲烷）事故风险防范措施： （1）总图布置应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求；落实工程设计风险防范措施。 （2）建立健全的消防与安全生产规章制度，落实安全生产岗位责任制。 （3）加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄露。 （4）落实工程安全技术措施，严把工程建设质量关，从根本上消除事故隐患，确保生产安全。 （5）采取防火、防爆措施；厌氧发酵系统、沼气储存系统等附近严禁明火；在双膜储气袋周围安装可燃气体泄露报警器、火焰报警器和烟雾报警器等装置，当发现气体泄漏时立即报警。 3、过氧乙酸风险防范措施 (1)注意储存的量不宜过大，尤其要注意储存时应该采用塑料容器，而不能用玻璃瓶等膨胀性较差的容器储存过氧乙酸。 (2)刚拉运回来的过氧乙酸不宜立即使用，应当静置至少30分钟以上，以利运输过程中因震动等产生的静电消除，防止静电引起火灾或爆炸事故。 （3）禁烟防火，采用防爆设计或采取防爆措施。 （4）其受震时的灵敏性增大，在搬运过程中要轻拿轻放，禁止摔、砸、碰、撞和太阳长时间照射，注意避免因受热、接触明火及受到摩擦、震动、撞击引起燃烧爆炸而造成对人员的伤害。 （5）应专库储存，专人保管，禁止与还原剂、有机物、可燃物、还原剂、酸碱和无机氧化剂等混合或接触，保管及使用人员应进行消防安全培训。 3、粪污泄漏风险防范措施 （1）厂区配套的集污池等各污水处理构筑物、堆肥车间应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止粪污泄漏污染地下水。 （2）本项目需设置1座事故应急池（1800m3），以收集暂存污水处理设施出现故障情况下的污水，待污水处理设施故障解决后（最大时间预计7d），将事故应急池污水泵入集污池进行后续处理。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 评价说明：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行分析，项目Q值<1，风险潜势为I，评价等级为简单分析。在落实了环评提出的风险防范措施后，项目环境风险处于可接受水平。 |  |  |  |  |  |

综上所述，项目营运期间发生环境风险事故的概率极小，在严格落实环境风险防范措施、应急预案等提出的相关要求后可以将风险降到最低限度，项目的环境风险水平是可以接受的。

环境保护措施及其可行性论证

施工期环境保护措施及其可行性论证

本项目占地面积约512亩，主要包括基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工程建设等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态影响等，本次评价针对其影响提出相应的污染防治措施。

施工期废气防治措施论证

施工期大气环境污染主要为：施工扬尘、施工车辆汽车尾气。场内扬尘量的大小与天气干燥程度、风速大小等诸因素有关；场外扬尘量与道路路况、车辆行驶速度等诸因素有关。评价提出相应的防治措施如下：

（1）施工过程遇到连续晴好干燥天气时，对堆土表面洒水，防止起尘；

（2）水泥、砂土堆放时遮盖、密闭；

（3）对于运输水泥、砂石的车辆，应谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘；

（4）开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量；

（5）施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围；

（6）风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理；

（7）对于运输车辆尾气，通过加强对施工机械的维护和保养，加强对施工机械施工进程的管理，提高使用效率，使用清洁能源等措施。

评价认为上述大气污染防治措施有效可行，采取上述防治措施后，可以有效地减小施工期废气的污染影响。

施工期废水防治措施论证

项目施工期产生的废水包括施工人员生活污水、施工作业废水和暴雨径流初期雨水，根据废水的不同性质，进行分类收集处理。

施工过程中排放的各类作业废水如搅拌机清洗水、洗石冲灰废水以及车辆的冲洗水等。日产生量较小，主要污染成分为SS、石油类等，评价要求在施工场地内设置隔油池和沉淀池，施工作业废水经隔油沉淀后回用于施工建设。

施工期生活污水产生量为4.0m3/d，施工人员依托周边居民房屋食宿，仅在施工场地设1座临时简易化粪池（10m3）收集处理施工期间施工人员产生的生活污水，经收集处理后定期清掏用于周边耕地施肥，不外排。

雨季作业场面的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物，在施工场地周边设置截水沟和1个20m3的沉砂池，收集的初期雨水回用于项目洒水抑尘；开挖土方将作为回填土，回填土临时堆场周边设置截水沟，施工材料的临时堆场设置遮雨棚，下雨时不会受到雨水冲击而流失，不会影响周围地表水环境。

评价认为上述施工期废水污染防治措施技术经济可行，采取上述防治措施后，可以有效地减小施工期废水的污染影响。

施工期噪声防治措施论证

根据目前的机械制造水平，施工噪声既不能避免，又不能从根本上采取措施予以消除，只能通过加强对施工设备的管理，合理组织施工、才能尽可能地减轻施工设备噪声对施工场地的周围环境的影响。为最大限度地降低施工噪声对区域的影响，施工方必须采取严格的措施：

（1）首先从噪声源强进行控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪设备。尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械；尽可能使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽，不低于1.8m。

（3）合理安排施工进度和作业时间，尽量避免高噪声设备同时作业，夜间（晚22点到次日早晨6点）禁止施工。

（4）对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制：承担材料运输的车辆，进入施工现场避免鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声影响。

（5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

评价认为采取上述措施后可大大降低施工期噪声对周围环境的影响，防治措施合理有效，技术经济可行。

施工期固废处置措施论证

本项目施工期固体废物主要来自施工人员的生活垃圾及各种建筑垃圾。

生活垃圾：施工期产生的生活垃圾约9.0t，施工场内设垃圾收集点，收集后清运至定点垃圾收集点交由环卫部门统一清运处置。

建筑垃圾：本项目在建设过程中产生的建筑垃圾约420.97t，其中如废金属、废钢筋、废铁丝、废砖块、废木料等应尽量回收利用，其他不能回收利用的建筑垃圾清运至当地管理部门指定的的受纳场地堆放，严禁乱倾乱倒。

弃土弃渣：施工期基础工程包括挖土方量与回填土方量，项目开挖表土暂存于表土临时堆场，用于后期绿化覆土。项目挖方量约为18.6万m3，填方量约为15.5万m3，剩余土方量约为3.1万m3，用作修建周边道路的填方，工程不产生外运弃土。

评价认为项目采取上述措施后，施工期固体废物可做到妥善处置，确保不对环境造成二次污染。固体废物污染防治措施合理有效，技术经济可行。

施工期生态环境保护措施论证

生态减缓补偿措施

针对本项目的实际情况，本次评价建议采取以下生态减缓补偿措施：

（1）严格控制施工线路，施工范围，避免对施工区外的生态环境造成破坏。

（2）建设所需物料堆放在场区，可减少对土地的占用，减少对生态的影响。

（3）禁止建筑垃圾乱堆乱放，占压施工场地以外土地。在加快施工进度的前提下，施工完毕后进行覆土绿化，破坏的植被进行及时恢复，不会对生态环境造成明显影响。

水土保持措施

（1）设置导流系统

及时做好排水导流工作，减轻水流对裸露地表的冲刷，应设置拦砂坝，在施工中应实施排水工程，以预防地面径流直接冲刷施工浮土，导致水土流失加剧。

（2）施工时间选择

本项目在建设施工期间，有大面积的裸露地表，容易形成水土流失面。项目应合理安排施工，尽量将土石方开挖期避开大规模的降雨天气，并尽量缩短挖方时间，尽量在雨季到来之前完成挖方工程。若遇雨季，应对水土流失进行重点防护。

（3）项目所在地挖方、填方应尽量平衡，剥离土石方就地消化为填土石方。对开挖的土壤分层堆放，分层回填，以保护植被生长层，恢复土壤生产力。

评价认为在工程施工阶段采取上述防治措施后，可有效防止施工期生态环境的恶化，将施工期对生态环境的影响降至最低。生态保护措施有效，技术经济可行。

运营期环境保护措施及其可行性论证

运营期废水治理措施论证

废水处理工艺流程

本项目废水产生量最多且最难处理的是肉牛养殖场粪污，这些废水中污染物含量较高，产生量也较大，对于养殖废水、粪污的处理方式，《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）推荐了三种方式：

①模式Ⅰ

②模式Ⅱ

③模式Ⅲ

图7.2-1    畜禽养殖污水处理的三种工艺

三种模式中，模式Ⅰ和Ⅱ，其立足点均为将废水处理为沼液后，用于施肥或其它用途；在《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》编制说明（征求意见稿）中将以上两大类处理工艺归结为：一种为“达标排放”模式，一种为“综合利用”模式，这两种处理模式与我国《大中型畜禽养殖场能源环境工程建设规划》确立的畜禽粪污治理模式也是相符合的。

模式Ⅰ工艺以能源利用与综合利用为主要目的，适用于当地有较大的能源需求，沼气能完全利用，同时周边有足够土地消纳沼液、沼渣，并有一倍以上的土地轮作面积，使整个养殖场（区）的畜禽排泄物在小区域范围内全部达到循环利用的情况。

模式Ⅱ工艺适用于能源需求不大，主要以进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，且养殖场周围具有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，并且有一定的土地轮作面积的情况。

模式Ⅲ主要是基于受当地沼气能源供求实际情况的限制，周边又没有足够的可供消纳沼液、沼渣的土地，其厌氧出水（沼液）必须再经过进一步处理，废水必须经处理后达标排放或回用的情况。

处理模式选择：

1）模式Ⅰ、模式Ⅱ强调种养结合，在获取沼气能源的同时，沼液、沼渣应完全得到消纳，实现粪污“零排放”。当所在地区不具备全部消纳粪污资源的条件时，应选择模式Ⅲ工艺。

2）从环保的角度考虑，干清粪工艺的养殖场不宜采用模式Ⅰ（即粪尿全进）处理工艺，固体粪便宜采用好氧堆肥等技术单独进行无害化处理。

3）从技术经济条件综合考虑，养殖规模在存栏（以猪计）2000头及以下的，应尽可能采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺。而当存栏（以猪计）在1万头及以上的，应采取模式Ⅲ处理工艺。这是因为，从环境安全、二次环境污染防治角度考虑，存栏（以猪计）1万头及以上的养殖场区，其周边通常不会具有如此大面积的可供利用的土地资源来消纳沼液、沼渣，并且这种大规模综合利用工程，一旦发生紧急事故会产生巨大的环境隐患，因此，这种大规模的养殖场区应有相应的环保达标处理设施。

本项目污水处理站采用“固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒”处理工艺，与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（GBHJ497-2009）中规定的“粪污处理基本工艺模式—模式Ⅲ”处理工艺基本相符。且本项目存栏量为12500头肉牛（折合标准生猪计62500头），存栏量较大，适合模式Ⅲ处理工艺，因此，本项目污水处理站处理工艺可行。养殖废水经处理后产生的沼气经收集后部分用作燃料；污泥收集后运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用；废水经处理后，用管网输送至本项目及周边耕地作为农灌用水，不外排。

本项目采取的废水处理工艺实现了牛场自身产粪（污）的全部消化和资源综合利用，使粪便和废水变废为宝，取得了良好的经济效益与生态效益。

雨污分流：项目厂区位于山顶，厂区内雨水通过建构筑物四周的雨水沟收集后就近排出厂外，或通过场地一定的坡度散排进入厂外的雨水沟；养殖废水在牛舍内通过粪沟收集后，通过埋地管道运输至污水处理站进行处理，处理后进入储存池暂存，不外排。粪污处理建构筑物均做好防洪设计，使雨水不能进入粪污处理构筑物，减少粪污处理设备负荷，同时，废水处理建构筑物做好液位控制和管理，使各建构筑物废水不溢流。

综上分析，废水经“固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒”处理后，废水用作本项目及周边耕地的农灌，可实现资源的综合利用，项目废水处理工艺技术经济可行。

废水处理站处理能力可行性论证

本项目废水量为248.76m3/d，本项目拟建污水处理站日处理设计方案为 300m³/d，可以满足本项目营运期废水处理规模。

水质达标可行性分析

根据对比国内相同处理工艺污水处理厂污染物去除效率的调研结果，本项目

各工艺单位污染物去除效率见下表。

- 工程出水水质达标可行性分析

| 阶段 | 指标 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TP | 粪大肠 菌群 （个 /mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理（固液分离、格栅、调节池 | 进水 | 862.8 | 260.69 | 393.18 | 22.25 | 5.18 | 20000个/mL |
|  | 去除率% | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|  | 出水 | 690.24 | 234.621 | 117.954 | 22.25 | 5.18 | 20000个/mL |
| USB厌氧反应 | 去除率% | 80 | 80 | 23 | 0 | 0 | 0 |
|  | 出水 | 138.048 | 46.9242 | 90.80 | 22.25 | 5.18 | 20000个/mL |
| 二级AO工艺 | 去除率% | 84 | 81 | 0 | 94 | 70 | 0 |
|  | 出水 | 22.7 | 9.08 | 90.8 | 1.36 | 1.554 | 20000个/mL |
| 絮凝沉淀 | 去除率% | 20 | 0 | 90 | 0 | 53 | 0 |
|  | 出水 | 18.16 | 9.08 | 9.08 | 1.36 | 0.73 | 20000个/mL |
| 消毒 | 去除率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.90 |
|  | 出水 | 18.16 | 9.08 | 9.08 | 1.36 | 0.73 | 20 |
| 暂存池 | 去除率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 出水 | 18.16 | 9.08 | 9.08 | 1.36 | 0.73 | 20 |
| 总去除率% |  | 98 | 97 | 98 | 94 | 86 | 99.9 |
| 出水要求 |  | 200 | 100 | 100 | 15 | 8.0 | 4000个/ml |

根据本工程进水水质和前述对主体工艺、絮凝沉淀工艺、消毒工艺的可行性及可靠性论证，结合上表的分析，可知本项目排水水质可以满足《农田灌溉水质标准（GB5084-2021）》，其中总磷执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），氨氮低于《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准。

根据农业部办公厅2018年1月5日印发关于《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知，液体或全量粪污采用完全混合式厌氧反应器、上流式厌氧污泥床反应器等处理的，配套调节池、厌氧发酵罐、固液分离机、贮气设施、沼渣沼液储存池等设施设备，相关建设要求依据（NY/T1220）执行。沼液贮存池容积依据第九条确定（液体或全量粪污通过氧化塘、沉淀池等进行无害化处理的，氧化塘、贮存池容积不小于单位畜禽日粪污产生量（m3）×贮存周期(天)×设计存栏量(头)。单位畜禽粪污日产生量推荐值为：生猪0.01m3，奶牛0.045m3，肉牛0.017m3，家禽0.0002m3，具体可根据养殖场实际情况核定）。本项目最大年存栏量为12500头肉牛，营运期废水产生总量248.76m3/d，污水储存池设计贮存周期为30天，则本项目污水储存池贮存周期容积不应小于7462.8m3。故本项目拟在厂区南部设置容积为4000m3的暂存池，同时在消纳区域内设置田间暂存池10个，每个容积400m3，共计8000m3，处理负荷能满足要求。

废水土地消纳可行性分析

根据现场调查，项目周边均为农田、蔬菜地。本项目采用种养结合的方式，本项目配套建设农灌系统，农灌系统主要由废水储存池、恒压供水系统、阀门、田间管道等组成。本项目废水储存池至灌溉区储存池采用PE材质dn63管道作为主管，田间支管采用PE材质dn50和dn32管道。本项目租用的农田用户打开浇灌系统阀门，恒压供水系统自动运行，将储存池废水输送至农田浇灌。

（1）水量可行性

根据农灌可行性分析章节计算，本项目实际消纳区面积约为2102.683亩（厂内绿化及牧草种植75.2亩，企业自有玉米、大豆种植27.483亩，农灌协议面积2000亩）>理论需要消纳土地面积630.04亩），可满足本项目的需要。废水经处理后全部循环回用，不外排，不会对周边地表水环境造成明显不利影响

（2）养分可行性

根据农灌可行性分析章节计算，本项目粪肥中N、P 供给量分别为142083.45kg、9900kg，消纳区区域植物粪肥氮养分需求量为56944.39kg，区域植物粪肥磷养分需求量为 12222.73kg。由此可知，本项目粪污经处理后产生的废水中N、P供给量低于区域植物粪肥中N、P养分需求量，因此，项目所产生废水可全部用于还田，可完全满足项目废水消纳需求。项目粪污的处理和土壤肥力、作物生长之间是趋于平衡的，不会超过土壤负荷。

因此，本项目消纳区完全有能力消纳本项目产生的废水，从养分消纳角度分析可行。

（3）非灌溉期/雨期废水存储可行性

按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中 6.1.2.3“不得小于30d”的要求，确定本项目废水储存池容积不得低于7462.8m3。本项目拟在厂区南部设置容积为4000m3的暂存池，顶部加盖防雨，同时在消纳区域内设置田间暂存池10个，每个容积400m3，并铺设PE管道及终端灌溉软管，购买安装管道配件100套。顶部加盖防雨，废水储存池容积共计8000m3，能够满足HJ497-2009要求。

废水处理措施可行性分析

1、技术可行性

本项目废水处理措施根据设计进水水质和出水水质要求，选择合适的污水处理工艺。对进水水质，重点考虑其规模（设计规模为300m3/d），有机物负荷；对出水水质，重点考虑对氨氮、有机物等相关指标的去除率。本方案处理方法主要采用“固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒”的处理工艺进行治理。该处理工艺经实际工程反复验证，设备运行稳定、出水水质稳定。

根据第5.2.2章节地表水环境影响预测评价控制，本项目废水用于农田灌溉后，N、P元素可被植物吸收。环评要求企业应制定科学合理的施肥制度，严格按照当地土壤承纳能力实施施肥，防治任意施肥造成的磷素污染地下水和土壤，造成土壤盐碱化。

按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中 6.1.2.3“不得小于30d”的要求，确定本项目废水储存池容积不得低于7462.8m3。非灌溉期污水处理站出水暂存该池子内，待灌溉期来临进入继续用于灌溉。本项目拟在厂区南部设置容积为4000m3的暂存池，顶部加盖防雨，同时在消纳区域内设置田间暂存池10个，每个容积400m3，并铺设PE管道及终端灌溉软管，购买安装管道配件100套。顶部加盖防雨，废水储存池容积共计8000m3，能够满足HJ497-2009要求。

综上所述养殖场粪污全部实现综合利用，不会对周围地表水环境造成影响。

2、经济可行性

本项目水处理工程竣工运行后，主要为社会效益，厂区养殖废水中含有大量有害物，对人类和动物会造成直接或间接危害。通过对原废水的治理后，大大减少对土资源、水资源和大气资源的污染，清除疾病传播源，有利于人民对土资源、水资源的利用，更有利于人们的身心健康，促进社会的文明进步，间接的产生巨大的社会效益。同时可减少污染赔偿费及超标排污费，并可产生大量沼气能源和生物肥原料，节约施肥成本。

综上所述，项目废水污染防治措施有效，一次性投资后运行费用较低，技术经济可行。

地下水污染防治措施论证

本项目产生的废水中有机物含量高，且含有大量粪大肠菌群，为防止废水传输过程中以及处理过程中跑、冒、滴、漏等对项目区地下水及土壤的污染，项目采取分区防渗措施，设重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T 26624-2011），污水贮存设施内壁和底面应做防渗处理，具体参见GB50069相关规定执行。根据《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）规定：①贮水或水处理构筑物、地下构筑物，一般宜采用钢筋混凝土结构；当容量较小且容量较小且安全等级低于二级时，可采用砖石结构。②贮水或水处理构筑物、地下构筑物的混凝土强度等级不应低于C25。③贮水或水处理构筑物、地下构筑物的砖石砌体材料，应符合下列要求：砖应采用普通黏土机制砖，其强度等级不应低于MU10；石材强度等级不应低于MU30；砌筑砂浆应采用水泥砂浆，并不应低于M10。

具体措施如下：

- 项目分区建议防渗方案一览表

| 序号 | 名称 | 防渗级别 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪污管道及周边粪水收集沟 | 重点防渗区 | 粪污输送全部采用管道输送，管道材料应视输送介质的 不同选择合适材质并做表面的防腐、防锈蚀处理，减轻 管道腐蚀造成的渗漏，并进行定期检查，防止跑冒漏滴 的现象发生。 |
| 2 | 污水处理设施、粪便脱水间事故应急池、化粪池、隔油池 | 重点防渗区 | 池体、地面采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工 材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 |
| 3 | 干粪棚 | 重点防渗区 | 地面采用钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪+人工材料 （HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s。 |
| 4 | 危险废物暂存间 | 重点防渗区 | 混凝土地面加铺防渗剂和人工材料（HDPE）防渗层， 确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。 |
| 5 | 发电机房及储油间及机修车间 | 重点防渗区 | 柴油储存于发电机房油缸间的液压油缸内，油缸为防渗油缸，地面采用钢筋混凝土+人工材料（HDPE）防渗层， 确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 |
| 6 | 兽医室 | 重点防渗区 | 混凝土地面加铺防渗剂和人工材料（HDPE）防渗层， 确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 |
| 7 | 牛舍 | 一般防渗区 | 地面采取钢筋混凝土并涂覆防渗涂料，可使一般防渗区域的等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 |
| 8 | 生活垃圾暂存间 | 一般防渗区 |  |
|  | 饲料库 | 一般防渗区 |  |
| 9 | 办公区、食堂地面、门卫室以及站内道路路 | 简单防渗 | 一般地面硬化 |

采取上述措施后，可有效防止地下水污染，不会对区域地下水造成明显影响。项目地下水污染防治措施有效，经济技术可行。

废气治理措施论证

恶臭治理措施分析论证

1、恶臭污染防治措施技术可行性

（1）牛舍恶臭

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及《畜禽养殖业污染技术规范》（HJ/T81-2001）中相关要求，并结合项目实际情况，以集中收集处理为主，辅以预防及管理措施。本项目牛舍恶臭治理措施如下：

①科学设计日粮，提高饲料利用率，合理使用饲料添加剂。项目采用全混日粮饲喂（TMR）新工艺喂养，饲料营养均衡，提高饲料的消化率，牛采食饲料后，饲料在消化道消化过程中，因微生物腐败分解而产生臭气；同时，没有消化吸收部分在体外被微生物降解，也产生恶臭。产生的粪污越多，臭气就越多。提高日粮的消化率，减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后臭气的产生，这是减少恶臭污染物来源的有效措施。试验证明，日粮消化率由85%提高至90%，粪便干物质排出量就减少三分之一；日粮蛋白质减少2%，粪便排泄量就降低20%。项目拟在日粮中添加活性碳、沙皂素等除臭剂，并调控饲粮（添加合成的氨基酸、增加饲料中非淀粉多糖含量等），以上措施可从源头降低恶臭排污量，有效降低牛舍内气味。

②加强圈舍管理。项目采用干清粪工艺，及时清除粪便，每日刮除粪便2次，做到粪污日产日清，保持牛舍环境卫生，粪便的清除是非常有效的污染物减排措施，一般认为刮板能减少80%。

③对牛舍周边定期喷洒生物除臭剂进行除臭，以减少恶臭污染物的排放量，恶臭气体的产生可以得到有效控制。

④加强牛舍消毒措施，配备消毒设备，定期喷洒消毒液，牛舍安装排气扇，加强牛舍空气流通，降低臭气浓度。

⑤合理种植绿化隔离带。种植夹竹桃、冬青、速生杨等除臭绿化带，通过光合作用吸收部分二氧化碳，并吸收部分空气中的有毒有害气体，达到净化空气的目的。绿化植物具有一定吸收恶臭气体的能力，减轻恶臭异味的作用。此外，场内还应尽可能多种花草。各季的花卉香味可以降低或减轻恶臭味在空气中的浓度，达到防护的目的。据调查，有害气体经过绿化地区后，至少有25%被吸收，恶臭可减少50%。在养殖场内及其周围种植高大树木及林带，还能净化、澄清大气中的粉尘（35%~67%）；与此同时，也减少了空气中的微生物，细菌总数可减少22%~79%，甚至某些树木的花、叶能分泌杀菌物质，可杀死细菌、真菌等。

（2）污水处理站恶臭

①污水处理装置选取合适设备，并进行密闭，不能完全密闭的污水处理池，如集污池等，尽量利用污水处理站周边原有植被与养殖场其他区域进行隔离；确保安装的污水收集和处理系统正常运转。

②污水处理系统设置于项目场地地势较低处，废水利用地势高差自流进入集污池，然后进入污水处理系统进行处理，减少废水在圈舍及集污池的停留时间，进而减少恶臭产生。

③在产生臭气污染源处投放吸附剂（沸石、锯末、膨润土、蛭石），除臭剂等减少恶臭污染。定期进行杀虫灭蝇工作，防止蚊蝇孳生及其带来的疾病，维持污水处理站周边卫生环境。

④加强污水处理系统周边的绿化，既可美化环境，又可净化空气。绿色植物进行光合作用，能吸收二氧化碳，放出氧，同时植物可以吸收空气中的氨和微粒，减少空气中国氨的含量和微粒。

⑤对污水处理设施恶臭产生较大的部位：预处理阶段、污泥处理区封闭，通过“碱液喷淋+生物过滤法”处理达标后通过15m高排气筒（DA002）排放。收集效率95%，处理效率不低于90%。同时在在设施周边或固液分离区喷洒除臭剂。

（3）干粪棚恶臭

项目采用干清粪工艺收集牛粪后暂存于干粪棚，并及时运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料，粪便在干粪棚暂存过程中将产生恶臭气体，本项目干粪棚恶臭治理拟采取以下防治措施：

①干粪棚设置为封闭区域，投洒除臭剂除臭，以减少恶臭无组织排放。

②产生的干粪及时清理，日产日清，保持干粪棚的清洁和干燥，注意棚内防潮。

③加强干粪棚消毒措施，需配备地面消毒设备。

④夏季在干粪棚内投放吸附剂（沸石、锯末、膨润土、蛭石），除臭剂等减少恶臭污染。

⑤对不能及时清运的干粪，投洒除臭剂、EM 菌液抑制恶臭的产生。

⑥加强干粪棚周边的绿化措施，选择抗污能力强，净化空气好的植物，利用绿色植物吸收恶臭等物质，减轻臭气的影响。

- （4）病死牛处理车间废气

本项目无害化降解处理机处理病死牛时，该处理机会产生废气（主要为恶臭气体），该废气经自带净化装置处理后外排（无组织，排气筒高度为8m），同时无害化降解处理机几乎密闭环境下，完成破碎、加热、搅拌、发酵和烘干工序。根据中国广州分析测试中心对该专利产品废气排放口及其下风向5m监测报告数据可知，该专利产品无组织排放的废气在下风向5m就能够达标排放

- 工程废气污染防治措施一览表

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛舍 | 科学设计日粮，提高饲料利用率，合理使用饲料添加剂；②加强圈舍管理，采用干清粪工艺；③对牛舍定期喷洒除臭剂；④加强牛舍消毒措施；⑤合理种植绿化隔离带。 | 满足《恶臭污染物排放标准》表1中二级标准要求 |
| 2 | 干粪棚 | ①产生的干粪日产日清，保持干粪棚的清洁和干燥；②加强消毒；③夏季在干粪棚内投放吸附剂、除臭剂；④对不能及时清运的干粪，投洒除臭剂、EM菌液；⑤加强周边绿化等。⑥负压收集后的废气经生物滤池处理后经15m高排气筒（DA001）排放 |  |
| 3 | 污水处理站 | ①选用合适设备，并进行密闭；②设置于场地地势较低处，利用地势高差减少废水在圈舍及集污池的停留时间；③投放吸附剂、除臭剂，定期进行杀虫灭蝇工作；④加强污水处理系统周边的绿化⑤“碱液喷淋+生物过滤法”处理后经15m高排气筒（DA002）排放 |  |
| 4 | 无害化降解处理机 | 该设备为密闭设备，配套的废气处理系统，车间密闭生产，周边绿化 |  |
| 5 | 全场 | 周边绿化 |  |

2、恶臭污染防治措施经济可行性

项目恶臭治理购置EM菌剂、除臭剂等措施，运营期运行费用估算如下：

- 恶臭气体污染防治年运行费用

| 序号 | 费用名称 | 说明 |  | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 污水处理站年用电量17000度/a |  | 2.7 |
| 2 | EM菌剂 | 年耗用量2t，30000元/t |  | 6.0 |
| 3 | 除臭剂 | 年耗用量1.5t，5000元/t |  | 0.75 |
| 4 | 设备折旧及维修费用 | 按10年寿命计 |  | 0.5 |
| 5 | 人员 | 2人 |  | 3.0 |
| 合计 |  |  | 12.95 |  |

综上所述，项目恶臭污染防治措施技术程度，有效可行，投资费用较低，运行费用适中，技术经济可行。

食堂油烟治理措施分析

1、食堂油烟治理措施技术可行性分析

项目食堂拟设有2个灶头，油烟产生量约为26.28kg/a（0.072kg/d，0.003kg/h）。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准的要求食堂安装一台排风量为5000m3/h，处理效率大于75%的油烟净化器，处理后其油烟量为9.855kg/a（0.027kg/d，0.0045kg/h），排放浓度为0.15mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求，处理后油烟经烟道引至屋顶排放。

油烟净化器分为机械式、湿式、静电式和复合式：

（1）机械式油烟净化设备

机械式油烟净化设备的主要特点是简单、易于制造、造价低、施工快、便于维护，技术关键是滤料的选取与布置方式、空塔流速的确定。这种方法对油粒的净化效率较高，但对恶臭物质没有去除能力。因此，此法实用性较差，在油烟治理上通常作为预处理，而不作为一种独立的治理设备使用。

（2）湿式油烟净化设备

湿式油烟净化设备的优点是价格适中，净化效率高，可同时部分去除SO2、CO、NOx等，对醛类、芳烃类等气态污染物也有一定的去除效果。缺点是安装繁琐、耗水量大，循环吸收液如不经过处理直接排放，还会造成二次污染。另外，吸收液循环箱安装在室外，由于在北方地区，管路及箱体需做保温处理，增加了安装费用及制造难度，因此，该类设备目前在我国广东等南方地区应用比较广泛，而在北方地区，越来越受到来自于静电式、复合式油烟净化设备的竞争压力。

（3）静电式油烟净化设备

静电式油烟净化设备是利用电力作用清除气体中固体或液体以达到净化的目的。具有如下优点；净化效率高、结构简单、气流速度低、压力损失小、能量消耗低、安装方便，产品分卧式、挂壁式、管道式、立柜式多种，不受现场安装位置限制，目前在大型和中高档餐饮单位中应用多。

（4）复合式油烟净化设备

复合式油烟净化设备是使用机械式、湿式、静电式中任何两种或两种以上净化方式组合去除油烟的净化设备。设备兼顾了各种处理方法的优点。根据油烟粒子粒径分布进行合理组合，故具有较高的净化效率；再由于机械式、湿式、静电式油烟净化设备取得的技术进步，都可迅速应用到复合式上，所以复合式油烟净化设备将是未来一定时期油烟净化设备研究、开发、生产的重点。

四类油烟净化设备性能比较见表7.2-5。

- 四类油烟净化设备性能比较表

| 设备类型 | 去除率（%） | 日常维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 机械式油烟净化器 | 75~80 | 每月更换一次滤网或更换吸附材料 |
| 湿式油烟净化器 | 75~80 | 定期收集油污，添加药剂 |
| 静电式油烟净化器 | 75~80 | 每半年清洗一次极板 |
| 复合式油烟净化器 | 80~90 | 每半年清洗一次极板，需经常清洗滤网或更换吸附材料 |

从经济、效率、结构、能耗、安装等各个方面考虑，建设单位选择静电式油烟净化器，另外需要注意油烟净化设施应尽量设置在进口端，避免设于出口端。因为进入净化装置的油烟温度越高净化的效果越好，尤其在冬季影响更为明显；另外，净化设施后置会使大量未经处理的油烟聚集在管道内壁，成为火险隐患，因此要尽量避免。

2、食堂油烟治理措施经济可行性分析

本项目食堂油烟净化器购置费用为1万元，年运行费用为0.392万元，运行费用见表7.2-6：

- 食堂油烟污染防治年运行费用

| 序号 | 费用名称 | 说明 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 2度/h，2920度/a，电的单价1元/度 | 0.292 |
| 2 | 设备折旧及维修费用 | 按10年寿命计 | 0.1 |
| 合计 |  |  | 0.392 |

综上所述，项目废气污染防治措施技术有效可行，投资费用较低，运行费用较低，技术经济可行。

沼气燃烧废气

1、沼气干法脱硫可行性分析

本项目沼气脱硫采用干法脱硫，干法脱硫是在圆柱状脱硫塔内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。一般干法脱硫常用的脱硫剂为氧化铁，其粒状为圆柱状。氧化铁干法脱硫的化学反应分为两步：

第一步：Fe2O3·H2O+3H2S =Fe2S3+4H2O（脱硫）

第二步：Fe2S3+3/2O2+3H2O=Fe2O3·H2O+2H2O+3S（再生）

含有硫化氢的沼气首先与底部入口处荷载相对高的脱硫剂反应，反应器上部是负载低的脱硫剂层，通过设计良好的沼气空速和线速，干式脱硫能到达良好的精脱硫效果。

在沼气进入干式脱硫塔之前，应设置有冷凝水罐或沼气颗粒过滤器。该装置可以消除沼气中夹杂的颗粒杂质，并使得沼气在进入脱硫前含有一定湿度。

当观察到脱硫剂变色，或系统压力损失过大时，应交替使用另一个脱硫塔。当前的脱硫塔在沼气放空后，进行自然通风，对脱硫剂进行再生。当再生效果不佳时，应从塔体底部将废弃的脱硫剂排除，在底部排放废弃填料的同时，相同体积的新鲜脱硫填料加入反应器中。

2、脱硫效率

有机物发酵时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量的H2S气体进入沼气，其浓度范围一般在1~12g/m3，本项目采用干法脱硫工艺，类比国内同类工程可知，沼气干法脱硫工艺其脱硫效率达到99%以上，工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，经脱硫处理后，沼气中H2S浓度小于20mg/m3，满足《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）的规定。

3、沼气利用

建设单位针对沼气资源的综合利用，考察了部分同类企业的沼气利用模式，主要的沼气利用去向是生活用能。根据建设单位提供方案，本项目沼气主要用于沼气食堂燃料，沼气经过脱硫装置脱硫，其目的是净化沼气，之后进入双膜储气袋，净化后的沼气用于食堂燃气或沼气发电等，其设计由建设单位委托专业单位进行，购置相应设备，必须实现沼气完全燃烧，不可直接向大气环境排放。

综合以上分析，本项目沼气脱硫工艺合理可行，处理方式可行。

柴油发电机废气

本项目配备1台800kW的备用柴油发电机作为厂区的应急电源，当出现突发性停电，可自行发电供给养殖场使用。柴油发电机在使用过程中会产生废气，其主要成分为CO、HC、NOx。发电机房采用机械送、排风的形式，发电机房内保持着良好的通风性，柴油发电机产生的废气先由自身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统抽至排风口处排放。由于柴油发电机产生的废气量很小，采用上述措施后完全能够做到达标排放。

备用发电机只有在停电时使用，备用发电机使用的频率很小，废气的排放间断性强，加上废气通过自由扩散后，浓度很小，对周围环境影响很小。同时，环评建议项目使用0#号柴油，0#柴油属于清洁能源，其燃烧产生的废气污染物较少，可进一步降低对外环境的不良影响。

综上所述，项目运营期拟采取的废气治理措施技术成熟可靠，不会对周围大气环境造成明显不利影响。

噪声防治措施论证分析

结合项目性质，营运期噪声主要为牛叫声、风机、柴油发电机、污水处理系统配套设施等设备噪声以及进出车辆噪声等。主要采取以下治理措施：

（1）采用科学饲养方式，加强对牛舍的日常管理，合理安排饲养时间，定时投食；禁止非工作人员随意进场，减少多牛舍的干扰；将肉牛运进和运出的时间安排在昼间，尽可能的减少牛叫声对周围居民的影响。

（2）柴油发电机置于密闭砖混结构的发电机房内，优先选用性能较好和自带消声器的设备，同时利用建筑隔声。

（3）通风设备采用低噪声型，且其吊装设备采用减振吊装、落地式安装设备采用弹簧减振器或橡胶减振垫，进出口设软接头，风机进出口风管处安装消声设备，四周设置隔声墙。

（4）应急柴油发电机，采用低噪声设备，对发电机组采取减震措施，发电机房采取隔声、吸声等降噪措施，出风口设置消声器。

（5）水泵、污泥泵选用低噪声型，加装减振器，安装于污水处理区所需池体内，均设置于水下，减小噪声影响。

（6）场内对车辆采取限速、禁鸣的要求，可以有效降低车辆运输带来的噪声；另外，运输车辆沿途必须按规范操作，尽量少鸣笛，以免对周围村民生活造成影响或因鸣笛使牛受到惊吓而鸣叫，从而产生扰民。

（7）加强场区内绿化，四周种植乔木及灌木，充分利用建筑物、绿化带阻隔声波传播。

综上所述，项目营运期采取上述噪声治理措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准，实现达标排放；且设备进场后，日常运行维护费用较低。因此，评价认为项目营运期噪声治理措施技术经济可行。

固废处置措施论证分析

固体废物污染防治措施可行性分析

本项目固体废物处理处置将遵循环境健康风险预防、安全无害以及固体废物“减量化、资源化、无害化及生态化”的原则，有效的解决集约化养殖场的环境污染问题。达到变废为宝、化害为利、综合利用的目的。

项目营运期固体废物包括一般固体废物和危险废物。其中一般固废包括为职工生活垃圾、餐厨垃圾（含隔油池油脂）、化粪池污泥、牛粪、污水处理站产生的沼渣、病死牛、废脱硫剂、废包装材料；危险废物为卫生防疫产生的畜禽医疗废物。

（1）粪渣防治措施技术可行性

1）清粪工艺

本项目采用机械清粪工艺，经固液分离出的固体粪渣暂存于干粪棚，外售有资质的有机肥公司消纳。养殖场内不进行粪便堆肥，分离出的污水经处理后用于周围农田灌溉。该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范要求。

2）粪渣资源化

牛粪中含有大量农作物生长所必需的氮、磷、钾等营养元素和大量有机质，本项目场内不涉及厂内堆肥及有机肥制造。建设单位已同四川优地康生物科技有限公司签订合作协议。

3）粪渣的运输

运输车辆以及费用由双方协商处理。在运输过程中同样会存在一些环境问题，必须采取相应的措施。

①粪便在运输过程中必须采用专用罐车，防止沿途泄漏；

②加盖运输，防止恶臭气体的逸散，以及粉尘污染、病菌传播；

③装载不可过高，安全运输。

对于场内的粪便处理，按资源化、无害化的原则进行，本项目场内不涉及厂内堆肥及有机肥制造。建设单位将固体粪便和沼渣收集后暂时堆放于干粪棚中，并与有资质且有能力消纳固体粪便和沼渣的单位签订协议，将其外售协议单位处理处置，既可以避免污染环境，又能使资源得到合理利用，可解决环境污染问题，以上处置措施可行。

（2）污水处理设施沼渣防治措施技术可行性

沼渣与粪便一起外运至协议公司处理。

（3）病死牛防治措施技术可行性

根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发【2017】25号附件）中无害化处理的定义，本项目采用高温法处理，本项目采用云浮市益康生环保科技有限公司专利产品（专利证书详见附件）无害化降解处理机处理病死牛。目前该专利已在50余单位成功应用，取得优异的处理效果。处置后的废物用于肥料出售，且不产生二次污染。

1）技术原理

采用高温生物发酵技术原理,利用设备产生的连续24h的高温(100PC)环境实现灭活病原体，利用芽孢杆菌分解的脂肪酶、蛋白质酶降解有机物的特性，实现动物尸体无害化降解处理。同时该设备综合分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥等多个同步环节，把畜禽尸体等废弃物快速降解处理为有机肥原料。

降解益生菌工作原理：菌种主要是通过自身分泌高活性的蛋白酶及脂肪酶等酶系，释放到细胞外部，并与动物尸体接触后发生酶解作用，将动物尸体中的主要成分：蛋白质、脂肪等高分子物质逐步酶解成为低分子物质如短肽及脂肪酸，并通过多次循环作用将短肽及脂肪酸进一步降解为氨基酸、乙酰辅酶 A 等单体。这些单体物质进入菌种体内，被菌种体内的三羧酸循环等代谢途径彻底分解为二氧化碳、水等物质，从而实现动物尸体的降解。

害化降解处理机与传统处理方法对比见下表。

- 无害化降解处理机与传统方法对比

| 处理方法 | 高温生物降解法 | 填埋法 | 焚烧法 | 化制法 | 化尸池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原理 | 机械设备中微 生物分解 | 土壤微生物分 解 | 高温焚烧 | 湿热高温高压 | 微生物发酵 |
| 初始投资 | 中 | 低 | 中 | 较高 | 较高 |
| 无害化程度 | 好 | 差 | 好 | 较快 | 差 |
| 处理周期 | 较快 | 长 | 快 | 较快 | 较长 |
| 运行费用 | 中 | 较高（人工及挖坑机械费用） | 高 | 高 | 低 |
| 经济收益 | 肥料 | 无 | 无 | 油、骨粉 | 无 |
| 运营风险 | 低 | 高（监管不便） | 高（环保） | 高（食品安全、卫生安全等） | 高（环保） |

本项目采取无害化降解处理机（高温生物降解法）处理成本约为0.3元/kg，年处理量约为787.69t/a。因此，本项目无害化降解处理机产生的废气达到《禽畜养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，治理措施可行。

（4）畜禽医疗废物防治措施技术可行性

防疫、消毒会产生废疫苗瓶、废消毒剂瓶、针头等医疗废物，场区内应临时贮存（危废暂存间），产生量约1t/a，定期交由具有相应资质类别的危险废物处置单位处置。

厂区设置单独的危废暂存间，危废暂存间的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）3.3中贮存设施的标准，执行重点防渗（等效黏土防渗层 K≤10-10cm/s）。该工艺处理医疗废物，措施可行。

（5）生活垃圾防治措施技术可行性

生活垃圾的产生量为21.9t/a，生活垃圾袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，并及时运往垃圾中转站，由环卫部门统一清运处置，对外环境影响较小。项目生活垃圾收集处置措施可行。

（6）废脱硫剂防治措施技术可行性

沼气中所含水及硫化氢拟采用干式脱硫塔处理，吸附剂为Fe2O3，干式脱硫塔处理过程中产生的废脱硫剂由原厂家回收再利用，不会产生二次污染物，措施可行。

（7）项目运行过程中产生的废饲料包装袋、废纸箱等各种原辅材料的废包装材料收集后定期外售废品回收站，不会对环境产生影响。

综上所述，本项目固体废物根据不同的性质、种类采取了不同的处置方式，处置去向明确，可有效防止固体废物的逸散和对环境的二次污染，不会对周围环境造成影响。因此，项目固废处置措施技术、经济合理可行。

危险废物暂存措施

废卫生防疫药品及其包装物属于危险固体废物（其中，废卫生防疫药品危废类别为HW03，危险废物代码为 900-002-03，防疫药品包装物危废类别为 HW49，废物代码为900-041-49），场内设置危险废物暂存间，集中收集后由有资质单位进行处理，严禁与生活垃圾混淆一起处理。危险废物污染防治措施有效性如下分析：

本项目拟在厂区设置危险废物暂存间一处，本项目危险废物暂存间采取的措施同《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的符合性分析见下表。

- 本项目危险废物暂存间要求符合性分析

| 序号 | 《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数 ≤10-10cm/s | 凝土地面加铺防渗剂和人工材料（HDPE）防渗层， 确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。 | 符合 |
| 2 | 危险废物堆要防风、防雨、防晒 | 危险废物暂存间采用密闭结构，底部设置围挡，具备防风、防雨、防晒功能 | 符合 |
| 3 | 危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志 | 已按危废暂存间警告标志设置 | 符合 |
| 4 | 必须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、 数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期 及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保 留3年 | 做好危险废物的记录，转运时填写危险废物转移联单，并保留至少3年 | 符合 |

危险废物管理措施

（1）危险废物的收集、贮存、转移、利用、处置活动必须遵守国家和地方的有关规定。

（2）禁止向环境倾倒、堆置危险废物。

（3）禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处置。

（4）危险废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物。

（5）危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

（6）危险废物的贮存时间不得超过一年；法律、法规另有规定的除外。

（7）在搬迁、转产、终止之前，必须对已经产生尚没有处置的危险废物和危险废物贮存、处置设施场所按照有关规定进行安全处置；对产生的危险废物对周围环境的影响进行综合评估并消除可能产生的污染，将评估报告报质量安全部门备案。

（8）应当制定危险废物污染事故防范措施和应急预案。如果发生危险废物污染事故或者其他突发性事件，应当按照应急预案消除或者减轻对环境的污染危害，及时通知可能受到危害的单位和个人，并及时向事故发生地环境保护行政主管部门报告，接受调查处理。

综上所述，项目营运期固体废物处置措施体现了综合利用、安全贮存的废物处理宗旨，各类固体废物去向明确，处置合理，不会造成二次污染，对周边环境影响较小。因此，评价认为项目营运期固体废物治理措施技术经济可行。

生态环境保护措施论证

为进一步降低工程排污对环境的影响，充分发挥绿化带的作用和功能，结合本工程平面布置特点，评价提出以下要求和措施：

（1）针对工程主要运输路线，要求企业对道路实施绿化，以高大树冠及乔木结合形成隔离带以遮荫、抑尘。

（2）生活管理区应以绿化美化为主。绿化方式为灌、乔、草立体植物种植为主，并结合四季花卉植物形成良好景观。牛舍四周空闲地带以灌木绿篱、草皮种植结合代替裸地。

（3）植物物种以适宜当地生长的土生物种。

（4）采取严格的运营期污染控制方案，减小工程污染排放对生态的影响。

（5）从区域生态状况和有关的政策要求出发，评价要求企业应树立“建设本地区生态模范企业”为目标，将环境保护与生态建设放在与经营利益同等重要的位置，进行绿化、美化及协调性的景观设计，为区域生态建设作出典范。

服务期满后土地复垦要求：

（1）所占地的用途为修建养牛场，硬化区域有牛舍、污水处理站、干粪棚、、青贮窖、生活区等，工程完工后即可恢复到原使用要求，不会对现有土地改变原貌、损毁。复垦过程没有难度，对自然环境不会造成破。

（2）坏项目在生产建设活动中，因挖损、塌陷、压占等造成破坏土地的，必须根据《土地管理法》和《土地复垦条例》，采取整治措施，使其复垦到原用途。

（3）在拆除彩钢房、砖墙建筑及地下建构筑物后，必须用机械把地面的混凝土层清除，再用犁地机械将土地翻整，以保证其原始用途。

（4）复垦的目标是使所占土地达到可耕种的要求，不会改变现有的土地样貌、格局或原本具有的生产能力，项目服务期满后恢复至原有的地形地貌或比原有更改善的状况；恢复原有土地功能，与周围地形地貌相符。

（5）建设单位在组织复垦时，必须报所占用土地的村委会实施监督。达到原耕作条件或恢复到原用途，报经县级国土资源局验收合格后，应将土地复垦费交还原承包户。

环保投资估算

本项目总投资为38257万元，其中环保投资821万元，占工程总投资的2.15%。从环保投资的分配来看，本项目环保投资着重于废水的治理和固体废物的处置，以实现废水的达标排放及固体废物的妥善处置，其环保投资及建设内容合理、可行。项目环保措施及投资估算一览表见表7.3-1。

表7.3-1   项目环保措施及投资估算一览表

| 时段 | 项目 |  | 环保措施 |  | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水治理 |  | 生活污水通过简易化粪池收集处理后用作农肥，不外排 |  | 2 |
|  |  |  | 施工废水设置隔油池、沉淀池处理后回用，不外排 |  | 3 |
|  | 废气治理 |  | 洒水降尘及时清扫路面尘土、硬化道路、保持路面清洁、控制车速、堆体覆盖等 |  | 2 |
|  | 固体废物 |  | 施工场地设置垃圾桶，生活垃圾收集后统一清运 |  | 1 |
|  |  |  | 建筑垃圾及时外运 |  | 1.5 |
|  | 噪声控制 |  | 选用低噪声设备，合理布局，合理安排施工时间，高噪设备设置隔声棚 |  | 1.5 |
|  | 生态保护 |  | 水土保持工程措施+植物措施+临时措施（基坑边坡水泥砂浆护面、雨水沟沉淀池、土石方堆体周边截水沟） |  | 20 |
| 运营期 | 废水 治理 | 养殖废水+生活污水+食堂废水 | 预处理池1座，单个容积10m3，位于办公区 |  | 2 |
|  |  |  | 隔油池1座，容积6m3，位于食堂东侧，用于处理食堂含油废水 |  | 1 |
|  |  |  | 污水处理站1座，规模300m3/d，工艺为“固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒”，位于场区南部污染防治区，消毒后的废水部分生产系统回用，剩余用于厂区绿化及农田灌溉。 |  | 300 |
|  |  |  | 集污池2座，位于场址南部，有效容积为400m3，用于收集尿液和冲洗废水 |  | 20 |
|  |  |  | 厂内尾水储存池1座，容积4000m3，位于场区南部污染防治区，田间暂存池10座，容积400m3，用于储存处理后的尾水 |  | 50 |
|  | 地下水污染防治 | 分区防渗 | 污水处理区（污水处理设施）、粪便脱水间、干粪棚、危险废物暂存间、发电机房及储油间、兽药室、粪污管道等进行重点防渗，确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s |  | 55 |
|  |  |  | 对圈舍、生活垃圾暂存间、化粪池、隔油池等进行一般防渗，确保等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s |  |  |
|  | 废气 治理 | 食堂油烟 | 一套处理效率大于75%油烟净化器，风量5000m3/h，并由专用排烟道至食堂楼顶排放 |  | 2 |
|  |  | 污水处理站恶臭 | “碱液喷淋+生物过滤法”处理后经15m高排气筒（DA002）排放；喷洒除臭剂，处理设施加盖密闭，周边加强绿化 |  | 20 |
|  |  | 病死牛处理车间废气 | 无害化降解处理机处理病死牛 |  | 计入固废措施投资 |
|  |  | 牛舍恶臭 | 牛粪日产日清、加强通风、饲料中添加EM制剂、喷洒除臭剂 |  | 20 |
|  |  | 干粪棚 | 负压收集后的废气经生物滤池处理后经15m高排气筒（DA001）排放、喷洒除臭剂 |  | 15 |
|  |  | 沼气燃烧废气 | 沼气脱水脱硫处理+燃烧回用 |  | 5 |
|  |  | 运输车辆恶臭、尾气 | 清洗车辆、加强管理 |  | 2 |
|  | 噪声 治理 | 生产噪声 | 水泵进出口设软接头、安装橡胶减震接头及加装减振垫等 |  | 2 |
|  |  |  | 基座减振，设置隔声门窗，安装消声器，发电机房的墙壁和天花板采用吸声材料， |  | 5 |
|  |  |  | 厂房隔声，合理安排饲养时间、加强管理，设置绿化隔声带 |  | 计入工程投资 |
|  | 固体 废物 | 一般固废 | 牛粪 | 运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 | 150 |
|  |  |  | 污水处理设施污泥及沼渣 |  |  |
|  |  |  | 病死牛 | 采用无害化降解处理机处理，处理后运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 | 60 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，及时运往垃圾中转站，由环卫部门统一清运处置 | 5 |
|  |  |  | 废脱硫剂 | 集中收集后交由原厂家回收再生利用 | 2 |
|  |  |  | 废包装材料 | 统一收集后送至废品回收站收购 | 1 |
|  |  | 危险废物 | 畜禽医疗废物 | 暂存于危险废物暂存间，交由危险废物处置单位进行处置 | 10 |
|  | 风险防范设施 | 事故应急池 | 1座，位于厂区南侧，用于存放污水处理系统事故时废水，容积2000m3 |  | 20 |
|  |  | 沼气泄漏 | 加强设备的维护，按规定定期对储袋、管道系统进行密封性和压强测试；设置可燃气体泄漏报警器、火焰报警器和烟雾报警器各1套 |  | 5 |
|  |  | 消防器材 | 厂区设置消防灭火系统 |  | 计入工程投资 |
|  |  | 风险管理措施 | 编制应急预案，加强操作人员的技术培训和岗位责任制教育 |  | 8 |
|  | 其他 | 环境管理及监测 | 定期开展环境监测工作，加强环境保护管理工作 |  | 10 |
|  |  | 生态 | 厂区绿化、服务期满后土地复垦 |  | 20 |
| 合计 |  | / | / |  | 821 |

环境保护措施及技术经济论证结果表明：工程拟采取的废水、废气、噪声治理措施技术成熟可靠、经济合理可行；固体废物去向明确，能得到妥善处置。建设项目环境保护措施选择合理，能够产生较好的环境效益。

环境影响经济损益分析

概述

环境影响经济损益分析是近年来环境影响评价的一项主要内容，设置的目的在于衡量建设项目所需投入的环保投资和能收到的环保效果，以评价拟建项目的环境经济可行性。环境影响经济损益分析是从环境经济角度对项目可行性进行评价，以货币形式定量表述建设项目对环境影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在营运后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益统一。

环境经济损益分析的目的

环境影响经济损益分析是环境影响评价的重要环节之一，它的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资和收到的环境保护效果，以及建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。根据工程分析，本项目建设将不可避免的带来一些环境问题，对环境影响较大的主要施工期和运营期，特别是运营期，影响的范围大，因素多，为此工程将投入一定的经费，对所带来的环境问题进行治理。

环境经济损益分析的方法

环境经济损益分析采用国家环境保护总局推荐的《环境经济损益分析》的技术原则与方法进行，主要内容有：确定建设项目的环境保护投资费用；计算环境保护设施的运行、折旧、管理费用；确定项目无环保措施条件下的资源和社会损失；计算环保设施产生的经济效益；环境经济静态分析等。经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而环境污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算，因此环境影响经济具体定量化分析，目前难度还是较大的，多数是采用定性与半定量相结合的方法进行讨论。

项目经济效益分析

本项目总投资38257万元，项目的建设将促进该地区农业的发展，从而拉动地方经济增长，提升区域的经济消费水平。本项目建成后，年出栏12280头肉牛，投资收益率较高。同进，本项目的建设具有产业链效益，能够带动当地经济的快速发展，并能促进饲料加工、种植业、养殖业等相关行业的发展。

因此，本项目的建设可促进区域畜牧业发展和产业结构的调整，增加当地的就业机会和人均收入，总体经济效益将会显著增长。

项目社会效益分析

本项目的实施，将大幅度提高企业肉牛的生产能力，向着经济规模和规模经营的方向迈进，同时进一步加强企业的科技含量和实力，并增强企业的市场竞争力和提高自身的经济效益；实现了农村剩余劳动力转化和带动农民致富，对优化农村经济结构和增加农民收入有着重要意义。项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）项目的实施促进了养殖场的良性发展，增加了建设单位的市场竞争力。

（2）养殖场的废物得到资源化的利用，促进了项目单位循环经济和生态经济的良性发展。项目对污染物进行了治理，实现了清洁养殖，为肉牛的良性育肥创造了较好环境，增强了市场竞争力。

（3）项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

（4）项目的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

（5）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业、饲料加工业、有机肥深加工等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质有机肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

（6）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

（7）在当前市场急需大量肉牛的形势下，本项目的实施将对市场良种的需求也能更进一步的满足，促进四川省及周边地区肉牛养殖的生产发展。

项目生态效益分析

本项目以生态平衡为宗旨，大力开展绿化造林，搞好道路、场区四旁绿化、美化环境，养殖场的清粪工艺采用干清粪工艺，粪便运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用，污水进行深度处理后综合利用，污粪未混合排出。牛粪外运用于有机肥生产，使牛粪变废为宝，为有机农业、绿色农业和设施农业的发展做出新的贡献。牛粪是优质有机肥可改良土壤、提高土壤中氧气通透性，杜绝使用化学肥料对土壤和果蔬产品的毒物质残留，确保了食品安全，同时提高农产品市场竞争和农产品价位。

环境经济损益分析

根据工程分析，本项目建设将不可避免的带来一些环境问题，对环境影响较大的主要施工期和运营期，特别是运营期，影响的范围大，因素多，为此工程将投入一定的经费，对所带来的环境问题进行治理。

环保投资

1、环保设施建设投资C0

为控制和减轻对周围环境的污染，本项目用于环保设施建设的一次性投资约821万元，占项目总投资的2.15%。本项目运营期废气治理设施投资64万元，占环保投资的7.8%；废水治理设施373万元，占环保投资的45.43%；噪声防治措施投资7万元，占环保投资0.85%；固废处置设施228万元，占环保投资的27.77%；地下水防治措施投资55万元，占环保投资的6.7%；风险防治措施投资33万元，占环保投资4.02%；生态保护措施投资20万元，占环保投资2.43%。

根据工程的污染源与污染物排放情况，认为工程环保投资的分配使用突出了废水、固体废物治理力度，符合工程实际，有利于实现社会、经济与环境三个效益的统一。

2、环保设施折旧费C1

项目环保设施投资折旧费由下式计算：

C1＝A×C0/n＝51.585（万元/a）

式中：A——固定资产形成率，取95%；

C0——环保总投资（万元）；

n——折旧年限，取15年。

3、环保设施消耗费用C2

本项目各污染物经过厂区污染治理设施治理达标后排放。

项目废气处理运行费用主要源于通风设施运行、饲料配方改进等，运行费用约为15万元/年。

废水处理运行费用主要源于设备运行电费，根据废水污染防治措施分析，废水处理系统年运行费用约为20万元/年。

合计后，本项目环境污染治理设施工程的年运行费用C2约为35万元/年。

4、环保设施管理费C3

环保管理费用包括管理部门、监测部门的人工费、办公费、监测费和技术咨询等费用，按环保设施折旧费和环保设施消耗费用总费用的3%计算。C3＝（C1+C2）×3%＝2.60万元/年。

5、环保设施运行费C

环保设施运行费为上述环保设施折旧费C1、环保设施消耗费C2、环保管理费C3的三项费用之和，即：

C＝C1＋C2＋C3经上述计算后，项目环保设施运行费用为89.185万元，详见表8.7-1。

- 环保设施运行费一览表

| 类型 | 费用（万元） |
| --- | --- |
| 环保设施折旧费 | 51.585 |
| 环保设施消耗费 | 35 |
| 环保设施管理费 | 2.60 |
| 环保设施运行费 | 89.185 |

综上所述，本项目环保设施的建设、运行对项目投资成本及经济收益的影响甚微。

环保设施经济效益估算

环保设施投入使用后，除了可减少污染物的排放外，还可回收部分可利用资源，因此具有一定的经济效益。由于间接经济收益难以估算，因而在此仅计算直接经济效益，主要是回收利用的各种废物和减少排污费所获得的经济收入。同时根据2003年2月国家颁布的《排污费征收标准管理办法》，对照本项目污染物排放情况，计算了由于环境保护设施的利用，减少需缴纳的排污费用。项目环保投资经济收入见表8.7-2。

- 环保投资经济收入

| 序号 | 名称 | 用途 | 经济收入（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛粪、污泥 | 运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 | 120.0 |
| 2 | 废水综合利用 | 收集处理后作为项目周边农田农灌 | 50.0 |
| 3 | 减少排污费 | / | 25.0 |
| 4 | 合计 | / | 195.0 |

从表8.7-2中可以看出，项目建成投产后，其环保设施所获取的年综合利用直接经济效益为195万元。

工程环境经济损益指标分析

本次评价主要从环境保护投资比例系数、产值环境系数、环境经济损益系数等几项指标进行环境经济损益分析。

1、环保投资比例系数Hz

环保投资比例系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保工作的重视程度。

Hz＝（E0/ER）×100%

式中：E0——环保建设投资，万元

ER——工程总投资，万元

工程各项环保投资费用为821万元，工程总投资为38257万元，环保投资占工程总投资的2.15%。本工程在采取相应的废气、废水、固废和噪声污染防治措施后，各种污染物达标排放，减轻污染物对对周围环境的影响。总体来说，项目的环保投资比例系数是基本合适的。

2、产值环境系数Fg

产值环境系数是指年环保运行费用与工业总产值的比值，年环保费用是指环保治理设施及综合利用装置的运行费用、折旧费、日常管理费等。

产值环境系数的表达式为：

Fg=（Ez/Es）×100%

式中：Ez——年环保费用，万元

Es——年工业总产值，万元

工程实施后，每年环保运行费用为89.185万元，本项目年工业总产值7000万元，则产值环境系数为1.27%。

3、环境经济效益系数Jx

环境经济效益系数Jx是指因有效的环境保护措施而挽回的经济价值与环境保护费用之比，其表达式为：

Jx =Ei/Ez

式中：Ei——每年环保措施挽回的经济效益，万元

Ez——年环保费用，万元

工程实施后，经估算，每年环境经济效益约为195万元，年环保费用为89.185万元，则环境经济效益系数为2.19。

环境综合效益分析

综上所述，由于本项目在建设时认真贯彻执行“清洁生产”、“污染物达标排放”、“污染物总量控制”等环保政策，项目采取污染治理措施后，各污染源均可实现达标排放，当地环境质量可维持现状水平，项目的环保投资环境效益是显著的。只要建设单位切实落实设计和评价提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，则该项目的建设和营运对周围环境的影响是可以承受的，能够做到社会效益、环境效益和经济效益的统一，可达到三者协调发展的目的。

环境管理与监测计划

根据国家对有污染项目应严格控制污染源的要求，除对工程项目“三废”治理严格实行“三同时”制度外，并要求在工程项目的建设施工和建成后的运行阶段中，加强环境管理和环境监测工作，切实有效地了解和控制工程污染物的排放量，促进污染治理工作，使治污设施达到最佳的效果，以保证工程最佳的环境效益、经济效益和社会效益。因此必须对工程“三废”源强、治污设施效果进行定期和不定期的监测，并同时制定各项环保措施，编制环境规划，以达到强化环境管理的目的。

为了贯彻国家环境保护有关规定，处理好发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握并了解污染治理和控制措施的效果与周围地区的环境质量的变化情况，必须设置相应的环保机构，制定环境管理与监测实施计划。基于此，本报告提出以下环境管理及环境监测建议，作为项目投产后环境保护和环境管理的依据。

环境管理

环境管理的必要性

项目环境管理是指工程在施工期和运行期间，应严格按照国家、地方环境保护政策、法律和法规等进行环境管理工作，接受地方生态环境主管部门的管理监督、调查和制订环境规划和目标，协调同有关部门的关系以及一切与环境保护有关的管理活动，促使项目实现“三同时”目标。

环境管理是企业管理工作重要组成部分。其主要目的是通过环境管理工作的开展，提高全体员工环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生环境污染。因此，企业要贯彻落实国家和地方有关法律和法规，正确处理企业发展与环境保护的关系，实现清洁生产，从而真正达到持续发展的战略目标。

环境管理机构与职责

建立环境管理机构是使环境管理工作科学化、制度化、经常化的组织保障，是将环境保护纳入企业管理和生产计划并制定合理的污染控制指标，使企业排污符合国家和地方有关排放标准，并实现“一控双达标”，企业内部必须建立环境管理机构。

环境管理机构设置

根据项目实际情况，建设单位应当在公司层面设置环保督查人员，可由公司副经理或防疫、安全负责人兼职；设置项目环保总负责人，可由本项目的厂长负责；各区域设环保责任人，如牛舍，干粪棚、污水处理站、生活区等负责人负责各自区域的环保问题。项目建立相关考核制度，制定各区域环保管理规程，落实一线工人的环保操作规程并落实负责人进行日常检查，实施环保奖惩制度，同时配备1名专职环保员，担负起全场环境管理考核工作，使各项环保措施、制度得以贯彻落实，负责处理对外环保事宜，如有周边居民环保投诉或公众的环保意见或建议，并负责对外宣传环保问题处理效果。

环境管理机构职责

项目厂长、各区域环保负责人及项目环保专职人员应当认真落实各自的环保职责，并接受当地环保管理部门的指导和监督。其主要职责如下：

（1）全面贯彻落实“保护和改善生产环境管理与生态环境，防治污染和其它公害”等环境保护基本国策的要求，做好本项目环境污染防治和生态环境保护工作。

（2）认真贯彻执行环境保护法律、法规和标准，按照地方政府给本企业下达的环境保护目标责任书，结合企业实际情况，制定出本企业环境保护目标和实施措施，落实到企业年度计划，并作为评定企业指标完成情况的依据之一。

（3）做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果、建立并管理好环保设施档案资料，每日做好环保设备运行状态记录；做好每次环保设备维修记录。

（4）负责建立和健全企业内部环境保护目标责任制度和考核制度，严格考核各环保设施处理效果，要有相应的奖惩制度。

（5）督促帮助企业搞好污染治理和固体废物综合利用工作，真正做到污染物零排放。

（6）负责与当地环境保护监测站联系进行本项目污染源监测工作，了解掌握本项目污染动态，发现异常要及时查找原因，并反馈给生产系统，防止污染事故发生。

（7）加强企业所属区域绿化工作，认真贯彻“谁开发谁保护，谁破坏谁恢复，谁利用谁补偿”和“开发利用与保护并重”的环境保护方针。

（8）企业领导应在环保经费上给予一定保证，每年有计划地拨出专项环保费用用于环保管理、业务培训。

（9）有计划地做好普及环境科学知识和环境法律知识的宣传教育工作，组织企业内各类人员进行环保知识的培训和环保知识竞赛，提高企业职工，尤其是场级干部的环保意识和环境法制观念；定期进行环保技术培训，不断提高工作人员业务水平。

（10）建立企业环境管理指标体系，做好考核与统计工作。

环境管理制度

建设单位应建立健全必要的环境管理规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和总则。“有规可循、执规必严”是环境管理得以顺利实施的重要保证。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。

最基本的环境管理制度有以下几方面：

（1）环境保护管理条例；

（2）环境质量管理规程；

（3）环境管理的经济责任制；

（4）环保业务的管理制度；

（5）环境管理岗位责任制；

（6）环境保护的考核制度；

（7）环保设施管理制度；

（8）场区防渗管理条例；

（9）生态保护管理规定；

（10）污染物防治、控制措施及达标排放实施办法；

（11）清洁生产审计制度。

通过对各项环境管理制度建立和严格执行，形成目标管理、监督反馈紧密配合的环保工作管理体系，可有效防止非正常生产和突发性事故造成的危害。

环境管理手段和措施

环境管理手段

类比国内部分养殖企业环境管理经验，结合建设单位实际情况，可采用行政、经济、技术、教育等环境管理手段进行本项目的环境管理工作。

（1）行政手段：制定环境保护目标责任制，将环境保护列入岗位责任制及生产调度当中，不定期检查环境保护状况，以行政手段督促、检查、奖惩，促使生产岗位按要求完成环保任务；本项目制定各区域操作规程，如牛舍规定一线工人的每日干清粪时间，次数，粪便是否现场堆积，检查责任人；堆肥车间是否按要求启动曝气供氧系统，堆料水分是否合适，是否按要求喷洒除臭剂，是否灭蚊蝇等等，检查责任人。

（2）技术手段：从项目设计、施工到运营全过程采取先进的工艺、设备，同环境保护措施密切结合，积极推广应用新技术，解决环境问题，实现清洁生产；本项目要求各区域安装水表，进行用水量统计，作为考核指标之一，定期对员工进行操作培训并做记录。

（3）经济手段：制定并严格按照《环境保护奖惩办法》开展工作，促进环保工作的定量考核，切实将防治污染和保护环境落实到生产管理建设的各个工作环节，做到奖优罚劣，将环境保护与经济效益结合起来。

（4）教育手段：通过环保宣传和教育，提高全体职工的环保意识，做到自觉保护环境。

环境管理措施

（1）建立ISO14000环境管理体系，建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核；

（2）制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评估与经济效益评估相结合，建立严格的奖惩机制；

（3）加强环境保护宣传教育工作，将环保意识融入企业文化，进行培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落实到实处，落实到每一位员工；

（4）加强环境监测数据的统计工作，建立全场完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求；

（5）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全场完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；

（6）制订应急系统。

环境风险防范措施

风险防范措施的目的是从事故源头开始管理，消除产生事故的诱因，从而降低事故概率。根据建设单位提供的资料和现场调查，项目建成后，全厂主要采取如下风险防范措施。

①定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

②对储气柜、进出水管线进行适当的整体试验、外观检查，检查记录应存档备查。定期对储气柜外部检查，及时发现破损和漏处。

③加强沼气安全知识的宣传，加强对有关人员的培训教育和考核；

④严格规章制度和安全操作规程，强化安全监督检查和管理；

⑤沼气工程外设专职人员进行监理和维护，严禁其他人员进入。

环境管理计划

根据本工程不同的工作阶段，制定有关的环境管理计划。

施工期环境管理

（1）建设单位与施工单位签定工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制，污染物排放管理，施工人员环保教育及相关奖惩条款。

（2）施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工。环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料，延误工期。

（3）施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好沿线土壤、植被，弃土、弃渣须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置，防止对地表水环境产生影响。

（4）各施工现场、施工单位驻地及其他施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织排放，尽可能集中排放到施工期设立的沉淀池；施工区域应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃碴，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定和要求。

（5）认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。

- 施工期环境管理及监督主要内容

| 防治对象 | 防治措施 | 环境管理 | 环境监理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 施工场地设置围挡，如用瓦楞板或聚丙烯布在施工区四周围屏以防扬尘扩散； | 施工单位环保措施上墙，落实 到人，做好施工 场地环境管理和保洁工作 | 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查，如违反相关条例，应进行处罚并整改。 |
|  | 定期对路面和施工场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量； |  |  |
|  | 施工过程使用的水泥及其它易飞扬的细颗粒散体材料，储存在库房内或密闭存放，运输时尽量防止散料漏洒和飞扬； |  |  |
|  | 施工渣土必须覆盖，严禁将施工产生的渣土带入交通道路； |  |  |
| 施工噪声 | 施工单位开工前申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工； |  | 环保监理部门对夜间施 工噪声进行监督检查， 违反相关条例，应进行 处罚并整改。 |
|  | 禁止在12：00~14：00、22：00~6：00进行产生噪声污染的施工作业； |  |  |
| 施工废水 | 避免在雨季进行基础开挖施工，设置沉淀池， 废水不外排； |  | 环保监理部门 |
| 建筑及生 活垃圾 | 建筑垃圾及多余弃土及时清运，本项目土石方不外运，场内平衡；建筑垃圾使用车辆运输，用毡布遮盖，防止沿途散落；生活垃圾做到日产日清 | 建筑垃圾运至 指定地点 | 环保监理部门 |

运营期环境管理

（1）管理机构

项目实行厂长总管理，各区域负责人负责制度，设1名环保专职人员，统筹负责运营期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门直接监管项目污染物的排放情况；对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

（2）运营期环境管理职责

由项目厂长负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到各区域，车间、班组、个人，下属具体负责其附属环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；记录并及时上报污染源及环保措施运转状态。在项目实施全过程中，本工程都应以《中华人民共和国环境保护法》及相关环保法律、法规为依据，通过对项目前后的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果，求得环境的长远的持久的发展。因此，它应建立以下环境管理制度：

①内部环境审核制度；

②清洁生产教育及培训制度；

③建立环境目标和确定指标制度；

④内部环境管理监督、检查制度。

本项目工程针对不同工作阶段，制定环境管理工作计划，工程建设管理工作计划见表9.1-2。

- 环境管理工作计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理 机构 职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制， 确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 项目 建设 前期 | 1、与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作； 2、积极配合可研及环评单位所需进行的现场调研； 3、针对项目的具体情况，建立企业内部必要的环境管理与监测制度； 4、对全厂职工进行岗位宣传和培训。 |
| 设计 阶段 | 1、委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行； 2、协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题； 3、对治污区，应严格按照环保规范布置在场区主导风向的下风向； 4、在设计中落实环境影响报告中提出的环保对策措施。 |
| 施工 阶段 | 1、严格执行“三同时”制度； 2、按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表，并与当地环保部环境管理工作主要内容门签定落实计划内的目标责任书； 3、认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 4、施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作； 5、施工造成的地表破坏、土地、植物毁坏应在竣工后及时恢复； 6、设立施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期（每季度）向环保主管部门汇报一次。 |
| 生产 运行 期 | 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护， 按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原 因，及时处理； 3、不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 4、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 5、积极配合环保部门的检查、验收。 |

环境管理人员的培训计划

对从事环保工作的专职人员，应进行上岗前和日常的专业培训，要求其了解公司各种产品的生产工艺和产生的废水、废气、噪声等污染的治理技术，确保废水、废气、噪声等污染物的达标排放和处理设备的正常运转。加强对从事环保工作的专职人员的环境保护法律、法规教育，提高工作责任感，杜绝人为因素造成的环境污染事故发生。

环境监测

环境监测的意义

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理、掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

环境监测机构

企业环境管理机构负责厂区环保设施日常监管工作，但是不履行监测职责。为及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源的污染物的排放状况，建设单位应定期委托有资质的环境监测机构对主要污染源的污染物排放情况进行监测。

环境监测机构的职责和任务

（1）编制各类有关环境监测的报表负责呈报；

（2）负责本企业范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况；

（3）定期开展环境监测，并负责各类监测设备的使用，维护和检修工作；

（4）制定本企业的环境监测计划，并完成主管部门布置的各项监测任务；

（5）参加本企业所属范围内的重大污染事故调查，组织检查各项环境法规和环境标准的执行情况。

上述工作可与厂区环保科或当地环境监测机构协商、配合完成。

环境监测计划

施工期环境监测

施工期主要关注施工噪声和施工扬尘对环境的影响。施工期的噪声监测主要是对施工场界噪声排放和周边敏感目标声环境质量的达标情况进行监控性监测。施工期的大气监测主要是对周边敏感目标环境空气质量TSP因子的达标情况进行监控性监测。

施工期环境监测的点位、项目、时间、频次应根据施工现场的实际情况，由环境保护主管部门确定。

运营期环境监测

为了有效监控建设项目对环境的影响，管理部门应建立环境监测制度，定期自测并委托有资质的环境监测机构开展污染源及环境质量监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，结合《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ 1029—2019），污染源监测计划见表9.2-1。

- 环境监测计划一览表

| 环境要素 | 监测项目 |  | 监测布点 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | H2S、NH3、臭气浓度 | 排气筒位置 | 每年监测1次 |
|  | 无组织 |  | 在项目区上风向、下风向各 设一个监测点； |  |
| 废水 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、 SS、粪大肠菌群 |  | 污水处理站出口 | 每半年监测1次 |
| 地下水 | pH、BOD5、CODCr、总磷、色度 氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌 数、细菌总数 |  | 项目所在地下游取水井 | 每年监测1次 |
| 声环境 | 环境噪声 |  | 厂界噪声 | 每半年监测1次，昼 夜各监测1次 |
| 土壤 | pH、镉、铬、汞、砷、铅、铜、 锌、镍等 |  | 厂区内及消纳地各布置一个 | 1次/5年 |
| 固废 | 固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求妥善处置，必要时取样分 析 |  |  |  |

1、废气监测

根据本工程的污染特点，结合本企业具体情况，选择下列项目作为监测项目。

①监测项目：H2S、NH3、臭气浓度。

②监测布点：主要对污染源进行监测，在项目没个排气筒位置及在项目区上风方向、下风方向各设置一个监测点。

③监测时间：每年监测一次，每次监测1天，每天取样4次。

2、废水监测

废水不外排，在污水处理站出口设置规范化采样口并进行日常监管性监测。

①监测项目：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、粪大肠菌群。

②监测布点：污水处理站出口。

③监测时间：每半年取样1次。

3、噪声监测

①监测项目：场界噪声。

②监测布点：主要在场区四周厂界外北、东、南、西各布置一个点。

③监测时间：场界噪声每半年进行一次监测，监测按昼夜各监测一次。

4、地下水监测

①监测项目：pH、BOD5、CODCr、总磷、色度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌数、细菌总数。

②监测布点：项目所在地下游取水井作为监测点。

③监测时间：每年1次，遇到非正常生产情况及事故性排放应另外增加检测频次。

5、土壤监测

①监测项目：pH、镉、铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍等。

②监测布点：厂区呢及消纳地周边。

③监测时间：每5年监测1次，遇到非正常生产情况及事故性排放应另外增加检测频次。

6、固体废物

固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。

对以上监测结果应及时统计汇总，呈报有关领导和上级环保主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

监测计划的实施及档案管理

根据表9.2-1的环境监测计划，所有项目监测分析方法均按国家环保局颁布的《环境监测技术》规范中相应项目的监测分析方法执行，评价标准执行环评批复的国家标准。

企业对自身污染源及污染物排放实行例行监测、控制污染是企业做好环境保护职责之一。监测资料应进行技术分析、分类存档、科学管理为企业防治环境污染途径和治理措施提供必要的依据；同时也是企业的环境保护资料统计上报、查阅、目标管理等必须要做的工作内容之一。

排污口规范化管理

排污口规范化设置

根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排污口（包括水、气、声、固体废物）必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合环境监管部门的有关要求。

建设项目污（废）水排放口、废气排放口、固体废物贮存（处置）场所规范化设置应符合《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监【1996】463号文）有关规定。

（1）废水排放口：本项目实行雨污分流制。雨水外排进入周边沟渠，污水经场内污水处理站处理后用于农灌，不外排，不设置排放口。

（2）废气排放口：本项目废气有组织排放口必须要符合规定的高度和《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

（3）固体废弃物：各种固体废物处置设施和堆放场所必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，贮存（堆放）处进出路口应设置标示牌。危险废物经厂内暂存后，定期交由具有相应资质类别的危险废物处置单位处置。

（4）排污口立标

环境保护图形标志牌按国家环保总局统一规范要求定点制作，各建设单位排污口分布图由环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。环境保护图形标志见表9.3-1。

- 环境保护图形标志表

| 序号 | 提示图像符号 背景颜色：绿色 图形颜色：白色 | 警告图像符号 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 一般固体 废物储存 | 表示固废储存处置场所 |
| 2 | / |  | 危险废物 | 标示危险废物贮存、处置场 |
| 3 |  |  | 噪声源 | 表示噪声向外环境 排放 |

①污染物排放口的环保图形标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面约2m。

②排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

③规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的需报环境监管部门同意并办理相关变更手续。

（5）排污口管理

①管理原则

排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

具体管理原则如下：

a、向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

b、列入总量控制的污染物排放源列为管理的重点。

c、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

d、废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。

e、工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏措施。

②排放源建档

a、本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

b、根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

企业信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第 31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。公开的信息应包括：

（1）单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模等基础信息；

（2）主要污染物名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度、总量、超标情况等排污信息。

建设单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

（1）公告或者公开发行的信息专刊；

（2）广播、电视等新闻媒体；

（3）信息公开服务、监督热线电话；

（4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施。

排污许可要求

根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第 48 号）、《排污许可证管理暂行规定》（环水体【2016】186号）和环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84号）的要求，建设单位应在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，依法按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号）和《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）规定，申请领取排污许可证。

总量控制

总量控制原则

总量控制是控制污染、实现区域可持续发展的重要措施，环境污染物总量控制的目的是根据环境质量标准，通过调控污染源分布状况和污染排放方式，把污染物负荷总量控制在自然环境的承载能力范围之内。

实施污染物排放总量控制是保证实施环境保护目标的需要。我国环境污染已经十分严重，在不少地区污染物排放总量已明显超过环境承载能力。随着经济和人口的增长，污染物排放总量还会增加。为了实现环境保护目标，必须严格控制污染物排放总量。

实施污染物排放总量控制是落实两个根本性转变的需要。我国环境污染严重的症结在于经济增长和经营粗放。实施污染物排放总量控制，将促进资源节约、产生结构调整、技术进步和污染治理，推动经济增长方式的转变。

实施污染物总量控制是推行可持续发展战略的需要。实施可持续发展战略已被列为我国未来15年内国民经济和社会发展的重要知道方针。运用环境保护法律和行政手段实施污染物排放总量控制，便于操作和考核，有利于推动可持续发展在我国的实施。

总量控制因子

根据工程分析和国家总量控制指标，本项目确定需要进行总量控制的主要污染物为COD、NH3-N。由于废水经污水处理设施处理后全部有效利用，不外排。因此，本项目COD、NH3-N排放量为0，不对COD、NH3-N进行总量调剂。

竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定：建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

竣工验收主要内容

工程建成后应及时组织竣工环境保护验收，对各项环保工程措施的落实情况、效果以及工程建设对环境的影响进行评估。验收小组应由设计单位、施工单位、环评单位、验收监测报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成。

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）国务院第682号令、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20）的有关规定，本项目的水污染防治措施、大气污染防治措施、噪声污染防治措施由建设单位自主验收。新《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修改完成前应依法由环境保护部门对建设项目固体废物污染防治设施进行验收。

建设单位自主验收相关规定

（1）竣工环境保护验收实行由企业法人负责的自行验收管理。企业自行验收严格按照环境保护主管部门制定的规定程序执行，验收过程完整，验收程序合法。企业自行验收严格落实环境影响报告书（表）及其批复文件要求，验收材料齐全，验收内容全面，适用标准规范，内容不缺项，标准不降低。建设项目主体工程竣工后、正式投产或运行前，企业应自行组织开展建设项目竣工环境保护验收，并编制建设项目竣工环境保护验收调查（监测）报告。

（2）建设项目竣工环境保护企业自行验收范围：

①环境影响报告书及其批复文件规定的与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段，各项生态保护设施。

②环境影响报告书及其批复文件和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。

③与建设项目有关的各项环境保护设施、环境保护措施运行效果。

（3）建设项目竣工环境保护企业自行验收依据：

①《建设项目环境保护管理条例》等相关法律规定。

②环境影响报告书及其批复文件。

③工程《初步设计》环保篇。

④建设项目竣工环境保护技术规范等相关标准。

⑤环境保护主管部门印发的其他相关文件要求。

（4）建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序：

①在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告书及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。

②按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收监测报告。企业、验收监测机构及其相关人员对验收监测报告结论终身负责。

③验收监测报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。

④企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。验收组应由建设单位、设计单位、施工单位、环境监理单位、环境监测单位、环境影响报告书编制单位、变更环境影响报告书编制单位、验收监测报告编制单位代表，以及专业技术专家组成。

⑤企业应对验收意见中提出的环保问题进行整改。环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设项目主体工程不得投入生产或者使用。

⑥企业应自验收通过之日起30个工作日内，制作竣工环境保护验收意见书，并将验收意见书、验收监测报告和“三同时”验收登记表上传至建设项目竣工环境保护企业自行验收信息平台，并如实向社会公开。

（5）企业应通过网站以及报纸、媒体平台，向社会及时建设项目环境保护设施和环境保护措施落实情况、竣工环境保护验收情况，并接受社会监督。

①在施工建设期间应主动公开下列信息：主要环境保护设施实施情况；施工期环境保护措施落实情况；施工期环境监测情况及监测结果。

②在投入生产或者使用前应主动公开下列信息：各项环境保护设施落实情况；环境保护措施落实情况；环境监测和监理报告；突发环境事件应急预案及备案情况；竣工环境保护验收监测报告；竣工环境保护企业自行验收意见。

③在运行期间应定期公开下列信息：各项环境保护设施运行情况；主要污染物排放情况；突发环境事件应急演练和应急预案完善情况；环境影响后评价开展情况。

竣工验收一览表

本项目竣工环境保护验收一览表见表9.5-1。

- 建设项目竣工环境保护验收一览表

| 环境 因子 | 污染源 | 污染物名称 | 防治措施 | 排放情况 | 验收内容 | 验收标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 食堂 | 油烟 | 安装处理效率为75%的油烟净化器 | 0.00075kg/h 0.15mg/m3 | 油烟净化器 | 油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准，最高允许排放浓度2.0mg/m3 |  |
|  | 牛舍 | NH3、H2S、臭气浓度 | ①科学设计日粮，提高饲料利用率，合理使用饲料添加剂；②加强圈舍管理，采用干清粪工艺；③对牛舍定期喷洒除臭剂；④加强牛舍消毒措施；⑤合理种植绿化隔离带 | NH3：0.0036kg/h H2S：0.0014kg/h | 干清粪、除臭剂、添加EM菌饲料、绿化带 | NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值的规定；臭气浓度执行《畜禽养殖 业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准的规定 |  |
|  | 污水处理 站 |  | “碱液喷淋+生物过滤法”处理后经15m高排气筒（DA002）排放、喷洒除臭剂 | NH3：2.56849E-05kg/h H2S：1.02740E-06kg/h | 集污池、A/O池加盖，固液分离设施置于房间内，除臭剂 |  |  |
|  | 干粪棚 |  | ①产生的干粪日产日清，保持干粪棚的清洁和干燥；②加强消毒；③夏季在干粪棚内投放吸附剂、除臭剂；④对不能及时清运的干粪，投洒除臭剂、EM菌液；⑤加强周边绿化等。⑥负压收集后的废气经生物滤池处理后经15m高排气筒（DA001）排放； | NH3：0.0012kg/h H2S：0.0002kg/h | 经生物滤池处理后经15m高排气筒（DA001）排放、喷洒除臭剂、消毒、牛粪日产日清 |  |  |
|  | 无害化处 理车间 |  | 无害化降解处理机设备密闭运行，废气经自带净化装置处理后外排， | 少量 | 配套废气处理设施 |  |  |
|  | 运输车辆 | 恶臭、尾气 | 加强车辆管理、每天清洗 | 少量 | 车辆冲洗设施/ | / |
| 水环 境 | 牛舍 | 养殖废水 | 食堂含油废水经隔油处理后汇入化粪池（生活污水预处理），与养殖废水一起进入污水处理站 | 不外排，用于农田灌溉。 COD:200mg/L;18.16t/a BOD:100mg/L;9.08t/a SS:100mg/L;9.08t/a NH3-N:15mg/L;1.36t/a | 隔油池（6m3）、预处理池1座（10m3）、污水处理站（固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒，处理能力300m3/d），事故应急池（2000m3），厂区储存池1座，容积4000m3。 | 废水处理后达《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）旱作标准后用于耕地、林地农灌，不外排 |
|  | 食堂 | 食堂废水 |  |  |  |  |
|  | 职工生活 | 生活污水 |  |  |  |  |
| 声环境 | 牛叫声、风机、水泵等 | 噪声 | 选用低噪声设备，设备安装减震 垫，加强场区绿化 | 昼间场界41.3～49.1dB(A)；夜间场界：40.2～48.6dB(A) | 设备安装减震垫、消声装置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类：昼间60dB，夜间50dB |
| 固体 废物 | 牛舍 | 牛粪 | 运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 | 26805.6t/a | / | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |
|  | 牛舍 | 病死牛 | 采用无害化降解处理机处理，处理后运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 | 3.75t/a | / | 农业部《病死及病害动物无害化处理技术规范》中相关规定 |
|  | 牛舍 | 畜禽医疗废物 | 危废暂存间收集，交由具有相应资质类别的危险废物处置单位进行处置 | 1t/a | 设置5处危险废物暂存间（单间建筑面积约5m2），危险废物处置协议，转运联单 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单） |
|  | 生产区 | 废包装材料 | 出售物资部门回收再利用 | 1.5t/a | 一般固废暂存间（20m2） | / |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 收集后暂存于生活垃圾暂存间，及时运往垃圾中转站，由环卫部门统一清运处置 | 14.6t/a | 生活垃圾暂存间，垃圾收集桶 | / |  |
|  | 污水处理 站 | 水处理污泥及沼渣 | 运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用 | 56.84t/a | / | / |  |
|  | 污水处理 站（沼气利用） | 废脱硫剂 | 交由原厂家回收再利用 | 1.05t/a | 一般固废暂存间（25m2） | / |  |
| 地下 水 | 全场 | 生产废 水、粪便、畜禽医疗废物等固废 | 污水处理区（污水处理设施）、粪便脱水间、危险废物暂存间、发电机房及储油间、兽药室、粪污管道、干粪棚等采取重点防渗处理；圈舍化粪池、隔油池等需采取一般防渗；办公区、食堂地面以及站内道路等一般路面硬化。 | / | 防渗措施 | 参照《畜禽养殖污染防治管理办法》第十三条和GB18598中相关标准执行 |  |
| 环境 风险 | 废水的事故外排；医疗废弃物混入生活垃圾；沼气泄漏，柴油泄漏； |  | 场区设有事故应急池2000m3，废水进入事故应急池，待设施恢复正常运行再泵入污水处理站进行后段处理；设置单独危废暂存间暂存医疗废物，并定期交有资质单位处理；沼气泄漏检测系统；柴油发电机房设围堰 | / | 事故应急池（2000m3）、危废暂存间、沼气泄漏检测系统、柴油发电机房设置围堰（重点防渗） | / |
| 生态 保护 | 厂区周围设置乔木、灌木绿化，牛舍周围种植牧草绿化，厂区绿化面积为75.2亩。 |  |  |  |  |  |
| 环境 管理 | 施工过程中做好防腐、防渗、结构及隐蔽工程监理并做好交接及验收记录 |  |  |  |  |  |
|  | 落实本报告对项目原料、工艺等提出的环保措施；建立完整的监理档案提高管理水平，严防操作事故发生；环境保护措施的设计必须由具有国家 认可资质的设计单位设计，材质的选用必须具备相应合格证明；建立一套完整规范的环境管理制度，并落实到具体人员；危废移交记录；堆肥制 品去向记录，落实区域负责人制度（如育肥舍、堆肥车间、粪肥储存间、污水处理站等），落实环保奖惩制度，建议对各牛舍安装水表，对其 用水量进行统计，作为负责人环保考核的依据之一。 |  |  |  |  |  |

环境影响评价结论

项目概况

四川巴中国家粮食和物资储备库有限公司拟投资38257.7万元在四川省巴中市巴州区鼎山镇首市村建设巴州区鼎山镇首市村巴山牛肉标准化育肥场项目，占地512亩，总建筑面积140773.58m2。建设育肥区牛舍、隔离区、青贮料干草区、综合楼、污水池、门卫、消毒室、设备用房等，配套建设其他附属设施。建成后常年存栏12500头肉牛，出栏12280头肉牛。

环境影响评价结论

产业政策符合性

本项目为巴州区鼎山镇首市村巴山肉牛标准化育肥场。根据国民经济行业分类和代码【GB/T4754-2017】（2019年本），本项目代码为“0311 牛的饲养”。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于“第一类鼓励类”“一、农林业”中的 “4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。

同时，巴州区发展和改革局以川投资备【2204-511902-04-01-295288】FGQB-0083号文对本项目进行了备案。

规划符合性及选址合理性

本项目符合《四川省畜牧业发展“十三五”规划（2016-2020）》、《四川省“十四五”生态环节保护规划》、《巴中市“十四五”生态环境保护规划》、《巴中市“十四五” 推进农业农村现代化规划》、《巴州区土地利用总体规划》（2006-2020年）、《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）、《土壤污染防治行动计划》（简称“土十条”）和《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》、《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）等相关要求。本项目符合“三线一单”要求，不在生态红线，未突破环境质量底线，未突破资源利用上线，不在环境负面清单内。

本项目选址于巴州区鼎山镇首市村，建设单位同鼎山村签订了土地流转合同，用地512.52亩（详见附件3）。本项目不在《巴中市巴州区畜禽养殖调整后划定方案》规定的禁养区，符合巴州区养殖规划。本项目卫生防护距离范围内无人居住，本项目选址符合《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）要求。该项目选址符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中选址要求，不在当地农业部门划定禁养区内，选址基本合理可行。

项目所在区域环境质量现状

大气环境：项目所在区域环境空气质量达标，属于达标区。项目所在区域环境空气中氨、硫化氢、臭气浓度监测指标满足相关标准限值要求。

地表水环境：本项目废水不外排，项目所在地位于纸长河附近，纸长河属于巴河支流，因此纸长河的地表水评价参考巴河的水质监测断面。根据巴中市生态环境局发布的《2020年巴中市生态环境状况公报》可知，2020年巴州区巴河水傍岩控制断面水质为Ⅱ类，2019年为Ⅲ类，水质有所改善，能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类水域标准要求。

地下水环境：各监测点位地下水中监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

土壤环境：本项目厂址区域土壤中各污染物含量均低于《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中表1规定的风险筛选值，说明本项目所在厂址处土壤污染风险低。

声环境：本项目场界各监测点昼、夜环境噪声均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值的要求；区域声环境质量较好。

环境影响评价

1、施工期环境影响

本项目建设施工期环境因素主要为车辆运输和设备安装过程中产生的噪声，其将对区域声学环境产生短暂影响。施工期对环境的影响是属于局部、短期、可恢复性的。施工场地周围200m内无学校和集中居住区等敏感目标，对周围环境的影响较小。

2、运营期环境评价结论

（1）运营期大气环境影响

根据预测结果，本项目厂界H2S、NH3的预测排放浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求，对环境空气影响很小。

根据计算，本项目的卫生防护距离确定以牛舍、污水处理站、干粪棚边界为起点外扩200m包络线。根据现场踏勘调查，本项目卫生防护距离200m范围内有无敏感点居住；根据卫生防护距离计算结果，提出如下卫生防护距离设置要求：在卫生防护距离范围内不得规划新建集中居民区、医院、学校及食品医药加工企业等易受本项目恶臭影响的建设项目。

本项目沼气将用于养殖场内的燃烧使用，经净化后的沼气属于清洁能源，燃烧后的产物为二氧化碳和水，不会污染环境。食堂油烟经油烟净化装置处理后能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准要求。柴油发电机废气经发电机配置的排风系统排放，排放口设置朝向绿化，对环境无明显影响。

综上，项目运营期废气不会对项目所在地环境空气质量造成明显不利影响。

（2）运营期水环境影响

养殖场养殖废水和生活污水经收集后，进入拟建的“固液分离+UASB厌氧+絮凝沉淀+两级A/O系统+混凝絮凝沉淀+消毒”污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后暂存于储存池内，用于周围耕地灌溉，不外排，不会对周边地表水环境造成明显不利影响。

建设单位做好污水处理站、粪便脱水间、干粪棚、危险废物暂存间、柴油发电机房、场区地面等防渗措施后，项目对地下水环境影响较小。

（3）运营期声环境影响

本项目运营期对声环境的影响主要来自于牛叫声、风机、水泵等，针对声源特征，评价提出以下措施：选择低噪声的设备，采用减振吊装、落地式安装设备采用弹簧减振器或橡胶减振垫；对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，尽量降低噪声；要求给风机、污水处理站水泵等产噪设备安装减震垫，风机进出口风管处安装消声设备。采取上述措施后，项目投产运营后厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；不会改变区域声学环境质量。

（4）运营期固体废物影响

项目运营期产生的固体废物包括牛粪、污水处理设施污泥及沼渣、病死牛、畜禽医疗废物、生活垃圾、废脱硫剂和废包装材料等。其中牛粪、污水处理设施污泥及沼渣暂存后运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用；病死牛采用无害化降解处理机处理，处理后运输至四川优地康生物科技有限公司用作生产有机肥原料使用；畜禽医疗废物暂存于危险废物暂存间，交由危险废物处置单位进行处置；生活垃圾袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，及时运往垃圾中转站，由环卫部门统一清运处置；废脱硫剂集中收集后交由原厂家回收再生利用；废包装材料统一收集后送至废品回收站收购。

项目采取的各项固体废弃物处置措施可行，从一定程度上体现了固体废物无害化和资源化利用的原则，只要在生产运营中将各项处理措施落到实处，可有效防止固体废物的逸散和对环境的二次污染，不会对周围环境造成明显不利影响。

（5）运营期生态环境影响

评价区生态系统受到本项目影响相对较小，在严格采取评价提出的生态保护措施后，其生态特征不会从根本上发生改变，体系仍然维持原有的稳定性和生态承载能力。项目虽然在对周围生态环境产生一定的影响，但是其处理达标的大量废水用于周边耕地灌溉，提高了农作物如玉米的灌溉保证率，有利于提高农作物的产量和质量，本工程的建设对周围农业环境有较大的有益作用。

环境风险

本项目营运期间涉及的主要危险物质包括柴油、甲烷、过氧乙酸，不构成重大危险源，项目环境风险事故的发生概率极小。建设单位通过采取一系列的风险防范措施，同时制定相应的事故应急预案，可有效地防止环境风险事故的发生；一旦发生事故，依靠安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。减少事故带来的人员伤亡、财产损失和环境影响，项目的环境风险水平是可以接受的。综合分析，从环境风险角度分析本项目建设可行。

环境保护措施及环境影响经济损益分析

本项目采取的污染防治措施和生态保护措施，技术上成熟可靠，治理效果较好，采取的环境保护措施在经济、技术上均可行。只要建设单位切实落实设计和评价提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，则该项目的建设和营运对周围环境的影响是可以承受的，能够做到社会效益、环境效益和经济效益的统一，可达到三者协调发展的目的。

环境管理与监测计划

建设单位根据工程的不同阶段，制定相关的环境管理计划并严格实施；项目施工期、运营期提供资金和设备保障，保证项目环境监测计划的执行。

总量控制

根据工程分析和国家总量控制指标，本项目确定需要进行总量控制的主要污染物为COD、NH3-N。由于废水经污水处理设施处理后全部有效利用，不外排。因此，本项目COD、NH3-N排放量为0，不对COD、NH3-N进行总量调剂。

公众参与

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）中的相关要求，四川巴中国家粮食和物资储备库有限公司通过网络、刊登报纸、现场张贴等方式进行了本项目环境影响评价公众参与信息公示，在公示期间未收到反对项目建设的反馈意见，项目建设得到了公众的广泛认同和支持。

四川巴中国家粮食和物资储备库有限公司应重视环境保护，严格执行国家有关规定及标准，落实各项环保治理措施，加强环境管理，减轻本项目对周围环境的影响。

环境影响可行性结论

本项目的建设符合国家现行产业政策，满足相关规划要求。项目采取的污染防治措施技术经济可行，可实现污染物达标排放，满足总量控制要求，项目的实施不会改变区域的环境功能。项目风险防范措施可靠有效，认真落实环境风险防范措施后，项目环境风险为可接受水平，从环境风险角度分析项目是可行的。在严格执行“三同时”制度、全面落实本评价提出的环保措施和风险防范措施的前提下，项目的建设不会改变当地的环境质量及生态环境现状；项目建设得到了公众的广泛认同和支持。因此，从环境保护的角度分析，本项目的建设可行。

建议及要求

1、建设单位在生产过程中应严格控制风险，认真落实各项治理措施；加强项目环保设施的日常管理工作，强化环保设施的维修、保养，保证环保设施的正常稳定运行，确保污染物稳定达标排放；杜绝污染物非正常排放。

2、建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物稳定达标排放。

3、加强项目污染物排放的日常监测，建立污染源档案，接受当地环保部门监管，预防事故排放；定期为肉牛作全面健康检查，避免疫情发生。

4、项目建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识。

5、加强企业体系管理，开展清洁生产审核，提高员工的素质和能力，提高企业的管理水平和清洁生产水平；进一步优化养殖工艺，从源强上削减污染物的产生量。加强对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责，积极探索进一步提高清洁生产水平。