附件2：

采购需求

（含技术参数、性能要求、服务要求等）

一、智能流体循环系统设备（Ф7.3m）技术规格

技术要求

（1）系统设备参数：

直径：7.3m                最大风量：≥960000m³/h

扇叶数：5 扇叶              输出功率：≤1.5kw

设备最大自重：≤120kg       噪音等级：≤40分贝

最大转速：≤75RPM          电源配置：380V

控制方式：集控

（2）部件要求：

驱动装置：

1.电机类型：PMSM永磁同步外转子电机；

2.电机功率： 额定功率不高于1.5KW； 投标产品须为低耗能设备，投标文件提供投标产品的国家“能效标识”（二维码）；标识显示能效为不低于1级耗能；（提供检测报告）

3.IP等级：IP65；轴承温升低于18℃； （提供检测报告）

4.最大扭矩：不低于280NM；（提供检测报告）

5.电机级数60级，定子54槽，铁芯高度不低于5cm；须提供电机截面图或高清照片；

6.电机承重轴承采用双轴承，寿命15年以上；

7.电机全封闭结构，无传动齿轮噪声，免润滑，免维护。

扇叶及连接件：

1.  扇叶宽度≥180mm，厚度≥2mm；加强筋厚度≥2.5mm；

2.  扇叶为一次挤压成型，不得采用折弯打铆钉或焊接的结构工艺，须采用高强度镁铝合金材质6063（提供材料检查报告复印件），不得采用塑料扇叶，铁扇叶，不锈钢扇叶。扇叶加强筋不低于5套，其中3套上下贯通加强筋支撑，贯穿整根扇叶，另外2套辅助加强筋，保证扇叶长时间运行不变形；投标须提供扇叶断面样品。扇叶抗拉强度不低于240MPa，延伸强度不低于208MPa（提供第三方检测报告CMA,CNAS,ILAC-MRA标识，证书带检测机构防伪二维码原件）。

3. 扇叶连接方式必须为外夹+内插式，不得采用单一内插或单一外夹式，保证连接强度。扇叶连接件抗拉强度＞440MPA，提供第三方检测报告CMA,CNAS,ILAC-MRA标识，证书带检测机构防伪二维码原件。

其它通用配件要求：

延长杆：

采用方管规格≥50mm*50mm,壁厚≥3mm。

控制系统：

采用矢量型变频器，具有独立风道，易拆卸设计，具有电源缺相保护、欠压保护、过电流保护等功能。

安全要求：

（1）采用螺栓固定连接，主体与结构建筑不许任何打孔和焊接，确保连接安全。

（2）螺栓需使用12.9最高等级螺栓，全部紧固连接部件均采用德国螺纹锁固剂实施永久性锁固，防止松动；提供第三方检测报告CMA,CNAS,ILAC-MRA标识，证书带检测机构防伪二维码原件，要求加载前螺杆长度与加载后螺杆长度相同。

（3） 风扇主体需要用钢丝绳与钢梁缠绕加固，确保风扇主体出现脱落可能。

二、智能流体循环系统设备（Ф5m）技术规格

技术要求

（1）系统设备参数：

直径：5m                  最大风量：≥783000m³/h

扇叶数：5扇叶               输出功率：≤1.5kw

设备最大自重：≤70kg        噪音等级：≤40分贝

最大转速：≤75RPM          电源配置：220V

控制方式：集控

（2）部件要求：

驱动装置：

1.电机类型：PMSM永磁同步外转子电机；

2.电机功率： 额定功率不高于1.5KW； 投标产品须为低耗能设备，投标文件提供投标产品的国家“能效标识”（二维码）；标识显示能效为不低于1级耗能；（提供检测报告）

3.IP等级：IP65；轴承温升低于18℃； （提供检测报告）

4.最大扭矩：不低于280NM；（提供检测报告）

5.电机级数60级，定子54槽，铁芯高度不低于5cm；须提供电机截面图或高清照片；

6.电机承重轴承采用双轴承，寿命15年以上；

7.电机全封闭结构，无传动齿轮噪声，免润滑，免维护。

扇叶及连接件：

1.  扇叶宽度≥180mm，厚度≥2mm；加强筋厚度≥2.5mm；

2.  扇叶为一次挤压成型，不得采用折弯打铆钉或焊接的结构工艺，须采用高强度镁铝合金材质6063（提供材料检查报告复印件），不得采用塑料扇叶，铁扇叶，不锈钢扇叶。扇叶加强筋不低于5套，其中3套上下贯通加强筋支撑，贯穿整根扇叶，另外2套辅助加强筋，保证扇叶长时间运行不变形；投标须提供扇叶断面样品。扇叶抗拉强度不低于240MPa，延伸强度不低于208MPa（提供第三方检测报告CMA,CNAS,ILAC-MRA标识，证书带检测机构防伪二维码原件）。

3. 扇叶连接方式必须为外夹+内插式，不得采用单一内插或单一外夹式，保证连接强度。扇叶连接件抗拉强度＞440MPA，提供第三方检测报告CMA,CNAS,ILAC-MRA标识，证书带检测机构防伪二维码原件。

其它通用配件要求：

延长杆：

采用方管规格≥50mm*50mm,壁厚≥3mm。

控制系统：

采用矢量型变频器，具有独立风道，易拆卸设计，具有电源缺相保护、欠压保护、过电流保护等功能。

安全要求：

（1）采用螺栓固定连接，主体与结构建筑不许任何打孔和焊接，确保连接安全。

（2）螺栓需使用12.9最高等级螺栓，全部紧固连接部件均采用德国螺纹锁固剂实施永久性锁固，防止松动；提供第三方检测报告CMA,CNAS,ILAC-MRA标识，证书带检测机构防伪二维码原件，要求加载前螺杆长度与加载后螺杆长度相同。

（3） 风扇主体需要用钢丝绳与钢梁缠绕加固，确保风扇主体出现脱落可能。

三、中央厨房优饲系统设备（高端9JGl-36全混合日粮制备机）

| 序号 | 项目 | 明细 | 配置参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 配置 | 整机尺寸mm(长*宽*高) | 8200*2700*3500 |
|  |  | 有效容积(m³) | 36 |
|  |  | 电机功率(kw) | 1台110kw国内一线常用品牌，如：泰之星，上海鳌头，国茂，东力，宸扬。 |
|  |  | 减速机 | 3台国内一线常用品牌，如：东力，泰之星，江铃，诺顿，康迈尔。 |
|  |  | 箱体 | 材料：底板耐磨优质钢25mm、侧板耐磨优质钢10mm、 搅龙耐磨优质钢16mm。 材料属性：合金结构钢耐磨钢板，如铬、镍、钼等，可通过热处理调整性能，具有高强度、高韧性、高耐磨等特点 喷涂：环氧底漆、聚氨酯面漆 |
| 2 | 液压单元 | 电机功率（kw） | 1.5 |
| 3 | 电控 | 电控柜 | 变频器、1路出料机、2路点动电控按钮控制出料门、 过载报警、急停、相序、220伏控制。 |
| 4 | 称重 单元 | 称重仪表 | 精准称重，误差值≦±1kg |
|  |  | 软件兼容 | 可对接饲喂管理软件 |
|  |  | 计量精度 | 1kg |
|  |  | 计量范围 | 0-10T |
|  |  | 传感器数量 | 4支 |
|  |  | 称重最大防护等级 | IP67 |
|  |  | 称重数据观察方式 | 传感器读数+外接大尺寸显示器 |
| 6 | 出料 单元 | 控制方式 | 按钮电控 |
|  |  | 料门数量 | 3 |
| 5 | 搅拌 单元 | 搅龙数量 | 3 |
|  |  | 刀片材质 | 碳化钨涂层 |
|  |  | 搅龙材料 | 合金结构钢耐磨钢板，如铬、镍、钼等，可通过热处理调整性能，具有高强度、高韧性、高耐磨等特点。 |
|  |  | 每次工作循环总耗时 | 20-30分钟 |
|  |  | 混合时间 | 5-10分钟 |
|  |  | 饲草料切割长度 | 2-8cm |
|  |  | 搅拌观察方式 | 配置观察梯及观察平台 |
|  |  | 适用饲料 | 羊草、麦秸、苜蓿草、燕麦草、青贮、玉米秸秆、精料 |

四、中央厨房优饲系统设备（高端9JGl-24全混合日粮制备机）

| 序号 | 项目 | 明细 | 配置参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 配置 | 整机尺寸mm(长*宽*高) | 5500*3100*3300 |
|  |  | 有效容积(m³) | 24 |
|  |  | 电机功率(kw) | 1台90kw国内一线常用品牌，如：泰之星，上海鳌头，国茂，东力，宸扬。 |
|  |  | 减速机 | 2台国内一线常用品牌，如：东力，泰之星，江铃，诺顿，康迈尔。 |
|  |  | 箱体 | 材料：侧板8mm耐磨优质钢、底板20mm耐磨优质钢、搅龙16mm耐磨优质钢。 材料属性：合金结构钢耐磨钢板，如铬、镍、钼等，可通过热处理调整性能，具有高强度、高韧性、高耐磨等特点。 喷涂：环氧底漆、聚氨酯面漆 |
| 2 | 液压单元 | 电机功率（kw） | 1.5 |
| 3 | 电控 | 电控柜 | 变频器、1路出料机、2路点动电控按钮控制出料门、 过载报警、急停、相序、220伏控制。 |
| 4 | 称重 单元 | 称重仪表 | 精准称重，误差值≦±1kg |
|  |  | 软件兼容 | 可对接饲喂管理软件 |
|  |  | 计量精度 | 1kg |
|  |  | 计量范围 | 0-10T |
|  |  | 传感器数量 | 4支 |
|  |  | 称重最大防护等级 | IP67 |
|  |  | 称重数据观察方式 | 传感器读数+外接大尺寸显示器 |
| 5 | 出料 单元 | 控制方式 | 按钮电控 |
|  |  | 料门数量 | 2 |
| 6 | 搅拌 单元 | 搅龙数量 | 2 |
|  |  | 刀片材质 | 碳化钨涂层 |
|  |  | 搅龙材料 | 合金结构钢耐磨钢板，如铬、镍、钼等，可通过热处理调整性能，具有高强度、高韧性、高耐磨等特点。 |
|  |  | 每次工作循环总耗时 | 20-30分钟 |
|  |  | 混合时间 | 5-10分钟 |
|  |  | 饲草料切割长度 | 2-8cm |
|  |  | 搅拌观察方式 | 配置观察梯及观察平台 |
|  |  | 适用饲料 | 羊草、麦秸、苜蓿草、燕麦草、青贮、玉米秸秆、精料 |

五、中央厨房优饲系统设备（高端9JGl-16全混合日粮制备机）

| 序号 | 项目 | 明细 | 配置参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 配置 | 整机尺寸mm(长*宽*高) | 5200*2500*3000 |
|  |  | 有效容积(m³) | 16 |
|  |  | 电机功率(kw) | 1台55kw国内一线常用品牌，如：泰之星，上海鳌头，国茂，东力，宸扬。 |
|  |  | 减速机 | 2台国内一线常用品牌，如：东力，泰之星，江铃，诺顿，康迈尔。 |
|  |  | 箱体 | 材料：侧板8mm耐磨优质钢、底板20mm耐磨优质钢、搅龙16mm耐磨优质钢。 材料属性：合金结构钢耐磨钢，如铬、镍、钼等，可通过热处理调整性能，具有高强度、高韧性、高耐磨等特点。 喷涂：环氧底漆、聚氨酯面漆 |
| 2 | 液压单元 | 电机功率（kw） | 1.5 |
| 3 | 电控 | 电控柜 | 变频器、1路出料机、2路点动电控按钮控制出料门、 过载报警、急停、相序、220伏控制。 |
| 4 | 称重 单元 | 称重仪表 | 精准称重，误差值≦±1kg |
|  |  | 软件兼容 | 可对接饲喂管理软件 |
|  |  | 计量精度 | 1kg |
|  |  | 计量范围 | 0-10T |
|  |  | 传感器数量 | 4支 |
|  |  | 称重最大防护等级 | IP67 |
|  |  | 称重数据观察方式 | 传感器读数+外接大尺寸显示器 |
| 5 | 出料 单元 | 控制方式 | 按钮电控 |
|  |  | 料门数量 | 1 |
| 6 | 搅拌 单元 | 搅龙数量 | 2 |
|  |  | 刀片材质 | 碳化钨涂层刀片 |
|  |  | 搅龙材料 | 合金结构钢耐磨钢，如铬、镍、钼等，可通过热处理调整性能，具有高强度、高韧性、高耐磨等特点。 |
|  |  | 每次工作循环总耗时 | 20-30分钟 |
|  |  | 混合时间 | 5-10分钟 |
|  |  | 饲草料切割长度 | 2-8cm |
|  |  | 搅拌观察方式 | 配置观察梯及观察平台 |
|  |  | 适用饲料 | 羊草、麦秸、苜蓿草、燕麦草、青贮、玉米秸秆、精料 |

六、高端SL-36全混合日粮饲料撒料车

| 序号 | 项目 | 明细 | 配置参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 配置 | 整机尺寸mm(长*宽*高) | 9000*3000*3400 |
|  |  | 有效容积(m³) | 36 |
|  |  | 底盘配套 | 国内知名汽车底盘（220马力以上），如：福田，重汽，陕汽，江淮，一汽。 |
| 2 | 箱体 单元 | 箱体结构 | 上部开放，底部纵向两根搅龙，尾部横置输送带 |
|  |  | 材料 | 侧板6mm耐磨优质钢 底板10mm耐磨优质钢 |
|  |  | 工艺 | 大面采用弧形结构，板材采用榫卯加焊接，部分部位机器人焊接。 |
|  |  | 搅龙叶片材质 | 8mm耐磨优质钢 |
|  |  | 喷涂 | 环氧底漆、聚氨酯面漆 |
|  |  | 搅龙减速机 | 国内一线常用品牌，如：东力，泰之星，江铃，诺顿，康迈尔。 |
|  |  | 搅龙马达 | 轴向柱塞马达 |
|  |  | 搅龙马达控制方式 | 电控液压 |
|  |  | 打散方式 | 搅龙后端自带打散 |
| 3 | 撒料 单元 | 出料方式 | 输送带出料，宽度900mm |
|  |  | 出料控制方式 | 电控液压 |
|  |  | 撒料方式 | 双侧撒料单向工作 |
|  |  | 撒料位置 | 箱体后侧 |
|  |  | 撒料速度 | 5-10m³/min（流量可单独调整） |
|  |  | 撒料距离 | 0-800mm |
| 4 | 监控系统 | 实时影像监控系统 | 箱体内影像、倒车影像、倒车警示灯。实现了对箱体内部物料情况以及设备尾部道路情况全面监控。 |

七、高端SL-24全混合日粮饲料撒料车

| 序号 | 项目 | 明细 | 配置参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 配置 | 整机尺寸mm(长*宽*高) | 8800*3000*3200 |
|  |  | 有效容积(m³) | 24 |
|  |  | 底盘配套 | 国内知名汽车底盘（220马力以上），如：福田，重汽，陕汽，江淮，一汽。 |
| 2 | 箱体 单元 | 箱体结构 | 上部开放，底部纵向两根搅龙，尾部横置输送带 |
|  |  | 材料 | 侧板6mm耐磨优质钢 底板10mm耐磨优质钢 |
|  |  | 工艺 | 大面采用弧形结构，板材采用榫卯加焊接，部分部位机器人焊接。 |
|  |  | 搅龙叶片材质 | 8mm耐磨优质钢 |
|  |  | 喷涂 | 环氧底漆、聚氨酯面漆 |
|  |  | 搅龙减速机 | 国内知名常用品牌减速机 |
|  |  | 搅龙马达 | 轴向柱塞马达 |
|  |  | 搅龙马达控制方式 | 电控液压 |
|  |  | 打散方式 | 搅龙后端自带打散 |
| 3 | 撒料 单元 | 出料方式 | 输送带出料，宽度900mm |
|  |  | 出料控制方式 | 电控液压 |
|  |  | 撒料方式 | 双侧撒料单向工作 |
|  |  | 撒料位置 | 箱体后侧 |
|  |  | 撒料速度 | 5-10m³/min（流量可单独调整） |
|  |  | 撒料距离 | 0-800mm |
| 4 | 监控系统 | 实时影像监控系统 | 箱体内影像、倒车影像、倒车警示灯。实现了对箱体内部物料情况以及设备尾部道路情况全面监控。 |

八、3立方多功能雾炮洒水车

| 序号 | 项目 | 明细 | 配置参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 配置 | 整机尺寸mm(长*宽*高) | 4900*1400*2350 |
|  |  | 有效容积(m³) | 3 |
|  |  | 底盘配套 | 农用一线常用品牌（1500A），如：五征，五星，时风。 |
| 2 | 底盘 单元 | 最高车速(48km/h) | 48 |
|  |  | 马力 | 35 |
|  |  | 水罐材料 | 不锈钢 |
|  |  | 档位 | 四速 |
|  |  | 动力方式 | 农用一线常用品牌动力（全国联保），如：常柴，潍柴，上柴，玉柴。 |
| 3 | 撒料 单元 | 雾炮扬程（m） | ≤20 |
|  |  | 高炮射程（m） | ≤20 |
|  |  | 洒水宽度（m） | 10 |

九、电动推草车技术核测

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 核测结果 | 配件生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  | 推草车-60V |  |
| 2 | 外形尺寸（长*宽*高） | mm | （长*宽*高）2300*1600*1500 |  |
| 3 | 驱动专项 |  | 后驱前转向 |  |
| 4 | 行走方式 |  | 电动 |  |
| 5 | 机器重量 | Kg | 700 |  |
| 6 | 整机传动方式 |  | 液压 |  |
| 7 | 行走电机功率 |  | 60V1500W |  |
| 8 | 电瓶品牌及容量 |  | 国内一线常用品牌（70型）。如：超威，骆驼，统一。 |  |
| 9 | 电瓶伏数 |  | 12V |  |
| 10 | 整机电瓶数量 | 块 | 5 |  |
| 11 | 行走速度 |  | 20公里/小时 |  |
| 12 | 轮胎 | 条 | 4条 前转向轮 4.00-12 后驱动轮 5.00-12 |  |
| 13 | 扫地刷规格 |  | 600mm*-444400mm |  |
| 14 | 充电时间 |  | 8~10小时 |  |
| 15 | 续航能力 |  | 4~6小时左右 |  |

十、链板式Z字形输送带

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 核测结果 | 配件生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  | Z字型输送带 |  |
| 2 | 输送宽度 | mm | 1000 |  |
| 3 | 输送高度 | mm | 3500 |  |
| 4 | 水平长度 | Mm | 3000 |  |
| 5 | 总长度 | mm | 10000 |  |
| 6 | 电机 | Kw | 5.5 |  |
| 7 | 输送方式 | r/min | 加粗链条PVC |  |
| 8 | 特点 |  | 全封闭 |  |
|  |  |  | 电机直连减速机 |  |
|  |  |  | 强磁滚动 |  |
|  |  |  | 链板式输送 |  |

十一、普通输送带

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 核测结果 | 配件生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  | 10米输送带 |  |
| 2 | 皮带总长 | m | 10 |  |
| 3 | 皮带宽度 | mm | 850 |  |
| 4 | 整机宽度 | Mm | 1000 |  |
| 5 | 整机高度 | mm | 360 |  |
| 6 | 电机 | Kw | 2 |  |
| 7 | 电机转速 | r/min | 1440 |  |
| 8 | 皮带转速 | T | 84 |  |